ROZKVET – OPRAVA NÁMESTIA, Trenčín

Stupeň:                              Realizačný projekt

Generálny projektant:    Bytop, s.r.o., Opatovská 246/103, 911 01 Trenčín

bytop21@gmail.com

Autori:                                Ing. arch. Ivan Bruch

Ing. Karol Hlaváč

Dátum:                              12/2018

SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA

A Textová časť

- Identifikačné údaje stavby

  - Spracovatelia jednotlivých projektov

- Členenie na stavebné objekty

- SO 101 - Námestie

  - Rozkvet oprava námestia

  - Koncept a tvarovanie

  - Funkcie

  - Materiály a farebnosť

  - Zeleň

  - Osvetlenie

  - Výtvarné dielo

  - Mobiliár

- SO 101.1 – Rekonštrukcia vodnej plochy

- SO 101.2 – Kryté pódium

- SO 101.3 – Krytá besiedka

- SO 101.4 – Statický zahmlievací systém

- SO 101.5 – Stanovisko bikesharingu

- SO 101.6 – Cykloprístrešok

- SO 102 – Verejné osvetlenie

- SO 103 – Vonkajšie rozvody silnoprúdu

- SO 104 – Vodovod

- SO 105 – Kanalizácia

- SO 106 – Sadové úpravy

- Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

- Vplyv stavby a jej prevádzky na okolie a na životné prostredie

- Identifikačné údaje stavby

#### Názov stavby: 	ROZKVET – OPRAVA NÁMESTIA

Investor:	 Mestský úrad Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

Stupeň  projektu:		Realizačný projekt

Miesto stavby:			Trenčín

Parcela:				1531/214

Katastrálne územie:		Trenčín

Okres:				Trenčín

Projektant:			Ing. Karol Hlaváč

BYTOP, s.r.o.

Opatovská 246/103, 911 01 Trenčín

IČO: 36 355674,

bytop21@gmail.com

Dátum spracovania:		December 2018

Zákazkové číslo:			17-0.19

Archívne číslo:			17-0.19-02

  - Spracovatelia jednotlivých projektov

číslo registrácie v zozname

autorizovaných stavebných inžinierov

Profesia			  Meno / firma		          príp. číslo odbornej spôsobilosti

Architektúra:                  Ing. arch. Ivan Bruch

Projektant:	                Ing. Igor Šinský, reg. číslo 1079*SP*A1

HIP:                            Ing. Karol Hlaváč

BYTOP, s.r.o., Opatovská 246/103, 911 01 Trenčín

Kanalizácia a vodovod:        Ing. Juraj Knapp, reg. číslo 0924*A2

Elektroinštalácie:             Jozef Vlna, reg. č.: 085ITN/1998 EZ PA, B1, E2

Sadové úpravy:	Ing. Eva Wernerová, reg. číslo: 0006KA

## 2. Členenie stavby na  stavebné objekty prípadne etapy

SO 101	-	Námestie

SO 101.1 -	Rekonštrukcia vodnej plochy

SO 101.2 -     Kryté pódium

SO 101.3 -     Krytá besiedka

SO 101.4 -     Statický zahmlievací systém

SO 101.5 -     Stanovisko bikesharingu

SO 101.6 -     Cykloprístrešok

SO 102 - 	Verejné osvetlenie

SO 103	-	Vonkajšie rozvody silnoprúdu

SO 104 - 	Vodovod

SO 105 - 	Kanalizácia

SO 106	-	Sadové úpravy

3. SO 101 – Námestie

3.1. Rozkvet oprava námestia

Návrh opravy je inšpirovaný pôvodnou podobou  námestia, ktoré bolo komplexne riešené s návrhom a výstavbou moderných bytových domov a nákupného strediska v minulom storočí. Nákupné stredisko bolo podľa dobových dokumentov dané do prevádzky v r. 1970.

Oprava námestia na Sihoti pri nákupnom stredisku Rozkvet podľa predkladaného konceptu vracia priestoru dôstojnosť zodpovedajúcu jeho pôvodnému významu a polohe v kontexte sídliska a povyšuje esteticky a koncepčne jeho význam a funkčnosť.

Návrh nadväzuje na koncepciu námestia zo 60. rokov, kedy ešte československá architektúra držala krok so svetovou a európskou architektúrou. Preto bolo našou snahou zachovať najlepšie hodnoty tejto pôvodnej koncepcie.

Základný návrh pôvodného i súčasného námestia je mriežka, ktorá je v našom návrhu pootočená o 45 stupňov. Mriežka je v ploche námestia zobrazená pomocou dvoch kontrastných farieb navrhnutej zámkovej dlažby.

Mriežka definuje veľkosť a umiestnenie všetkých objektov na námestí,  vrátane mobiliára. Na námestí sú zachované pôvodné  vyrastené stromy, ktoré rovnako ako pôvodné riešenie nadväzujú na mriežku.

Ďalej navrhujeme zachovať / zrekonštruovať vodnú plochu – novou technológiou.  Náš koncept počíta na námestí aj so stavbou pódia na kultúrne podujatia a s osadením v dlažbe zapusteným objektom kotvenia vianočného stromu.

Smerom na východ námestie nadväzuje na novo navrhovanú oplotenú krytú besiedku pre rodiny s deťmi ako i starších občanov. Besiedka by mala byť situovaná v jestvujúcej vyrastenej zeleni / parčíku.

Na námestí v rekonštruovanej oblasti sa momentálne nachádzajú dva reklamné válce a ďalšie malé reklamné pútače ktoré budú všetky demontované.

Odvodnenie námestia je navrhnuté do dažďového žľabu vedeného pozdĺž zelenej plochy, žľab bude ukončený uličným vpustom. Spádovanie spevnených plôch min. 2,0% spádom ku dažďovému žľabu. Chodníky spádovať do zelených plôch.

  - Koncept a tvarovanie

Základná koncepcia priestoru vychádza so zámeru posilniť jeho vzťahy s okolím, t.j. so Šoltésovou ulicou zo severu, západu a juhu a Gagarinovou ul. z východu.

Návrh rozvíja estetické tvaroslovie v súlade s pôvodnou výtvarno-priestorovou koncepciou. Priestorové riešenie berie za základ formu mestského námestia s prehľadnou plochou pre peší pohyb a zelenou hmotou korún stromov nad hlavou.

  - Funkcie

V priestore námestia nemožno jednoznačne definovať jednu prevažujúcu funkciu, ale 	ho môžeme vnímať ako sumu viacerých funkčných plôch.

Základ slúži ako centrálne námestie mestskej štvrte Sihoť s nasledujúcimi funkciami:

- Komunikačno-obchodná v časti, priliehajúcej k obchodom a vybavenosti

- Relaxačnú – okolo vodného plochy a krytej besiedky

- Kultúrnu, nadväzujúcu na kryté pódium a na miesto, určené na postavenie vianočného stromčeka

  - Materiály a farebnosť

Voľba materiálu a farebnosť počíta s nadväznosťou na farebné a materiálové riešenie, jestvujúce na severnej časti Šoltésovej ulice.

Navrhovaná dlažba CityTop od Semmelrock-u je klasická betónová dlažba, ktorej povrch ponúka jednoduchý a decentný charakter. Navrhovaná kombinácia sivej a červenej dlažby CityTop.

obr. Dlažba CityTop sivá

  - Zeleň

Koncept ráta s použitím zelene mestského typu, charakteristickej pre verejné priestory, vnímané ako jednotný spoločenský priestor – námestie. Toto riešenie umožňuje ľahkú orientáciu v priestore, nevytvára skryté zákutia, čím umocňuje pocit bezpečia.

Nosné a kvalitné prvky zelene navrhuje zachovať a podľa potreby doplniť výsadbou stromov na poskytnutie tieňa a súčasne na náhradu redukcie malých zelených plôch.

Výber zelene má podporiť jej živé, v jednotlivých ročných obdobiach sa meniace pôsobenie a farebnosť.

V koncepte počítame s výsadbou vyrastených stromov, príp. ďalšej zelene, čo by zrýchlilo zjednotenie hmoty jestvujúcej zelene s novo nasadenou.

V rámci čiastočnej rekonštrukcie „Rozkvetu“ v roku 2009 boli v trojuholníkoch vysadené nové stromy a kry. V našom návrhu uvažujeme s posunutím a úpravou tvaru "trojuholníkov", čo si vyžiada presadenie niekoľkých jestvujúcich stromov a kríkov.

Viac informácií viď SO106 Sadové úpravy.

  - Osvetlenie

Jestvujúce osvetlenie navrhujeme doplniť ďalšími stĺpovými a zapustenými svietidlami v dlažbe.

  - Výtvarné dielo

V pôvodnej koncepcii bolo priestorové výtvarné dielo – reliéf  súčasťou výtvarno-priestorového riešenia. V súlade s autorským zákonom dielo ponechávame v pôvodnom umiestnení.

  - Mobiliár

Spoločenský život a ďalšie spoločenské aktivity na verejnom priestranstve podporuje navrhnutý mobiliár, ktorý funkčne a esteticky dopĺňa priestorový koncept námestia. V rámci čiastočnej rekonštrukcie „Rozkvetu“ v roku 2009 boli opravené drevené sedáky na jestvujúcich lavičkách a osadený nový mobiliár. Návrh počíta so zachovaním jestvujúceho mobiliáru a jeho doplnením, prípadne premiestnením.

- SO 101.1 -     Rekonštrukcia vodnej plochy

Vodnú plochu navrhujeme komplexne rekonštruovať novou technológiou so základnými parametrami:

- Kompletná rekonštrukcia bazénu (nádrže) – vykopanie jestvujúcej hliny z nádrže

-     Zhutnenie dna zhutneným makadamom hr.150mm

-     Vyhotovenie novej ŽB vane z vodo-stavebného betónu hr. 150mm

-     Vznikne plytký bazén s hĺbkou vody cca 150mm

-     Vyspravenie a prikotvenie jestvujúcich betónových obrúb

- Nová podzemná šachta s akumulačnou nádržou (2/2,5/2m)

- Trysky vytvárajúce rôzne vodné prúdy – (uložiť / osadiť pred betonážou vane !!!)

- Možnosť nastaviť intenzitu prúdu

- Možnosť natavenia jednoduchých programov pre opakované zmeny vodného obrazu

- Zaistenie základnej úpravy vody (dodržať hygienické normy), základná filtračná jednotka, použitie UV lámp (zabrániť tvorbe rias, chemická úprava vody)

- viac viď TS S0 101.1 Rekonštrukcia vodnej plochy

možné riešenia vodnej plochy:

- SO 101.2 -     Kryté pódium

Stavebný objekt SO 101.2 Kryté pódium je riešená ako oceľová konštrukcia. Výška konštrukcie je cca 3,95 m bez strešného plášťa. Strecha je kruhového tvaru priemeru 8,0m. Pôdorysné rozmery pódia sú 5,0 x 5,0m.

Hlavná nosná konštrukcia pozostáva zo štyroch votknutých stĺpov kruhového prierezu RO177,8x6,3. Stĺpy sú v osovej vzdialenosti cca 5,0m v úrovni kotvenia, smerom nahor sa rozširujú. Stĺpy sú ukončené kruhovým nosníkom priemeru 8,0m a prierezu RO177,8x6,3. Ďalej nosnú konštrukciu strechy tvoria uzavreté hlavné nosníky max. osovej vzdialenosti 2,0m. Nosníky sú prierezu JP200x100x8,0 a JP150x100x8,0. Kolmo na hlavné nosníky sú osadené pomocné nosníky prierezu JP60x40x4,0 v max. osovej vzdialenosti 0,76m, na ktoré bude uchytávaný polykarbonát. Strecha bude v min. spáde 2,0%.

Nosnú strešnú konštrukciu tvorí polykarbonát. Druh a rozmiestnenie kotvenia krytiny k oceľovým nosníkom upresní dodávateľ (výrobca) krytiny.

Samotné pódium na kóte 0,500m pozostáva z hlavných a pomocných nosníkov. Hlavné obvodové nosníky sú prierezu JP220x120x8,0. Pomocné sú prierezu JP200x100x8,0 a sú v max. osovej vzdialenosti cca 1,25m. V rovine pódia je vytvorené stuženie prierezu L60x6. Schodiskové nosníky sú prierezu JP150x100x8,0. Schodiskové stupne budú vytvorené ohýbaným plechom hr. 4,0mm, na ktorom bude uložená drevená hobľovaná fošňa hr. 30mm. Podlahu pódia bude tvoriť drevený rošt 80/80mm a drevené hobľované fošne hr. 30mm.

Stavebný objekt bude založený na železobetónových pätkách rozmeru 1,4x1,4m do hĺbky 1,0m z kvality betónu C20/25 ,oceľ B500B. Základové pätky budú vystužené sieťovinou (ϕR8 x ϕR8 – 150x150, KY-50) pri oboch povrchoch. Schodiská budú založené na základových pásoch šírky 500mm hĺbky 800mm.

- SO 101.3 -     Krytá besiedka

Stavebný objekt SO 101.3 Krytá besiedka je riešená ako oceľová konštrukcia. Výška konštrukcie je cca 3,3 m bez strešného plášťa. Strecha je kruhového tvaru priemeru 9,0m.

Hlavná nosná konštrukcia pozostáva zo štyroch votknutých stĺpov kruhového prierezu RO177,8x6,3. Stĺpy sú v osovej vzdialenosti cca 5,0m v úrovni kotvenia, smerom nahor sa rozširujú. Stĺpy sú ukončené kruhovým nosníkom priemeru 9,0m a prierezu RO177,8x6,3. Ďalej nosnú konštrukciu strechy tvoria uzavreté hlavné nosníky max. osovej vzdialenosti 1,5m. Nosníky sú prierezu JP220x120x8,0 a JP180x100x8,0. Kolmo na hlavné nosníky sú osadené pomocné nosníky prierezu JP60x40x4,0 v max. osovej vzdialenosti 0,76m, na ktoré bude uchytávaný polykarbonát. Strecha bude v min. spáde 2,0%.

Nosnú strešnú konštrukciu tvorí polykarbonát. Druh a rozmiestnenie kotvenia krytiny k oceľovým nosníkom upresní dodávateľ (výrobca) krytiny.

Stavebný objekt bude založený na železobetónových pätkách rozmeru 1,4x1,4m do hĺbky 1,0m z kvality betónu C20/25 ,oceľ B500B. Základové pätky budú vystužené sieťovinou (ϕR8 x ϕR8 – 150x150, KY-50) pri oboch povrchoch.

- SO 101.4 -     Statický zahmlievací systém

Statický zahmlievaci systém bude technicky vyriešený v rámci dielenskej dokumentácie.

- SO 101.5 -     Stanovisko bikesharingu

V rámci projektu pre územné rozhodnutie bolo určené miesto na konštrukciu bikesharingu o rozmeroch 8,5x5m. Dodávku a montáž objektu zabezpečí mesto Trenčín. Tento objekt nie je riešený v projektovej dokumentácii. Prevzali sme len podklad od investora.

- SO 101.6 -     Cykloprístrešok

V rámci projektu pre územné rozhodnutie bol určený presný typ cykloprístrešku REG-V410-REGIO VELO a bolo aj určené miesto na konštrukciu cykloprístrešku. V čase spracovania realizačného projektu je už cykloprístrešok vybudovaný.

- SO 102 -        Verejné osvetlenie

Základné údaje:

Napäťová sústava:	3-faz.+PEN, stried. 50Hz , 400/230 V, TN-C, TN-C-S

Námrazová oblasť:	ľahká

Prostredie :	aktívne , vonkajšie , zložité - viď protokoly

Energetická bilancia :

Údaje o príkone:

Inštalovaný príkon –        Pi-  2 kW

Súčasný príkon:    max    Pp-  2 kW

Súčasnosť                          -   1

# Stupeň dodávky el. energie:  3 – podľa STN 34 1610

Technický popis:

Z novo navrhovaného  rozvádzača verejného osvetlenia RVO budú pripojené:

- Svietidlá Disano Aura LED 86W 4000K - 7006lm - CRI 70, IP65 na stĺpoch v= 3,1m, /farba grafit/ vrátane výzbroje. Káblom CYKY-J 4x10 v chráničke FXKVR63 v zemi, istený bude ističom C25/3.

Súbežne s káblom bude uložený uzemňovací  pásik FeZn 30/4 mm. Z pásika FeZn 30/4 mm bude cez svorky 2xSR03 vyvedený drôt FeZn Ø10 k jednotlivým stĺpom pre ich uzemnenie.

Pri uzemňovaní  VO stĺpov uzemniť aj Cykloprístrešok.

Medzi Smart stĺpmi bude vedený optický kábel v chráničke HDPE40.

- Svietidlo LED do zeme /zapustené v dlažbe/ , IP67 CYKY-J 3x4 v chráničke FXKVR40 v zemi , istený bude ističom s prúdovým chráničom C16/2/003.

Nový káblový 1 kV rozvod  a rozvod verejného osvetlenia bude položený klasickou montážou v káblovej ryhe 50x100 cm do lôžka z kopaného piesku s hrúbkou 10 cm podľa priloženého  výkresu.

Celá trasa 1 kV káblového rozvodu NN bude označená výstražnou fóliou PVC š.33 cm v min.    výške nad káblom 10 cm.

Pri križovaní a súbehu inžinierskych sieti musia byť dodržané nasledovné vzdialenosti

v zmysle STN 736005. STN 341050. STN332000-5-52.

Tabuľka 1

Križovanie káblov NN s inými  inžinierskymi sieťami v zmysle STN 736005

/vzdialenosti sú v cm/

| typ | Plynovod | vodovod | kanalizácia | telefón | VN | NN | teplovod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| siete | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
| NN | 10 pri mech.. oddelení | 40 | 30 | 30 10-pri | 20 | 5 | 30 |
|  |  |  |  | mech.odd. |  |  |  |

Tabuľka 2

Súbeh káblov NN s inými inžinierskymi sieťami STN 736005

/vzdialenosti sú v cm/

| typ siete | Plynovod (cm) | vodovod (cm) | kanalizácia (cm) | telefón (cm) | VN (cm) | NN (cm) | teplovod (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | 40-ntl 60-stl | 40 | 50 | 30 10- pri mech. oddeleni | 20 | 5 | 30 |

- SO 103 -        Vonkajšie rozvody silnoprúdu

Základné údaje:

Napäťová sústava : 3-faz.+PEN, stried. 50Hz , 400/230 V, TN-C, TN-C-S

Námrazová oblasť:	ľahká

Prostredie :	aktívne , vonkajšie , zložité - viď protokoly

Energetická bilancia :

Údaje o príkone:

Inštalovaný príkon –        Pi-  18 kW

Súčasný príkon:    max    Pp- 12 kW

Súčasnosť                          -   0,6

# Stupeň dodávky el. energie:  3 – podľa STN 34 1610

Technický popis:

Rozvody NN:

1.)  Z rozpojovacej istiacej skrine SR139 ( vývod č.2)  vo fasáde- jestvujúcej bude vedený kábel NAYY-J 4x50 v chráničke FXKVR75 v zemi  k elektromerovému + spoločnému rozvádzaču RE+RS.

Kábel bude istený poistkami 3x80A. S káblom bude v zemi uložený pásik FeZn 30/4 mm pre uzemnenie elektromerového rozvádzača RE+RS.

Elektromerový rozvádzač :  RE+RS s hlavným ističom  In=63 A, elektromerom do 63A  je typový, RE 63A Po , pilierový so zemným dielom.

Rozvádzač RE+RS bude umiestnený tak, že jeho spodný okraj bude od terénu vzdialený min. 600mm.

Bude verejne prístupný čím bude umožnené odčítanie spotreby elektrickej energie.

V elektromerovom rozvádzači RE+RS bude aj neplombovaná časť pre ističe:

rozvádzač besiedky RB , rozvádzač  pódia RP, rozvádzač čerpadiel RČ

a rozvádzač verejného osvetlenia RVO

2.) Z rozvádzača RE+RS bude vedený kábel CYKY-J 5x6 v chráničke FXKVR50 v zemi

do rozvádzač RB ( SO101.3 –Besiedky), istený bude ističom B25/3.

3.) Z rozvádzača RE+RS bude vedený kábel CYKY-J 5x6 v chráničke FXKVR50 v zemi

do rozvádzač RP ( SO101.2 –Pódium), istený bude ističom B32/3.

4.) Z rozvádzača RE+RS bude vedený kábel CYKY-J 5x6 v chráničke FXKVR50 v zemi

do rozvádzač RČ ( čerpadiel – v šachte, 2kW), istený bude ističom B16/3.

5.) Z rozvádzača RE+RS bude vedený kábel CYKY-J 4x16 v chráničke FXKVR63 v zemi

do rozvádzač verejného osvetlenia RVO, istený bude ističom C32/3.

Nový káblový 1 kV rozvod  a rozvod verejného osvetlenia bude položený klasickou montážou

v káblovej ryhe 50x100 cm do lôžka z kopaného piesku s hrúbkou 10 cm podľa priloženého  výkresu.

Celá trasa 1 kV káblového rozvodu NN bude označená výstražnou fóliou PVC š.33 cm

v min.   výške nad káblom 10 cm.

Pri križovaní a súbehu inžinierskych sieti musia byť dodržané nasledovné vzdialenosti v zmysle STN 736005. STN 341050. STN332000-5-52.

Tabuľka 1

Križovanie káblov NN s inými  inžinierskymi sieťami v zmysle STN 736005

/vzdialenosti sú v cm/

| typ | Plynovod | vodovod | kanalizácia | telefón | VN | NN | teplovod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| siete | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
| NN | 10 pri mech.. oddelení | 40 | 30 | 30 10-pri | 20 | 5 | 30 |
|  |  |  |  | mech.odd. |  |  |  |

Tabuľka 2

Súbeh káblov NN s inými inžinierskymi sieťami STN 736005

/vzdialenosti sú v cm/

| typ siete | Plynovod (cm) | vodovod (cm) | kanalizácia (cm) | telefón (cm) | VN (cm) | NN (cm) | teplovod (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | 40-ntl 60-stl | 40 | 50 | 30 10- pri mech. oddeleni | 20 | 5 | 30 |

- SO 104 -        Vodovod

Všeobecne :

Projekt rieši zriadenie prípojky vody  pre dopĺňanie vody v navrhovanej fontáne, napojenie pitnej fontánky a napojenie dvojice vysokotlakových rozprašovačov (tzv. vodnej hmly).

Prípojka vody bude napojená na jestvujúci verejný vodovod. Pre všetky spotrebiská bude zriadená jedna fakturačná vodomerná zostava v navrhovanej vodomernej šachte, kde bude zriadená aj vypúšťanie všetkých spotrebísk.

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe požiadaviek príslušných platných noriem a predpisov, najmä STN EN 1717, STN EN 12828, STN EN 476, STN EN ISO 717, STN 73 6660, STN 73 6760, STN EN 12056, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN EN 12056-3, STN EN 752, STN 75 6101 a STN EN 1825-2, na základe hygienických predpisov, na základe podkladov stavebných výkresov a na základe požiadaviek investora.

Výpočet potreby vody podľa vyhlášky 684/2006 Z.z.

Špecifická potreba vody pre priemysel:

| Prevádzka | Špecif. potreba | Počet | Potreba vody |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vody na osobu | osôb | (l/deň) |
|  | (l/osoba/deň) |  |  |
| pitná fontánka | 0,2 | 200 | 40 |
| Priemerná denná potreba vody: |  | Qp | 40 |

| Prevádzka | Špecif. potreba | Objem | Potreba vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vody | fontány | (l/deň) |  |
|  |  | m3 |  |  |
| okrasná fontána | 10% objemu/deň | 26 | 2600 |  |
| Priemerná denná potreba vody: |  |  | 2600 |  |
| Prevádzka | Špecif. potreba | Počet | Počet hodín | Potreba vody |
|  | vody na trysku | trysiek | prevádzky/deň | (l/deň) |
|  | l/hod |  |  |  |
| rozprašovač vodnej pary | 4 | 8 | 5 | 160 |
| Priemerná denná potreba vody: |  |  | Qp | 160 |
| Koeficient dennej nerovnomernosti: | Kd | 1,4 |  |  |
| Koeficient hodinovej nerovnomernosti: | Kh | 2,1 |  |  |
|  |  | l/s | l/deň |  |
| Priemerná denná potreba vody: | Qp | 0,065 | 2800 |  |
| Maximálna denná potreba vody: | Qm=Qp x Kd | 0,091 |  |  |
| Maximálna hodinová potreba vody: | Kh=50%Qp | 0,191 |  |  |

Technické riešenie :

Navrhovaná prípojka vody bude napojená na jestvujúci verejný vodovod z liatinových rúr DN 80 vedený v chodníku medzi námestím pred „Rozkvetom“ a bytovým domom na Šoltésovej ulici. Napojenie bude prevedené navŕtavacím pásom DN 80/32 so šupátkom so zemnou súpravou. Od miesta napojenia bude potrubie prípojky vody vedené kolmo cez chodník, komunikáciu Šoltésovej ulice do zeleného pásu, kde bude zriadená vodomerná šachta 1500/1400/1800 mm s fakturačnou vodomernou zostavou. Za vodomernou zostavou bude vodovodné potrubie rozdelené na 3 vetvy – k armatúrovej šachte navrhovanej fontány (Vetva „3“), k dvojici  vysokotlakových rozprašovačov (Vetva „2“) a k pitnej fontánke (Vetva „1“). Všetky vetvy budú mať za spoločnou vodomernou zostavou (vo vodomernej šachte) samostatné uzatváracie a vypúšťacie ventily. Každá vetva bude vyspádovaná smerom od spotrebiska ku vypúšťaciemu ventilu v sklone minimálne 0,5%.

Všetky potrubia prípojky vody budú prevedené z rúr HDPE PE 100/PN10 zvárané elektrotvarovkami.

Dĺžky jednotlivých vetiev:

Prípojka vody od navŕtavacieho pásu po vodomernú šachtu (Vetva „1“): DN 32, dl. 10,48m

Vetva od vodomernej šachty po pitnú fontánku: (Vetva „1“) - DN 32, dl. 56,05m

Vetvy od vodomernej šachty po vysokotlakové rozprašovače: (Vetva „2“) - DN 25, dl. 23,93m

(Vetva „2-1“) - DN 25, dl. 23,57m

Vetva od vodomernej šachty po armatúrovú šachtu fontány: DN 32, dl. 60,61m

## Realizácia výkopov a uloženie vodovodného potrubia

Vodovodné potrubie sa uloží do zapaženej ryhy šírky min. 0,9m. Ukladanie a spájanie rúr je nutné realizovať podľa postupu stanoveného pre daný rúrový materiál. Rúry sa uložia na štrkopieskové lôžko hrúbky 150mm, s max. veľkosťou zrna 8mm tak, aby spočívali na dne ryhy celou svojou dĺžkou. Tým istým materiálom sa vykoná obsyp do výšky min. 300mm nad vrchol potrubia. Časť ryhy nad obsypom sa zasype výkopkom resp. nesúdržnou zeminou. Zásypový materiál nesmie obsahovať predmety, ktoré by svojou hmotnosťou alebo tvarom mohli poškodiť potrubie pod ním. Zásyp ryhy nad obsypom potrubia je potrebné vykonávať po 150mm vrstvách za súčasného hutnenia. Pod komunikáciami a parkoviskami na úroveň 95 % PS (Proctor štandart), a vo voľnom teréne na 93% PS. Vnútri bezpečnostného pásma - 0,3 m nad hornou hranou potrubia sa smie použiť iba ľahká zhutňovacia technika, napr. vibračné stláčacie zariadenie. Ťažká hutniaca technika sa používa až od 1m nad potrubím.

Pred zasypaním sa na potrubie vodovodu plastickou lepiacou páskou pripevní vyhľadávací elektrovodič AYKY 2x4,0mm2 (CYKY 2x2,5mm2). Vodič musí byť vodivo spojený s vodičom na existujúcom kovovom potrubí a vyvedený v objekte na nevodivej doštičke s mosadznými prípojnými bodmi, resp. na zasúvadlový uzáver. Vo výške min 300 mm nad potrubie sa položí výstražná fólia bielej farby. Potrubie sa smie zasypávať až po vyčistení a úspešnej tlakovej skúške. Tlakovú skúšku je nutné vykonať v zmysle STN EN 805 75 5403.

Potrubie pripravené na skúšku musí byť uložené podľa projektu, čisté a v celom prietokovom priereze voľné. Pri úsekovej tlakovej skúške sa má potrubie skúšať aj s uzávermi, hydrantmi a ostatnými armatúrami, ak tieto vyhovujú skúšobnému pretlaku.

Odvzdušňovacie súpravy musia byť otvorené. Konce úsekov musia byť zaslepené a zabezpečené proti osovým silám vyvodených skúšobným pretlakom. Skúšky sa nesmú robiť

pri vonkajších teplotách pod bodom mrazu. Dĺžku skúšaného úseku  pri úsekovej tlakovej skúške treba navrhnúť na miestne pomery, výškové rozdiely a skúšaný rúrový materiál. Skúšaný úsek nemá byť dlhší ako 500m. Pri úsekovej tlakovej skúške sa skúša skúšobným pretlakom = 1,3 násobku hodnoty najväčšieho dovoleného pretlaku potrubia. Úseková tlaková skúška je vyhovujúca, ak pokles skúšobného pretlaku za posledných 15 min nie je väčší ako 0,02 MPa. Celková tlaková skúška trvá 8hod. a počas jej priebehu musia byť namontované všetky armatúry a tvarovky. Celková tlaková skúška je vyhovujúca, ak počas trvania skúšky neklesne pretlak pod 90% hodnoty najväčšieho dovoleného pretlaku potrubia.

Pri vlastnej skúške, po dočerpaní na skúšobný tlak, sa kontroluje tesnosť spojenia a pevnosť potrubia. Potrubie vyhovuje , ak nebol zistený viditeľný únik vody. Sledujú sa nezasypané povrchy rúr spájaných potrubí, spojov, tvaroviek a armatúr. O priebehu skúšky sa urobí zápis.

Pri budovaní vodovodu je možné ukladať potrubia do jednej ryhy s ostatnými inžinierskymi sieťami, pričom je potrebné dodržať min. odstupové vzdialenosti vedení podľa normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení,  a taktiež v prípade križovaní najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti podľa príslušnej normy. Minimálna odstupová vzdialenosť vodovodu a kanalizácie uložených vedľa seba je 0,6m.

Tlaková skúška

Po dokončení montáže sa musí rozvod vodovodného potrubia, ešte pred napojením na verejnú sieť alebo zdroj vody, vizuálne prehliadnuť a vykonať tlaková skúška. Prehliadkou sa kontroluje, či je vodovod postavený podľa projektovej dokumentácie v súlade s hygienickými predpismi a podmienkami stanovenými pri povolení stavby.

Pred vykonaním tlakovej skúšky je potrebné potrubie prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou   a súčasne sa musí odkaliť na najnižšom mieste. Vodovodné rozvody sa skúšajú zdravotne nezávadnou vodou na 1,5 násobok prevádzkového tlaku, najmenej však pretlakom 1,0 MPa. Samotná tlaková skúška sa vykonáva podľa platných predpisov organizáciou, ktorá stavbu realizuje. O prehliadke a tlakovej skúške vodovodného rozvodu sa spracuje zápis v súlade s platnými predpismi.

- SO 105 -        Kanalizácia

Všeobecne:

Projekt kanalizačnej prípojky rieši odvedenie odpadových vôd z technológie navrhovanej fontány na rekonštruovanom námestí „Rozkvet“ do verejnej kanalizácie odvedenie prebytočnej vody z navrhovanej pitnej fontánky do navrhovanej vsakovacej jamy a odvedenie dažďových vôd z plochy námestia do jestvujúceho potrubia verejnej kanalizácie.

Výpočet dažďových odpadových vôd podľa STN 75 6101

Výdatnosť navrhovaného dažďa (l/s/ha), p=0,2 , i=15min

| Druh povrchu | Plocha ha | Súčiniteľ odtoku | Odtok l/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Zastavané plochy, strechy | 0,0000 | 1 | 0 |
| Dlažby so zálievkou | 0,1478 | 0,8 | 23,0568 |
| Obyčajné dlažby, pieskové škáry | 0,0000 | 0,6 | 0 |
| Štrkové cesty, dlažby | 0,0000 | 0,4 | 0 |
| Cintoríny, sady, ihriská | 0,0000 | 0,15 | 0 |
| Zelené pásy, polia, lúky | 0,0393 | 0,1 | 0,76635 |
| Lesy | 0,0000 | 0,05 | 0 |
| Suma prietokov dažďových vôd (l/s) |  |  | 23,82315 |

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe požiadaviek príslušných platných noriem a predpisov, najmä STN EN 12828, STN EN 476, STN EN ISO 717, STN 73 6660, STN 73 6760, STN EN 12056, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN EN 12056-3, STN EN 752, STN 75 6101 a STN EN 1825-2, na základe hygienických predpisov, na základe podkladov stavebných výkresov a na základe požiadaviek investora.

Technické riešenie:

Navrhované potrubie prípojky kanalizácie z technologickej armatúrovej šachty  fontány bude zaústené do jestvujúceho potrubia verejnej kanalizácie (Stoka D-11) DN 300. Zaústenie bude prevedené vyfrézovaním v hornej tretine potrubia verejnej kanalizácie a vložením tvarovky IN SITU DN 300/200. Od miesta zaústenia bude potrubie prípojky kanalizácie vedené kolmo cez chodník, komunikáciu Šoltésovej ulice do zeleného pásu, kde bude zriadená revízna kanalizačná šachta DN 600. Od revíznej kanalizačnej šachty bude potrubie prípojky kanalizácie vedené v ploche rekonštruovaného námestia a ukončené bude v armatúrovej technologickej šachte fontány.

Potrubie prípojky vody bude prevedené z kanalizačných rúr PP SN10, DN 200 v celkovej dĺžke 32,05m.

Prebytočná voda z pitnej fontánky bude odvádzaná do navrhovanej vsakovacej jamy DN 1000, hl. 3,0m. Vsakovacia jama bude prevedená z prefabrikovaných betónových skruží. Spodné dve skruže budú zasypané makadamom. Vsakovacia jama bude opatrená liatinovým poklopom DN 600. Od vsakovacej jamy bude kanalizačné potrubie vedené v trávniku a ukončené bude pod navrhovanou pitnou fontánkou. Potrubie bude prevedené z kanalizačných rúr PP SN10, DN 150 v celkovej dĺžke 2,0m.

Navrhovaný dažďový žľab vedený pozdĺž zelenej plochy bude ukončený uličným vpustom. Navrhované kanalizačné potrubie od nového uličného vpustu bude zaústené do jestvujúceho kanalizačného potrubia v mieste rušeného uličného vpustu. Potrubie bude prevedené z rúr PP SN10, DN 150 v celkovej dĺžke 2,0m uložené v sklone 2,0%.

Kanalizačná šachta:

Navrhovaná kanalizačná šachta je typová kruhová Wavin typ Tegra 600.

Vstupná plastová polypropylénová (PP) kanalizačná šachta s monolitickým šachtovým dnom a s  vlnovcovou šachtovou rúrou, ktorá umožňuje zapracovanie šachty do okolitého prostredia aj v prípade vysokej hladiny spodnej vody bez potreby obetónovania. Šachta je vyrábaná zo 100% PP materiálu bez obsahu plnív alebo recyklátu. Šachta je vodotesná do 5 m vodného stĺpca. Šachta má vnútorný priemer 600 mm a je vyrábaná v súlade s STN EN 13598-2.

Súčasťou šachtového dna sú integrované výkyvné hrdlá s tesniacim krúžkom s tesnosťou do 2,4 barov. Integrované výkyvné hrdlá umožňujú meniť uhol napojenia až o 7,5° pre každé napojenie.

Technické parametre šachty:

Šachtové dno:

Nominálny priemer DN			600 mm

Konfigurácia šachtového dna 		180° (+- 7,5°)

Základný materiál šachtového dna		PP

Šachtové skruže:

Konštrukcia steny šachtovej rúry		Vlnovec

Vnútorný priemer Di/DN			600 mm

Základní materiál šachtovej rúry		PP

Poklop:		Liatinový poklop  D400 na betónový alebo plastový roznášací prstenec

## Realizácia výkopov a uloženie kanalizačného potrubia

Potrubie sa uloží do ryhy šírky min. 1,10 a 1,15m. Šírka ryhy je v zmysle STN 73 30 50 – viď výkres. Ukladanie a spájanie rúr je nutné realizovať podľa postupu stanoveného pre daný rúrový materiál. Výkop ryhy sa bude vykonávať strojne s  ručným urovnaním dna ryhy. Pri hĺbke ryhy  nad 1,0m je potrebné ryhu pažiť príložným pažením. Rúry sa uložia na štrkopieskové lôžko hrúbky 100mm (prípojky) s max. veľkosťou zrna 8mm tak, aby spočívali na dne ryhy celou svojou dĺžkou. Rovnakým materiálom sa vykoná obsyp do výšky min. 300mm nad vrchol potrubia. Časť ryhy nad obsypom sa zasype výkopkom za stáleho hutnenia po 150mm. Zásypový materiál nesmie obsahovať predmety, ktoré by svojou hmotnosťou alebo tvarom mohli poškodiť potrubie pod ním. Zásyp ryhy nad obsypom potrubia je potrebné pod komunikáciami a parkoviskami vykonávať po vrstvách 150mm za súčasného hutnenia na úroveň 95 % PS (Proctor štandart), vo voľnom teréne na 93% PS. Vnútri bezpečnostného pásma - 0,3 m nad hornou hranou potrubia sa smie použiť iba ľahká zhutňovacia technika, napr. vibračné stláčacie zariadenie. Ťažká hutniaca technika sa používa až od 1m nad potrubím.

Potrubie sa môže zasypať až po vykonaní skúšky vodotesnosti podľa STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.

Pri budovaní kanalizácie je možné ukladať potrubia do jednej ryhy s ostatnými inžinierskymi sieťami, pričom je potrebné dodržať min. odstupové vzdialenosti vedení podľa normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení,  a taktiež v prípade križovaní najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti podľa príslušnej normy. Minimálna odstupová vzdialenosť vodovodu a kanalizácie uložených vedľa seba je 0,6m.

Pred zahájením zemných prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí a vykopávky v týchto miestach sa prevedú ručne!

Skúška vodotesnosti:

Skúšanie vodotesnosti potrubia sa robí po zmontovaní potrubia ešte pred jeho obsypom, resp. obetónovaním, aby sa mohli vizuálne zistiť netesnosti. Vykonanie skúšky vodotesnosti však možno požadovať aj po úplnom zásype potrubia, aby sa zistilo, že počas zásypu nedošlo k porušeniu potrubia. .Vlastná skúška vodotesnosti sa robí podľa STN  73 6716.

Vlastná tlaková skúška trvá 30 min. V priebehu skúšky treba zabezpečiť, aby sa voda v stoke nedopĺňala inými vodami.

Ak sa skúškou preukáže, že stoka nevyhovuje ustanoveniam tejto normy musia sa zistené chyby odstrániť a previesť novú skúšku. O každej vykonanej skúške sa urobí zápis bez ohľadu na jej výsledok.

Pravidelné prehliadky sú plánované podľa potrieb a prevádzajú sa min. 1x za rok. Pri údržbe kanalizácie ide hlavne o odstránenie nánosu nečistôt vo vnútri objektov.

Materiál vyťažený zo stôk splaškovej kanalizácie bude ukladaný do nádob k tomu určených a odvážaný na skládku určenú obecným úradom a schválenou hygienickou stanicou.

- SO 106 -        Sadové úpravy

Vymedzenie riešeného územia, súčasný stav:

Riešené územie, na ktorom bol vykonaný dendrologický prieskum, sa nachádza v katastrálnom území obce Trenčín na parcele č.: 1531/214. Ide o plochu nachádzajúcu sa na sídlisku Sihoť, na ulici Šoltésovej, medzi bytovými domami a nákupným strediskom Rozkvet. V súčasnosti má táto plocha podobu menšieho námestia s pravidelnou dispozíciou. Existujúca zeleň je tvorená najmä vzrastlými stromami a mladšou vegetáciou vysadenou približne pred 10 rokmi.

KOMPOZÍCIA RIEŠENIA SADOVÝCH ÚPRAV

- Koncept a tvarovanie

Základná koncepcia priestoru vychádza zo zámeru posilniť jeho vzťahy s okolím, t.j. so Šoltésovou ulicou zo severu, západu a juhu a Gagarinovou ul. z východu. Návrh rozvíja estetické tvaroslovie v súlade s pôvodnou výtvarno-priestorovou koncepciou. Priestorové riešenie berie za základ formu mestského námestia s prehľadnou plochou pre peší pohyb a zelenou hmotou korún stromov nad hlavou.

- Funkcie

V priestore námestia nemožno jednoznačne definovať jednu prevažujúcu funkciu, ale ho môžeme vnímať ako sumu viacerých funkčných plôch. Základ slúži ako centrálne námestie mestskej štvrte Sihoť s nasledujúcimi funkciami:

- Komunikačno-obchodná v časti, priliehajúcej k obchodom a vybavenosti

- Relaxačnú – okolo vodného prvku a krytej besiedky

- Kultúrnu, nadväzujúcu na kryté pódium a na miesto, určené na postavenie vianočného stromčeka

Pri riešení sadových úprav sa prihliadalo na splnenie jednotlivých požiadaviek a podmienok súvisiacich s využívateľnosťou a funkčnosťou riešeného územia - námestia. Hlavným cieľom úprav bolo vytvorenie stabilnej kostry zelene s doplnením zaujímavých druhov drevín s celoročným efektom; vytvoriť relaxačný priestor pre obyvateľov každej generácie s vysokou estetickou hodnotou zvýraznený doplnením rôznych bylín ( okrasných trvaliek, tráv, cibuľovín ) a rôznych foriem živých plotov, vytvorením oddychových plôch v zeleni; prispieť k zvýšeniu estetickej a ekologicko – urbanistickej hodnoty priestoru námestia, sprístupnenie zelených plôch s naplnením ich oddychovo – relaxačných, rekreačno – športových, herných i reprezentačných funkcií; dotvorenie priestoru s maximálne možným zjednodušením starostlivosti a znížením každoročných nákladov na údržbu.

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV

Navrhované sadové úpravy rešpektujú existujúce zachované vzrastlé dreviny na ploche námestia ( najmä výrazne pôsobiace vzrastlé katalpy a cypruštek na ploche námestia a skupiny stromov vo východnej prevažne zatrávnenej časti tvoriace plochu ´parkového´ charakteru a poskytujúce dostatok tieňa - existujúce javory, pagaštany a brezy ). Existujúca stromová vegetácia bude doplnená o nové dreviny ( pri rešpektovaní klimatických a stanovištných podmienok územia, požiadaviek na funkčnosť a prevádzku priestoru, architektonicko - stavebného riešenia a vedenia existujúcich a navrhovaných inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem ).

Zo vzrastlých drevín navrhujeme 3 ks Platanus hispanica ´Huissen´ - platan javorolistý ( ↕ 20 - 30 m, ↔ 10 - 15 m, alt. Platanus hispanica ´Pyramidalis´ ( ↕ 15 - 20 m, ↔ 10 - 12 m ), alt. Tilia tomentosa ´Sashazam´ - lipa striebristá ( ↕ cca 15 m, ↔ cca 12 m )) umiestených v pravidelných zelených plochách v centrálnej časti námestia.

V plochách trojuholníkového tvaru vytvorených vedením chodníkov od ulice Šoltésovej smerom do námestia sú vzhľadom na priestorové možnosti použité dreviny menších rozmerov, zaujímavé kvitnutím alebo vyfarbovaním na jeseň v líniovej výsadbe alejového charakteru. Striedavo sú použité: javor poľný - Acer campestre ´Elegant´ - 4 ks ( ↕ 6 - 12 m, ↔ 3 - 6 m, alternatívne kultivar ´Elsrijk´ - ↕ 8 - 12 m, ↔ 4 - 6 m )) a muchovník veľkokvetý - Amelanchier x grandiflora ´Robin Hill´ - 4 ks ( biele kvety v apríli - máji, plodí málo, ↕ 6 - 9 m, ↔ 3 - 5 m, alternatívne kultivar ´Ballerina´ ). Muchovník veľkokvetý navrhujeme aj v ploche pri fontáne, formu ´multistem´ - viackmeň - Amelanchier x grandiflora ´Robin Hill´ - 1 ks ( ↕ 6 - 8 m, ↔ 3 - 5 m, alt. Amelanchier x grandiflora ´Autumn Brilliance´ ( ↕ 6 - 7,5 m, ↔ 3 - 5 m)).

Vo východnej časti riešeného územia vzhľadom na dostatočné množstvo existujúcich vzrastlých drevín navrhujeme ako pohľadové ukončenie celej plochy 1 ks pagaštan pleťový - Aesculus x carnea ´Briotii´ ( ↕ 10 - 15 m, ↔ 8 - 12 m, alternatívne javor červený - Acer rubrum ´Red Sunset´, esteticky hodnotný najmä na jeseň vďaka vyfarbovaniu listov do odtieňov oranžovej a červenej, ↕ 10 - 15 m, ↔ 8 - 12 m). Pri severnom okraji plochy v tejto časti je navrhnutý 1 ks javor ohnivý - Acer tataricum subsp. ginnala - forma ´multistem´ - viackmeň ( ↕ 3 - 6 m, ↔ 3 - 6 m ).

Pre potreby vizuálneho, ale aj hmotného oddelenia celej plochy námestia od Šoltésovej a Gagarinovej ulice a existujúcich parkovacích plôch navrhujeme použitie živých plotov vo forme líniových a plošných tvarovaných segmentov ( líniové živé ploty do finálnej výšky 1,0 m, šírky 1,0 m, plošné tvary do výšky 1,0 m ) v okrajových častiach. Okrem izolačnej funkcie budú však pôsobiť aj esteticky, ako pozadie pre kombinované plošné výsadby z rôznych druhov bylín ( okrasných tráv, trvaliek a pod. ). Z druhov sú použité: pre líniové segmenty Taxus x media ´Hicksii´ - tis prostredný, Pyracantha coccinea - hlohyňa šarlátová, alternatívne Berberis julianae - dráč Júliin - na celkovej ploche 143,2 m² 277 ks. Plošné segmenty navrhujeme z Taxus x media ´Hicksii´ - tis prostredný - na celkovej ploche 72,4 m² 182 ks.

Okrasné trvalky, trávy, cibuľoviny a iné byliny sú navrhované v záhonoch tak, aby vhodne dopĺňali priestor, vniesli do celkovej kompozície variabilitu a premenlivosť vzhľadom na ročné obdobie - použitím druhov zaujímavých kvitnutím, farbou olistenia, štruktúrou alebo textúrou. S prihliadnutím na charakter jednotlivých plôch navrhujeme 3 kombinácie jednotlivých druhov - TYP A, TYP B, TYP C:

- TYP A - zaujímavé kvitnúce trvalky, okrasné trávy a inak efektné byliny s cibuľovinami ( jarný efekt ) dorastajúce do veľkosti cca 40 - 60/70 cm; trávy cca 100 cm. Tento typ je použitý v plochách trojuholníkového tvaru vytvorených vedením chodníkov od ulice Šoltésovej smerom do námestia pod navrhovanou alejou z menších drevín pred segmentmi živých plotov.

Celková plocha záhonov s týmto typom výsadby predstavuje 196,0 m² a v závislosti na druhovom výbere cca 970 ks trvaliek, tráv a cibuľovín. Z druhov môžu byť použité: Allium - okrasný cesnak - veľkokveté odrody, Euphorbia polychroma - mliečnik mnohofarebný, Gaura lindheimeri - gaura Lindheimerova, Geranium macrorrhizum - pakost podzemkatý, Heuchera - heuchera, Hylotelephium spectabile - rozchodníkovec nádherný, Hylotelephium telephium - rozchodník vzpriamený, Iris sibirica - kosatec sibírsky, Melissa officinalis - medovka lekárska, Nepeta x faassenii - kocúrnik záhradný, Salvia nemorosa - šalvia hájna, Salvia officinalis - šalvia lekárska, Thymus x citriodorus - materina dúška citrónová, Deschampsia caespitosa - metlica trsnatá, Festuca mairei - kostrava atlaská, Helictotrichon sempervirens - ovsíkovec vždyzelený, Molinia caerulea - bezkolenec belasý, Panicum virgatum - proso prútnaté, Pennisetum alopecuroides - perovec psiarkovitý a Stipa tenuissima - kavyľ chvostíkový.

- TYP B - trvalky a okrasné trávy znášajúce polotieň, ktoré vytvoria súvislý porast. Tento typ je použitý najmä v plochách pod navrhovanými vzrastlými a existujúcimi drevinami v centrálnej časti námestia ( navrhovanými platanmi, existujúcimi katalpami ) a pod existujúcimi stromami v juhovýchodnej časti riešeného územia.

Celková plocha záhonov s týmto typom výsadby predstavuje 289,1 m² a v závislosti na druhovom výbere cca 1590 ks trvaliek a tráv. Z druhov môžu byť použité: Alchemilla mollis - alchemilka mäkká, Anemone hupehensis - veternica hupehénska, rôzne cibuľoviny a jarné efemeroidy, Geranium macrorrhizum - pakost podzemkatý, Hosta - funkia ( rôzne kultivary ), Vinca major - zimozeleň väčšia, Deschampsia caespitosa - metlica trsnatá a Molinia caerulea - bezkolenec belasý.

- TYP C - kombinácia väčších okrasných druhov tráv dorastajúcich viac ako 1,0 m doplnená o trvalky vzdušného charakteru dorastajúce viac ako 1,0 m. Tento typ výsadby navrhujeme vo forme okrasného záhona v trávnikovej ploche vo východnej časti riešeného územia ( diagonálne rôzne tvarovaný pás ) a v západnej časti riešeného územia pri ploche vymedzenej ako stanovisko bikesharingu.

Celková plocha záhonov s týmto typom výsadby predstavuje 69,2 m² a v závislosti na druhovom výbere cca 160 ks okrasných tráv a trvaliek. Z druhov môžu byť použité: Calamagrostis acutiflora - smlz ostrokvetý, Cortaderia selloana - kortadéria pampová, Miscanthus sinensis - ozdobnica čínska, Molinia arundinacea - bezkolenec rákosovitý, Panicum virgatum - proso prútnaté, Gaura lindheimeri - gaura Lindheimerova, Perovskia atriplicifolia - perovskia lebedolistá a Verbena bonariensis - železník argentínsky.

Na ostatnej ploche je navrhnutý trávnik ( celková rekonštrukcia formou výsevu, vhodne zvolená trávna zmes ) - 1067,3 m².

VÝSADBA RASTLINNÉHO MATERIÁLU

Pri drevinách tvoriacich nosné výsadby ( aleje, solitéry ) odporúčame pri výsadbe použitie kvalitného rastlinného materiálu, nasadenie koruny by malo byť vo výške 3 m ( min. 2,5 m ) a obvod kmeňa dreviny by mal mať 16 – 18 cm.

Stromy budú sadené do dostatočne veľkých výsadbových jám s minimálne 50 % výmenou zeminy za kvalitný pestovateľský substrát, okolo zemného balu každej dreviny sa vo výsadbovej jame umiestni perforovaná drenážna hadica, ktorej vrchný koniec bude po zasypaní dreviny prečnievať nad terénom cca 15 cm. Cez túto drenážnu hadicu bude zabezpečená zálievka dreviny v prvých rokoch po výsadbe. Po zasypaní dreviny sa okolo nej vytvorí tzv. ´zálievková misa´, ktorá bude zachytávať vlahu zo zrážok. Drevina sa odborne zakotví prostredníctvom dreveného kolovania a viazania a zamulčuje sa mulčovacou kôrou alebo drevoštiepkou ( 1 mulč. vrece - 70 l na - ploche 1 m² okolo dreviny v ploche trávnika, v záhonových plochách mulčovacím materiálom určeným na mulčovanie tejto plochy ). Po výsadbe sa každá drevina zaleje dostatočným množstvom vody. V prípade, ak vytýčenie inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem pred realizáciou preukáže kolíziu s navrhovanými stromami, bude nutné osadenie protikoreňovej bariéry pre ochranu konštrukcií a inžinierskych sietí proti prerastaniu koreňov.

Kry v živých plotoch budú vysádzané do 1 m širokého pásu v línii v rozostupoch medzi jednotlivými rastlinami 50 cm. Veľkosť použitého materiálu by mala byť cca 40 - 60 cm, min. so 4 - 5 bočnými výhonmi V plochách určených na výsadbu bude rozprestretá geotextília, ktorá zabraňuje prerastaniu burín vo výsadbovom páse a uľahčí údržbu týchto plôch. Kry budú po výsadbe zamulčované mulčovacou kôrou alebo drevoštiepkou o hrúbke vrstvy 5 cm, od okolitého trávnika budú oddelené vykopanou ryhou a zaliate potrebným množstvom vody.

Ostatný rastlinný materiál ( trvalky, okrasné trávy, byliny ) bude sadený do dostatočne veľkých výsadbových jamiek, zaliaty dostatočným množstvom vody a zamulčovaný mulč. materiálom v dostatočnej hrúbke ( hrúbka 5 ). Okrasnú záhon v trávnikovej ploche bude od okolia oddelený vykopanou ryhou.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA ZELENE

Zdravotný stav živých rastlinných komponentov ako ich následný vzhľad závisí prevažne na kvalite vysadeného materiálu a následnej starostlivosti oň. Údržba o vysadený materiál, ako kontinuálny proces, môže značne ovplyvniť vzhľad a rozvoj jednotlivých plôch a priestoru. Práce súvisiace so starostlivosťou o zeleň, sa vykonávajú v súlade s vyhláškou č.492/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2003 Z.z. O ochrane prírody a krajiny. Podmienkou odbornej starostlivosti je zabezpečenie realizácie prác odbornou firmou s personálom so záhradníckym vzdelaním.

STAROSTLIVOSŤ - STROMY

Kvalitná a zodpovedná povýsadbová starostlivosť v dobe bezprostredne po výsadbe, kedy je strom vystavený tzv. povýsadbovému stresu, tvorí minimálne polovicu úspechu celého procesu výsadby. Stres z výsadby zaniká v dobe, keď je strom na stanovišti plne aklimatizovaný a vytvorí plný koreňový systém. Tento proces trvá niekoľko rokov. Zakladací, výchovný rez vykonáva sa na mladých stromoch do 10 roku veku a jeho cieľom je najmä vytvorenie zdravej koruny stromu charakteristickej pre daný taxón, alebo funkčný typ výsadby.

Práce spojené s rozvojovou starostlivosťou majú veľký význam najmä u stromov, preto sa majú začať už v rannom štádiu nakoľko starostlivosť o mladé stromy je spojená s nízkymi nákladmi. Zanedbaná starostlivosť, ako napr. zmeškané odstraňovanie konárov, vedie už o niekoľko rokov k zvýšeným nákladom na starostlivosť a k nenapraviteľným škodám na rastlinách. U stromov umiestnených v blízkosti obslužných komunikácií je nutné zabezpečiť prejazdný prierez.

Povýsadbová starostlivosť spočíva v nasledujúcich opatreniach:

- pravidelná zálievka

- zaistenie priepustného pôdneho povrchu s možnosťou prieniku vzduchu a vody do pôdy

- výchovný rez

- odstránenie prípadného obrastu na kmeni či koreňovom krčku

- pravidelná kontrola kotvenia a jeho včasné odstránenie

- ošetrenie mechanických poranení vzniknutých po výsadbe a v prvých rokoch po nej

- ochrana stromu pred chorobami a škodcami

Kotvenie je potrebné pravidelne kontrolovať aspoň 1 – 2 x ročne sledovaním stability stromov, prípadne vychýlenia kmeňa zo zvislej osi a náprave situácie.

Zálievka a hnojenie – vzhľadom k tomu, že strom žije prvý rok, dva po výsadbe v podstate zo svojich energetických rezerv, než si vytvorí dostatočný koreňový systém, hnojenie sa neodporúča. Substrát dodaný do výsadbovej jamy je sám o sebe dostatočne zásobený minerálnymi látkami. Pre výsadbu sú najlepšie tabletované zásobné hnojivá, ktoré sa uvoľňujú v priebehu roka alebo niekoľkých rokov. Rýchlorozpustné hnojivá spôsobujú

zvyšovanie koncentrácie solí s podobnými dôsledkami ako u posypových solí.

- Výchovný rez je najvhodnejšie prevádzať v predjarí pred rašením listov. Nikdy by sa nemalo odstrániť viac ako 30 % existujúcich vetví z koruny.

STAROSTLIVOSŤ - ŽIVÉ PLOTY

Výsadby krov udržujeme až do ich zapojenia v bezburinnom stave, jednak z estetického hľadiska, ale aj vzhľadom na to, že burina uberá svetlo, vodu a živiny vysadeným rastlinám. Burinu, pokiaľ je ešte mladá, vytrhávame ručne. Vytrvalé buriny ( pýr, pupenec,... ) odstraňujeme hniezdovitým  postrekom selektívnymi herbicídmi ( Roundup ) tak, aby došlo aj k zničeniu koreňov. Pre ujatie nových výsadieb je nutné zabezpečiť najmä dostatočnú zálievku v suchom období. Stres zo suchého obdobia zníži pôdny kondicionér – hydrogél pridaný do výsadbovej misy pri výsadbe.

Rez tvarovaných živých plotov je najdôležitejšia operácia, ktorá rozhodne o ich budúcej kvalite. Po výsadbe sa prevedie tzv. vyrovnávací rez, zarovnanie z tvaru vybočujúcich výhonov, resp. suchých a zlomených častí. Po tomto reze rozlišujeme 2 druhy rezov, výchovný rez končí dosiahnutím požadovanej výšky porastu. Udržiavacím rezom sa udržuje tvar a výška porastu v požadovaných rozmeroch.

  - Výchovný rez – v prvom vegetačnom období sa drevina nerežie. V druhom roku sa letorasty v letnom období iba skracujú a to v tvarových proporciách plotov.  V tejto dobe ešte letný rez nemôže plniť požadované poslanie. Po ukončení druhého vegetačného obdobia v predjarí sa letorasty skrátia už v tvarových proporciách plotu. Na prelome mesiacov jún/júl sa prevedie letný rez. Týmto rezom  sa už plot tvaruje, predovšetkým vo vyššom veku porastu. Tis obyčajný dobre znáša aj hlboký rez a dobre regeneruje.

  - Udržiavací rez - začína po vytvorení dobre zapojeného plášťa plotov. Jeho význam spočíva v zachovaní vzhľadu porastu. Obyčajne sa prevádza 2 – 3 x ročne, prvý rez býva zimný a dva spadajú do obdobia vegetácie. Počet rezov určujú výtvarné predstavy a časové možnosti. Je závislý na rýchlosti rastu, tvorbe prírastkov, výdatnosti výživy a závlahy. Princíp rezu spočíva  v krátení letorastov.

Pri nižších živých plotoch nie je na závadu zošikmenie stien, zlepšujú sa svetelné podmienky pre vývoj obrastu v prízemnej časti a tým aj hustého olistenia plotu. U prísne tvarovaných živých plotov v úpravách  sa doporučuje jeden z letných rezov nahradiť postrekom rastového retardantu podľa druhu dreviny, aplikovať by ho mal iba odborník.

Vo výchovnom období je najdôležitejšie udržovať vegetáciu v bezburinnom stave. Vysadené plochy sa odburiňujú viacerými spôsobmi, mechanicky – ručne, mulčovaním alebo chemicky. Najefektívnejším spôsobom je chemické odburinenie herbicídmi. Predstavujú úsporu ľudskej práce, s predpokladom odbornej znalosti prípravkov a aplikácie. Používajú sa u rozsiahlych výsadieb najmä do štádia zapojenia porastov.

Starostlivosť a údržba zelene musí prebiehať v súlade s: STN 83 7010 - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

STAROSTLIVOSŤ – TRÁVNIK

- prvá kosba po dosiahnutí výšky 10 cm, neskôr doporučovaná výška kosby na 4 – 5 cm, Pravidelné prihnojovanie dlhopôsobiacimi hnojivami. Zálievka najmä v letných mesiacoch (VI.-VIII.) skoro ráno alebo večer ( podľa potreby denne alebo raz za dva dni )

- ďalšie roky: prerezanie trávnika ručne alebo mechanicky po zimnej sezóne, pravidelné prihnojovanie dlhopôsobiacimi hnojivami, 1 – 2 x v roku prerezanie a valcovanie vo vlhkom stave (môže byť vykonané spolu s prihnojením)

Doporučujeme vypozorovať ideálnu závlahovú dávku tak, aby voda nestála v trávniku a trávnik nepresychal.

Kvalita mestskej zelene je priamo úmerná odbornej starostlivosti, preto doporučujeme zabezpečiť trvalú dlhodobú viazanosť odborného záhradníckeho subjektu s preukázateľnými skúsenosťami v starostlivosti o mestskú zeleň.

| ORIENTAČNÝ VÝKAZ VÝMER - SO 106 - SADOVÉ ÚPRAVY |  |  |
| --- | --- | --- |
| dreviny listnaté | 9 | ks |
| dreviny listnaté ( doplnkové, kvitnúce ) | 5 | ks |
| spolu | 14 |  |
| živé ploty | 215,6 | m2 |
| živé ploty | 459 | ks |
| okrasné záhony - typ a | 196 | m2 |
| okrasné záhony - typ a | 970 | ks |
| okrasné záhony - typ b | 289,1 | m2 |
| okrasné záhony - typ b | 1590 | ks |
| okrasné záhony - typ c | 69,2 | m2 |
| okrasné záhony - typ c | 160 | ks |
| trávnik - celková rekonštrukcia | 1067,3 | m2 |

- OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Všetky práce je potrebné vykonávať pod dohľadom stavbyvedúceho al. stavebného dozoru, ktorý určí, či je potrebné prizvať statika k zhodnoteniu situácie.

Pri realizačných prácach je nutné dodržiavať všetky platné zákony, vyhlášky, predpisy a nariadenia o bezpečnosti pri práci, najmä však bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach. S platnosťou od 1. októbra 1990 bola SÚBP a SBÚ vydaná vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Táto vyhláška platí pre prípravu, vykonávanie stavebných, montážnych a udržiavacích prác s nimi súvisiacimi a vzťahuje sa na všetky právnické a fyzické osoby, vykonávajúce dodávateľským spôsobom stavebné práce a ich pracovníkov.

Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa §43d a §48 - §52 stavebného zákona, príslušné technické normy, hygienické, protipožiarne, bezpečnostné normy a príslušné ustanovenia vyhlášky číslo 532/2002 Zbierky zákonov.

Pri uskutočňovaní stavebných prác sa budú dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a ochrany zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia §43i, odstavec 3 stavebného zákona.

Bezpečnosť práce bude v súlade s nasledujúcimi zákonmi a vyhláškami:

- Zákon NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- ďalej nariadenia vlády SR: č.281/2006 Z. z., 391/2006 Z. z., 392/2006 Z. z. a i

Stavebné práce je potrebné vhodne koordinovať, aby nebola ohrozená bezpečnosť pracovníkov a všetkých stavbou dotknutých občanov.

Stavebné práce je potrebné vhodne koordinovať, aby nebola ohrozená bezpečnosť pracovníkov a všetkých stavbou dotknutých občanov.

Pri realizovaní stavby je potrebné dodržiavať aj  Vyhlášku Slovenského úradu o bezpečnosti práce a SBÚ č.111/75 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení.

Zákaz zriaďovania skládok materiálu a zriaďovanie stavebných dvorov nad existujúcich podzemných vedeniach (káble Telekomu, teplovode alebo iných sieťach)

- VPLYV STAVBY A JEJ PREVÁDZKY NA OKOLIE A NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Po dokončení výstavby stavby v danej lokalite nebude negatívne ovplyvnená ani obmedzená prevádzka okolitých budov. Užívanie a prevádzka stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Na stavbu nebudú pôsobiť žiadne negatívne vplyvy vyplývajúce z existujúceho životného prostredia.

Pri prevádzke objektu nebude dochádzať k vzniku a tvorbe škodlivých odpadových látok.

Odpady ktoré vzniknu počas výstavby – zatriedenie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.

| Kód odpadu | Názov odpadu | Spôsob zneškodnenia | Druh odpadu | Množstvo odpadu (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | betón | SK | O | 20,000 |
| 17 02 01 | Drevo | SK | O | 2,000 |
| 17 02 03 | plasty | SK | O | 0,010 |
| 17 04 02 | hliník | SK | O | 0,010 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | SK | O | 0,100 |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | SK | O | 0,100 |
|  |  | SPOLU: |  | 22,220 |

Odpad vzniknutý pri prevádzaní stavebných prác bude vyvezený na skládku vzdialenú do 15km.

Trenčíne, december 2018				Vypracoval:    Ing. Karol Hlaváč