# Stavba:	Cyklochodník Ľuborča – Kľúčové, Nemšová

Objekt :	SO 201 - Lávka ponad potok Kľučovec

# Investor:	Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

# Zák. číslo:	35 – 0537 – 15

# Arch.číslo:	A035/2015

1.1.1  TECHNICKÁ SPRÁVA

1.1 Stavebnotechnické riešenie

1.  Identifikačné údaje stavby

Názov stavby :		Cyklochodník Ľuborča – Kľúčové, Nemšová

Objekt :			SO 201 - Lávka ponad potok Kľučovec

Miesto stavby :     	Nemšová

Katastrálne územie: 	Kľúčové, p.č. 1667

Investor:		          Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová      Spracovateľ PD :         PIA STAMAT, s.r.o., Olbrachtova 20, 911 01 TRENČIN

2.  Východiskové podklady

Pre spracovanie PD boli použité tieto podklady:

- Geodetické zameranie, polohopis, výškopis, inžinierske siete, mapa M 1:200

(digitálna forma). Poskytol investor

-  Kópia katastrálnej mapy  M  1 : 500

-   Fotodokumentácia

3.  Charakteristika územia stavby, účel a zdôvodnenie

Objekt SO 201 - Lávka ponad potok Kľučovec je situovaný po pravej strane regionálnej cesty II/507 v smere Nemšová – Trenčín a  komunikačne bude spájať  navrhovaný cyklochodník  Ľuborča – Kľúčové, Nemšová.

Lávka prechádza ponad prekážku – neregulovaný potok Kľučovec.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh nosnej betónovej  konštrukcie  na  zaťaženie podľa STN EN 1991-2 Zaťaženie konštrukcií.   Časť 2: Zaťaženie mostnou dopravou.

4.  Základné údaje

Nosná konštrukcia lávky je navrhovaná ako rámová dosková konštrukcia, železobetónová z monolitického betónu a konštantnej hrúbky.

Spodnú stavbu tvoria brehové opory a ich základy, ktoré sprostredkujú prenos účinkov hornej stavby a zemného tlaku do základovej pôdy. Opory tvoria železobetónové steny, ktoré sú tuho spojené s doskou lávky. Železobetónová doska teoretického rozpätia 8,80 m (svetlá dĺžka 8,50 m) je hrúbky 240 mm, navrhnutá z  betónu tr. C25/30 – XC2,XF1(SK) - Cl0,1-Dmax.16-S4.  Šírka lávky je 3,50 m.

Koryto potoka má tvar lichobežníka s dnom širokým cca 1,70 m.

- dĺžka nosnej konštrukcie lávky                : 9,30 m

- šírka nosnej konštrukcie                          : 3,50 m

- šikmosť lávky k osi potoka                      : 90°

- voľná šírka lávky medzi zábradlím          : 3,00 m

-    svetlá výška lávky nad korytom               : 1,90 m

- pozdĺžny sklon   lávky                             : 0,5 %

5.  Náväznosť objektu na jestvujúci stav

Most výškovo aj smerovo nadväzuje na navrhovaný cyklochodník Ľuborča – Kľúčové, Nemšová a je situovaný v extraviláne mesta Nemšová v k.ú. Kľúčové.

Šírka komunikácie pre peších a cyklistov na lávke medzi kovovým zábradlím je 3,0 m.  Na obidvoch stranách je navrhované trúbkové zábradlie výšky 1,10 m. Lávka je navrhovaná v pozdĺžnom spáde 0,5 % a osadená je na výškovej kóte 227,30 až 227,35 m n.m.

6. Uskutočnenie prieskumov

Z inžinierskogeologického hľadiska sa predmetná lokalita nachádza v regióne  neogénnych tektonických vkleslín, oblasť vnútrohorských  kotlín, časť Považské kotliny, rajón údolných riečnych náplavov. Na geologickej stavbe územia sa pravdepodobne podieľajú mezozoické komplexy hornín, reprezentované spodnou kriedou vo vývoji vápencov a slieňovcov, ktoré sú prekryté kvartérnymi fluviálnymi náplavami rieky Váh. V nadloží mezozoických hornín sú fluviálne náplavy rieky Váh. premiešané náplavami prítoku potoka Kľučovec. V základovej škáre predpokladáme, že sa budú vyskytovať íly resp. hliny piesčité  hnedej farby, tuhej až pevnej konzistencie. Najvrchnejší horizont tvoria navážky v hrúbke cca 0,5 m.

Pre posúdenie základov lávky zaraďujem zeminu v základovej škáre podľa STN 73 1001 do triedy F1, typ (MG),  tuhá konzistencia

STN 73 3050 – Zemné práce. Trieda ťažiteľnosti 2-3.

Pri výkope základového pásu je potrebné prizvať statika, aby overil zeminu v základovej škáre, či je vhodná na zakladanie resp. správne zatriedená.

Geotechnické charakteristiky základovej pôdy:

n = 19 kNm-3 			cu = 60 kPa  /tuhá konzistencia/

ef = 28			          Edef = 4  12 MPa

cef = 8,0 kPa			           = 0,35

u = 0                                           Rdt = 200 kPa

7. Opis technického riešenia

7.1  Charakteristika lávky

Vzhľadom na os potoka a os cyklochodníka je  lávka situovaná pod uhlom kríženia 90°. Zo statického hľadiska je konštrukcia lávky  jednopoľová, rámová, z monolitického železobetónu. Svetlé rozpätie lávky je 8,50 m, teoretické rozpätie  je 8,80 m. Šírka nosnej konštrukcie je 3,50 m.

Pozdĺžny sklon lávky je 0,50 % .

7.2   Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia hornej stavby je navrhnutá ako monolitická železobetónová doska.  Šírka nosnej konštrukcie je 3,50 m. Nosnú konštrukciu tvorí jeden dilatačný celok. Monolitická doska je  hrúbky 240 mm. Doska je betónovaná priamo na stavbe z betónu tr. C25/30 – XC2,XF1(SK) - Cl0,1-Dmax.16-S4. Doska je vystužená pri spodnom okraji v obidvoch kolmých smeroch a nad podporami spolu so stenami opory, tak že vytvára doskovú rámovú konštrukciu.

Tyčová betonárska výstuž je 10 505 (R).

Spodnú stavbu tvoria brehové opory monolitické, ktoré prenášajú zaťaženie od hornej stavby spolu a náhodilým zaťažením cez základové pásy do podložia. Základové pásy sú šírky 0,90 m, výšky 0,50 m a sú vystužené pri spodnom okraji v dvoch smeroch.

8. Výstavba mosta

Výkopové práce:

- Výkop zeminy za oporami mosta predstavuje objem:   32,0 m3.

Spodná stavba

Spodnú stavbu predstavujú dve brehové opory hr. 400 mm a základové pásy šírky 900 mm. Po realizácií výkopových prác bude pod základové pásy prevedené zhutnené štrkové lôžko hr. 200 mm. Následne sa vyarmujú a zabetónujú základové pásy v dĺžke 3,70 m. Do základových pásov bude ukotvená výstuž stien. Po zabetónovaná základov sa budú šalovať a armovať steny – opory lávky. Nakoniec sa položí do debnenia  výstuž hornej dosky, ktorá sa zabetónuje betónom min. kvality C25/30. Hotový  betón  sa  bude  dovážať na  stavbu  z  betonárky v  požadovanej kvalite tr. C 25/30. Betonárska výstuž  10 505 (R).

#### Po odšalovaní stien  sa prevedú zhutnené zásypy z obidvoch strán zo štrkodrvy resp. štrkopiesku.

Horná stavba

Nosná konštrukcia hornej stavby lávky je navrhnutá ako monolitická železobetónová doska hrúbky 250 . Šírka ŽB dosky 3,50 m.

Postup betonáže mostovky:

Po odšalovaní stien a  sa osadí debnenie a uloží výstuž mostovky. Vzopätie dosky v strede rozpätia pred betonážou navrhujem realizovať 20-30 mm smerom hore vzhľadom  na  priehyb  dosky.  Doska  sa  vybetónuje  betónom  v  kvalite  tr. C 25/30. Na zhotovenú dosku mosta po odšalovaní /po min. 28 dňoch/ sa zhotoví Hydroizolácia Sika Elastomastic TF /pochôdzná plocha 32,6 m2/ v zložení:

- 1. základný náter – SIKAFLOOR 156

- posyp – kremičitý piesok  fr. 0,4 – 0,7 mm

- 2. základný náter – SIKAFLOOR 156

- pojivo Sika Elastomastic TF

- Zámes - kremičitý piesok  fr. 0,7 - 1 2 mm

- presyp - kremičitý piesok  fr. 0,7 - 1 2 mm

Celková hrúbka 6 mm.

Bezpečnostné zariadenie

Zábradlie na lávke je navrhnuté oceľové z trubiek ø51x4 a tr. ø38x3. Stĺpiky ø51x4 sú kotvené do betónovej dosky pomocou kotevných platní 150x150x10 a skrutiek chemický kotvených do navŕtaných otvorov v doske. Stĺpiky sa kotvia pomocou skrutiek M16 lepených do epoxidu do navŕtaných otvorov hĺbky 150 mm. Madlo zábradlia je z tr. ø51x4, zvislice (výplň) z tyčovej ocele ø 22 mm. Pozdĺžny profil nad úrovňou chodníka je z ø38x3.

Zábradlie je výšky 1,1 m. Dĺžka zábradlia je 9,0 m.

Prvky zábradlia budú natreté:

-   1 x  základný epoxidový náter   /zabezpečiť priľnavosť/

-   1 x  vrchný (krycí) polyuretánový náter OK

Farebný odtieň určí investor.

Matky zábradlia budú pozinkované a opatrené plastovými násadkami.

Odvodnenie lávky

Odvodnenie lávky je zabezpečené pomocou  pozdĺžneho spádu do okolitého terénu.

9. Starostlivosť o životné prostredie

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nebudú ohrozené živočíchy, podzemné ani povrchové vody.

Vplyv stavby na okolie bude čiastočne nepriaznivý v čase výstavby, po jej ukončení nebude stavba v žiadnom prípade negatívne vplývať na svoje okolie. Negatívne účinky stavby na svoje okolie sa dajú do určitej miery eliminovať výstavbou v určitom ročnom  období z dôvodu maximálneho zníženia prašnosti ( jar, jeseň).

Kategorizácia a zneškodnenie odpadov pri realizácií stavby musí byť zaisťované podľa zákona č. 223/2001 Z.z., zákona o odpadoch.

Odpadové látky vznikajúce pri výstavbe zatrieďujeme podľa zákona č. 223/2001 Z.z.

č.skupiny        Názov skupín                                 Kategória                Množstvo

odpadu         a druh.odpadu                                  odpadu                 odpadov /t/

17 05 01          Výkopová zemina                               O                           36,0 t

O (odpady bez nebezpečných vlastností   – tzv. OSTATNÉ ODPADY

Kategorizácia a zneškodnenie odpadov musí byť zaisťované podľa zákona č. 223/2001 Z.z., zákona o odpadoch. Odpady budú zhodnotené pri výstavbe.

Odstránená zemina sa z výkopov sa umiestni na pozemku investora a po vybudovaní lávky sa použije na zásypy okolo opory a zvyšok na úpravu terénu.

10. Požiadavky na bezpečnosť pri práci

Počas realizácie lávky je nutné dôsledne dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Slovenského úradu zo dňa 14.8.1990 o bezpečnosti práce a technologické predpisy a ustanovenia STN. Všetci pracovníci, ktorí, organizujú alebo realizujú výstavbu musia pri každom rozhodnutí vytvárať podmienky k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pracujúcich. Výjazdy a vstupy na stavenisko musia byť opatrené tabuľkou so zákazom vstupu nepovolaným osobám s označením stavby a po skončení prác uzavreté. Elektrické zdroje okrem osvetlenia staveniska po skončení prác musia byť vypnuté. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať realizácii zemných prác v blízkosti pozemných rozvodov.

Pri zemných prácach bude potrebné investorom zistiť a vytýčiť všetky inžinierske siete a ďalšie prekážky pod zemou!

Pri betonárskych a ďalších prácach nimi súvisiacich najmä prácach so strojmi a mechanizmami je dôležité postupovať podľa vyššie uvedenej vyhlášky.

Všetky stavebné a montážne práce je nutné realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov stavby vzájomnou prevádzkou jednotlivých dodávateľov stavby. Všetci účastníci výstavby musia dôkladne dodržiavať bezpečnostné predpisy. Vozidlá vychádzajúce zo staveniska je nutné pred vstupom na verejnú komunikáciu očistiť, aby neznečisťovali vozovku.

Pri stavebných prácach budú dodržané príslušné články zákonov, vyhlášok

a nariadení:

- Zákon č.124/2006 Z.z. – o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Vyhláška MPSVR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach

- Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Z.z., v znení vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z.

a č. 484/1990 Z.z., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce  technických zariadení.

Trenčín 	jún,  2015

Vypracoval: Ing. Ján Malast, Ing. Duvač