STRECHA NAD OBJEKTOM C3 – S-C3-s

SÚČASNÝ STAV - POCHÔDZNA STRECHA

Obr. AXO_S-C3-s - Poloha strechy nad objektom C3 (S-C3-s) v území

Obr. SITU_S-C3-s - Poloha strechy nad objektom C3 (S-C3-s)  v území

STRECHA NAD OBJEKTOM C3 – S-C3-s

SÚČASNÝ STAV - POCHÔDZNA STRECHA - ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA

Obr. S-C3-p – Súčasný stav - skladba pochôdznej strechy nad objektom C3                                                                                                                   S – skladba strechy, C3 – objekt kaderníctvo a požičovňa masiek, s – súčasný stav na základe obhliadky

S-C3-s

- DLAŽBA BETÓNOVÁ  hr. 30 mm

Poznámky -  dlažba betónová  rozmerov 300 x 300 x 30 mm, ukladaná do cementového lôžka mokrým spôsobom, poškodená prevažne účinkom mrazu, oddelená od podkladu, členenie na dilatačné celky nebolo dodržané

- MALTOVÉ LÔŽKO hr.  cca 30 mm

Poznámky – lôžko na báze cementovej malty cca hr 30 mm, poškodené

- SEPARAČNÁ VRSTVA

Poznámky – funkciu mali plniť dve vrstvy PE fólie (igelity)

- HYDROIZOLÁCIA

Poznámky – asfaltové pásy niekde dve niekde tri vrstvy, oxidované, zodpovedajúce kvalitatívne danej dobe výstavby, poškodené, hrúbka 7 až 10 mm

- SPÁDOVÁ VRSTVA

Poznámky – na báze cementového poteru, vrstva poškodená hlavne mrazom, nedá sa stanoviť jej hrúbka

- TEPELNÁ IZOLÁCIA

Poznámky – izolant na báze polystyrénu hr 50 mm s nakašírovanou lepenkou (polsid dosky)

- PAROZÁBRANA

Poznámky – asfaltový pás oxidovaný s hliníkovou nosnou vložkou

- NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Okraj strechy nad objektom C3 je značne narušený, na základe obhliadky okraja strechy sa predpokladá nasledovná skladba. Iné sondy do strechy neboli realizované. Zatekanie do strešného plášťa prakticky všetkými detailmi, pri atike, lavičke, a iné.

Poznámka - viď. foto č.: DSC_043.jpg, DSC_045.jpg

POCHÔDZNA PLOCHA LÁVKY D – S-D-s

SÚČASNÝ STAV - POCHÔDZNA PLOCHA

Obr. AXO_S-D-s - Poloha pochôdznej plochy D (S-D-s) v území

Obr. SITU_ S-D-s - Poloha pochôdznej plochy D (S-D-s) v území

POCHÔDZNA PLOCHA LÁVKY D – S-D-s

SÚČASNÝ STAV - POCHÔDZNA PLOCHA

Obr. S-D-s – Súčasný stav - skladba pochôdznej plochy na lávke D                                                                                                                                  S – skladba, D – Objekt Hl. mesta - Lávka pre peších, s – súčasný stav podľa pôvodnej dokumentácie

S-D-s

- POCHÔDZNA PLOCHA – LIATY ASFALT  hr. 40 mm

Poznámky - značne poškodená – účinkom vonkajších vplyvov -  teplo / mráz, povrch nerovný – miestami značne vydutý, deformácie dilatácie – rôzne výškové úrovne dilatačných celkov, plocha je podľa pôvodnej P.D.  vyspádovaná v priečnom smere sklonom 2% do vpustí umiestnených v pozdĺžnej osi lávky

OCHRANNÁ OMIETKA hr. 30 mm

Poznámky –  pojem „ochranná omietka“ prebratý z pôvodnej P.D., predpokladáme maltové lôžko na báze cementovej malty, resp. ochrannú betónovú vrstvu

- IZOLÁCIA hr. 10 mm

Poznámky – pojem „izolácia“ prebratý z pôvodnej P.D., predpokladáme vrstvu asfaltu resp. asfaltový pás, ktorý plní hydroizolačnú funkciu

- OMIETKA hr. 20 cm

Poznámky – pojem „omietka“ prebratý z pôvodnej P.D., predpokladáme maltové lôžko na báze cementovej malty, resp. ochrannú betónovú vrstvu, ktorá vyrovnáva prirodzené nerovnosti nosnej konštrukcie a zároveň je podkladnou vrstvou pre hydroizoláciu

- NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Otázny je stav odvodnenia lávky. Nakoľko, potrubie dažďovej kanalizácie, ktoré je podľa zistení pravdepodobne trasované pozdĺž vpustov v osi lávky, neprechádza dilatáciou medzi osami D.3 a D.4. Pravdepodobne došlo k jeho prerušeniu vplyvom posuvov a deformácií na nosnej konštrukcii. Pozdĺž  dilatácie možno pozorovať jasné fľaky po zatečení.

Poznámka - viď. foto č.: DSC_083.jpg, DSC_084.jpg

V Bratislave, November 2020						     		   Ing. Erik Jakeš, PhD.