# Stavba : MATERSKÁ ŠKÔLKA

# Miesto : Víťaz, č. parc. 1174, okres Prešov

# Investor : Obec Víťaz

Stupeň : projekt pre stavebné povolenie a realizáciu

Autor : ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o, Dopravná 12, 040 01 KOŠICE, Slovenská republika ODYSEA-PROJEKT s.r.o. - Ing. Komjáthy

Profesia : statika

Zodp. proj. : Ing. Juraj Džugan

S T A T I C K É P O S Ú D E N I E

###### v zmysle § 9 písm. f) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Obsah:

Technická správa 1. Všeobecne 2. Nosné konštrukcie 3. Konštrukcia strechy 4. Založenie objektu 5. Použité materiály, statická schéma, zaťaženie, záver 6. Literatúra

# V Košiciach, október 2016 Zodp. proj.: Ing. Juraj Džugan

1. 	VŠEOBECNE

Predmetom projektovej dokumentácie je novostavba samostatne stojaceho objektu materskej škôlky v kat. území Víťaz, č. parc. 1174, okres Prešov. Projekt statiky bol vypracovaný na základe požiadavky projekčnej kancelárie ODYSEA-PROJEKT s.r.o. Košice ako projektanta architektonicko - stavebného riešenia PD.

Objekt materskej škôlky bude prízemný, nepodpivničený so sedlovou strechou. Projektové riešenie, návrh riešenia stavby je spracované v stavebnej časti PD. Stavba má pôdorys rozmerov 9,80*42,80 m v tvare obdĺžnika.

Stavba bude zrealizovaná z klasických materiálov (murované steny z keramických tehál, drevený strop, drevená konštrukcia strechy). Priestorová tuhosť objektu je zabezpečená nosnými stenami, stropom, prekladmi, priečkami.

2. 	Nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie objektu materskej škôlky sú navrhnuté murované steny z keramických tehál POROTHERM na vápenno cementovú lepiacu maltu o hrúbke muriva 380 mm (obvodové), resp. 300 mm (vnútorné). Všetky nosné steny prízemia budú spriahnuté po celom obvode objektu stužujúcim železobetónovým vencom hr. 250 mm, betón C16/20. Nosná pozdĺžna výstuž stužujúcich vencov bude 4ØR12-10 505, strmienky ØR8-10 505 po 200 mm podľa STN EN 1992-1-1.

Vodorovné nosné konštrukcie stavby bude tvoriť najmä drevený strop prízemia, železobetónové preklady. Drevené trámy stropu, ktoré sú súčasťou drevenej konštrukcie strechy a tvoria spodnú pásnicu priehradovej drevenej konštrukcie strechy budú uložené na nosné obvodové steny, resp. železobetónové preklady. Prvky konštrukcie stropu viď časť „Nosná konštrukcia strechy“. Pre konštrukciu stropu-strechy je navrhnuté ihličnaté rezivo smrekové tr. SI-A podľa STN EN 1995-1-2.

Preklenutie otvorov v nosných stenách bude monolitickými železobetónovými  prekladmi hr. 250 mm, betón C16/20. Nosná pozdĺžna výstuž prekladov ØR12-10 505, strmienky ØR8-10 505 po 100 mm podľa STN EN 1992-1-1.

Poznámka:

Pred samotnou realizáciou prekladov, vencov a strechy premerať skutočné vzdialenosti zvislých nosných konštrukcií. Doporučujem nosnú pozdĺžnu výstuž vencov a prekladov rezať až po zameraní zvislých nosných konštrukcií.

3. 	KONŠTRUKCIA STRECHY

Drevený krov objektu bude zrealizovaný ako klasická tesárska konštrukcia. Nosnú konštrukciu strechy budú tvoriť drevené priehradové väzníky, osová vzdialenosť  a = 0,90 m. Drevený krov má rovnaké sklony strešných rovín. Pre konštrukciu krovu navrhujem ihličnaté rezivo smrekové tr. SI-A podľa STN EN 1995-1-2. Prierezy jednotlivých prvkov pozri tiež výkresovú dokumentáciu architektonicko stavebnej časti PD (horný a spodný pás 120/180, stojky 120/180, 150/180, diagonály 120/180). Styčníky priehradových nosníkov budú pomocou lisovaných styčníkových plechov (predmetom dodávateľskej dokumentácie nosníkov). Strešná krytina ľahká z oceľového plechu. Drevené väzníky budú uložené na pomúrnice 150/150.

Drevené pomúrnice 150/150 navrhujem kotviť do železobetónových vencov kontviacimi skrutkami Ø14 mm pomocou hmoždiniek každých 900 až 1000 mm (rešpektovať kotevné dĺžky).

4. 	Založenie objektu

Základové pásy šírky 650 mm (obvodové), resp. 500 mm (vnútorné) navrhujem pod nosné steny do nezámrznej hĺbky, t.j. 1000-1100 mm z betónu tr. C12/15 podľa STN EN 1992-1-1. Nakoľko nebol vykonaný geologický prieskum predmetnej lokality, a skutočné geologické pomery nie sú známe, projektant si vyhradzuje právo prevzatia základovej škáry a na základe skutočných pomerov na stavbe upresní rozmery základov. Návrh základov je len orientačný.

5. 	Použité materiály, ZAŤAŽENIE, ZÁVER

Murované nosné steny z tehál POROTHERM. Trieda betónu všetkých železobetónových nosných konštrukcii C16/20 podľa STN EN 1992-1-1, nosná výstuž ØR10 505. Rezivo konštrukcie strechy smrekové triedy SI-A podľa STN EN 1995-1-2.

Zaťaženie strechy:

- stále od vlastnej hmotnosti

- náhodilé sneh

- náhodilé vietor

Všetky konštrukcie sú navrhnuté z bežných klasických, ľahko dostupných materiálov. Navrhované materiály svojimi mechanickými vlastnosťami vyhovujú z hľadiska únosnosti. Všetky nosné konštrukcie z hľadiska únosnosti, stability a pretvorenia vyhovujú. Zrealizovaním stavby ako celku podľa projektovej dokumentácie, bude konštrukcia stabilná a bezpečná.

6. 	Literatúra

STN 73 1001, STN EN 1996-1-1, STN EN 1992-1-1, STN EN 1995-1-2, Statické tabuľky J. Hořejší, J. Šafka a kolektív   1987 SNTL.

V Košiciach, október 2016                                      Zodp. proj.: 	Ing. Juraj Džugan

Vypracoval: 	Ing. Juhász