- Identifikačné údaje

Názov stavby :	Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou

Miesto stavby :	k.ú. Kamenica nad Cirochou

Okres :		Humenné

Kraj :			Prešovský

# Stupeň :	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Investor :	Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555, 067 83 Kamenica nad Cirochou

# Projektant :		Ing. Kelemen Slavomír   SK DESIGN

Charakter stavby :	Novostavba

Účel stavby :	Vodozádržné opatrenia

- ÚVOD

Projekt rieši vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kamenica nad Cirochou, v území, ktoré je v súčasnosti v dažďových obdobiach nekontrolovane zaplavované zrážkovou vodou, čo má negatívny vplyv na rodinnú zástavbu a športovísk v okolí. Jedná sa o územie jestvujúceho obecného parku na parcele č. 1151 v katastrálnom území Kamenica nad Cirochou.

Návrh vodozádržných opatrení spočíva v tom, že dažďová voda bude kumulovaná a zadržiavaná a kontrolovaným spôsobom rozdeľovaná do jednotlivých objektov tak, aby bola v čo najväčšej miere využívaná aj v období sucha. Všetky navrhované opatrenia majú viac druhov využitia a to od retenčných funkcií, cez zadržiavanie vody (pre závlahu futbalového ihriska) po vsakovanie vody do podzemia.

Hlavnou úlohou SO01 bude zachytávanie (retencia) dažďovej vody, čím sa zabráni nekontrolovanému zaplavovaniu územia.

- TECHNICKÉ RIEŠENIE

Odkaľovacia nádrž je navrhovaná ako otvorená nádrž pôdorysných rozmerov 35,0x13,0 m s priemernou hĺbkou 1,3 m a využiteľnom objeme 400 m3.

Dno nádrže bude vyspádované v sklone 1,0 % smerom k odkaľovacej jímke, ktorá slúži na čistenie nádrže. Odkaľovacia jímka je napojená na potrubie PVC D200 (SO02.1)

Steny  nádrže budú vyhotovené v sklone 1:1. Povrch dna a stien nádrže bude tvoriť fólia hr.1,5mm uložená na geotextílii 300g/m2 a pieskovom lôžku hr.100 mm. Celá nádrž bude olemovaná betónovými tvárnicami 0,3x0,3x1,0 m uloženými v dvoch vrstvách do betónového lôžka. Medzi betónovou tvárnicou a hornou hranou svahu nádrže bude 0,5 m široká rovná plocha, pričom fólia bude kopírovať tvar nádrže a bude ukotvená do betónových tvárnic po obvode nádrže.

Celá nádrž bude po obvode opatrená aj zábradlím v=1,1 m, z bezpečnostných dôvodov. Toto zábradlie bude ukotvené do betónových tvárnic.

V rámci stavebného objektu sú navrhované prestupy potrubí v tomto rozsahu :

- Prítok z SO04.1 – potrubie „1-A“ - PVC D315mm na kóte 176,45 m n.m.

- Odber do SO01.1 – potrubie „1-B“ - PVC D160mm na kóte 176,42 m n.m.

- Odber do SO02.2 – potrubie „1-C“ - PVC D250mm na kóte 176,40 m n.m.

- Odkalenie do RŠ2 na SO02.1 – potrubie „2-A.1“ - PVC D200mm na kóte 174,80 m n.m.

- Havarijný prepad do RŠ2 na SO02.1–potrubie „2-A.2“- PVC D200mm na kóte 176,42 m n.m.

V Michalovciach	apríl 2021

Vypracoval : 		Ing. Kelemen Slavomír a.i