STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE SÍDLIŠTĚ JÍVAVSKÁ, ŠTERNBERK

STUDIE PROVEDITELNOSTI

Obsah studie:

A		Textová část

B		Výkresová část

1.  		Přehledná situace

2.  	Situace - varianta 1

3.  	Situace - varianta 2

4.  	Řez zpevněnými plochami

Obsah textové části:

- Identifikační údaje stavby

- Přehled výchozích podkladů

- Základní údaje o stavbě

- Zhodnocení stávajícího stavu

- Charakteristika řešeného území a infrastruktura

- Návrh řešení

- Varianty návrhu

- Technické řešení zpevněných ploch

- Pozemky dotčené úpravami

- Charakteristika územní ochranná pásma, požadavky na demolice

- Přeložky inženýrských sítí

- Vliv stavby na životní prostředí

- Zabezpečení z hlediska požární ochrany

- Nakládání s odpady

- Závěr

Přerov, 02/2017 						       Vypracoval: Ing. Ivo Christen

- Identifikační údaje objektu

NÁZEV STAVBY:	Stavební úpravy komunikace ulice Jívavská, Šternberk

MÍSTO STAVBY:	Šternberk, Jívavská

CHARAKTER STAVBY:	Stavební úpravy

STUPEŇ DOKUMENTACE:	Studie proveditelnosti

DATUM ZPRACOVÁNÍ:	02/2017

objednatel:	Město Šternberk

Horní náměstí 16

785  01 Šternberk

IČO: 00299529

zhotovitel:	PRINTES - ATELIER s. r. o.

Mostní 1876/11a

750 02 Přerov

IČO: 25391089

2.	Přehled výchozích podkladů

Výchozími podklady pro zpracování studie byly tyto dokumenty:

- geodetické zaměření lokality

- digitální katastrální mapa

- průzkum lokality (vizuální prohlídka)

- platné předpisy a normy.

- Základní údaje o stavbě

Studie řeší regeneraci a stavební úpravy dopravního a pobytového prostoru lokality Jívavská. Lokalita Jívavská je sídliště, které se nachází ve vnitrobloku, v blízkosti okružní křižovatky Jívavská – Olomoucká – Nádražní. Vnitrobloku Jívavská, který se nachází sice v blízkosti okružní křižovatky, ale je přístupný přes ulice Husova a Poděbradová.

Návrh úprav lokality zahrnuje úpravu místních komunikací, zřízení a doplnění parkovací stání, zřízení a doplnění kontejnerových stání, doplnění chodníků a parkových ploch a dále také doplnění mobiliáře a vzrostlé zeleně dle potřeb řešené lokality.

- Zhodnocení stávajícího stavu

Studie řeší regeneraci a stavební úpravy dopravního a pobytového prostoru lokality Jívavská ve městě Šternberk. Jedná se o vnitroblok, obestavěný čtyřmi bytovými domy, z jižní strany je lokalita lemována řadovými garážemi. Uvnitř vnitrobloku se nachází jeden bytový dům.

Stávající prostor je dopravně nedostatečný vzhledem k potřebám na počet parkovacích stání, kontejnerová stání nemají utěšenou pozici a estetické začlenění v rámci zpevněných ploch. Celá lokalita je významně pokryta keřovitými porosty a stromy, koncepčně však sadové úpravy potřebují revitalizaci a celkově je nutné provést v prostoru kompromis všech potřeb obyvatelů lokality.

Dopravní režim místních komunikací je s ohledem na šířku komunikací a na potřebu jednotlivé dostupnosti a obsluhy území uspokojivý.

- Charakteristika řešeného území a infrastruktura

Studie řeší regeneraci a stavební úpravy dopravního a pobytového prostoru lokality Jívavská. Lokalita Jívavská se nachází v blízkosti okružní křižovatky Jívavská – Olomoucká – Nádražní. Vnitrobloku Jívavská, který se nachází sice v blízkosti okružní křižovatky, ale je přístupný přes ulice Husova a Poděbradová.

Lokalita Jívavská se nachází v území jižně od centra města Šternberk. V území se vyskytuje převážně zástavba bytových domů, rodinných domů, v blízkosti nachází občanská vybavenost v podobě nákupních center, nemocnice a dalších.

Lokalita Jívavská leží podél průtahu silnice I/46 ze směru Olomouc směrem na Bruntál, Opavu.

V rámci lokality je zajištěna základní technická infrastruktura.

Současně s úpravami zpevněných ploch dojde k úpravě trasy veřejného osvětlení a k novému umístění sloupů VO.

- Návrh úprav

Studie řeší regeneraci a stavební úpravy dopravního a pobytového prostoru lokality Jívavská. Prvořadým cílem řešení studie je uspokojit potřeby všech věkových skupin obyvatelstva s jejich mnohdy protikladnými požadavky na kvalitu obytného prostředí.

Projekt regenerace řeší zejména dosažení následujících cílů:

Pro seniory:

- bezbariérový pohyb pro pěší

- parkovací stání pro invalidy

- klidové plochy a mobiliář (senior park)

Pro obyvatelstvo v produktivním věku:

- zkvalitnění dopravní obslužnosti území

- dostatek odstavných parkovacích ploch

- bezbariérový pohyb pro rodiče s kočárky

- plochy a mobiliář pro každodenní rekreaci a odpočinek

Pro děti a mládež:

- vyřešení problematiky volného času a zájmové činnosti

- dostatek bezpečných ploch a zařízení pro hry a sportovní vyžití

Pro obyvatele všech věkových kategorií:

- zkvalitnění veřejného osvětlení

- zlepšení kvality zeleně

- zkvalitnění stání pro komunální odpad

- umožnit bezbariérový pohyb pro pěší

Všestranné zlepšení obytného prostředí řešené lokality z hlediska rekonstrukce a úprav komunikací, parkovišť, ploch pro shromažďování komunálního odpadu a vytvoření bezbariérových pěších tras má velký význam pro zkvalitnění života v dané lokalitě.

Úpravy navržené v rámci projektu regenerace lokality Jívavská jsou řešeny v souladu s územně plánovací dokumentací.

- Varianty návrhu

- VARIANTA 1

NÁVRH ÚPRAV

Úprava zahrnuje doplnění maximálního počtu parkovacích stání do lokality, dále umísťuje do vhodných prostor kontejnerová stání a doplňuje chodníkové plochy s ohledem na zachování zelených ploch pro nové sadové úpravy. Součástí návrhu jsou vhodná umístění parkových ploch a dále také doplnění mobiliáře a vzrostlé zeleně dle potřeb řešené lokality.

Místní komunikační síť je částečně zachována. Dochází akorát navíc ke zprůjezdnění prostoru za domem č.p. 1250 z důvodu dalšího umístění parkovacího stání právě pro tento bytový dům.

Dále je v lokalitě zachována stávající síť místních komunikací i s ohledem na ekonomickou stránku věci. Podél těchto komunikací jsou doplněna kolmá parkovací stání, která rovnoměrně zajišťují potřebu po parkování jednotlivých bytových domů.

Umístění kontejnerových stání rovnoměrně pokrývá lokalitu, přičemž byla snaha umístit tyto mimo co nejvíce mimo bezprostřední blízkost oken bytových domů. Doporučuje se kontejnerová stání z estetických důvodů opatřit oplocením.

Dále jsou navrženy parkové úpravy s možností umístění např. dětského hřiště, nebo pouze laviček pro odpočinek.

V zeleni jsou pak zachovány resp. v novém provedení a nově umístěny sušáky na prádlo a klepače na koberce. Konkrétní počet a umístění vznikne až na základě případně projednaných potřeb obyvatel.

V řešené lokalitě bude z velké části odstraněna stávající keřovitá zeleň a káceny některé stromy. Kompenzací bude v dalším stupni potřeba řešit sadové úpravy, které nově koncepčně a komplexně zhodnotí lokalitu i z pohledu životního prostředí i z hlediska estetického.

NÁVRH KAPACIT

PARKOVACÍ STÁNÍ – celkem 89 ks, z toho bezbariérové 5 ks

KONTEJNEROVÁ STÁNÍ – celkem 25 ks, navržené plochy pojmou cca uvedené množství, počet kontejnerů však lze upřesnit dle konkrétní potřeby.

SUŠÁKY, KLEPAČE, celkem 26 ks - počet mobiliáře lze upřesnit dle konkrétní potřeby.

NOVÁ VZROSTLÁ ZELEŇ – celkem 58 ks, kácení 36 ks, nutno komplexně řešit v dalším stupni sadovými úpravami

- VARIANTA 2

NÁVRH ÚPRAV

Úprava zahrnuje doplnění maximálního počtu parkovacích stání do lokality, dále umísťuje do vhodných prostor kontejnerová stání a doplňuje chodníkové plochy s ohledem na zachování zelených ploch pro nové sadové úpravy. Součástí návrhu jsou vhodná umístění parkových ploch a dále také doplnění mobiliáře a vzrostlé zeleně dle potřeb řešené lokality.

Místní komunikační síť je částečně zachována, pouze na vjezdu dochází k vyhnutí nově navržené komunikace mimo původní. Jedná se o vytvoření místa pro oboustranné parkování, výhodou je zajištění lepší dostupnosti parkoviště objektu č.p. 1250 a č.p.1228. Dále dochází ke zprůjezdnění prostoru za domem č.p. 1250 z důvodu dalšího umístění parkovacího stání právě pro tento bytový dům.

Dále je v lokalitě zachována stávající síť místních komunikací i s ohledem na ekonomickou stránku věci. Podél těchto komunikací jsou doplněna kolmá parkovací stání, která rovnoměrně zajišťují potřebu po parkování jednotlivých bytových domů.

Umístění kontejnerových stání rovnoměrně pokrývá lokalitu, přičemž byla snaha umístit tyto mimo co nejvíce mimo bezprostřední blízkost oken bytových domů. Doporučuje se kontejnerová stání z estetických důvodů opatřit oplocením.

Dále jsou navrženy parkové úpravy s možností umístění např. dětského hřiště, nebo pouze laviček pro odpočinek.

V zeleni jsou pak zachovány resp. v novém provedení a nově umístěny sušáky na prádlo a klepače na koberce. Konkrétní počet a umístění vznikne až na základě případně projednaných potřeb obyvatel.

V řešené lokalitě bude z velké části odstraněna stávající keřovitá zeleň a káceny některé stromy. Kompenzací bude v dalším stupni potřeba řešit sadové úpravy, které nově koncepčně a komplexně zhodnotí lokalitu i z pohledu životního prostředí i z hlediska estetického.

NÁVRH KAPACIT

PARKOVACÍ STÁNÍ – celkem 91 ks, z toho bezbariérové 5 ks

KONTEJNEROVÁ STÁNÍ – celkem 25 ks, navržené plochy pojmou cca uvedené množství, počet kontejnerů však lze upřesnit dle konkrétní potřeby.

SUŠÁKY, KLEPAČE, celkem 26 ks - počet mobiliáře lze upřesnit dle konkrétní potřeby.

NOVÁ VZROSTLÁ ZELEŇ – celkem 52 ks, kácení 38 ks, nutno komplexně řešit v dalším stupni sadovými úpravami

- Technické řešení zpevněných ploch

Navržené úpravy se týkají především zpevněných ploch v lokalitě. Zpevněné plochy jsou navrženy v následujících předpokládaných konstrukcí:

Konstrukce vozovky komunikace

- obrusná asfaltobetonová vrstva ACO 11 50/70				     40 mm

- podkladní asfaltobetonová vrstva ACP 16 50/70			     60 mm

- štěrkodrť fr. 0-63 mm	min. ŠDA150		      	  		   150 mm

- štěrkodrť fr. 0-63 mm	min. ŠDB150		         		        min. 150 mm

Konstrukce parkovacích stání

- betonová zámková dlažba červená tvaru H DL80			     80 mm

- lože – drť fr. 4-8 mm L40				  	                  40 mm

- směs stmelená cementem SC 8/10		  		                120 mm

- štěrkodrť fr. 0-32 mm	min. ŠDB150		 	    	        min. 150 mm

Konstrukce kontejnerových stání

- betonová zámková dlažba šedá tvaru H DL80			  	    80 mm

- lože – drť fr. 4-8 mm L40					                 40 mm

- štěrkodrť fr. 0-32 mm	min. ŠDB250		     		       min. 250 mm

Konstrukce chodníku

- betonová zámková dlažba šedá DL60					   60 mm

- lože – drť fr. 4-8 mm L30			  		                30 mm

- štěrkodrť fr. 0-32 mm	ŠD150			         		      min. 150 mm

- Pozemky dotčené úpravami

Regenerace a stavební úpravy se dotýkají následujících pozemků:

| Dotčené pozemky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcelní číslo | Číslo LV | Katastrální území | Druh pozemku | Vlastník pozemku |
| 1789/1 | 10001 | Šternberk 763527 | ostatní plocha | Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk |
| 1847/1 | 10001 | Šternberk 763527 | ostatní plocha | Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk |
| 1847/3 | 10001 | Šternberk 763527 | ostatní plocha | Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk |
| 1847/4 | 10001 | Šternberk 763527 | ostatní plocha | Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk |
| 1847/5 | 10001 | Šternberk 763527 | ostatní plocha | Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk |
| 1847/7 | 10001 | Šternberk 763527 | ostatní plocha | Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk |

- Charakteristika území, dotčená ochranná pásma, požadavky na demolice

V území je zajištěna základní technická infrastruktura.

Dotčená ochranná pásma

Navrženými úpravami jsou dotčena ochranná pásma podzemních a nadzemních inženýrských sítí. Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Ochranné pásmo podzemních kabelových rozvodů do 110 kV činí 1,0 m po obou stranách krajního kabelu. Ochranné pásmo STL plynovodu v zastavěném území obce činí 1,0 m na obě strany od půdorysu. Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok, do průměru 500 mm, činí 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanal. stoky na každou stranu. Ochranné pásmo pro zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie činí 2,5 m.

Požadavky na demolice

Navržené úpravy si nevyžadují žádné demolice.

- Přeložky inženýrských sítí

V rámci některých navržených úprav vzniká potřeba chrániček resp. přeložek inženýrských sítí. Konkrétní rozsah přeložek však vyplyne z jednotlivých stanovisek dotčených správců sítí.

V rámci řešené lokality bude nově provedeno rozmístění nových sloupů veřejného osvětlení včetně jejich rozvodů.

- Vliv stavby na životní prostředí, minimalizace účinku stavby na životní prostředí

Při výstavbě bude dočasně negativně ovlivněno životní prostředí, zejména z hlediska zvýšené hladiny hluku a zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací. Povinností realizační firmy bude udržovat stavbu, její okolí a příjezdové komunikace v čistém stavu tak, aby tyto negativní vlivy byly eliminovány na maximum.

Opravou konstrukce komunikace a vybudováním nového krytu se sníží hlučnost, prašnost a množství exhalací.

Nakládání s odpady bude probíhat podle zákona 185/2001 Sb..

- Zabezpečení z hlediska požární ochrany

Z hlediska požární ochrany nejsou na stavbu kladeny žádné podmínky.

- Nakládání s odpady

Podle katalogu odpadů budou při stavbě vznikat tyto odpady:

170302 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 – jedná se o horní vrstvy AB se stávajících částí dotčených komunikací, které budou při stavbě odstraňovány. Materiál bude odvezen na recyklaci k dalšímu využití.

170101 – Beton – jedná se o materiál, vzniklý při demolici zpevněných ploch a drobných betonových konstrukcí. Vybouraný beton bude recyklován.

170504 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 – jedná se o podkladní vrstvy konstrukce bouraných vozovek a dále o zeminu.

- Závěr

Navržené úpravy byly vypracovány na základě požadavků, potřeb a nároků lokality. V rámci návrhu došlo celkově k následujícím efektům:

- lepšímu propojení místních komunikací se zvýšenou možností umístění parkovacích stání

- zvýšení počtu parkovacích stání

- umístění a estetické začlenění kontejnerových stání do lokality

- doplnění a zefektivnění pěších tras

- výběr vhodných ploch pro pobyt, hřiště a odpočinek

- vhodnějšímu umístění kontejnerových stání

- ponechání umístění potřebného mobiliáře lokality

- zvýšení kvality a bezpečnosti provozu

Tato dokumentace byla zpracována jako studie proveditelnosti navrhovaných úprav. V dalším stupni dokumentace pro územní rozhodnutí lze upravit koncepci na základě aktualizace a projednání potřeb dané lokality. Rozsah vyvolaných přeložek je nutné projednat se správci inženýrských sítí. Další požadavky na technické řešení vyplynou ze stanovisek dotřených orgánů státní správy a jiných subjektů.

V rámci návrhů se doporučuje varianta 1 z důvodu zachování stávající sítě komunikací i s ohledem na ekonomickou stránku věci. Rozdíl v počtu parkovacích stání oproti variantě 2 je zanedbatelný. Varianta 1 je více nakloněna zvyklostem lokality v případě dopravního provozu.