NÁZOV AKCIE: RODINNÝ DOM BERNOLÁKOVO

# ČASŤ

# STATICKÝ POSUDOK

| PREDMET PROJEKTU: OBJEDNÁVATEĽ: MIESTO STAVBY: PROJEKTANT: STUPEŇ: POČET STRÁN: | Syráreň – Sociálne zázemie - SO.01 - SCHODISKO MILSY a.s. Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou Ing. RADOSLAV TÍNES- SADAK s.r.o ZÁHRADNÍCKA 11, PRIEVIDZA ## REALIZAČNÝ PROJEKT 29 |
| --- | --- |

KVALITA POUŽITÝCH MATERIÁLOV

- BETÓN  C25/30

- OCEĽ S235 JR

| DÁTUM: | 02.2022 |  | VYHOTOVENIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Základné údaje o stavbe

Predmetom statického výpočtu je nové oceľové schodisko, ktoré bude slúžiť pre zamestnancov na vstup do druhého nadzemného podlažia existujúceho objektu Syrárne.

- Popis objektu

Hlavná nosná konštrukcia schodiska je navrhnutá ako oceľová. Schodnice sú navrhnuté z valcovaných profilov UPE240. Nástupnú a výstupnú schodnicu tvorí zalomený nosník. Nosníky podesty a schodnice budú uložené a skrutkovými spojmi prepojené nad kyvnými stojkami zo štvorcových profilov 100x4,0. Kyvné stojky budú v priečnom smere stužené „K“ stužidlom z uzavretých štvorcových profilov 60x4,0.

Na nosníky schodníc a nosníky podest budú kotvené priečne rámy zo štvorcových trubiek 140x80x4,0. Na rámy budú skrutkované paždíky zo štvorcových trubiek 80x3,0. Stabilita rámov bude zabezpečená tuhosťou v priečnom smere. V pozdĺžnom smere bude stabilita zabezpečená systémom šikmých zavetrovacích profilov z uzatvorených trubiek 60x4,0 (pozri schému modelu a výkresy).

Stabilita konštrukcie bude zabezpečená vlastnou tuhosťou rámov, zavetrenými kyvnými stojkami a navareným podlahovým plechom na nosníky schodníc a podest. (Navarený podlahový plech je v modeli nahradený fiktívnym stužidlom v úrovni podlahy z oceľových profilov z nulovou hmotnosťou. Hmotnosť podlahových plechov je uvažovaná v zaťažovacom stave – stále zaťaženie.)

Oceľová konštrukcia bude založená na betónové základové pätky z betónu pevnostnej triedy C25/30. Tvar pätiek pozri vo výkresovej dokumentácii. Pri návrhu sa uvažuje s únosnosťou podložia minimálne σd = 200kPa. Pri odkrytí základovej škáry je potrebné prizvať geológa na overenie únosnosti podložia.

Podlaha schodiska a stupňov je navrhnutá z oceľových plechov hr. 6,0mm. vystužených výstuhami na spodnej strane. Podlahové plechy budú ukladané a navarené na nosníky UPE240 na navarené príruby z „L“ profilov.

Opláštenie priestoru schodiska bude riešené montovaným systémom zo sendvičovćh panelov z oceľových plechov FeZn a výplne z minerálnej vlny. Sendvičové panely budú kotvené na pozdĺžne paždíky. Panely sú navrhnuté predbežne – pozri stavebnú časť. Strešné a stenové panely musia spĺňať požiadavky na únosnosť pre dané rozpätia.

- Zaťaženie

Podlaha:

Strecha:

Steny + opláštenie pod podlahou:

Úžitkové zaťaženie (schody)

V horizontálnom smere uvažujem 10% zo zvislého zaťaženia:

Zaťaženie snehom:

Zaťaženie vetrom:

- Statický výpočet

Schéma 1

Schéma 2

Zaťažovacie stavy

| Názov | Popis | Typ pôsobenia | Zaťažovacia skupina | Smer | Dĺžka trvania | Vzorový zaťažovací stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zaťaženia |  |  |  |  |
| LC1 | Vlastná tiaž | Stále | LG1 - stale | -Z |  |  |
|  |  | Vlastná tiaž |  |  |  |  |
| LC2 | Stale | Stále | LG1 - stale |  |  |  |
|  |  | Štandard |  |  |  |  |
| LC3 | Uzitkove | Premenné | LG2 - uzitkove "E" |  | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |  |
| LC4 | Vietor X+ | Premenné | LG3 - vietor |  | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |  |
| LC5 | Vietor X- | Premenné | LG3 - vietor |  | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |  |
| LC6 | Vietor Y+ | Premenné | LG3 - vietor |  | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |  |
| LC7 | Sneh | Premenné | LG4 - sneh |  | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |  |
| LC8 | Sneh mimoriadny | Premenné | LG5 - mimor |  | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |  |
| LC9 | Uzitkove strecha | Premenné | LG6 - uzitkove "H" |  | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |  |

Zaťažovacie skupiny

| Názov | Zaťaženie | Špecifikácia | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| LG1 - stale | Stále |  |  |
| LG2 - uzitkove "E" | Premenné | Výberová | Kat E : sklady |
| LG3 - vietor | Premenné | Výberová | Vietor |
| LG4 - sneh | Premenné | Výberová | Sneh |
| LG5 - mimor | Mimoriadne | Výberová |  |
| LG6 - uzitkove "H" | Premenné | Výberová | Kat H : strechy |

Kombinácie

| Názov | Popis | Typ | Zaťažovacie stavy | Súč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto) |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B | LC1 - Vlastná tiaž | 1,000 |
|  |  |  | LC2 - Stale | 1,000 |
|  |  |  | LC3 - Uzitkove | 1,000 |
|  |  |  | LC4 - Vietor X+ | 1,000 |
|  |  |  | LC5 - Vietor X- | 1,000 |
|  |  |  | LC6 - Vietor Y+ | 1,000 |
|  |  |  | LC7 - Sneh | 1,000 |
|  |  |  | LC9 - Uzitkove strecha | 1,000 |
| MSP-Char (auto) |  | EN-MSP charakteristická | LC1 - Vlastná tiaž | 1,000 |
|  |  |  | LC2 - Stale | 1,000 |
|  |  |  | LC3 - Uzitkove | 1,000 |
|  |  |  | LC4 - Vietor X+ | 1,000 |
|  |  |  | LC5 - Vietor X- | 1,000 |
|  |  |  | LC6 - Vietor Y+ | 1,000 |
|  |  |  | LC7 - Sneh | 1,000 |
|  |  |  | LC9 - Uzitkove strecha | 1,000 |
| MIMOR |  | EN-Mimoriadne 1 | LC1 - Vlastná tiaž | 1,000 |
|  |  |  | LC2 - Stale | 1,000 |
|  |  |  | LC3 - Uzitkove | 1,000 |
|  |  |  | LC4 - Vietor X+ | 1,000 |
|  |  |  | LC5 - Vietor X- | 1,000 |
|  |  |  | LC6 - Vietor Y+ | 1,000 |
|  |  |  | LC8 - Sneh mimoriadny | 1,000 |
|  |  |  | LC9 - Uzitkove strecha | 1,000 |

Zaťažovacie stavy

Zaťažovacie stavy - LC1

| Názov | Popis | Typ pôsobenia | Zaťažovacia skupina | Smer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zaťaženia |  |  |
| LC1 | Vlastná tiaž | Stále | LG1 - stale | -Z |
|  |  | Vlastná tiaž |  |  |

Zaťažovacie stavy - LC2

| Názov | Popis | Typ pôsobenia | Zaťažovacia skupina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zaťaženia |  |
| LC2 | Stale | Stále | LG1 - stale |
|  |  | Štandard |  |

Zaťažovacie stavy - LC3

| Názov | Popis | Typ pôsobenia | Zaťažovacia skupina | Dĺžka trvania | Vzorový zaťažovací stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zaťaženia |  |  |  |
| LC3 | Uzitkove | Premenné | LG2 - uzitkove "E" | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |

6.4. Zaťažovacie stavy - LC4

| Názov | Popis | Typ pôsobenia | Zaťažovacia skupina | Dĺžka trvania | Vzorový zaťažovací stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zaťaženia |  |  |  |
| LC4 | Vietor X+ | Premenné | LG3 - vietor | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |

Zaťažovacie stavy - LC5

| Názov | Popis | Typ pôsobenia | Zaťažovacia skupina | Dĺžka trvania | Vzorový zaťažovací stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zaťaženia |  |  |  |
| LC5 | Vietor X- | Premenné | LG3 - vietor | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |

Zaťažovacie stavy - LC6

| Názov | Popis | Typ pôsobenia | Zaťažovacia skupina | Dĺžka trvania | Vzorový zaťažovací stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zaťaženia |  |  |  |
| LC6 | Vietor Y+ | Premenné | LG3 - vietor | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |

Zaťažovacie stavy - LC7

| Názov | Popis | Typ pôsobenia | Zaťažovacia skupina | Dĺžka trvania | Vzorový zaťažovací stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zaťaženia |  |  |  |
| LC7 | Sneh | Premenné | LG4 - sneh | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |

Zaťažovacie stavy - LC8

| Názov | Popis | Typ pôsobenia | Zaťažovacia skupina | Dĺžka trvania | Vzorový zaťažovací stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zaťaženia |  |  |  |
| LC8 | Sneh mimoriadny | Premenné | LG5 - mimor | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |

Zaťažovacie stavy - LC9

| Názov | Popis | Typ pôsobenia | Zaťažovacia skupina | Dĺžka trvania | Vzorový zaťažovací stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zaťaženia |  |  |  |
| LC9 | Uzitkove strecha | Premenné | LG6 - uzitkove "H" | Krátkodobé | Žiadny |
|  | Štandard | Statické |  |  |  |

Posúdenie stojok

1D vnútorné sily; N

Štíhlosť; Lam y

Štíhlosť; Lam z

Posudok oceľových prvkov na MSÚ EC-EN 1993; Celkový posudok

Posúdenie schdníc a nosníkov

1D vnútorné sily; N

1D vnútorné sily; V_z

1D vnútorné sily; M_y

1D deformácie; u_z

Posudok oceľových prvkov na MSÚ EC-EN 1993; Celkový posudok

Posúdenie rámov a strešných prvkov

1D vnútorné sily; N

1D vnútorné sily; V_z

1D vnútorné sily; M_y

Deformácia rámov v priečnom smere

Posudok oceľových prvkov na MSÚ EC-EN 1993; Celkový posudok

Veľkosť reakcií

Výslednica reakcií; R_x; R_y; R_z; M_x; M_y

Reakcie

Lineárny výpočet

Skupina výsledkov: Všetky MSÚ

Systém: Globálny

Extrém: Globálny

Výber: Všetko

Uzlové reakcie

| Názov | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn7/N15 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | -24,54 | -5,80 | -14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Sn8/N16 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 26,94 | -6,42 | 45,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sn8/N16 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 25,28 | -6,45 | 31,04 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| Sn7/N15 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | 16,21 | 4,55 | 26,36 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| Sn5/N89 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | -5,10 | 0,01 | -24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Sn3/N5 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | -0,08 | -4,08 | 68,09 | 0,00 | 0,00 | -0,08 |
| Sn3/N5 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | -0,05 | 0,62 | 50,94 | 0,00 | 0,00 | -0,12 |
| Sn6/N86 | MSÚ-Sada B (auto)/6 | 0,52 | -0,01 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |

| Názov | Kľúč kombinácií |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | LC1 + LC2 + 1.50*LC6 |
| MSÚ-Sada B (auto)/2 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 1.50*LC6 + 0.75*LC7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/3 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 1.50*LC4 + 0.75*LC7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/4 | LC1 + LC2 + 1.50*LC5 |
| MSÚ-Sada B (auto)/5 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 0.90*LC6 + 1.50*LC7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/6 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 1.50*LC4 |

Pätka ZP1

Výslednica reakcií; R_x; R_y; R_z; M_x; M_y

Výslednica reakcií

Lineárny výpočet

Skupina výsledkov: Všetky MSÚ

Extrém: Globálny

Výber: Sn1, Sn2

Systém: Globálny

| x [m] | y [m] | z [m] | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3,590 | -6,205 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,00 | -2,72 | 27,51 | 10,66 | 0,00 | 0,00 |
| -3,590 | -6,205 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 0,00 | 2,56 | 49,82 | -7,89 | 0,00 | -0,01 |
| -3,590 | -6,205 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | 0,00 | 1,68 | 14,35 | -3,24 | 0,00 | 0,00 |
| -3,590 | -6,205 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 0,00 | -1,84 | 62,98 | 6,01 | 0,00 | 0,00 |
| -3,590 | -6,205 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,00 | 2,16 | 54,47 | -8,06 | 0,00 | -0,01 |
| -3,590 | -6,205 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/6 | 0,00 | 1,46 | 60,18 | -7,66 | 0,00 | -0,01 |

| Názov | Kľúč kombinácií |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | LC1 + LC2 + 1.50*LC6 |
| MSÚ-Sada B (auto)/2 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 1.50*LC4 + 0.75*LC7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/3 | LC1 + LC2 + 1.50*LC4 |
| MSÚ-Sada B (auto)/4 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 1.50*LC6 + 0.75*LC7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/5 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 0.90*LC4 + 1.50*LC7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/6 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 1.50*LC9 |

Výslednica reakcií; R_x; R_y; R_z; M_x; M_y

Výslednica reakcií

Lineárny výpočet

Skupina výsledkov: Všetky MSÚ

Extrém: Globálny

Výber: Sn3, Sn4

Systém: Globálny

| x [m] | y [m] | z [m] | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1,310 | -6,205 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,01 | 3,86 | 23,81 | 1,15 | 0,00 | -0,08 |
| -1,310 | -6,205 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | -0,09 | -7,96 | 19,71 | 31,57 | 0,00 | 0,01 |
| -1,310 | -6,205 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | -0,04 | 6,82 | 44,51 | -3,58 | 0,00 | -0,11 |
| -1,310 | -6,205 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | -0,20 | -10,32 | 64,59 | 56,97 | 0,00 | -0,13 |
| -1,310 | -6,205 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | -0,15 | 4,46 | 89,38 | 21,82 | 0,00 | -0,25 |

| Názov | Kľúč kombinácií |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | LC1 + LC2 + 1.50*LC4 |
| MSÚ-Sada B (auto)/2 | LC1 + LC2 + 1.50*LC6 |
| MSÚ-Sada B (auto)/3 | LC1 + LC2 + 1.50*LC5 |
| MSÚ-Sada B (auto)/4 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 1.50*LC6 + 0.75*LC7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/5 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 1.50*LC5 + 0.75*LC7 |

Pätka ZP2

Výslednica reakcií; R_x; R_y; R_z; M_x; M_y

Výslednica reakcií

Lineárny výpočet

Skupina výsledkov: Všetky MSÚ

Extrém: Globálny

Výber: Sn5, Sn6, Sn11, Sn12

Systém: Globálny

| x [m] | y [m] | z [m] | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,410 | -1,655 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | -4,98 | 0,00 | 85,49 | -4,49 | -12,66 | -1,96 |
| -0,410 | -1,655 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 3,78 | 0,00 | 23,30 | -5,78 | 30,47 | 2,21 |
| -0,410 | -1,655 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | -5,09 | 0,00 | 94,33 | -2,50 | -12,78 | -1,94 |
| -0,410 | -1,655 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | -13,60 | 0,00 | 67,65 | -11,80 | -65,81 | -5,01 |
| -0,410 | -1,655 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | -2,20 | 0,00 | 49,71 | 2,33 | -6,53 | -0,83 |
| -0,410 | -1,655 | -1,230 | MSÚ-Sada B (auto)/6 | -13,86 | 0,00 | 77,31 | -10,02 | -66,82 | -5,11 |

| Názov | Kľúč kombinácií |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 1.50*LC6 + 0.75*LC7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/2 | LC1 + LC2 + 1.50*LC4 |
| MSÚ-Sada B (auto)/3 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 0.90*LC6 + 1.50*LC7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/4 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 1.50*LC5 |
| MSÚ-Sada B (auto)/5 | LC1 + LC2 + 1.50*LC7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/6 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.50*LC3 + 1.50*LC5 + 0.75*LC7 |

- Posúdenie základov

Základová pätka ZP1

Základová pätka ZP2

- Posúdenie stupňov a podlahy

Zaťaženie:

Napätie:

Deformácia:

- Literatúra a podklady

1. -STN EN 1990 :2004 Eurokód – Zásady navrhovania budov

2. -STN EN 1991 Eurokód 1- Zaťaženia konštrukcií

3.- STN EN 1992 Eurokód 2-Navrhovanie betónových konštrukcií

4. - STN EN 1993 Eurokód 3- Navrhovanie oceľových konštrukcií

5.- STN EN 1995 Eurokód 5 – Navrhovanie drevených konštrukcií

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

- Záver

Vlastné riešenie posudzovaných konštrukcií je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Výpočet bol vykonaný na základe všetkých možných dostupných informácií a podkladov.

Pri jednotlivých konštrukciách môžu nastať počas prípravy stavby i samotnej realizácie zmeny vyvolané investorom, stavebnou firmou, či inými okolnosťami. Zmeny zahŕňajú nosné konštrukcie je nutné konzultovať s projektantom statiky, a musia byť poznačené vo výkresoch, resp. zapísané v stavebnom denníku. Stavbu je možné realizovať. Všetky predpoklady potvrdiť prieskumami. Projekt slúži na vydanie stavebného povolenia

Ing. Radoslav Tínes, Záhradnícka 11, 971 01 Prievidza			.............................