1.  úvod

Predmetom projektu statiky je prístavba skladovo-prevádzkového objektu PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA PREVÁDZKY VČELCO na ul. Továrenská 10A v obci Smolenice, okres Trnava, parc.č. 620/140, 620/101, 620/104, 617/1, 620/106, 620/107, k.ú. Smolenice.

2.  PODKLADY

Podklady pre vypracovanie projektu:

- rozpracovaný projekt objektu – časť architektúra,

- konzultácie s autorom projektu architektúry,

- odborná literatúra, súvisiace STN a predpisy,

- technické materiály a prospekty dodávateľov stavebných výrobkov.

3.  základové POMERY

Pre zistenie základových pomerov v mieste staveniska nebol realizovaný inžiniersko-geologický prieskum. Únosnosť základovej pôdy je odhadnutá na Rdt = 150kPa.

Skutočné vlastnosti základovej pôdy v úrovni základovej škáry je potrebné upresniť počas realizácie výkopových prác. Zvlášť dôležité je overenie predpokladanej únosnosti základovej pôdy v mieste základovej škáry, rovnomernosť základových pomerov pod celým objektom a určenie prítomnosti spodnej vody v podzákladí. Na základe zistených skutočností bude potrebné upresniť rozmery a materiál základov, prípadne prehodnotiť spôsob zakladania objektu.

Z toho dôvodu je potrebné prizvať geológa k prevzatiu základovej škáry.

4.  popis nosného systému objektu

Navrhovaná prístavba bude jednou stranou pristavaný k existujúcemu objektu  skladu, od ktorého bude oddilatovaná. Ide o dvojpodlažný nepodpivničený objekt, zastrešený z časti plochou a z časti strechou šikmou strechou s podkrovím. V existujúcom objekte skladu budú vytvorené dva nové otvory.

Navrhovaná prístavba bude osadená v miernom svahu. Rozmery prístavby sú zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

NOVÉ OTVORY v existujúcom objekte

V existujúcom objekte skladu, v obvodovej stene, budú vytvorené dva nové otvory. Jeden z otvor bude vytvorený v stene z keramických tvárnic a druhý v železobetónovej stene z debniacich tvárnic. Nad otvormi je potrebné vytvoriť nové nadpražia.

Nadpražia sú navrhnuté z montovaných prekladov POROTHERM KP7 a vytvoria sa tak, že sa vložia dve dvojice prekladov do vysekaných drážok. V prvom kroku je potrebné vložiť prvú dvojicu prekladov do vysekanej drážky z vnútornej strany steny a po ich aktivovaní vytvoriť drážku z vonkajšej strany a vložiť druhú dvojicu prekladov. Po aktivovaní montovaných prekladov je možné vybúrať otvory. Zvislé okraje navrhovaných otvorov je potrebné narezať z oboch strán stien, aby neboli narušené ostenia.

základy

Zakladanie prístavby bude realizované na základových pásoch a základových pätkách. Základové pásy sú navrhnuté z prostého betónu C 25/30 XC2, resp. zo železobetónu C 25/30 XC2 + B 500B (určí sa priamo na stavbe po vyhĺbení základových rýh a zhodnotení základovej pôdy geológom).

Základové pätky sú navrhnuté dvojstupňové železobetónové z betónu triedy C 25/30 XC2 a ocele B 500B. Do základových pätiek je potrebné uložiť štartovaciu (čakaciu) výstuž železobetónových stĺpov prízemia.

Základová doska premenlivej hrúbky 200 až 225mm je navrhnutá z betónu C 25/30 a bude vystužená viazanou výstužou B 500B a sieťovou výstužou B 500A 8/8mm, oká 150/150mm s presahom na tri oká v mieste stykovania. Sieťovinu je potrebné umiestniť pri oboch povrchoch. Do základovej dosky je potrebné uložiť štartovaciu (čakaciu) výstuž železobetónových stien prízemia. V doske budú osadené žľaby.

Pod základovou doskou je navrhnutá vrstva podkladného betónu hrúbky 100mm z betónu triedy C 25/30 XC2 vystužená sieťovou výstužou B 500A 6/6mm, oká 150/150mm s presahom na tri oká v mieste stykovania. Podkladný betón bude uložený na zahutnenom rastlom teréne.

Predbežné rozmery základových konštrukcií a hĺbka založenia sú zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie. Konečné rozmery budú upresnené priamo na stavbe po vyhĺbení základových rýh a zhodnotení základovej pôdy geológom.

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie prízemia budú tvoriť obvodové steny z debniacich tvárnic a železobetónové stĺpy. Zvislé nosné konštrukcie poschodia a podkrovia budú tvoriť murované steny, železobetónové a oceľové stĺpy.

Železobetónové steny prízemia sú navrhnuté z debniacich tvárnic hrúbky 300mm a budú vystužené betonárskou výstužou B 500B v zvislom i vo vodorovnom smere a zalievané betónom C 25/30. Zvislú výstuž je potrebné zakotviť v spodnej úrovni do základovej dosky a v hornej úrovni do stropnej konštrukcie.

Obvodové steny pod úrovňou terénu budú tvoriť aj opornú konštrukciu voči zemnému tlaku. Spätné zásypy okolo stien je potrebné zrealizovať až po nadobudnutí únosnosti stropnej dosky nad prízemím a zásypy je potrebné oddrenážovať a povrch terénov vyspádovať tak, aby bol zabezpečený odtok povrchovej vody od objektu.  Vyriešenie drenáže, vyspádovanie terénov a odvod vody z priľahlých terénov je zrejmé zo stavebnej časti projektovej dokumentácie.

Murované nosné steny hrúbky 300mm sú navrhnuté z keramických tvárnic POROTHERM 30 PROFI P12 na celoplošnú maltu pre tenké škáry pevnosti 10,0MPa.

Železobetónové stĺpy prierezu 300x300mm sú navrhnuté monolitické z betónu triedy C 25/30 a ocele B 500B. Zvislú výstuž stĺpov prízemia je potrebné zakotviť v spodnej úrovni do základových pätiek. Stĺpy poschodia v styku s murivom je potrebné previazať zazubením. Nosné steny napojené na stĺpy je potrebné vopred vymurovať s vynechaným zazubením a až následne zrealizovať monolitické stĺpy.

Oceľové stĺpy na poschodí sú navrhnuté z valcovaných profilov HEA 140 z ocele triedy S 235JR. Stĺpy budú kotvené do stropnej dosky nad prízemím pomocou privarených oceľových platní a chemických kotiev do betónu.

Vodorovné NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Strop nad prízemím je navrhnutý doskový monolitický železobetónový hrúbky 200 a 240mm z betónu triedy C 25/30 a ocele B 500B. Rohy stropnej dosky v mieste otvoru pre manipulačnú šachtu budú chránené zabetónovaným oceľovým profilom L 80x80x6 z ocele triedy S 235JR.

Strop nad poschodím budú tvoriť drevené klieštiny uložené na oceľových priečľach, na klieštinách bude uložená spriahnutá železobetónová membrána.

Oceľové priečle sú navrhnuté z valcovaných profilov HEA 240 z ocele triedy S 235JR a budú uložené na oceľových stĺpoch, ku ktorým budú privarené a priečle budú tiež kotvené zboku do železobetónových vencov pomocou privarených oceľových platní a chemických kotiev do betónu.

Drevené klieštiny prierezu 2x100/200mm v osových vzdialenostiach 983,3mm sú navrhnuté z KVH hranolov triedy C 24 a budú z jedného kusu na celú šírku objektu. Klieštiny okrem uloženia na oceľových priečľach, ku ktorým budú kotvené pomocou privarených oceľových platničiek a svorníkov, budú uložené jedným koncom na železobetónovom venci, kotvené pomocou oceľových uholníkov a kotiev do betónu, a druhým koncom budú prikotvené ku krokvám. V mieste uloženia na oceľových priečľach budú klieštiny zosilnené vkladanými trámami a navzájom budú zosvorníkované.

Železobetónová spriahnutá membrána hrúbky 80mm je navrhnutá z betónu triedy C 25/30 a bude vystužená sieťovou výstužou B 500A 8/8mm, oká 150/150mm, oká 150/150mm s presahom na tri oká v mieste stykovania. Sieťovinu je potrebné umiestniť pri hornom povrchu s krytím výstuže 20mm. Spriahnutie membrány s drevenými klieštinami bude pomocou spriahovacích skrutiek. V membráne, pod sieťovou výstužou, budú uložené potrubia stropného chladenia, ktorých poloha bude zrejmá z časti UK. Pre uloženie potrubí stropného chladenia je potrebné dodržať pokyny a odporúčania uvádzané dodávateľom systému.

Železobetónové monolitické preklady a stužujúce vence sú navrhnuté z betónu triedy C 25/30 a ocele B 500B. Montované preklady sú navrhnuté keramické POROTHERM KP 7.

SCHODISKO

Z prízemia na poschodie je navrhnuté doskové, dvojramenné, priamočiare schodisko. Bude monolitické železobetónové hrúbky 160mm z betónu triedy C 25/30 a ocele B 500B.

Schodisko bude kotvené v dolnej úrovni do základovej dosky, v hornej úrovni bude zmonolitnené so stropnou doskou nad prízemím a medzipodesta bude zakotvená do železobetónovej steny z debniacich tvárnic pomocou vlepovanej výstuže.

KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA

Objekt bude zastrešený z časti plochou a z časti šikmou strechou sedlového tvaru.

Nosnú konštrukciu plochej strechy bude tvoriť stropná konštrukcia nad poschodím, na ktorej budú uložené vrstvy strešného plášťa. Krytina je navrhnutá fóliová s priťažujúcimi vrstvami zelenej extenzívnej strechy hrúbky 60mm pre substrát.

Po obvode plochej strechy je navrhnutá murovaná atika hrúbky 300mm z z keramických tvárnic POROTHERM 30 PROFI P12 na celoplošnú maltu pre tenké škáry pevnosti 10,0MPa ukončená dobetonávkou z prostého betónu triedy C 25/30.

Nosnú konštrukciu šikmej strechy bude tvoriť drevený krov pozostávajúci z pomúrnice prierezu 150/150mm, krokiev prierezu 100/200mm, stredovej a vrcholovej väznice prierezu 160/200mm a vrcholových klieštin 2x50/200mm. Väzby krovu budú v osových vzdialenostiach po 983,3mm.

Spoje krovu budú klasické tesárske. Spoje krokiev na hrebeni a spoje krokiev s klieštinami sú navrhnuté svorníkové. Kotvenie pomúrnice do železobetónového venca bude pomocou vopred alebo dodatočne osadených závitových tyčí. Kotvenie kratších krokiev do železobetónovej membrány bude pomocou oceľových uholníkov.

Stuženie krovu v rovine strechy bude zabezpečené samotnou priestorovou tuhosťou strešnej konštrukcie.

Konštrukcia krovu je navrhnutá zo stavebného dreva triedy C 24. Krytina je navrhnutá keramická.

Riešenie konštrukcie krovu s rozmermi a dimenziami jednotlivých prvkov je zrejmé zo stavebnej časti projektovej dokumentácie.

# STUŽENIE OBJEKTU

Stuženie objektu budú zabezpečovať nosné steny, železobetónové stužujúce stĺpy, železobetónová monolitická stropná doska nad prízemím, oceľové nosníky, železobetónové monolitické preklady a stužujúce vence. Stuženie strešnej konštrukcie je popísané vyššie.

# 5.  ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ

Vo výpočte bolo uvažované s týmto zaťažením:

- vlastná tiaž nosnej konštrukcie a zabudovaných materiálov,

- zemné tlaky vypočítané podľa fyzikálnych charakteristík predpokladaných základových pôd,

- úžitkové zaťaženie prízemia 10,0kN/m2,

- úžitkové zaťaženie poschodia 7,5kN/m2,

- úžitkové zaťaženie podkrovia 2,0kN/m2,

- úžitkové zaťaženie plochej strechy 0,75kN/m2,

- úžitkové zaťaženie šikmej strechy 0,4kN/m2,

- základná rýchlosť vetra vb0=26m/s (2. vetrová oblasť),

- sneh sk=0,86kN/m2, sAd=1,81kN/m2 (2. snehová zóna, 220m.n.m., 1.región mimoriadnych zaťažení).

6.  poznámky

- Vzhľadom na skutočnosť, že nie sú dostatočne známe základové pomery, je pred započatím realizácie zakladania potrebné ich preveriť, zvlášť kvalitu podzákladia. Na základe získaných poznatkov následne treba upresniť materiál a rozmery navrhovaných základov.

- Prvky oceľovej konštrukcie je potrebné opatriť základným a dvojnásobným vrchným syntetickým náterom.

- Ochranu drevených nosných konštrukcií je potrebné vykonať nátermi alebo moridlami, zabraňujúcimi napadnutiu dreva drevokaznými škodcami a hubami. Všetky drevené prvky dotýkajúce sa iných, ako drevených a oceľových konštrukcií, musia byť v mieste týchto stykov chránené asfaltovou alebo živičnou hydroizoláciou proti vlhnutiu.

- Počas realizácie je potrebné dodržiavať všetky platné normy a technologické predpisy súvisiace so stavebnými prácami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie. Taktiež je nevyhnutné dodržiavať aj všetky platné bezpečnostné smernice, predpisy a vyhlášky.

- Akékoľvek zmeny v realizácii nosného systému oproti projektu je potrebné konzultovať s projektantom statiky.

V Bratislave, august 2022				Vypracoval:	Ing. Slavomír Šmihula