Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:  Mobilné zariadenia pre SIS RECAST  (ID zákazky 33029)

- Predmetom zákazky je kúpa, dodanie a uvedenie do prevádzky ručných mobilných zariadení vrátane príslušenstva k zariadeniam a s tým súvisiace služby.

Ručné mobilné zariadenia  využívajú mobilnú aplikáciu s integrovaným schengenským informačným  systémom (SIS II), ktoré sú určené na rýchlu a efektívnu kontrolu osôb a vecí na území SR vrátane vonkajších hraníc schengenského priestoru, na podporu procesu schvaľovania schengenských víz a efektívnu komunikáciu s príslušnými autoritami členských krajín schengenského priestoru pri pátraní po osobách a veciach.

- Hlavný kód CPV:

30213500-0	Vreckové počítače

30213200-7	Tabletový počítač

35125110-0	Biometrické snímače

30234500-3 	Pamäťové archivačné médiá

30237270-2 	Puzdrá na prenosné počítače

60000000-8	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- uvedenie do prevádzky tovaru

4.	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5.	Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

6.		Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 36 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu.

7.	Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

8.	Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

9.	Lehota plnenia je:

Požadovaná lehota dodania je do 90 dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy, pričom lehota dodania predmetu zákazky musí byť najneskôr do 30.11.2023. Verejný obstarávateľ umožňuje dodanie tovaru aj v režime postupného dodania tovaru, avšak rozdelenie dodania tovaru je možné maximálne na tri samostatné dodávky.

Dodávka sa musí fyzicky prebrať v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

10.	Miestom dodania je:

Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru Odbor správy informačných systémov polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava.

11.		Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu pretože si to vyžaduje predmet zákazky. V opise predmetu zákazky je uvedený konkrétny operačný systém nakoľko ide o nasadenie zariadenia, ktoré musí byť plne kompatibilné so v súčasnosti využívaným androidovým aplikačným softvérom verejného obstarávateľa (mobilnou aplikáciou), ktorý bol vyvinutý pre jeho potreby a je používaný v praxi.

V zmysle § 42 ods. 3 zákona sa odkaz na konkrétneho výrobcu doplňuje slovom „ekvivalent“. Z dôvodu zabezpečenia kompatibility s už existujúcim v súčasnosti využívaným androidovým aplikačným softvérom verejného obstarávateľa (mobilnou aplikáciou).

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Mobilné zariadenie s príslušenstvom |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Výrobca |  |  | N/A |
| Typové označenie |  |  | N/A |
| Množstvo | 322 ks |  |  |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Rozmery | max. 245 mm x 120 mm x 60mm |  | N/A |
| Hmotnosť vrátane batérie | max. 660 gramov |  | N/A |
| Displej - funkcia č.1 | min. 4.5’ |  | N/A |
| Displej - funkcia č.2 | min. rozlíšenie 720x1280 |  | N/A |
| Displej - funkcia č.3 | farebný, dotykový | N/A |  |
| Fotoaparát – funkcia č.1 | nesmú ho prekrývať moduly rozpoznania | N/A |  |
| Fotoaparát – funkcia č.2 | min. 13 Mpixelov |  | N/A |
| Konektivita, rozhranie a senzory | min. 1 Micro alebo nano SIM Slot, 1 Micro USB alebo USB-C konektor, Svetelný Senzor |  | N/A |
| Batéria – funkcia č.1 | min. 3000 mAh Li-ion |  | N/A |
| Batéria - funkcia č. 2 | okrem internej batérie sa požaduje nabíjačka 230V, autonabíjačka - vstup 12V | N/A |  |
| Operačná pamäť | min. 2 GB RAM, min.16 GB Flash |  | N/A |
| Operačný systém | min. Android 8 alebo ekvivalent |  | N/A |
| IP krytie | Zariadenie spĺňajúce špecifikácie IP65 | N/A |  |
| Teploty | Zariadenie prevádzkovateľné v tepelných podmienkach v rozpätí od -10°C do +50°C aspoň čítačky. | N/A |  |
| Bezdrôtová komunikácia | min. 4.0 Bluetooth, Wifi, GSM, 4G, LTE, GPS, A-GPS |  | N/A |
| Modul rozpoznávania – Čítačka MRZ zóny Funkcia č. 1 | fyzická alebo s integrovaným softvérovým riešením, ktorá bude kompatibilná s mobilnou aplikáciou verejného obstarávateľa a spĺňa požiadavky vrátane licencie minimálne na 5 rokov. VO uvádza ako jeden príklad softwaru z viacerých dostupných na trhu: (https://regulaforensics.com/explore/technologies/mrz-reading/). | N/A |  |
| Modul rozpoznávania – Čítačka MRZ zóny Funkcia č. 2 | ICAO 9303, flexibilné čítanie rôznych typov dokumentov – 2-riadkové a 3-riadkové zóny MRZ, automatické spustenie po priložení dokladu - požaduje sa pri fyzickej čítačke. | N/A |  |
| Modul rozpoznávania – Čítačka bezkontaktných kariet | 13.56 MHz, Vyhovuje ISO 15693, ISO 14443 A / B štandardom, Mifare® Ultralight, Mifare® DESFIRE, vyhovujúca ICAO: plne interoperabilná na čítanie všetkých typov elektronických pasov. | N/A |  |
| Modul rozpoznávania - Čítačka kontaktných kariet | Plne interoperabilná na čítanie všetkých typov dokumentov e-ID, Vyhovujúca ISO 7816 (T=0 & T=1). | N/A |  |
| Modul rozpoznávania - Čítačka otlačkov prstov | Integrovaný certifikát FBI PIV, Rozlíšenie skenera min. 500ppi, kompresia dát prostredníctvom algoritmu WSQ, snímač odtlačku min. jedného prsta. |  | N/A |
| Príslušenstvo č. 1 | Ochranné sklo obrazovky odolné proti poškriabaniu - odolnosť: tvrdosť min. 9H, hrúbka min. 0,26 mm- max. 0,33 mm, rozmery podľa veľkosti displeja. |  | N/A |
| Príslušenstvo č. 2 | Ochranné puzdro kompatibilné s dodaným mobilným zariadením. | N/A |  |
| Príslušenstvo č. 3 | Remienok na ruku kompatibilné s dodaným mobilným zariadením a ochranným púdrom. | N/A |  |
| Ostatné požiadavky na predmet zákazky č. 1 | Čítačky dokladov, resp. snímač odtlačku prstov môžu byť dodané ako príslušenstvo, s tým že po pripojení k mobilnému zariadeniu budú tvoriť kompaktný celok. Vzhľadom na to, že zariadenia budú používané v teréne, nie je očakávané, že jeden modul bude používateľ odpájať, aby mohol použiť druhý. Jednotlivé moduly budú mechanicky fixované voči samovoľnému rozpojeniu. Verejný obstarávateľ pre mechanické fixovanie jednotlivých modulov bude akceptovať aj „L pattern“ úchyt. | N/A |  |
| Ostatné požiadavky na predmet zákazky č. 2 | V prípade, že čítačky dokladov, resp. snímač odtlačku prstov nebude tvoriť jeden celok, musia byť tieto komponenty plne kompatibilné s mobilným zariadením. | N/A |  |
| Ostatné požiadavky na predmet zákazky č. 3 | Mobilné zariadenie (vrátane modulov rozpoznania) musia byť plne kompatibilné so v súčasnosti využívaným androidovým aplikačným softvérom verejného obstarávateľa (mobilnou aplikáciou), ktorý bol vyvinutý pre jeho potreby a je používaný v praxi. Mobilná aplikácia s integrovaným schengenským informačným systémom (SIS II) je určená na rýchlu a efektívnu kontrolu osôb a vecí na území SR vrátane vonkajších hraníc schengenského priestoru, na podporu procesu schvaľovania schengenských víz a efektívnu komunikáciu s príslušnými autoritami členských krajín schengenského priestoru pri pátraní po osobách a veciach. Aplikácia kladie minimálne požiadavky na zariadenie, ktoré sú definované v požiadavkách. | N/A |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov pri predkladaní ponúk: 1: uviesť link na webovú stránku zariadenia s technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  |  | N/A |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.