# Technická správa

Stavba :  Stavebné úpravy trafostanice FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Objekt : SO-01 Stavebné úpravy trafostanice

Časť    :  Architektonicko-stavebné riešenie

- Úvod

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo zameranie skutkového stavu, čiastkové výkresy jestvujúceho stavu.

2 . Všeobecne

Navrhovaná stavba  sa nachádza v areáli FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín – v jestvujúcej budove skladov MTZ, na I.NP. Predmetom PD sú stavebné úpravy trafostanice pre druhé TRAFO T2.Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na  všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie.  Jestvujúce vstupy na pracoviská ostanú nezmenené.

3. Búracie práce

Búracie práce sa prevedú v riešenej časti na I.NP. Búracie práce sú podrobné rozkreslené a popísane vo výkresoch búracích prác. Pred vybúraním otvorov najskôr osadiť preklady. Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku cca 25 km.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 02 tehly          		-  0,45t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 - 0,2t

4. Zvislé a vodorovné konštrukcie.

Novonavrhované priečky sú navrhnuté zo sádrokartónovej priečky Rigips HABITO 3.40.02 HB, výšky 4150 mm. Dvere v sádrokartónovej priečke sú navrhnuté drevené hladké plné. V obvodovej stene trafo komore je osadený ventilátor  a vetracia mriežka dodávka elektroinštalácie. Výškové osadenie ventilátora a vetracej mriežky pozri výkres búracích prác a nového stavu. Podlahy pred elektrorozvádzačmi sú navrhnuté z dialektrického koberca.

5. Úprava povrchov

a/ vnútorná	- vyspravka -  hrubá omietka cemix + podklad cementový špric

- maľba Primalex

b/ vonkajšia   - nerieši sa

6. Nátery

Zámočnícke práce sa opatria nátermi v skladbe: Základný náter farbou dvojzložkovou S 2008, základný náter farbou syntetickou podkladovou S 2012, vrchný email syntetický vonkajší S 2013.

Vypracoval: Ing. Šuty Juraj