Lesná cesta Húboč - novostavba

Výkaz výmer

1. Zemné práce

Odstránenie pňov: podľa prílohy č.1 cenníka C 800-1

| Vyspelosť lesa | Počet stromov na ha | Dĺžka trasy v m | % z plochy | Plocha v ha | Počet stromov v kusoch | Priemer 10-30 cm kusy | Priemer 30-50 cm kusy | Priemer 50-70 cm kusy | Priemer 70-90 cm kusy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| starý -stredný | 200 | 470 | 28 | 0,3712 | 75 | - | 30 | 30 | 15 |
| stredný stredný | 340 | 350 | 21 | 0,2783 | 95 | 57 | 38 | - | - |
| mladý hustý | 850 | 300 | 18 | 0,2386 | 203 | 203 | - | - | - |
| veľmi mladý hustý | 1390 | 533,80 | 33 | 0,4375* | 304 | 304 | - | - | - |
| - | - | 1653,80 | 100 | 1,3256 | 677 | 564 | 68 | 30 | 15 |

Poznámka *: Počet stromov sa počíta len z polovičnej výmery odlesnenia pre túto kategóriu, ostávajúca plocha predstavuje odstránenie krovia a stromov do priemeru 10 cm.

111 20 1102 	Odstránenie krovia a stromov do100 mm na ploche do 10000 m2

mladiny do 10 cm: 50% z 4375 m2 =					2188,00 m2

112 20 1101	Odstránenie pňov priemeru kmeňa od 100 do 300 mm:		564,00 kusov

112 20 1102	Odstránenie pňov priemeru kmeňa od 300 do 500 mm:		68, 00 kusov

112 20 1103	Odstránenie pňov priemeru kmeňa od 500 do 700 mm		30, 00 kusov

112 20 1104	Odstránenie pňov priemeru kmeňa od 700 do 900 mm		15, 00 kusov

113 30 7123	Odstránenie podkladov z kameniva drveného, hrúbka vrstvy do 300 mm

- oceľové zvodnice:	25,00.5,00.0,50 =				62,50 m2

122 30 2203	Odkopávky pre cesty v hornine triedy 4  nad 1000 do 10 000 m3

- podľa tabuľky výkazu výmer:					2548,00

- odpad na výtoku v km 0,290 60: 2,60 m3.m-1 . 30,00 m =		78,00

- odpad na výtoku v km 0,522 60: 1,40 m3.m-1 . 30,00 m =		42,00

odkopávky pre cesty spolu:						2668,00 m3

122 30 2209 	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 4:	50% z 2668,00 =	1334,00 m3

132 30 1202	Výkop rýh v hornine tr. 4 nad 100 do 1000 m3 šírky 6000-2000 mm

- rúrové priepusty: podľa tabuľky č.3 					167,00 m3

132 30 1209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 4:	50% zo 167,00 =	83,50 m3

163 30 1131 	Vodorovné premiestnenie výkopu triedy 1-4 nad 50 do 500 m

- podľa výkazu výmer: 2668,00-2212,00+143,22 =			599,22 m3

171 10 1102	Uloženie zeminy do zhutnených násypov na 96% PS

- podľa tabuľky výkazu výmer:					2212,00 m3

171 20 1101 	Uloženie zeminy do násypov nezhutnených

2668,00 – 2212,00 + 143,22 =						599,22 m3

175 10 1102 	Obsyp potrubia sypaninou s prehodením sypaniny

167,00 – 58,00.0,41 =						143,22 m3

181 10 1102 	Úprava pláne v hornine triedy 1-4 so zhutnením

- podľa tabuľky výkazu výmer				8863,00 m2

- účelové rozšírenie – tabuľka č.2:				612,00 m2

- výjazdy na pozemky – tabuľka č.1:				483,00 m2

spolu:								9958,00 m2

182 10 1101 	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4

- odpad na výtoku v km 0,290 60: 4,60 m2.m-1 . 30,00 m =	138,00

- odpad na výtoku v km 0,522 60: 3,30 m2.m-1 . 30,00 m =	99,00

- podľa tabuľky výkazu výmer:				4989,00

svahovanie zárezových svahov spolu:			5226,00 m2

182 20 1101 	Svahovanie trvalých svahov v násypoch

- podľa tabuľky výkazu výmer:				2705,00 m2

2- Základy

274 31 1116	Základové pásy z betónu prostého C 16/20

oceľové zvodnice: 25,00.5,00.0,50.0,30 – 25,00.5,00.0,12.0,12 = 16,95 m3

4- Vodorovné konštrukcie

462 51 1161	Zahádzka z lomového kameňa hmotnosti do 80 kg:

- tabuľka č.3:						5,70 m3

462 51 1169	Príplatok za urovnanie líca zahádzky

2,00 . 4,70 =						9,40 m2

463 21 1100	Rovnanina z lomového kameňa hmotnosti do 80 kg s urovnaním povrchu

a vyklínovaním škár úlomkami kameňa objemu do 3 m3

- podľa tabuľky č.3: 19,10+7,50+7,90 =		34,50 m3

467 95 1220	Prah drevený dvojitý z guľatiny priemeru D od 200 do 290 mm

- podľa tabuľky č.3:					  14,00 m

- spevnenie priekopy *: 1162,70 m :20,00 m . 1,40 m = 81,39 m

drevené prahy spolu:					  95,39 m

Poznámka *: spevnenie priekopy

km 0,00000-0,01750		17,50 . 2 priekopy =	35,00 m

km 0,01750-0,15260		135,10 . 2 priekopy =	270,20 m

km 0,15260-0,21460		62,00 . 2 priekopy =	124,00 m

km 0,21460-0,29060		76,00 . 2 priekopy =	152,00 m

km 1,04530-1,19740					152,10 m

km 1,19740-1,33640					139,00 m

km 1,33640-1,41740					81,00 m

km 1,41740-1,50920					91,80 m

km 1,50920-1,62680					117,60 m

spevnenie priekopy drevenými pásmi (prahmi) spolu:	1162,70 m priekop

5 – Komunikácie

564 27 1111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím hr. vrstvy po zhutnení 250 mm

- podľa výkazu výmer:				7817,00 m2

- tabuľka č.1:						451,00 m2

- tabuľka č.2:						595,00 m2

štrkopiesok ŠD hr.250 mm spolu:			8863,00 m2

564 73 2111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého veľkosti 32-63 mm s výplňovým kamenivom

(vibrovaný štrk) hrúbky vrstvy po zhutnení 100 mm

- podľa výkazu výmer:				5607,00 m2

- tabuľka č.1:						313,00 m2

- tabuľka č.2:						532,10 m2

vibrovaný štrk VŠ hr.100 mm spolu:			6452,10 m2

569 83 1111	Spevnenie krajníc štrkodrvinou hrúbky 100 mm

- komunikácia a výhybne: 0,50 m . 1653,80 m . 2 = 	1653,80 m2

9 – Ostatné konštrukcie a práce – búranie

912 29 1111	Osadenie smerových kolov z drevenej guľatiny

- rúrové priepusty:	6 priepustov . 4 koly =	 	24,00 kolov

052130000200	Výrez piliarsky tr. III hr. do 19 cm

3,14 . 0,075 . 0,075 . 2,00 m . 24,00 kolov =		0,85 m3

919 51 4112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm

- podľa tabuľky č.3:					58,00 m

592210000800	 Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-60 DN 600x1000

58,00 kusov . 1,01 = 				58,58 kusov

R 		Oceľová zvodnica vody dĺ. 5 m	25,00.5,00 =	125,00 m

99 – Presun hmôt

998 22 2011	Presun hmôt pre komunikácie s krytom z kameniva