---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÁ SPRÁVA

ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU KOPRIVNICA - ROZVOD VODY

SO 03 - ÚPRAVA A TVORBA MODROZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV - SADOVÉ ÚPRAVY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Identifikačné  údaje

Názov stavby:	Úprava a tvorba modrozelenej infraštruktúry verejných priestorov v obci Koprivnica

Investor:	Obec Koprivnica

Koprivnica 126, 086 43

Autori :	GARD LAND s.r.o.

Jasuschova 14,

04023 Košice

Miesto stavby:		K.ú.: Koprivnica

Č.p. 53,54,88/1

Zhotoviteľ:			GARD LAND s.r.o.

Stavebný objekt:	SO 03 – Úprava a tvorba modrozelenej infraštruktúry verejných priestranstiev – Sadové úpravy

Stupeň:			Realizačný projekt

Vypracoval:			Ing. Vladimír Vagaský

Jakub Vagasky MSc.

Dátum:                             	17.8.2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Súčasný stav

Riešené územie pozostáva z plochy zelene po dvoch stranách cesty.

Na jednej strane je to  trávnatá plocha, ktorá je lemovaná zo západnej strany cestou a autobudovou zastávkou, s budovou technického vybavenia obce. Z východnej strany je pozem ohradený rodinným domom so záhradou. V riešenom území sa nachádzajú aj stĺpy vysokého napätia, záhon z levandulí a nízke železné oplotenie.

Na druhej strane cesty sa nachádza otvorený zelený priestor, ktorý stoji pri autobudovej zastávke. Na navrhovanom území sa plánuje s dostavbou chodníkov a prístupov k súkromným pozemkom.

- Kompozičné riešenie

Zelená plocha momentálne pozostáva z trávnatej plochy zopár vzrastlých stromov. Trvalkové kvitnúce patro je z väčšej časti absentujúce, preto sa počíta s vytvorením zelene vo všetkých poschodiach.  Projekt sa zameriava hlavne na funkčnosť a estetiku, pričom zeleň by mala zostať málo náročná na údržbu a starostlivosť. Hlavnou dominantou návrhu je okrúhly mlatový chodník, ktorý ponúkne aj miesto na posedenie na lavičkách. Z technickej budovy je zvedený zvod vody do dažďového záhonu. Na druhej strane cesty sa pokračuje s mlatovým chodníkom, ktorý bude vyvedený pri autobusovej zastávke. Pri chodníku sa osadia detské prvky – kolotoč a húpačka. Od cesty sa vytvorí vizuálna zábrana pomocou živého plota.

2.1 Dažďová záhrada – pojem

Dažďové záhrady, alebo dažďové bioklimatické záhrady, sa v posledných rokoch stávajú čoraz známejším pojmom, či už v oblastiach tvorby rodinných záhrad, alebo verejných priestranstiev. Veľmi obľúbenými sa stávajú predovšetkým v mestách, kde sa počet obyvateľov pohybuje v miliónoch a kde ľudia takmer stratili kontakt s prírodou.

S územným rozvojom sa veľmi rýchlo zväčšujú plochy zastavaných nepriepustných plôch, pričom sa dažďová v drvivej väčšine prípadov úplne zbytočne odvádza do kanalizácie. Nepriepustné povrchy veľmi negatívne ovplyvňujú kvalitu ovzdušia a to znižovaním jeho vlhkosti a rastom výskytu peľových a jemných prachových častíc.

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že dažďová záhrada ako taká, je depresné miesto, prispôsobené na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených plôch. Pri určovaní veľkosti dažďovej záhrady platí dôležité pravidlo, že plocha záhrady predstavuje 20 - 30% celkovej plochy strechy, parkoviska, atď. z ktorej bude zvádzaná dažďová voda.

Medzi jej najdôležitejšie výhody patria:

- schopnosť zmierniť problémy povodní pri prívalových dažďoch,

- pomáhajú filtrovať dažďovú vodu pred vstupom do potoka,

- zvýšeným výparom pomáhajú zlepšiť mikroklímu okolitého prostredia,

- môžu poskytnúť útočisko pre rôzne užitočné živočíchy,

- v neposlednom rade, zo sadovnícko-architektonického hľadiska podstatne zvyšujú atraktivitu priestoru, v ktorom sú vybudované.

2.2 Navrhovaná dažďová záhrada

V tomto prípade sa jedná o bioklimatickú dažďovú záhradu pri základnej škole, ktorá bude zbierať dažďovú vodu z časti strechy. Dažďový záhon sa vykope, vytvoria sa drenážne vrstvy a osadia sa veľké balvany a drevá.

V zadnej časti sa vytvorí drevená terasa s miestom na posedenie.

Navrhnuté sú tri zóny:

- ZÓNA A: Rastliny znášajúce presychanie pôdy

- ZÓNA B: Rastliny vyžadujúce vlhkú pôdu

- ZÓNA C: Rastliny znášajúce trvalé zamokrenie

Zóny sú navzájom oddelené od seba veľkými balvanmi, alebo kamenným múrikom. Kamenný múrik tvorí pri moste zádržnú plochu na vodu s prepadom. Druhá zóna kde sa bude udržiavať voda je na druhej strane dažďovej záhrady, kde je aj najnižšie položené miesto dažďovej záhrady a taktiež aj vsakovacia jama.

Bude potrebné umelo vytvoriť vhodný pôdny substrát, ktorý bude svojim zložením vytvárať vhodnejšie podmienky pre navrhované hygrofitné rastliny a predovšetkým sa zamedzí jeho prílišnému a skorému presychaniu. Navrhovaná je preto zmes pôvodnej zeminy, substrátu a piesku. Takouto úpravou pôvodnej zeminy s oveľa lepšími bioretenčnými vlastnosťami sa radikálne zlepší celková vsiakavosť dažďovej záhrady.

Sortiment hygrofytných rastlín vybraný pre riešenú plochu presne zodpovedá budúcemu charakteru priestoru, rovnako aj podmienkam ktoré sa po vybudovaní dažďovej záhrady vytvoria. Jedná sa o pestrú paletu kvitnúcich trvaliek a tráv, ktoré zaujmú kvetom, habitusom alebo sfarbením v rôznych mesiacoch.

Navrhovaná záhrada je špecifická tým, že je doplnená o  zónu (ZÓNA B), ktorá obsahuje trvalky mezofytného charakteru, ktoré znášajú príležitostné suché obdobia a teda s tým spojené preschnutie pôdy.

2.4 Mlatové chodníky

Ako hlavná komunikácia v rámci verejného priestoru bude mlatový chodník v celkovej širke 1,4metra, z ktorého 10xm po oboch stranách bude obruba z kamenných kociek.

VRSTVY:

- Kremičitá vrchná vrstva 
so stabilizátorom fr. 0-4		 40mm

- Štrkodrvina 4-8				 40mm

- Štrkodrvina 0-32			200mm		STN EN 13242

- Geotextília 300g

- Zhutnená zemná pláň			>30MPa

Spolu					280mm

Sklon chodníka do 8.00%

Farba mlatu: žltá, ružová (využitie miestneho vápenca)

Parková mlatová plocha pre peších s pobytovou a obslužnou funkciou bez možnosti prejazdu motorovým vozidlom. Pred realizáciou stavby je potrebné vykonať hutniaci test zemnej pláne aby vyhovovala parametrom. Chodník sa v styku s okolitým terénom oddelí pomocou dvojradu žulových kociek uložených do betónového podkladu. Mlatová plocha sa vytvorí  do štrkového zhutneného lôžka v celkovej hrúbke 250mm. Chodník sa navrhuje v 2.00% spáde od prostriedku smerom k zeleni.

- Technické parametre:

Kamenivo musí byť drvené. Veľkosť zrna musí byť medzi 0/4mm a 0/10mm. Podiel jemného materiálu (<80 um) musí byť medzi 15% a 20%.

Žula, bridlice, vápence a väčšina ostatných drvín, ktoré sú dostatočne tvrdé, môžu byť použité. Sklovité typy materiálov, ako je kremeň, nesmú byť použité. Pred započatím prác je potrebnú urobiť fyzikálnu analýzu navrhovaného materiálu. Kamenivo musí mať krivku zrnitosnosti v predpísanom pásme distribučných kriviek a musí mať požadované fyzikálne a mechanické vlastnosti.

Je potrebné poskytnúť manažérovi projektu alebo investorovi vzorku, aby sa dohodli estetické aspekty, ako je farba, veľkosť častíc a ich distribúcia. Ak nie je referenčný materiál, musí sa skúšobná vzorka urobiť.

- Následná údržba

1. Odstráňte cudzie telesá a organické látky pomocou ventilátora, alebo v prípade potreby ručne hrabľami.

2. Čistiť stabilizované povrchy pomocou kosačky s kolektorom s výškou nastavenou na 10 cm.

3. Počas prvého roka užívania sa uvoľnené zrná objavujú na povrchu ako výsledok zvetrávania. Takto uvoľnená vrstva môže byť medzi 1 mm až 7 mm v závislosti na veľkosti zŕn kameniva. Ak je uvoľnená vrstva príliš silná - napríklad viac ako 7 mm – rozprestrite voľný sypký materiál rovnomerne po celej ploche. Plochu pokropte dôkladne vodou do hĺbky 25 mm. Povrch zhutnite s 500 kg valcom pri vlhkej hutnenej vrstve. Tento proces môže byť opakovaný, tak často, ako často budete chcieť.

4. Menšie opravy sa môžu jednoducho a ľahko vykonať rozptýlením jemného materiálu na poškodenej oblasti, poliatím vodou a zhutnením ručným zhutňovačom.

2.5 Parková lavička

Silná oceľová konštrukcia lavičky, jednoducho zvarená v jemne trapézovom. Konštrukcia zo silnej ocele ponechaná v zinku.

- Hmotnosť: 45 kg

- Výška sedadla: 440 mm

- Dĺžka: 1680 mm

- Rozmery lát: 1500x120x40 mm

- Úprava kovu:  žiarový zinok

- Typ použitého dreva: smrekové

- Konštrukcia: jekl 60 x 60 mm

2.6 Detské prvky

V návrhu sa počíta s inštaláciou 2 detských herných prvkov.

- Kolotoč

- Hojdačka

- Technické  riešenie a postupnosť  prác

3.1 Vytýčenie  inžinierskych  sietí

Pred  samotným  začatím  terénnych  prác  a pred  začatím kopania  jám pre  stromy je potrebné  vytýčiť  inžinierske siete  , aby  nedošlo pri práci  ku kolízií  s nimi.   Záujmovým územím vedú všetky  siete  -  voda, plyn, kanalizácia, elektrické vedenie, miestny rozhlas, optické káble . Pri výsadbe je potrebné  dodržať  minimálne vzdialenosti  od sietí . U kríkov  je to 50 cm a u stromov 150 cm. Ak tie vzdialenosti z akýchkoľvek  príčin  nemôžme dodržať,  je potrebné použiť fólie proti prerastaniu koreňov. / napr. Rootcontrol . /

  - Technologický postup budovania dažďovej záhrady:

- vytýčenie tvaru a veľkosti záhrady a jednotlivých zón dažďovej záhrady

- odstránenie pôvodného trávnatého porastu,

- výkop pôvodnej zeminy

- umiestnenie potrubia na stočnú vodu zo strechy

- úprava terénu v častiach prítokov dažďovej vody do záhrady, (prívod dažďovej vody bude gravitačný – priamo z odkvapových rúr),

- V zóne 1 a 2 sa vytvoria terasky, osadia sa balvany a kamenný múrik z obuvníkových blokov

- na dno dvoch vyššie položených zón (ZÓNA 1 a 2) sa dosype jemná vrstva drenážneho štrku (cca 5 cm),

- jazierková folia bude na druhej a tretej úrovni perforovaná, takýmto spôsobom sa zabezpečí pomalšie vsakovanie vody v dažďovej záhrade, čo sa vyplatí najmä v letných mesiacoch, kedy sa množstvo zrážok z roka na rok znižuje.

- aplikácia pôdneho substrátu do miest s najväčšou výsadbou a následným zamulčovaním štrkom

- zabezpečenie prítokov do záhrady proti príležitostným prívalom dažďovej vody, aby nedochádzalo k erózii dna, prípadne ničeniu rastlín,

- rozmiestnenie a výsadba rastlín podľa jednotlivých zón.

- Záhony

Na výsadbu sú navrhnuté kry a trvalky, ktoré sú pestrofarebné a zaujímavé na pohľad z blízka. Výsadby sú koncipované vo väčších skupinkách aby vytvorili veľké skupinky kvetov a farieb listov, a zaujali v každom ročnom období.

| KRY: | množstvo |
| --- | --- |
| Cotoneaster damerii | 15 |
| Caryopteris clandodensis | 2 |
| Deutzia gracillis Nikko | 10 |
| Hydrangea paniculata | 3 |
| Ligustrum ovalifolium | 75 |
| Prunus laurocerasus Mont Vernon | 4 |
| Potentilla fruticosa | 27 |
| Pinus mugo Mughus | 4 |
| Perovskia atriplicifolia | 10 |
| Spiraea japonica | 9 |
| Rosa rugosa | 3 |
| SPOLU | 162ks |

| Trvalky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Euphorbia amygdaloides | ks | 4 |
| Iris pseudoacorus | ks | 9 |
| Juncus effusus | ks | 4 |
| Lysimachia vulgaris | ks | 3 |
| Lythrum salicaria | ks | 3 |
| Lobelia cardinalis | ks | 2 |
| Mentha aquatica | ks | 2 |
| Tradescantia x andersoniana | ks | 4 |
| Acorus gramin. Ogon | ks | 18 |
| Calthus palustris | ks | 5 |
| Typha minima | ks | 10 |
| Solitérne trvalky | ks | 40 |
| Pokryvné trvalky | ks | 55 |
| Skupinové trvalky | ks | 80 |
| SPOLU | ks | 239 |

| Okrasné cibuľoviny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Narcis | ks | 85 |

4.1.2 Vytýčenie a príprava  záhonov  na výsadbu .

Technologický  postup :

- vytýčenie  tvaru  záhonov

- odstránenie  trávneho  drnu

- obrobenie pôdy  rotavatorovaním

- obrobenie pôdy  hrabaním

- odstránenie  kameňov a odvoz výhrabkov

- zamulčovanie štrkom

- dosypanie štrku do dažďovej záhrady

- Výsadba  stromov

Na  výsadbu  sú  navrhnuté listnaté dreviny v štandardných rozmeroch.

STROMY:

|  |  | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| AL | Amelanchier lamarcki | 2 |
| BU | Betula utilis Jacquemontii | 1 |
| CO | Celtis occidentalis | 2 |
|  | SPOLU: | 5ks |

Sadenice  sú  s balom alebo sú  kontajnerované .  Výsadba  balovaných  sadeníc  sa obmedzí na  agrotechnický  termín výsadby na jarný alebo na  jesenný  termín. Kontajnerované   druhy  je  možné  sadiť  celoročne.   Výber druhov je podmienený  daným podmienkam lokality. Stálo-zelené a ihličnaté dreviny  nám  zaručia  celoročnú  kulisu  a dokonalú  protihlukovú  a proti-prašnú kulisu  od  blízkej  cestnej komunikácie , listnaté opadavé stromy  nám  majú  zaručiť väčšiu farebnosť a variabilitu počas  vegetácie. Výber  ďalej je  obmedzený  na  druhy , ktoré dobre znášajú prašnosť, smog  a príp. zasolenie a sú nenáročné  na  údržbu.

Technologický  postup :

- hĺbenie jamiek pre stromy min  do 0,4 m3

- výsadba  stromov s veľkosťou balu  40 cm

- výmena  pôdy  pri výsadbe

- zálievka vysadených  drevín v množstve  20 l na  rastlinu. Opakovanie zálievky

2x   / podľa potreby /  .

- ukotvenie  vzrastlých  stromov – ochrana  pred vyvrátením. / hlavne u listnatých

stromov  ukotvenie pomocou 1 kola. /

- vytvorenie  zálievkovej misy  hlavne v jarnom  termíne výsadby.

- ochrana  kmienka   jutovým obalom / hlavne u listnatých stromov. /

- Namulčovanie  výsadbovej jamy štrkom.

- Následná údržba

Vegetácia vo verejnom priestranstve je živý a neustále sa vyvíjajúci organizmus, ktorý vyžaduje starostlivosť a údržbu. Hoci celá koncepcia zelene je založená na štandardnej starostlivosti, nezaobíde sa počas vegetačnej doby bez pravidelnej starostlivosti hlavne pri kosení trávnika, chemickej ochrane a hnojení, servise závlahového systému a periodickom ošetrovaní stromov a krov.

Na úspešnosť  celej akcie  má  nemalý  vplyv následná  údržba. Tá spočíva  hlavne :

- Pravidelná  kosba  -  u intenzívnych  trávnikov  min 12 x  za  sezónu, u ostatných  menej  náročných  trávnikov  je  nutná  kosba  aspoň 1x  mesačne.

- Zvýšená pozornosť zálievke  rastlín hlavne v období sucha počas  celej nasledujúcej vegetačnej sezóny.

- Vyplievanie záhonov  od buriny

- Dopĺňanie mulčovacej kôry na záhonoch.

- Uvoľňovanie / resp. doťahovanie /  úväzov  stromov .

- Ošetrenie  drevín  po zime – zostrihanie  namrznutých koncov vetvičiek u krov, výchovný  rez u stromov  atď .

- Ochrana  drevín pred poškodením / hlavne u ihličnatých drevín ochrana pred psami. /

- Výkaz výmer a materiálov

| Celková upravovaná plocha | m2 | 666,9 |
| --- | --- | --- |
| Trávnik | m2 | 484,9 |
| z toho novozaložený | m2 | 50,6 |
| z toho reparovaný | m2 | 434,3 |
| Záhony | m2 | 74,4 |
| z toho štrkové | m2 | 57,2 |
| z toho daždová záhrada | m2 | 17,2 |
| Mlatový chodník | m2 | 107,6 |
| Drevá | ks | 2 |
| Balvany | t | 1 |
| Parkové lavičky | ks | 4 |
| Stromy | ks | 5 |
| Kry | ks | 162 |
| Trvalky SPOLU | ks | 239 |
| z toho v záhonoch | ks | 175 |
| z toho v dažďovej záhrade | ks | 64 |
| Cibuľoviny | ks | 85 |

Dátum  vypracovania :      17.8.2023                                               Ing. Vladimír Vagaský

- Gart - ART