Príloha č. 6  súťažných podkladov- Opis predmetu zákazky – I. časť

| Príloha č. 6 súťažných podkladov / Príloha č.1 Zmluvy | Opis predmetu zákazky – I. časť |
| --- | --- |
| Obstarávateľská organizácia / Objednávateľ | SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza |
| Predmet zákazky | Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy |
| Postup | Verejná súťaž |

| Obchodné meno alebo názov uchádzača: | Vyplniť: |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: | Vyplniť: |
| IČO: | Vyplniť: |

1. POLOŽKA PALUBNÝ POČÍTAČ

|  | Obchodný názov: Vyplniť: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobca, typ: Vyplniť: |  |  |
| 1. | Požiadavky na palubný počítač | Požadované prahové hodnoty parametrov | Ponúkaná hodnota zo strany uchádzača: ÁNO - NIE / hodnota parametra |
| 1.1. | Všeobecné požiadavky na palubný počítač |  |  |
| 1.1.1 | slúži ako riadiaca a pamäťová jednotka pre jednotlivé periférne zariadenia vo vozidle dopravcu – tlačiarne, čítačky, označovače, komunikačný modul, interiérové a exteriérové informačné tabule, hlásiče zastávok a pod. | ÁNO |  |
| 1.1.2. | predaj cestovných lístkov podľa Prepravného poriadku a Tarify ku dňu predloženia ponuky | ÁNO |  |
| 1.1.3. | platba v hotovosti, storno platby v hotovosti | ÁNO |  |
| 1.1.4. | platba dopravnou kartou, storno platby dopravnou kartou | ÁNO |  |
| 1.1.5. | platba bankovou kartou, storno platby bankovou kartou | ÁNO |  |
| 1.1.6. | kontrola zablokovaných dopravných kariet | ÁNO |  |
| 1.1.7. | informácia o karte a platnosti elektronického cestovného lístka na dopravnej karte (dáta z čítačky bezkontaktnej čipovej karty) | ÁNO |  |
| 1.1.8. | evidencia tržby z predaných cestovných lístkov | ÁNO |  |
| 1.1.9. | on-line sledovanie a posielanie polohy vozidla | ÁNO |  |
| 1.1.10. | on-line vyhodnocovanie polohy vozidla a zobrazenie meškania/nadbiehania pre vodiča | ÁNO |  |
| 1.1.11. | spracovanie a posielanie dát pre informačné tabule | ÁNO |  |
| 1.1.12. | zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii (prihlásenie vodiča) | ÁNO |  |
| 1.1.13. | spracovanie a posielanie dát pre zvukové hlásiče | ÁNO |  |
| 1.1.14. | nahrávanie vstupných dát (cestovné poriadky, tarify, informačné tabule, zvukové hlásiče) z centrálneho systému cez WiFi a cez 3G/4G modem | ÁNO |  |
| 1.1.15. | zobrazenie trasy na mape ako podpora navigácie | ÁNO |  |
| 1.1.16. | vyčítavanie záznamov o predaných cestovných lístkov do centrálneho systému cez WiFi a cez 3G/4G modem | ÁNO |  |
| 1.2. | Funkčné požiadavky na programové vybavenie palubného počítača |  |  |
| 1.2.1. | umožňuje poskytovať percentuálnu zľavu z cestovného lístka na základe evidencie o zaplatení poplatku za využívanie zľavového systému | ÁNO |  |
| 1.2.2. | umožňuje poskytovať prestup, pričom cena prestupného lístka je daná doplatkom na základe súčtu tarifných kilometrov obidvoch odjazdených úsekov | ÁNO |  |
| 1.2.3. | disponuje plnohodnotným, voľne šíriteľným, upravovateľným, vzdialene aktualizovateľným operačným systémom | ÁNO |  |
| 1.2.4. | zachováva funkčnosť dátovo-komunikačných kanálov dopravcom používaných služieb (napr. dispečerské pracovisko) | ÁNO |  |
| 1.2.5. | konfigurovateľnosť dodávaného systému je zabezpečená pomocou back-office aplikácií pričom vykonané úpravy tarifného systému sú aktualizovateľné v zariadeniach na diaľku | ÁNO |  |
| 1.2.6. | pomocou backofficu je možné prepínať medzi podporou zónového, kilometrického, pásmového, časového tarifného systému | ÁNO |  |
| 1.2.7. | umožňuje prechod medzi viacerými typmi tarifných systémov v rámci jedného spoja | ÁNO |  |
| 1.2.8. | podporuje použitie odchýlkovej ceny medzi dvomi definovanými zastávkami spoja | ÁNO |  |
| 1.2.9. | umožňuje konfigurovateľný mechanizmus hlásenia zastávok do vozidla | ÁNO |  |
| 1.2.10. | ovládanie jednotlivých periférií umiestnených vo vozidle – čítačky, označovače, tlačiarne, komunikačný modul, informačné tabule, hlásič pre nevidomých | ÁNO |  |
| 1.2.12. | umožňuje prípravu a prenos vstupných dát pre palubný počítač, ktoré obsahujú: - grafikon (cestovné poriadky) - tarify a ceny - zablokované čipové karty, služby predávané cez internet - informácie zobrazované na informačných tabuliach - hlasové informácie hlásené cestujúcim - databázy pre obsluhu informačných prostriedkov vo vozidle: (i) informačné tabule, (ii) hlásiče zastávok, (iii) ďalšie dopravné informácie - služby vodičov - plán služieb vodičov a vozidiel |  |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO pre všetky |  |
|  |  | - ÁNO |  |
| 1.2.13. | palubný počítač musí spolupracovať s dispečingom a sledovať: - zapínanie - vypínanie - stavové správy v aktuálnom rozsahu - ovládanie hlasovej komunikácie - generovanie vopred definovaných textových správ |  |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO |  |
| 1.2.14 | palubný počítač musí zabezpečiť: - sledovanie polohy vozidla: (i) súradnice polohy vozidla, (ii) meškanie spoja, (iii) nadbiehanie spoja, (iv) prepínanie zastávok podľa aktuálnej polohy vozidla - zasielanie textových správ na centrálny dispečing - príjem textových správ do vozidla: (i) vybranému vodičovi, (ii) všetkým vodičom, (iii) vybranej skupine vodičov – na vybranej linke, na spojoch predchádzajúcich vybraným úsekom, - monitorovanie stavu všetkých riadiacich, informačných a tarifných elektronických zariadení vo vozidle pre prípad potreby realizovať výmenu nefunkčných zariadení alebo vozidla - riadenie informačného systému vozidla formou: (i) riadenia zobrazovania informácií na všetkých informačných tabuliach vozidla , (ii) riadenia hlásenia cestujúcich |  |  |
|  |  | - ÁNO pre všetky |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO pre všetky |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO pre všetky |  |
| 1.2.15. | všetky vstupné dáta musia umožňovať pracovať minimálne s dvoma časovými platnosťami, ktoré sa súčasne nahrajú do Palubného počítača a automaticky prepnú podľa nastavenej časovej platnosti, pričom každý typ dát musí mať vlastnú platnosť | ÁNO/vid hodnoty |  |
| 1.2.16. | vstupné a výstupné dáta pre palubný počítač používané obstarávateľskou organizáciou: - grafikon - údaje pre akustické a optické informačné systémy musia spĺňať štandardy zariadení používaných v súčasnosti vo vozidlách verejného obstarávateľa |  |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO |  |
| 1.2.17. | vstupné a výstupné dáta z palubného počítača zabezpečia: - zber a záznam dát technologických procesov vozidla - dátový prenos prostredníctvom WiFi a GSM siete vo vozovni dopravcu medzi vozidlom a výpravňou (rozpoznanie vozidla a aktualizáciu dát informačného a vybavovacieho systému počas doby vozidla vo výpravni bez zásahu človeka) |  |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO |  |
| 1.2.18. | grafická knižnica na báze open source (QT knižnica alebo obdobná grafická knižnica) s podporou pre grafický displej a multi touch screen | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.2.19. | kontrola platnosti papierového cestovného lístka s 2D kódom so zobrazením obsahu 2D kódu na displeji PP (údaje z čítačky 2D kódu) | ÁNO |  |
| 1.3. | Funkčné požiadavky na palubný počítač z hľadiska vodiča |  |  |
| 1.3.1. | palubný počítač musí umožňovať prácu v automatickom režime, t.j. po prihlásení vodiča čipovou kartou (možnosť voľby linky, trasy, smeru v závislosti od dňa služby) a prihlásení vodiča nastaví plánovanú službu a podľa času, polohy a vybranej služby vozidla palubný počítač automaticky prepína zastávky, nastavuje spoje až do skončenia služby | ÁNO |  |
| 1.3.2. | podpora navigácie vodiča formou mapových podkladov, minimálne: i) zobrazenie autobusových zastávok na mapovom podklade ii) podkladová mapa sa musí počas prevádzky otáčať v smere jazdy tak, aby bol počas výkonu prevádzky vozidla vodič neustále informovaný o trase spoja, vozidla a polohe, iii) podpora navigácie vodiča formou mapových podkladov: - zobrazenie trasy aktuálneho spoja na mapovom podklade, - zobrazenie aktuálnej polohy vozidla na mapovom podklade. | i) ÁNO |  |
|  |  | ii) ÁNO |  |
|  |  | a) ÁNO |  |
|  |  | b) ÁNO |  |
| 1.3.3. | palubný počítač počas jazdy poskytuje vodičovi informácie o priebehu jazdy (meškanie, nadbiehanie) | ÁNO |  |
| 1.3.4. | informácie o aktuálnej službe – začiatok, koniec, zoznam spojov, prejazdy a iné plánované činnosti, ktoré sú zadané v popise služby | ÁNO |  |
| 1.3.5. | palubný počítač umožňuje operatívne zmeny plánovanej trasy linky, služby | ÁNO |  |
| 1.3.6. | palubný počítač umožňuje komunikáciu medzi vodičom a dispečingom formou textových správ vrátane posielania núdzových hlásení | ÁNO |  |
| 1.3.7. | poskytovanie zobrazenia stavu zariadení v prípade poruchy – systémový monitoring vo vozidle pre vodiča | ÁNO |  |
| 1.3.8. | palubný počítač musí obsahovať ochranu proti zneužitiu minimálne takým spôsobom, že systém je aktívny až po prihlásení a identifikácii vodiča osobným identifikačným kľúčom (služobná bezkontaktná čipová karta); systém súčasne musí umožniť aj tzv. 2 stupňovú autentifikáciu – karta a PIN | ÁNO |  |
| 1.3.9. | palubný počítač poskytuje informácie o pripravenosti vozidla na prácu z pohľadu funkčnosti všetkých elektronických zariadení, ktoré riadi – HW funkčnosť, aktuálna verzia SW, aktuálna verzia dát; funkčnosť je zobrazená jednoduchým spôsobom – funkčný, čiastočne funkčný, nefunkčný | ÁNO |  |
| 1.4. | Funkčné požiadavky z hľadiska prevádzkovateľa systému |  |  |
| 1.4.1. | systém musí umožňovať kontinuálne udržiavanie prevádzkyschopného stavu, t.j. umožniť jednoduchú výmenu periférnych zariadení bez akéhokoľvek manuálneho nastavovania identifikačných a prevádzkových parametrov | ÁNO |  |
| 1.4.2. | systém musí monitorovať stav zariadení (SW aplikácia v zariadeniach, HW status) a vykonávať indikáciu v prípade poruchy prevádzkovateľovi systému | ÁNO |  |
| 1.4.3 | palubný počítač musí zabezpečiť nastaviteľnú tlač lístkov podľa šablóny nastavenej prostredníctvom aplikácie v backoffice | ÁNO |  |
| 1.4.4. | palubný počítač musí neustále vykonávať zálohu ukladaných – sledovaných dát pre prípad poškodenia úložnej pamäte, prípadne iných častí PP, alebo systému, pričom záložná pamäť musí mať kapacitu v minimálnom rozsahu 30 kalendárnych dní prevádzky | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.4.5. | z hľadiska ergonomických vlastností musí mať palubný počítač uchytenie umožňujúce jeho prestavenie v ľubovoľnom vertikálnom a aj horizontálnom smere tak, aby mal každý vodič možnosť individuálne si prestaviť zorný a pracovný uhol potrebný na obsluhu palubného počítača | ÁNO |  |
| 1.4.6. | nábeh systému palubného počítača so zvukovou signalizáciou a to do 40 sekúnd od zvukovej signalizácie nábehu | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.5 | Funkčné požiadavky z hľadiska tarifného vybavenia cestujúcich a prepravnej kontroly |  |  |
| 1.5.1. | palubný počítač musí umožniť blokovať a aj odblokovať výdaj lístkov | ÁNO |  |
| 1.5.2. | z hľadiska ergonomických vlastností musí mať palubný počítač uchytenie umožňujúce umiestnenie jeho častí – tlačiarne a čítačky čipových, EMV kariet a príp. 2D kódu v smere tak, aby mal cestujúci zorný uhol potrebný na obsluhu | ÁNO |  |
| 1.5.3. | palubný počítač poskytuje informácie o počte predaných CL na aktuálnom spoji, prenos údajov sa uskutoční bezdrôtovým spôsobom pri príjazde vozidla do vozovne, resp. cez GSM sieť | ÁNO |  |
| 1.5.4. | palubný počítač v prípade kontroly CL podľa požiadaviek dopravcu; palubný počítač musí umožniť poskytnúť všetky dopravcom požadované informácie o všetkých vykonaných kontrolách, minimálne v obsahu kód zastávky, služobné číslo revízora, ktorý výdaj lístkov zablokoval pre ďalšie použitie počas výkonu kontroly, ako aj umožnenie opätovnej kontroly rovnakým revízorom (rovnakou kartou revízora) na tej istej zastávke | ÁNO |  |
| 1.5.5. | poskytnúť prepravnému kontrolórovi zoznam predpokladaného počtu ľudí vo vozidle aj s výstupnými zastávkami | ÁNO |  |
| 2. | Technické požiadavky na palubný počítač |  |  |
| 2.1. | priemyselné prevedenie vhodné do vozidiel (prašnosť, otrasy, teplotné podmienky) | ÁNO |  |
| 2.2. | výkonný viacjadrový procesor na báze ARM | ÁNO |  |
| 2.3. | možnosť integrovať navigačný systém pre vodičov | ÁNO |  |
| 2.4. | 2D, 3D grafická akcelerácia | ÁNO |  |
| 2.5. | on-line bezdrôtová dátová komunikácia prostredníctvom technológie 3G/4G s centrálnym dispečingom | ÁNO |  |
| 2.6. | komunikačné rozhrania integrované v palubnom počítači (tvoriace jeden celok) | ÁNO |  |
| 2.7. | WiFi 802.11 a/b/g/n, ktorý je súčasťou palubného počítača | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.8. | 4G/3G modem, ktorý je súčasťou palubného počítača | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.9. | RS 485 | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.10. | USB 2.0 HS | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.11. | ethernet 10/100/1000Mbps | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.12. | Ovládanie pomocou dotykového kapacitného displeja: | ÁNO |  |
| 2.12.1. | s veľkosťou minimálne 10“ | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.12.2. | s rozlíšením minimálne 1024 x 600 pixelov | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.12.3. | s dobrou čitateľnosťou za zhoršených svetelných podmienok - svietivosť min. 500 Cd/m2 | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.12.4. | bezpečnostné tvrdené sklo (kalené) – min. hrúbka 3 mm | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.12.5. | povrchová úprava antiglare | ÁNO |  |
| 2.12.6. | kapacitný dotykový panel odolný voči RF rušeniu 10V/m | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.12.7. | životnosť displeja – min. 30 000 hodín | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.12.8. | detekcia okolitého jasu s možnosťou automatickej zmeny podsvietenia displeja | ÁNO |  |
| 2.13. | Pamäť: |  |  |
| 2.13.1. | RAM – min. 1 GB | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.13.2. | interná FLASH pamäť – min. 4 GB | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.13.3. | priemyselná SLC SD karta – min. 512 MB | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.13.4. | rozšíriteľná interná FLASH pamäť pomocou mSATA modulu | ÁNO |  |
| 2.14. | Audio informačný systém: | ÁNO |  |
| 2.14.1. | interný digitálny mikrofón | ÁNO |  |
| 2.14.2. | interný reproduktor | ÁNO |  |
| 2.14.3 | možnosť pripojenia externého mikrofónu | ÁNO |  |
| 2.14.4. | nezávislé externé výkonové audio kanály – min. 2 | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.15 | Napájanie: |  |  |
| 2.15.1. | nominálne napätie z palubnej siete vozidla 24 V | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.15.2. | pracovné napätie 10 V – 36 V | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.15.3. | prepäťová ochrana pre prevádzkové napätie minimálne do 36 V | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.15.4. | záložná batéria ako interná súčasť palubného počítača pre účely: - korektného vypnutia palubného počítača pri úplnej strate štandardného napájania bez straty aktuálnych údajov - umožňujúca udržať zariadenie v prevádzke pri výpadku napájania po dobu min. 30 minút, počas ktorých zariadenie pošle informáciu o výpadku, polohu zariadenia a zabezpečí korektné ukončenie činnosti a spoľahlivé uloženie dát, - umožňujúca po štandardnom vypnutí, podľa požiadaviek dopravcu, zobúdzanie zariadenia a priebežné informovanie o aktuálnej polohe zariadenia, minimálne po dobu 3 pracovných dní |  |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO |  |
|  |  | - ÁNO |  |
| 2.16. | pracovné teploty minimálne -20 ˚C ... +60˚C | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.17. | relatívna vlhkosť vzduchu 5% - 85% bez kondenzácie | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.18. | sledovanie polohy vozidla pomocou systému GPS a GLONASS s hardvérovou podporou GALILEO | ÁNO |  |
| 2.19. | bezpečnostný modul – min. 4 x SAM slot | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.20. | EMC certifikát | ÁNO |  |
| 2.21 | pripojenie napájania a externých zariadení pomocou priemyselných konektorov | ÁNO |  |
| 2.22. | certifikát krytia IP 43 | ÁNO |  |

- POLOŽKA TLAČIAREŇ PALUBNÉHO POČÍTAČA  - s integrovanou čítačkou bezkontaktných čipových kariet, čítačkou EMV kariet (platba bankovými kartami), čítačkou 2D kódu

|  | Obchodný názov: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobca, typ: |  |  |
| 1. | Požiadavky na tlačiareň palubného počítača | Požadované minimálne hodnoty parametrov | Ponúkaná hodnota zo strany uchádzača: ÁNO - NIE / hodnota parametra |
| 1.1. | Všeobecné požiadavky na tlačiareň palubného počítača |  |  |
| 1.1.1. | tlač papierových cestovných lístkov | ÁNO |  |
| 1.2. | Funkčné a technické požiadavky |  |  |
| 1.2.1 | priemyselné prevedenie vhodné do vozidiel (prašnosť, otrasy, teplotné podmienky) | ÁNO |  |
| 1.2.2. | ergonomický dizajn | ÁNO |  |
| 1.3. | Tlačiareň cestovných lístkov: | ÁNO |  |
| 1.3.1. | vysoko-rýchlostný, odolný mechanizmus tlače | ÁNO |  |
| 1.3.2. | farebný displej pre zobrazenie informácie cestujúcemu | ÁNO |  |
| 1.3.3. | komunikačné rozhranie Ethernet s priemyselnými konektormi | ÁNO |  |
| 1.3.4. | rýchlosť tlače – min. 150 mm/s (10 lístkov do 15s) | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.2.5. | životnosť tlačovej hlavy – min. 1×108 bodov | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.2.6. | životnosť rezačky – min. 1×106 zárezov | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.4. | Čítačka bezkontaktných čipových kariet | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.4.1. | ISO 14443 A, B | ÁNO |  |
| 1.4.2. | kompatibilné s existujúcim systémom dopravných kariet: - Mifare Classic - Mifare DESFire EV1 - Mifare DESFire EV2 | ÁNO pre všetky |  |
| 1.5. | Čítačka EMV kariet | ÁNO |  |
| 1.5.1. | platba bankovou kartou vrátane bezkontaktných platieb | ÁNO |  |
| 1.6. | Čítačka 2D kódu | ÁNO |  |
| 1.6.1. | čítanie QR kódu | ÁNO |  |

- POLOŽKA KOMUNIKAČNÁ JEDNOTKA (ROZVODOVÁ DOSKA)

|  | Obchodný názov: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobca, typ: |  |  |
| 1. | Požiadavky na komunikačnú jednotku | Požadované minimálne hodnoty parametrov | Ponúkaná hodnota zo strany uchádzača: ÁNO - NIE / hodnota parametra |
| 1.1. | Všeobecné požiadavky na komunikačnú jednotku |  |  |
| 1.1.1. | umožňuje pripojenie ovládaných periférnych zariadení k palubnému počítaču v autobusoch PAD | ÁNO |  |
| 1.2. | Funkčné a technické požiadavky |  |  |
| 1.2.1 | priemyselné prevedenie vhodné do vozidiel (prašnosť, otrasy, teplotné podmienky) | ÁNO |  |
| 1.2.2. | ethernetový switch – min. 5 port s konektormi s aretáciou (napr. push/pull) | ÁNO |  |
| 1.2.3. | 1-wire – min. 3 | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.2.4. | digital input – min. 4 | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.2.5. | digital output – min. 2 | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.2.6. | RS 485 | ÁNO/viď hodnoty |  |

- POLOŽKA PODSTAVA

|  | Obchodný názov: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobca, typ: |  |  |
| 1. | Požiadavky na podstavu | Požadované minimálne hodnoty parametrov | Ponúkaná hodnota zo strany uchádzača: ÁNO - NIE / hodnota parametra |
| 1.1. | Všeobecné požiadavky na podstavu |  |  |
| 1.1.1. | umožňuje uchytenie palubného počítača a tlačiarne v autobusoch PAD | ÁNO |  |
| 1.2. | Funkčné a technické požiadavky |  |  |
| 1.2.1. | nastaviteľné držiaky, ktoré umožňujú prispôsobiť polohu displeja palubného počítača potrebám vodiča a prispôsobiť natočením polohu tlačiarne s čítačkou kariet potrebám cestujúcich | ÁNO |  |

Vyplniť:

V ....................................... dňa ..........................................					Podpisy osôb oprávnených konať v mene uchádzača:

Meno a priezvisko podpisujúceho: ...................................................

...................................................

podpis