| Príloha č. 7 súťažných podkladov/ Príloha č.1 Zmluvy | Opis predmetu zákazky – II. časť |
| --- | --- |
| Obstarávateľská organizácia / Objednávateľ | SAD Prievidza, a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza |
| Predmet zákazky | Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy |
| Postup | Verejná súťaž |

Príloha č. 7  súťažných podkladov- Opis predmetu zákazky – II. časť

| Obchodné meno alebo názov uchádzača: | Vyplniť: |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: | Vyplniť: |
| IČO: | Vyplniť: |

POLOŽKA INTERIÉROVÁ INFORMAČNÁ TABUĽA  (50 ks)

| Obchodný názov: Vyplniť: Výrobca, typ: Vyplniť: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Požiadavky na interiérovú informačnú tabuľu – funkčné a výkonnostné požiadavky a technické parametre |  | Požadované prahové hodnoty parametrov | Ponúkaná hodnota zo strany uchádzača: ÁNO - NIE / hodnota parametra |
| 1.1. | Všeobecné | priemyselné prevedenie vhodné do vozidiel (prašnosť, otrasy, teplotné podmienky) | ÁNO |  |
| 1.2. | Veľkosť monitoru | 28,5-29,5“ | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.3. | Pomer strán | 32:9 | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.4. | Rozlíšenie | min. 1920 x 540 bodov | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.5. | Svietivosť | min. 1000 cd/m2 | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.6. | Backlight type | LED | ÁNO |  |
| 1.7. | Kontrast | min. 4500:1 | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.8. | Pozorovací uhol | minimálne 178° / 178° (horizontálny / vertikálny) | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.9. | Komunikačný interface | Ethernet 10/100MBit - kompatibilný s existujúcim riadiacim a odbavovacím systémom, konkrétne pokladní pre zobrazovanie dopravných informácií s online dátami | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.10. | Automatické nastavenie jasu | integrované optické čidlo k nastaveniu jasu v závislosti na okolitých podmienkach | ÁNO |  |
| 1.11. | Kapacita pamäte | min. 2 GB | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.12. | Napájacie napätie | 24 Vdc +/-30% | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.13. | Chladenie | pasívne | ÁNO |  |
| 1.14. | USB slot | integrované USB min. USB 2.0 | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.15. | Rozmery zobrazovacieho poľa | 700 x 200 mm s toleranciou +/-2% | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.16. | Rozmer panelu | maximálne 810 x 271 x 65 mm | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.17. | MTBF (životnosť) | minimálne 50 000 hodín | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 1.18. | Rozdelenie obrazovky | možnosť softwerového rozdelenia obrazovky na dopravnú a nedopravnú časť vo voliteľnom pomere | ÁNO |  |
| 1.19. | Dopravná časť | napájanie TFT-LCD informačného panela k elektroinštalácií vozidla, musí byť realizované cez chránený (poistka príp. istič) elektroinštalačný obvod, aktivovaný zapnutím kľúča v spínacej skrinke vozidla do 1. polohy, deaktivácia vypnutím kľúča v spínacej skrinke do 0. polohy | ÁNO |  |
| 1.20. | Nedopravná časť | zobrazuje informácie multimédií podľa dopredu stanovených podmienok zobrazenia. Musí umožňovať zmenu týchto informácií aj prostredníctvom riadiaceho softweru a prehrania prostredníctvom wifi routeru | ÁNO |  |
| 1.21. | Zmena informácií na nedopravnej časti | Obrazovka musí obsahovať wifi router, ktorú umožňuje zmenu multimédií s dodaním softwaru, ktorý umožňuje túto výmenu | ÁNO |  |
| 1.22. | Podporovaný formát multimédií | - Obrázky: Bmp, gif, jpe, jpeg, jpe, png, tif, tiff, - Videa: avi, mpwg, mpg, wmv, asf, - Kodeky: mpeg-1, mpeg-2, mpeg-4 ASP (Xvid, DivX, Generic), Mpeg-4 AVC, WMV & VC-1 | - ÁNO pre všetky |  |
|  |  |  | b) ÁNO pre všetky |  |
|  |  |  | c) ÁNO pre všetky |  |
| 1.23. | Napájanie obrazovky | pripojenie obrazovky na elektroinštaláciu musí byť cez chránený obvod priamo z elektrorozvodne autobusu a to na prúd, ktorý sa odpojí pri vypnutí kľúčika do nulovej polohy | ÁNO |  |
| 1.24. | Certifikát | celkové vyhotovenie TFT-LCD informačného panelu musí spĺňať príslušné smernice a normy pre použitie vo vozidlách verejnej hromadnej dopravy, pre elektromagnetickú kompatibilitu, pre požiarnu bezpečnosť, pre mechanickú odolnosť a tiež certifikáciu podľa normy EMC EN 50155, EN50121 | ÁNO |  |
| 1.25. | Zapojenie | TFT-LCD obrazovka musí byť dodaná aj s kompletnou montážou a zapojením tak na elektrickú sieť ako aj na súčasný informačný a odbavovací systém vozidla a plne funkčne odovzdaná v každom vozidle. Dodávka musí obsahovať všetky komponenty, ktoré sú potrebné pre zapojenie do súčasného informačného a odbavovacieho systému vo vozidlách, t.j. napr. rozvodovú dosku a podobné | ÁNO |  |
| 1.26. | Umiestnenie | Umiestnenie musí byť za krytom predného informačného LED panelu v prednej časti vozidla, približne v strede šírky vozidla | ÁNO |  |
| 2. | Požadované parametre pre HW zariadenia do vozidla |  |  |  |
| 2.1. | Napájanie z palubnej siete vozidla | 24 V | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.2. | Pracovné napätie | 10 – 36 V | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.3. | Relatívna vlhkosť vzduchu | 5% - 85% bez kondenzácie | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.4. | Rozsah pracovných teplôt | minimálne -20 ˚C ... +60˚C | ÁNO/viď hodnoty |  |
| 2.5. | Stupeň ochrany | IP 43 | ÁNO |  |

Vyplniť:

V ....................................... dňa ..........................................					Podpisy osôb oprávnených konať v mene uchádzača:

Meno a priezvisko podpisujúceho: ...................................................

...................................................

podpis