Opis predmetu zákazky - Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:  Plán obnovy 11_ 3D skener laserový terestický (ID zákazky 48433)

- Predmetom zákazky je nákup 3D skenerov laserových terestických s príslušenstvom pre úrad kriminalistickej techniky PPZ a to vrátane softvérov,  zaškolenia, dodania a vyloženia predmetu zákazky v mieste dodania, predmet zákazky je bližšie definovaný v bode 11 a súvisiace služby.

- Hlavný kód CPV:

35125100-7 – Snímače

Doplnkový kód CPV:

30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi

30236200-4   Zariadenia na spracovanie údajov

30237280-5 - Napájacie príslušenstvo

30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie

30237253-7 - Protiprachové kryty na počítačové zariadenie

30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače

30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim

30234000-8 - Pamäťové médiá

48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy

48326000-9 - Softvérový balík na vytváranie máp

48321000-4 - Softvérový balík na navrhovanie pomocou počítača (CAD)

60000000-8   Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- zaškolenie v mieste dodania

4.	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba nový tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5.	Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

6.		Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu, okrem položky č. 1 (nevzťahuje sa na príslušenstvo položky č. 1) kde požaduje min. 36 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom.

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje:

- technickú podporu (e-mailovú a telefonická) podľa uvedeného v opise predmetu

zákazky  (vzťahuje sa na položky č.1, č.7, č.8, č.9.),  dostupná minimálne v pracovných dňoch, technická podpora musí byť dostupná v slovenskom alebo českom jazyku.

7.	Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

8.	Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

9.	Lehota plnenia je:

Požadovaná lehota dodania je do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dodávka bude jednorazová. Dodávka sa musí fyzicky prebrať v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

10.	Miestom dodania je:

Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar na adresu:

Ministerstvo vnútra SR, Račianska 45, zo strany Legerského 1, 812 28 Bratislava

11.		Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| P.č. | Technické vlastnosti | Množstvo / ks |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skener 3D laserový terestrický s príslušenstvom | 4 |
| 2. | Nabíjačka batérií 3D laserového terestrického skenera | 8 |
| 3. | Batéria laserového terestrického 3D skenera | 16 |
| 4. | Elevátorový statív | 4 |
| 5. | Pamäťové médium 3D laserového terestrického skenera | 4 |
| 6. | Prepravný batoh 3D laserového terestrického skenera | 4 |
| 7. | Softvér na spracovanie surových dát z 3D skenera | 4 |
| 8. | Softvér forenzný kresliaci na spracovanie plánov a forenzné analýzy | 4 |
| 9. | Softvér 3D CAD to BIM | 4 |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka č. 1. Skener 3D laserový terestrický s príslušenstvom |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo: 4 ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Dosah laserového merania: | ≤ 0,6 m až ≥ 120 m | N/A |  |
| Zorné pole: | 360° x ≥ 270° | N/A |  |
| Rýchlosť skenovania: | ≥ 1 milión bodov za sekundu (≥ 1 000 kHz) | N/A |  |
| Dĺžková presnosť: | ≤ 2 mm + 10 ppm/m | N/A |  |
| Uhlová presnosť: | ≤ 18“ |  | N/A |
| 3D presnosť bodov: | ≤ 2,3 mm @ 10 m, ≤ 3,0 mm @ 20 m, ≤ 5,3 mm @ 40 m | N/A |  |
| Kalibrácia: | skener je kalibrovaný výrobcom a súčasťou je kalibračný certifikát vydaný v súlade s STN ISO 17123-9: 2021(73 0212) Optika a optické prístroje - Postupy na skúšanie geodetických prístrojov Časť 9 Terestické laserové skenery alebo ekvivalent (ekvivalentom sa rozumie certifikát, ktorý spĺňa minimálne štandardy STN ISO 17123-9: 2021(73 0212) Optika a optické prístroje - Postupy na skúšanie geodetických prístrojov Časť 9 Terestické laserové skenery), kalibrácia skenera počas používania nie je potrebná, resp. skener sa kalibruje automaticky pri spustení bez potreby použitia cieľových značiek, kalibračných terčov, či vlícovacích bodov |  | N/A |
| Rýchlosť skenovania (jedno stanovisko pri rozlíšení 3 mm @ 10 m): | ≤ 370 sekúnd |  | N/A |
| Polohovanie skenov: | skener musí obsahovať integrovaný systém tzv. IMU inerciálnu meraciu jednotku, ktorý umožní určovať polohu jednotlivých stanovísk skenera priamo v teréne, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch bez nutnosti použitia vlicovacích bodov, t. j. bez potreby rozmiestňovať a skenovať terče, gule a pod., polohovanie musí prebiehať automaticky priamo pri skenovaní, IMU jednotka musí zároveň napomáhať ku registrácii skenov priamo v teréne. | N/A |  |
| Pozícia pri skenovaní: | skener musí umožňovať skenovanie a automatické urovnanie skenov aj v naklonenej polohe ≤ 45°, skener musí umožňovať skenovanie a zároveň aj automatické urovnanie skenov pri skenovaní dolu hlavou. | N/A |  |
| Ovládanie skenera: | skener musí umožňovať ovládanie prostredníctvom integrovaného ovládania a zároveň musí existovať možnosť ovládať skener cez bezdrôtovú sieť WLAN pre ovládanie na diaľku prostredníctvom tabletu. | N/A |  |
| Kamera: | ≥ 3 kamery, každá s rozlíšením ≥ 10 MPx, skener musí obsahovať interné zariadenie umožňujúce snímať reálne farby RGB (skupinu fotoaparátov) s možnosťou tvorby panoramatických HDR snímok. |  | N/A |
| Rozlíšenie kamery: | ≥ 300 MPx (pano) |  | N/A |
| Rýchlosť snímania panoramatickej fotografie v najvyššej kvalite a HDR: | ≤ 360 sekúnd |  | N/A |
| Funkcia HDR: | min. v rozsahu 5 EV |  | N/A |
| Úložisko dát: | alternatívne integrovaná pamäť ≥ 180 GB, alebo v prípade že pamäť nie je integrovaná, tak možnosť pripojenia vymeniteľného pamäťového média s kapacitou ≥ 180 GB |  | N/A |
| Požadované porty / rozhrania: | minimálne 1x USB port minimálne s prenosovou rýchlosťou podľa štandardu USB 2.0, WLAN |  | N/A |
| GNSS: | integrovaný GNSS prijímač na určenie polohy skenera (vo vonkajšom prostredí), alebo integrovaný GNSS prijímač v ovládacom tablete skenera ak je takýto tablet súčasťou systému skenera |  | N/A |
| Elektrické napájanie skenera: | skener je napájaný vymeniteľnou batériou / batériami, minimálny prevádzkový čas skenovania na internú batériu > 2 h |  | N/A |
| Ochrana proti poveternostným vplyvom: | min. IP 54 |  | N/A |
| Hmotnosť skenera: | ≤ 8 kg (vrátane vloženej batérie/batérií) |  | N/A |
| Rozsah prevádzkových teplôt: | ≤ - 5° C až ≥ + 35° C | N/A |  |
| Príslušenstvo: | - Teleskopický karbónový statív s nylonovým ochranným puzdrom - terénny softvér na diaľkové ovládanie skenera (4 licencie terénneho softvéru, ktorý musí byť možné nainštalovať na tablet. Tento softvér musí umožňovať diaľkové ovládanie skenera ako aj plnohodnotné nastavenie všetkých parametrov skenera. Ďalej musí umožňovať zobrazenie naskenovaných dát, zobrazenie nasnímaných panoramatických HDR fotografií, možnosť vykonávania základných meraní ako aj možnosť priameho spojenia (registrácie) jednotlivých stanovísk do jedného celku. Musí taktiež umožňovať snímanie fotografií a pridávanie poznámok.) - súčasťou licencie terénneho softvéru na ovládanie skenera musia byť aj aktualizácie po dobu minimálne 3 rokov od dodania, vrátane technickej podpory k softvéru v pracovných dňoch a to v slovenskom alebo v českom jazyku - plastový transportný kufor |  | N/A |
| Školenie: | úvodné 1 dňové zaškolenie na prácu so skenerom a softvérom a to do 20 užívateľov a ďalej osobná minimálne 1 dňová účasť minimálne jedného školiaceho technika pri prvom zameraní resp. spracovávaní prvého zamerania a to do 20 užívateľov |  | N/A |
| Servis, záruka a technická podpora: | technická podpora (e-mailovú a telefonická) dostupná minimálne v pracovných dňoch, technická podpora musí byť dostupná v slovenskom alebo českom jazyku. Továrenská hardvérová záručná doba na 3D skener min. 3 roky. |  | N/A |
| Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov pri predkladaní ponúk: 1: Uviesť link na webovú stránku zariadenia (nevzťahuje sa na parameter Príslušenstvo) s technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V slovenskom alebo v českom jazyku. |  |  | N/A |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka č. 2. Nabíjačka batérií 3D laserového terestrického skenera |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo: 8ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Napájanie: | 230 V / 50 – 60 Hz a 10 – 30 V DC | N/A |  |
| Prevádzková teplota: | ≤ 0° C až ≥ + 40° C | N/A |  |
| Príslušenstvo: | - 12 V kábel na nabíjanie v automobile - 220 V adaptér na nabíjanie zo siete | N/A |  |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka č. 3. Batéria laserového terestrického 3D skenera |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo: 16ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Vyhotovenie: | Li-Ion batéria kompatibilná s položkou č. 1 (3D skener) | N/A |  |
| Napájacie napätie: | ≥ 10,8 V |  | N/A |
| Kapacita: | ≥ 6 500 mAh |  | N/A |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka č. 4. Elevátorový statív |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo: 4 ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Vlastnosti: | obojsmerný elevátorový statív k laserovému 3D skeneru s teleskopickým výsuvom hore ≥ 3 m / dolu ≥ 1,5 m |  | N/A |
| Hmotnosť: | ≤ 25 kg |  | N/A |
| Nosnosť: | vyššia minimálne o 20 % ako hmotnosť dodávaného skenera s vloženými batériami prípadne ďalším príslušenstvom potrebným ku skenovaniu |  | N/A |
| Príslušenstvo: | - prepravný ochranný obal (puzdro) - adaptér s bajonetovým závitom umožňujúci pripojenie skenera položka č. 1 | N/A |  |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka č. 5. Pamäťové médium 3D laserového terestrického skenera |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo: 4 ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Vlastnosti: | vyberateľné pamäťové médium kompatibilné so skenerom položka č. 1 | N/A |  |
| Kapacita: | ≥ 256 GB |  | N/A |
| Vyhotovenie: | alternatívne industriálne vyhotovenie pamäťového média odolné voči poveternostným podmienkam, ochrana dát pri strate napájania, odolné voči ohnutiu resp. inému mechanickému zaťaženiu a proti elektrostatickému náboju alebo pamäťové médium v bežnom štandarde za predpokladu, že naskenované dáta sú automaticky počas skenovania zálohované v plnej kvalite na externé pamäťové médium (napr. tablet). | N/A |  |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka č. 6. Prepravný batoh 3D laserového terestrického skenera |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo: 4 ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Vlastnosti: | prepravný batoh na laserový skener kompatibilný s položkou č. 1 | N/A |  |
| Materiál: | textil, čierna farba | N/A |  |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka č. 7. Softvér na spracovanie surových dát z 3D skenera |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo: 4 ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Požadované funkcionality: | - point cloud registračný softvér umožňujúci automatické alebo poloautomatické spojenie viacerých skenov z RAW formátu skenera do jedného celku s vytvorením správy o presnosti spojenia, - možnosť registrácie skenov pomocou manuálnej registrácie, cloud to cloud registrácie, automatickej registrácie na základe rovín a plôch, autoregistrácia pomcou čierno-bielych registračných cieľových značiek a vlícovacích gúľ - možnosť čistenia mračna bodov, - automatická klasifikácia objektov indoor aj outdoor - možnosť prezerania fotografií a editovania HDR snímok, - možnosť merania vzdialeností, - možnosť pridávania fotografií, textových a hovorených poznámok a videí priamo k naskenovaným objektom, - softvér musí umožňovať určenie rozhľadových pomerov z pozície svedka, - export naskenovaných údajov do softvérov tretích strán (minimálne v 3 z uvedených štandardných vymeniteľných formátoch ako napr. E57, PTS, XYZ, RCP, LAS pod.), - export naskenovaných údajov vo formáte ktorý je možné otvoriť v bezplatnom prehliadači point cloudu alebo v bežnom internetovom prehliadači, - bezplatný prehliadač dát musí umožňovať prehliadanie naskenovaných dát nielen z pozície skenera, ale aj z ľubovoľného miesta v 3D priestore (z pozície svedka), v prehliadači musí byť možné vykonávať jednoduché merania dĺžok, uhlov, zobrazovať HDR panoramatické fotografie nasnímané počas skenovania a iné poznámky (napr. ďalšie fotografie, text, dokumenty a pod.), ktoré sú súčasťou skenu, musí umožňovať prácu so súbormi IFC štandardu, možnosť prepojenia súborov s mračnom bodov, tvorbu rezov, animácie mračnom bodov, - v prípade, že by všetky požadované funkcie nebolo možné splniť jedným softvérom, povoľuje sa aj dodanie viacerých softvérov, ktoré by spolu splnili zadanie, v tomto prípade je ale nevyhnutné, že musí existovať jednoduchá a bezstratová komunikácia medzi softvérmi |  | N/A |
| Licencia softvéru: | trvalá (perpetual) licencia | N/A |  |
| Aktualizácie a technická podpora: | súčasťou licencie musia byť aj aktualizácie po dobu minimálne 3 rokov od dodania, vrátane technickej podpory k softvéru (e-mailová, telefonická), ktorá bude dostupná minimálne v pracovných dňoch a to v slovenskom alebo v českom jazyku. |  | N/A |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka č. 8. Softvér forenzný kresliaci na spracovanie plánov a forenzné analýzy |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo: 4 ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Funkcionalita: | - forenzný kresliaci a analytický softvér na import, spracovanie, analýzu a vizualizáciu point cloud dát, - musí existovať možnosť bezstratovo načítať dáta priamo generované z ponúkaného skenera alebo alternatívne z formátu ktorý dokáže vyexportovať ponúkaný registračný softvér (položka č. 7), - analýza a určenie balistických trajektórií striel, - evidencia dôkazov, - možnosť merania, - sofistikované analýzy dopravných nehôd a nástroje na rekonštrukciu nehody, databáza bežných modelov vozidiel v 3D, - možnosť tvorby animácií, - v prípade, že by všetky požadované funkcie nebolo možné splniť jedným softvérom, povoľuje sa aj dodanie viacerých softvérov, ktoré by spolu splnili zadanie, v tomto prípade je ale nevyhnutné, že musí existovať jednoduchá a bezstratová komunikácia medzi softvérmi | N/A |  |
| Licencia softvéru: | trvalá (perpetual) licencia | N/A |  |
| Aktualizácie a technická podpora: | súčasťou licencie musia byť aj aktualizácie po dobu minimálne 3 rokov od dodania, vrátane technickej podpory k softvéru (e-mailová, telefonická), ktorá bude dostupná minimálne v pracovných dňoch a to v slovenskom alebo v českom jazyku. |  | N/A |

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka č. 9. Softvér 3D CAD to BIM |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Množstvo: 4 ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Funkcionalita: | - CAD softvér umožňujúci modelovať tvary, konštrukcie, 3D modely a vytvárať stavebné výkresy z point cloud dát, - možnosť importu a exportu IFC štandardu, - musí existovať možnosť bezstratovo načítať dáta priamo generované z ponúkaného skenera alebo alternatívne z formátu ktorú dokáže vyexportovať ponúkaný registračný softvér, - možnosť jednoduchej tvorby rezov, možnosť práce – načítavania a ukladania DWG a DXF súborov, - v prípade, že by všetky požadované funkcie neboli možné splniť jedným softvérom, povoľuje sa aj dodanie viacerých softvérov, ktoré by spolu splnili zadanie, v tomto prípade je ale nevyhnutné, že musí existovať jednoduchá a bezstratová komunikácia medzi softvérmi | N/A |  |
| Licencia softvéru: | licencia formou predplatného po dobu 3 rokov | N/A |  |
| Aktualizácie a technická podpora: | súčasťou licencie musia byť aj aktualizácie po dobu minimálne 3 rokov od dodania, vrátane technickej podpory k softvéru (e-mailová, telefonická), ktorá bude dostupná minimálne v pracovných dňoch a to v slovenskom alebo v českom jazyku. |  | N/A |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.