OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Główne elementy przedmiotu zamówienia Wymagania jakościowe w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funkcje urządzenia | drukowanie, skanowanie, kopiowanie |
| 2 | Typ drukarki | a) druk kolorowy b) użytkowany materiał eksploatacyjny typu toner |
| 3 | Parametry | a) pamięć RAM min: 2 GB b) pamięć masowa typu SSD: min. 120 GB, szyfrowanie danych na dysku |
| 4 | Panel do obsługi urządzenia | a) panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 9,95 cali b) opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim c) panel z regulowanym położeniem |
| 5 | Drukowanie | a) prędkość drukowania: - A4: min. 25 str./min w kolorze i mono - A3: min. 15 str./min w kolorze i mono b) obsługiwane rozdzielczości drukowania: min. 1200 x 1200 dpi c) druk dwustronny automatyczny d) podajniki papieru: - podajnik 1: uniwersalny na min. 100 arkuszy - podajnik 2: kaseta na min. 500 arkuszy - podajnik 3: kaseta na min. 500 arkuszy e) obsługiwane formaty papieru w poszczególnych podajnikach: - podajnik 1: min. A3, A4, A5, Koperta DL - podajnik 2: min. A4, A5 - podajnik 3: min. A3, A4, A5 |
| 6 | Kopiowanie | a) obsługa kopiowania (czarno-białe oraz kolorowe) b) kopiowanie dwustronne (automatyczne) c) kopiowanie formatów min. A3, A4 d) pomijanie pustych stron e) numerowanie stron |
| 7 | Skanowanie | a) skaner kolorowy b) typ skanera: płaski oraz automatyczny podajnik dokumentów ADF na min. 100 arkuszy c) dwustronne jednoprzebiegowe skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów ADF d) szybkość skanowania z podajnika ADF: min. 25 obrazów/min (300 dpi, jednostronnie) e) format skanowania: A3, A4 f) format skanowania min. JPEG, TIFF, PDF g) skanowanie do: folder sieciowy, pamięci USB |
| 8 | Komunikacja | a) min. 1 x USB 2.0 b) min. 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbps Ethernet) c) min. 1 x USB host |
| 9 | Dodatkowe, wymagane wyposażenie | a) szafka w kolorze urządzenia zakończona kółkami służąca jako podstawa urządzenia i do przemieszczania urządzenia. b) półka/taca/pulpit na dokumenty |
| 10 | Okablowanie, materiały eksploatacyjne | a) kabel zasilający b) kabel pozwalający na podłączenie drukarki do komputera c) minimum jeden zestaw oryginalnych tonerów kompatybilnych z drukarką (czarny, niebieski, żółty, czerwony), które zapewnią wydrukowanie min. 30 000 kolorowych stron A4 (przy min. 5% pokryciu). Zamawiający dopuszcza większą ilość tonerów aby spełniony został warunek ilości wydrukowanych stron. |
| 11 | Gwarancja | jeżeli do utrzymania pełnej gwarancji na przedmiot umowy wymagane są okresowe przeglądy techniczne, Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu, wszystkie koszty związane z gwarancją muszą być wliczone w wycenę oferowanego urządzenia. |
| 12 | Instalacja i uruchomienie | Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności związane z instalacją, podłączeniem, uruchomieniem, a także przeprowadzić instruktaż z obsługi urządzenia w miejscu dostarczenia. |

Oprócz wymaganego zestawu tonerów wymienionego w pkt 10 lit. c wykonawca może zaoferować w ramach kryterium oceny ofert dodatkowy zestaw tonerów kompatybilnych z drukarką (czarny, niebieski, żółty, czerwony), które zapewnią wydrukowanie min. 10 000 kolorowych stron A4 (przy min. 5% pokryciu).