Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  OOPP pre pilčíkov a zváračov

(ID zákazky 59297)

Predmetom zákazky je obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre pilčíkov a zváračov, a to pilčíckych prilieb a zváracích kukiel.

- Hlavný kód CPV:

18143000-3	Ochranný výstroj

18100000-0	Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy

60000000-8	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesto dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- Do 1. 12. 2024

- Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:

Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13  Slovenská Ľupča.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky na predmet zákazky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

- Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Pilčícka prilba so štítom a mušľovým chráničom (Bezpečnostná prilba slúži na ochranu zraku, sluchu a hlavy pri práci pilčíkov. Skladá sa z bezpečnostnej prilby, chrániču sluchu a sieťovinového štítu. Prilba funguje ako tlmič nárazov pri dopade predmetov a bráni priamemu preniknutiu ostrých predmetov, tvar prilby umožňuje odchýliť dopadajúci predmet smerom od temena hlavy.) |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 70 kusov |  |  |
| Materiál prilby | polypropylén alebo polyetylén |  | N/A |
| Popruh – počet bodov uchytenia | min. 4 body uchytenia |  | N/A |
| Teplotná odolnosť | v rozpätí min +50°C/-20°C, NM 440VAC |  | N/A |
| Penový potný pás | vymeniteľný penový potný pás | N/A |  |
| Pás proti dažďu a pilinám | pás látky na zátylku chrániaci zátylok proti dažďu a pilinám | N/A |  |
| Veľkosť prilby | Univerzálna – nastaviteľná na obvod hlavy | N/A |  |
| Mušľový chránič sluchu | s priemernou hodnotou útlmu hluku SNR min. 24 dB |  | N/A |
|  | H - tlmenie vysokých frekvencií min. 27 |  | N/A |
|  | M – tlmenie stredných frekvencií min. 21 |  | N/A |
|  | L – tlmenie nízkych frekvencií min. 14 |  | N/A |
| Sieťovinový štít | drôtený/ oceľový |  | N/A |
| Ochrana pri práci pri elektrických systémoch pod napätím | s min. hodnotou 1000V pri striedavom prúde alebo 1500V pri jednosmernom prúde |  | N/A |
| Normy | EN 397:2012 + A1:2012 „alebo ekvivalentný“ | N/A |  |
|  | EN 50365:2002 „alebo ekvivalentný“ | N/A |  |
|  | EN 1731:2006 „alebo ekvivalentný“ | N/A |  |
|  | EN 352-3:2002 „alebo ekvivalentný“ | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list, z ktorého bude zjavné, že výrobok spĺňa požadované parametre: |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 2 – Zváračská kukla ( Zváračská kukla slúži na ochranu tváre a očí od iskrenia a prskania pri práci zváračov.) |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 30 kusov |  |  |
| Použitie | Zváranie obalenou elektródou (SMAW-MMA) | N/A |  |
|  | TIG DC/AC, TIG DC Pulz; TIG AC Pulz | N/A |  |
|  | MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulz | N/A |  |
|  | Rezanie plazmou (PAC) | N/A |  |
|  | Zváranie plazmou (PAW) | N/A |  |
|  | Zváranie plameňom (OFW) | N/A |  |
|  | Pálenie kyslíkom (OC) | N/A |  |
|  | Rezanie uhlíkovou elektródou (CAC-A) | N/A |  |
|  | Laserové zváranie | N/A |  |
|  | Brúsenie | N/A |  |
| Materiál kukly | Ohňovzdorný | N/A |  |
|  | Nylon/ Polypropylén |  | N/A |
| Veľkosť kukly | Univerzálna – nastaviteľná na obvod hlavy |  | N/A |
| Hlavový kríž | ergonomický |  | N/A |
| Optická trieda | 1 / 1 / 1 / 2 |  | N/A |
| Zorné pole | min. 96 x 39 mm |  | N/A |
| Filtračná vložka | áno | N/A |  |
| Senzory | min. 2 |  | N/A |
| Clona | DIN rozjasnená 4 |  | N/A |
|  | DIN stmavená: DIN 9 – 13 nastaviteľná |  | N/A |
|  | ovládanie interné, variabilné | N/A |  |
|  | zapnutie/vypnutie plne automatické | N/A |  |
|  | nastavenie citlivosti: vnútorne nastaviteľné pomocou potenciometra | N/A |  |
|  | ochrana proti UV/IR žiareniu do clony DIN16 natrvalo | N/A |  |
| Rýchlosť stmievania: | min. 0,1 ms od svetla do tmy |  | N/A |
| Oneskorenie (od tmavej po svetlú): | 0,1 - 1,0 s nastaviteľné pomocou potenciometra |  | N/A |
| Zdroj energie | solárny článok | N/A |  |
|  | s indikátorom slabej batérie | N/A |  |
|  | vymeniteľná lítiová batéria | N/A |  |
| Zváranie TIG nízkym prúdom: | ≥ 5 [A] (DC); ≥5 [A] (AC) |  | N/A |
| Funkcie/režimy | brúsenie (externe ovládané) | N/A |  |
| Prevádzková teplota | min.: -10°C - +60° |  | N/A |
| Hmotnosť | max. 550 g |  | N/A |
| Normy | EN 397:2012 + A1:2012 „alebo ekvivalentný“ | N/A |  |
|  | EN 175 F „alebo ekvivalentný“ | N/A |  |
|  | EN 166 „alebo ekvivalentný“ | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list, z ktorého bude zjavné, že výrobok spĺňa požadované parametre: |  |  |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť ku každej položke predmetu zákazky:

- vyplnenú Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia,

- originály alebo fotokópie platných certifikátov preukazujúcich, že ponúkané výrobky spĺňajú požiadavky jednotlivých noriem, pričom certifikátom sa rozumie dokument vydaný certifikačným orgánom / skúšobným ústavom, ktorý potvrdzuje, že výrobok spĺňa stanovené požiadavky uvedenými normami. Uchádzač predloží certifikáty v slovenskom alebo českom jazyku. Ak budú vydané v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, verejný obstarávateľ požaduje zároveň predložiť ich preklad.

- vyhlásenia o zhode, resp. EÚ vyhlásenia o zhode k ponúkaným výrobkom, ktorých minimálne technické požiadavky sú uvedené v opise predmetu zákazky, v ktorých výrobca/dovozca/dodávateľ vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobok je v súlade s nariadením (EÚ) o osobných ochranných prostriedkoch. Uchádzač predloží vyhlásenia o zhode v slovenskom alebo českom jazyku. Ak budú vydané v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, verejný obstarávateľ požaduje zároveň predložiť ich preklad.