Obsah

1.	VŠEOBECNE	2

2.	TECHNICKÝ POPIS	3

3.	STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE	4

4.	POZNÁMKY	5

5.	ZÁVER	7

## VŠEOBECNE

Predmetom  stavebnej  časti  projektovej  dokumentácie  je  návrh  SO 103 Kompostovacia plocha v obci Zlaté Moravce. Stavebný objekt je možné popísať ako plochy potrebné pre drevený a zelený odpad dovezeného spracovávaného materiálu, dozrievaciu plochu  a skladovú plochu pre hotový kompost s umiestnením preosievacieho zariadenia.  Návrh i dispozičné riešenie boli konzultované  s dodávateľom  technológie,  aby  predmetný  objekt  spĺňal  podmienky  a účel  podľa  technologických  postupov  prevádzky.  Umiestnenie  objektu  je  navrhnuté v severovýchodnej  časti areálu, kde sa už nepredpokladá žiaden pohyb mechanizmov, ktoré privážajú suroviny na kompostovanie. Kompostovacia dozrievacia plocha je široká 28,65 m a dlhá 46 m. Na konci a na začiatku dozrievacej – kompostovacej plochy je potrebná dodatočná manipulačná plocha (2 x 8 x 28,65 m) určená na obrátenie sa s mechanizáciou (traktor s prekopávačom kompostu, kolesový nakladač).  Za dozrievacou plochou je skladová plocha na skladovanie hotového produktu široká 28,65 m a dlhá 21,21 m. Pred dozrievacou plochou sú plochy na zelený a drevený odpad s celkovým rozmerom 25,15 x18,65m.

Na prevzdušnenie piatich zakládok dozrievacej plochy je potrebné prevzdušňovacie potrubie pod každou z nich. Všetky výluhy a dažďové vody sú kanalizačne prepojené do prevzdušňovacieho potrubia a z kompostovacej plochy sa zhromažďujú v prislúchajúcej zbernej nádrži. Súčasťou  tohto  stavebného  objektu  je  i železobetónová  stena,  ktorá  súži  na prichytenie  dúchadiel,  ktoré  sú  napojené  na  rozvod  elektrickej  energie.  S objektom priamo  súvisia  i podzemné  zberné  nádrže  –  riešené  a vykázané  v SO 401 a SO 402,  do  ktorých sa zbierajú  výluhy  z kompostovacích  zakládok  a taktiež  dažďové  vody.  Prekopávač zároveň s tejto  nádrže  pomocou  čerpadlá  ťahá  vodu  na  zavlažovanie  zakládok kompostu.

Projektová dokumentácia pre SO 103 Kompostovacia plocha, obsahuje tieto   časti :

-   Architektonicko-stavebné  riešenie,  túto  časť opisuje  táto  technická  správa,

ďalšími časťami tohto objektu sú :

Technické údaje stavby :

Dozrievacia plocha i s prejazdmi..................................................859,50 m²

Úžitkové plochy otáčania mechanizmu........................................454,00 m²

Skladová plocha kompostu..........................................................540,97 m²

Doručovacia plocha kompostu.....................................................469,00 m²

Účel a dispozícia

Účelom novo navrhovaného objektu je vytvorenie doručovacej spevnenej plochy pre drevený a zelený odpad, piatich samostatných zakládok rozmeru 3900 x 30 000 mm, výška cca 2000 mm v strede oblúku základky. Základky sú medzi sebou oddelené pozdĺžnymi prechodmi šírky 2 700 mm, pre pohyb prekopávača, resp.  nakladača.  Podlaha  zakládok  je  vyspádované  v 1  %  spáde  v smere  ku  zbernej podzemnej 130 m3 nádrže. Hotový kompost sa z kompostovacej plochy bude presúvať nakladačom na skladovú plochu  hotového kompostu. Dispozičné riešenie tohto objektu je zrejme z výkresu C2_Celková situácia stavby.

## TECHNICKÝ POPIS

Výkopy

Samotné výkopy pozostávajú z vybratia zeminy pod podkladové vrstvy spevnenej plochy.  Po zrealizovaných HTU ide  len  o plytké  odkopanie pre vyspádované vrstvy podlahy.  Pred ich začatím si musí dodávateľ preveriť výškové úrovne terénu a následne sa bude,  resp.  nebude  plytký  výkop  realizovať.

Celá  hrúbka  spevnenej  plochy  –  teleso plochy má 580 mm. Výkopy realizovať na základe smerových a výškových pomerov, ktoré sú jasné z výkresu  kde  je  pôdorys a rezy.

Prebytočná zemina sa využije na zásypy pod konečné terénne úpravy . V prípade ináč upravených terénov, ako je v PD musia sa výkopové  práce riešiť priamo na stavbe za prítomnosti zodpovedných projektantov, hlavne stavby a statiky.

Základy

Objekt  –  spevnená  plocha  je  založená  na  základových podkladných  vrstvách, ktoré majú nasledovné zloženie :

asfaltový betón stredozrný    				 AC11 O I  		hr. 04 cm

spojovací asfaltový postrek 				0,5 kg/m2

asfaltový betón stredozrnný     			AC22 L I  		hr. 08 cm

infiltračný postrek 					1,0 kg/m2

kamenivo spevnené cementom     			BGM C8/10 		hr. 16 cm

štrkodrva frakcie 0-63 mm     			ŠD   			hr. 30 cm

geomreža (napr. typ TensarTriAx 160)

geotextília (napr. typ CHStex BS10 - 120 g/m2)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------––––––-––––––––-

SPOLU :        								hr. 58 cm

Konštrukcia  je  navrhnutá  na  základe  katalógu  vozoviek  TP  04/2002  pre  triedu dopravného zaťaženia TDZ V- VI (ľahké) pre modul pružnosti zemnej pláne En,s=45 MPa.

Do  základových  konštrukcií  patrí  i ŽB  základ  pôdorysného  rozmeru  1000  x   5300 mm,  hĺbky  800  mm.  Jeho  tvar  je  zrejmý  z výkresu  architektúry  tak isto ako aj jeho poloha umiestnenia.

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie

Do  zvislých  nosných  konštrukcií  tohto  stavebného  objektu  patrí  železobetónová stena o pôdorysných rozmeroch 0,3 x 7,0 m a výšky od základového pásu 3,75 m. Je postupne  murovaný  DT tvaroviek  so  zvislým  vystužením  v otvoroch  profilov  a v  každej druhej rade previazaný i vo vodorovnej špáre betonárskou oceľou. Zalieva sa postupne po každej tretej rade betónom C25/30.

Podlahy

Podlaha spevnenej plochy je popísaná v časti Základy, kde je celková skladba.

Zámočnícke výrobky

K zámočníckym  výrobkom  možno  zaradiť konzoly  striešky  nad  dúchadlami,  ktoré

pomocou kotiev HILTY sa prichytia k železobetónovej stene. Náter 2 x základný + 2 x

polyuretánový.

## STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Základnou úlohou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je jej preventívne pôsobenie.  Ako právny inštitút tvorí súbor právnych predpisov, medzi ktoré patria:

- Zákon 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z.. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

- Vyhláška 59/1982 zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov – touto vyhláškou sa ustanovuje rozsah a podrobnejšie podmienky poskytovania zamestnávateľom osobných ochranných prostriedkov zamestnancom.

Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

- Nariadenie vlády SR č 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Zákonník práce

- Vyhláška č. 147/2013 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

- Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhlášku č. 208/91 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických  zariadení pre prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel

- všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre  daný charakter  činnosti a ďalšie platné a súvisiace predpisy v oblasti BOZ Pri zemných prácach je potrebné investorom zistiť a vytýčiť všetky inžinierske siete a ďalšie prekážky pod a nad zemou. Pri stavebných prácach je dodávateľ stavby povinný usmerňovať práce zúčastnených subdodávateľov stavby tak, aby sa vylúčili strety, ktoré by mohli byť príčinou úrazov. Dodávateľ stavby je povinný oboznámiť svojich subdodávateľov stavebných prác so zásadami bezpečného správania na danom stavenisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

■ pri práci treba postupovať tak, aby si pracovník neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie svojich spolupracovníkov,

■ upozorniť ihneď na každú závadu, ktorá by mohla spôsobiť úraz,

■ pracovníci sú povinní zúčastňovať sa inštruktáží a školení o bezpečnosti práce,

■ ochranné prostriedky a pomôcky používať len pre výkon určenej práce, tieto je zakázané používať pre iné účely,

■ zakázané je používať inú ako predpísanú obuv na pracovisku, kde hrozí poranenie nôh,

■ pri práci používať vždy vhodné a nepoškodené náradie a zariadenie,

■ vstupovať  do  šachiet  a  iných priestorov  pod  úrovňou  terénu  bez  príkazu nadriadeného a bez predpísaného bezpečnostného zaistenia, je zakázané. Pracovník musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami a zabezpečovaný pracovníkom, ktorý sa nesmie vzdialiť,

■ je zakázané uskladňovať akýkoľvek materiál v blízkosti  rozvodných elektrických zariadení, rozvádzačov, uzáverov, šachiet, prechodov a pod.,

■ pri požiari používať vhodné hasiace prostriedky – prístroje, povinnosťou je poznať, kde sú umiestnené hasiace prístroje, poznať podľa druhu ich použitie, prostriedky, zdroje vody pre prípadne lokalizovaný požiar,

■ poškodenie alebo zneužitie hasiacich prístrojov a hasiacich prostriedkov je trestné,

■ dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre pracovisko pri výkone práce,

■ každý úraz ihneď hlásiť svojmu nadriadenému,

■ pomáhať pracovníkovi postihnutému úrazom,

■ v prípade prác, kde je možné  padnutie predmetov, materiálu, je nutné používať ochrannú prilbu,

■ pri práci s otravnými alebo jedovatými látkami a žieravinami treba venovať zvýšenú pozornosť a pracovníci musia byť o bezpečnosti práce s týmito látkami zvlášť preškolení,

■ každý pracovník musí byť oboznámený s opatreniami, ktoré musí vykonať v prípade havárie, poruchy, požiaru a o poskytnutí prvej pomoci,

■ každý pracovník je povinný na svojom pracovisku udržiavať poriadok a čistotu,

■ používanie alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov pred nástupom do práce, na pracovisku a v pracovnom čase je zakázané,

■ opravu strojného zariadenia môže vykonávať len pracovník na to určený, s predpísanou kvalifikáciou,

■ manipulovať s elektrickým zariadením pod napätím je zakázané,

■ obsluha sa musí oboznámiť, kde na pracovisku sú hlavné vypínače elektrického prúdu, hlavné uzávery plynu a vody. Tieto musia byť riadne označené a musia byť trvalo prístupné,

■ pri novom prijatí alebo preradení pracovníka musí byť pracovník oboznámený o nebezpečenstve možného úrazu na pracovisku.

## POZNÁMKY

- Pred začatím stavebných prác na pozemku je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete za účasti ich správcov, aby sa predišlo ich poškodeniu, prípadne ujme na zdraví pracovníkov.

- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácií neodkladne informovať projektanta.

- Technická správa k požiarnej bezpečnosti stavby je obsahom riešenia v časti B.2 Požiarno bezpečnostné riešenie stavby, ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

- Táto projektová dokumentácia slúži výhradne pre potreby získania stavebného povolenia a jej spracovanie zodpovedá rozsahu a obsahu daného právnymi predpismi pre tento stupeň dokumentácie. Pre iné a nasledovné potreby musí byť spracovaná dokumentácia k tomu účelu určená.

- V prípade zmeny podkladov, či vzniku nových skutočností si projektant vyhradzuje právo na posúdenie vplyvu týchto zmien na riešenia a eventuálne doplnenie alebo úpravu projektu. V prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami v projektovej dokumentácii je potrebné na tento rozpor včas upozorniť a vyžiadať oficiálne stanovisko projektanta.

- Dokumentácia bola spracovaná na základe zadania, informácií, podkladov a znalostí platných ku dňu jej vzniku.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto technickej správy sú dokumenty tabuľkového charakteru a výkresová časť.

- Všetky dodávky, práce a výkony musia spĺňať technické a kvalitatívne podmienky, ktoré určujú platné slovenské zákony, normy, hygienické predpisy a nariadenia.

- Dodávateľ stavby musí dbať na dodržiavanie montážnych a technologických pokynov príslušných výrobcov stavebných prvkov a konštrukcií uvedených v tejto dokumentácii.

- Dodávateľ je povinný si riadne naštudovať aj dokumentáciu vrátane vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí.

- Dokumentáciu možno používať výhradne v zmysle príslušnej zmluvy o dielo.

- Dokumentácia je chránená autorským právom.

## ZÁVER

Táto projektová dokumentácie je svojím obsahom a rozsahom spracovaná pre účely vydania stavebného povolenia a v žiadnom prípade nenahrádza vyšší stupeň projektovej dokumentácie, t.j. realizačný projekt a výrobnú dokumentáciu.

Trenčín, 01/2020						Vypracoval: 	Ing. Lukáš Kupka