Kučeřík PROJEKT s.r.o.

671 64 Božice 441

Tel: 606 225 031

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA

DPS – ZŠ JUDr. Josefa Mareše – plochy pro sport

DPS

INVESTOR:		Město Znojmo

Obroková 2/10,

669 02 Znojmo

DATUM:			ČERVENEC 2024

VÝTISK Č.:

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavební pozemek se nachází na p.č. 150/20 v katastrálním území ZNOJMO - LOUKA. Pozemky se nachází v jižní části města Znojma.

Pozemek se nachází v zastavěném území. Dosavadní využití pozemku je sportovní plocha školy.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

- PROVÁDĚNÉ  PRÁCE JSOU UDRŽBOU STÁVJÍCÍCH OBJEKTŮ.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Město Znojmo má schválený územní plán vč. změn. Záměr je v souladu s platným územním plánem, který byl schválen zastupitelstvem města Znojma.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

- neuvedeno

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- neuvedeno

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

- Geodetické zaměření stávajícího terénu v prostoru uvažované akce bylo provedeno firmou ZNOGEO s.r.o. v roce 2021.

-Byl proveden průzkum vlastního objektu a okolí projektantem.

- katastrální mapa - CÚZK (2024)

- Informace předané investorem

- Prohlídka staveniště

- Fotodokumentace

- Informace o existenci stávajících vedení technické infrastruktury

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

-neuvedeno

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Prostor záměru se nenachází záplavovém, ani v poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Jedná se o opravu a rekonstrukci stávajících sportovišť na svých původních místech, jejich rozměry se nemění.  Změna stávajícího povrchu ze štěrkodrti za tartan sníží prašnost v okolí školky.

Dešťová voda z areálu se nyní vsakuje do podloží, nově bude řešena drenáž pod sportovištěm, která bude svedena do akumulační nádrže vsakovací nádrže.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

nejsou

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stávající sportovní plochy jsou v areálu školy a jsou přístupné ze stávající účelové komunikace.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

NEJSOU.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Katastrální území: ZNOJMO - LOUKA

Parcelní čísla: 150/20

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

NEVZNIKNE

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o změnu dokončených staveb. – Rekonstrukce a opravy stávajících povrchů sportovišť.

b) účel užívání stavby

Sportovní plocha.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavby trvalé.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

- nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

- neuvedeno

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

- neuvedeno

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Rozměry 15,00 m x 24,00 m

Plocha 357,6 m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

- na sportovních školních plochách nejsou produkovány odpady, emise. Sportovní plochy nemají nároky na dodávky energií. Dešťová voda bude zasakována.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce.

j) orientační náklady stavby.

Viz. přiložený rozpočet.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Je navržena oprava a rekonstrukce povrchu stávajícího hřiště – kompozice prostorového řešení se nezmění.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Povrchy ze štěrkodrti červeno modré barvy z lomu Tasovice, budou nahrazeny sportovním povrchem na bázi EPDM zelené barvy.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Hřiště bude využíváno dětmi školy během vyučování.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Plochy hřišť jsou bez bariér se sklonem max. 2,0%. Přístupové komunikace ke sportovním plochám nejsou předmětem této dokumentace. Jedná se o modernizaci stávajícího sportoviště, úpravy jsou v souladu a splňují požadavky ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání sportovišť je zajištěna dozorem vyučujícího pedagoga (aktivní) a použitím nových materiálů vhodných pro sport, které tlumí a zmírňují náraz při pádu, rovinatost nových povrch sportovních ploch (pasivní).

B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení, c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba bude členěna na objekty:

SO.02 - REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PRO VOLEJBAL

SO.11 - ZÁKLADOVÁ DESKA POD STÁVAJÍCÍ OBJEKT SKLADU HRAČEK

SO.02 - REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PRO VOLEJBAL

Rozměry 15,00 m x 24,00 m

Plocha 357,6 m2

V jižní části areálu je navrženo volejbalové hřiště.

Rozměry hřiště jsou 15,00 m x 24,00 m.

Skladba povrchu

SPORTOVNÍ POVRCH EPDM (25 MM SBR + 10 MM EPDM)- S

KERAMIZITEM V DANÉ BARVITOSTI CH NA BÁZI EPDM (CONIPUR SP)35 mm

ŠTĚRKODRŤ 0/32									100 mm

ŠTĚRKODRŤ 0/63									200 mm

Celkem											335 mm

Odvodnění

Voda bude vtékat propustným povrchem do podloží a svedena do drenážního potrubí DN 110 a dále do retenční vsakovací jímky.

### Retenční nádrž

Bude vybudována 1 retenční nádrž  2,0 m x 8,0 m x 1m = 16,0 m3. Retenční nádrž bude provedena s celkovým objemem cca 16 m3 . Vsakovací objekt bude provedena ze ŠD 0/128.

Proniknutí jemných půdních částic z vnějšku do systému je zamezeno pomocí oplášťování 200g/m2 geotextilií.

SO.11 - ZÁKLADOVÁ DESKA POD STÁVAJÍCÍ OBJEKT SKLADU HRAČEK

Rozměry hřiště jsou 4,70 m x 3,50 m

Skladba povrchu

DLAŽBA 30/30 mrazuvzdorná + (Cementové lepidlo se sníženým skluzem

pro lepení obkladů a dlažby)								    15 mm

HYDROIZOLACE   (dvousložkový, trvale pružný hydroizolační nátěr na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem.)							  		  1  mm

ŽB DESKA (C25/30 XF2), (1x SÍŤ 150  x150 mm, ∅ 8 mm)					250 mm

ŠTĚRKODRŤ 0/63									100 mm

Celkem											366 mm

Terén kolem základové desky bude upraven a zemina oseta travou.

Boční stěny desky budou pohledové.

Odvodnění

Voda bude stékat po střešní konstrukci zpět osazeného objektu dřevěné chatky do okolního zatravněného terénu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

- NEUVEDENO

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

- opravované a rekonstruované plochy se nachází venku.

- volnému odchodu z prostoru sportovišť není bráněno.

- plochy jsou dosažitelné hasící technikou zadním vjezdem do areálu školy

- navržené materiály jsou za běžných podmínek nehořlavé.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

- netýká se navrhovaných objektů

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

- netýká se navrhovaných objektů

b) ochrana před bludnými proudy,

- netýká se navrhovaných objektů

c) ochrana před technickou seizmicitou,

- netýká se navrhovaných objektů

d) ochrana před hlukem,

- netýká se navrhovaných objektů

e) protipovodňová opatření,

- netýká se navrhovaných objektů

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

- netýká se navrhovaných objektů

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

NEUVEDENO

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

- NEUVEDENO

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Přístup ke sportovním školním plochám je po stávající školní účelové komunikaci, která je určena pro zásobování školy.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Škola je napojena na místní komunikaci - ul. Loucká.

c) doprava v klidu,

- není navržena

d) pěší a cyklistické stezky.

- nejsou navrženy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Po provedení oprav a rekonstrukcích ploch budou provedeny terénní úpravy za obrubou dosypáním ornice a osetím travou.

Dojde i k vyrovnání povrchů sportovišť jednotlivých objektů do stejné nadmořské výšky.

b) použité vegetační prvky

- výsadba trávníku.

c) biotechnická opatření.

- neuvedeno

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Ovzduší

Stavba nebude zatěžovat okolí znečištěním ovzduší nad limitní hodnoty stanovené

příslušnými právními předpisy. Dopad provozu na zdraví člověka, zvířat a životního

prostředí bude v přijatelných mezích a zásadně nenarušuje životní prostředí.

Hluk

Realizací projektovaného záměru nedojde ke zvýšení ekvivalentní hladiny hluku

u nejbližších objektů hygienické ochrany nad limitní hodnoty stanovené platným

právním předpisem.

Voda

Není předpoklad, že vlastní stavba ovlivní kvalitu podzemních nebo povrchových

vod. Nepředpokládá se ani takové zasažení zvodnělých vrstev základovými konstrukcemi, které by mohlo významným způsobem ovlivnit širší hydrogeologické poměry a nepředpokládá se ani významné ovlivnění hydrologických charakteristik v zájmovém

území.

Odpady

Nakládání s odpady z výstavby: S odpady vzniklými během stavby musí být nakládáno dle následujících předpisů:

• zákon č.185/2001 Sb. o odpadech

• vyhláška 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

• vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

• vyhláška 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky

Přehled druhů odpadů, které při stavbě vzniknou, případně mohou vzniknout:

Skupina 17  Stavební a demoliční odpady

17 03 02  Asf.směsi neobsahující dehet 					 cca    0 m3

17 05 04  Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky                 cca    125,8 m3

Případně další odpady viz Katalog odpadů.

Zhotovitel  stavby musí zajistit kontrolu práce  a údržbu  stavebních mechanizmů. Pokud dojde k úniku  ropných látek  do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit  a  uložit  do  nepropustné nádoby (kontejnerů) – uvedeno ve výše uvedené tabulce pod katalogovým číslem 170503. U malých  nepropustných ploch  možno provést   dekontaminaci  vapexem.    O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci v souladu s výše uvedenými předpisy.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Lokalita výstavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území Národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, přechodně chráněné plochy ani se nenachází se přímo a poblíž žádného prvku ÚSES (územní systém ekologické stability krajiny).

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba svým umístěním negativně neovlivní významné biotopy zvláště chráněných

druhů živočichů či rostlin a území soustavy NATURA 2000 ve smyslu zákona

o ochraně přírody a krajiny (evropsky významné lokality a ptačí oblasti).

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Netýká se navrhované stavby.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Netýká se navrhované stavby.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Netýká se navrhované stavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Sportovní plochy venkovní v rámci civilní ochrany funguj jako možná shromaždiště. Další požadavky na ně z hlediska CO nejsou kladeny.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Při vlastní výstavbě bude potřeba médií a hmot typická pro stavební činnost tohoto

druhu a rozsahu. V době zpracování PD není jednoznačně možné určit jejich

množství. Během výstavby je nutné zabezpečit především dodávku vody a elektrické

energie. Elektrická energie bude zabezpečena mobilním generátorem. Potřeba vody

bude zajištěna pomocí přistavěných cisteren s vodou.

b) odvodnění staveniště,

Pro odvodnění staveniště není třeba vytvářet žádná speciální opatření. Tvar

a velikost staveniště umožňuje přirozené odvodnění dotčené části pozemku.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště je přímo napojeno na stávající dopravní komunikace. Z technické

infrastruktury nebude staveniště napojeno na žádné nové rozvody.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při modernizaci nebudou prováděny práce, jež by ovlivňovaly stabilitu vlastní konstrukce nebo sousední stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Okolí staveniště není třeba speciálně chránit. Bude vytvořeno dočasné oplocení

okolo deponie sejmuté ornice. Staveniště bude označeno

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveniště je vymezeno obvodem navrhovaného záměru.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Staveniště bude uzavřeno a pro veřejnost nepřístupné.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpady

Nakládání s odpady z výstavby: S odpady vzniklými během stavby musí být nakládáno dle následujících předpisů:

• zákon č.185/2001 Sb. o odpadech

• vyhláška 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

• vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

• vyhláška 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky

Přehled druhů odpadů, které při stavbě vzniknou, případně mohou vzniknout:

Skupina 17  Stavební a demoliční odpady

17 03 02  Asf.směsi neobsahující dehet 					 cca    0 m3

17 05 04  Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky                 cca    125,8 m3

Případně další odpady viz Katalog odpadů.

Zhotovitel  stavby musí zajistit kontrolu práce  a údržbu  stavebních mechanizmů. Pokud dojde k úniku  ropných látek  do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit  a  uložit  do  nepropustné nádoby (kontejnerů) – uvedeno ve výše uvedené tabulce pod katalogovým číslem 170503. U malých  nepropustných ploch  možno provést   dekontaminaci  vapexem.    O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci v souladu s výše uvedenými předpisy.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Bilance zemních prací sportovních ploch je:

PLOCHA CELKEM						125,8 m3  odkop

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

V průběhu výstavby dojde ke krátkodobému negativnímu vlivu staveništního provozu na životní prostředí. To se projeví zvýšeným hlukem a prašností. Je tedy nutné zajistit maximální omezení těchto vlivů během výstavby důsledným dodržováním pořádku na stavbě, zamezením prašnosti, prohlídkami stavební techniky a řízeným režimem dopravy. Během výstavby je rovněž nutné provádět důsledné odstraňování nečistot způsobených stavbou z přilehlých komunikací. Stavební odpady je nutné likvidovat pouze v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech. Při stavební činnosti je nutno dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. Jednotlivé negativní vlivy výstavby je nutné v maximální možné míře omezovat. Pokud se jedná o hluk při provádění stavebních prací, je nutno dodržovat nařízení vlády České republiky č. 88/2004 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, kde jsou stanoveny nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku. Pro omezení exhalací při výstavbě vlivem provozu stavebních strojů a vozidel, je nutné dbát na dobrý technický stav mechanizmů (nelze připustit provoz strojů a aut, které produkují ve výfukových plynech nadměrné množství škodlivin). Dále je třeba provádět pravidelně technické prohlídky, udržovat a seřizovat stroje do optimálního chodu apod.. Šíření prachu při pracovní činnosti je nutno omezit příslušnými opatřeními (zkrápěním, urychleným odvážením sutě a sypkých materiálů ze stavby, optimálním nakládáním vozidel a zabezpečením nákladu a pod.). Případná znečistění okolí stavby způsobená vlivem stavební činnosti je nutno ihned průběžně odstraňovat. Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební činnosti dle příslušných legislativních opatření tj. dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhlášek č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původcem odpadu je zhotovitel stavby, který je zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci prací a provozu zařízeni staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Případné úkapy ropných látek ze strojů musí být ihned zlikvidovány sorbčními materiály (např. piliny, Fibriol, Vapex apod.) a dále pak je třeba provést likvidaci těchto materiálů (spálením ve spalovně nebo uložením na příslušné skládce). Před započetím stavebních prací vypracuje dodavatel stavby přesný plán nakládání s odpady. Zásada udržování pořádku na staveništi platí po celou dobu provádění práci ve všech dotčených prostorách. V souvislosti s ochranou životního prostředí zvláště upozorňujeme na platnost zákonů č. 17/92 Sb., 388/91 Sb., nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., zákonů č. 62/92 Sb., č.309/91 Sb., č. 86/92 Sb., č. 418/90 Sb.. zákona č. 125/97 Sb. a zákonů, vyhlášek a nařízení souvisejících

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy jako

např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky.

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s

bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být

seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je

pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění prourčené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu

řádně osvětlena.

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky.

Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a

staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a

požívat alkoholické nápoje na staveništi.

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním

hygienickým předpisům a směrnicím.

Na staveništi je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.

Během stavby bude zpracován plán BOZP firmou s příslušným oprávněním.

• Potraviny je možno konzumovat pouze ve vyhrazených místech /shromažďovacích

prostorách.

• Na stavbě se můžou používat stavební rozvaděče pouze s proudovou ochranou.

• Svařování je povoleno pouze na základě písemného příkazu ke svařování u firmy

provádějící stavební úpravy za dodržení všech podmínek PO a splatným svařovacím

průkazem a mobilním hasicím přístrojem.

• V prostoru staveniště se netolerují žádné výtržnosti, kanadské žerty apod.

• V případě nedodržování pravidel provozního řádu stavby a BOZP bude zhotovitel

pokutován dle platného pokutového řádu.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

- stavební práce budou probíhat v uzavřeném areálu v prázdninových měsících, kdy jsou školní sportoviště mimo provoz – není potřeba zřizovat tato opatření.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

- neuvedeno

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

- neuvedeno

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- neuvedeno

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Odvodnění

Voda bude vtékat propustným povrchem do podloží a svedena do drenážního potrubí a dále do retenční vsakovací jímky.

### Výpočet vsakovacích nádrží

### Výpočet vsakovacích nádrží

### Výpočet odtoku ze stávajících ploch

Z navrhovaného hřiště bude provedeno vsakování dešťových vod. Dešťové vody budou akumulovány a vsakovány na pozemku stavebníka a využívány k zalévání a vsakovány.

### Výpočet odtoku z navržených ploch

Vzhledem k příznivým geologickým podmínkám, které umožňují vsakování dešťových vod do horninového podloží, bude dešťová voda vsakována do horninového prostředí.

## Odvodňované plochy

| A = 357 m2 |  | sklon do 1% | Ψ = 0.50 | Ared = 178.5 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

21 - Znojmo

## Návrhové a vypočítané údaje

| Ared | 178.5 m2 | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |
| --- | --- | --- |
| Avz | 0 m2 | plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) |
| Qp | 0 m3.s-1 | jiný přítok |
| p | 0.2 rok-1 | periodicita srážek |
| kv | 0.00000200 m.s-1 | koeficient vsaku |
| f | 2 | součinitel bezpečnosti vsaku |
| Qo | 0 m3.s-1 | regulovaný odtok |
| Avsak | 25.5 m2 | velikost vsakovací plochy |
| hd | 39.0 mm | návrhový úhrn srážek |
| tc | 240 min | doba trvání srážky |
| Qvsak | 0.0000255 m3.s-1 | vsakovaný odtok |
| Vvz | 6.6 m3 | největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) |
| Tpr | 71.8 hod | doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE |

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!

### Retenční nádrže

Bude vybudována 1 retenční nádrž  3,0 m x 8,5 m x 1m = 25,5 m3. Retenční nádrž bude provedena s celkovým objemem cca 25 m3 . Nádrž bude provedena ze vsakovacích boxů.

Bude požit systém boxů, které slouží jako podzemní dočasná zásobní nádrž, s postupným odtokem dešťových vod do horninového prostředí .

Přes kontrolní šachtu je voda rozvedena do retenční nádrže z  boxů. Podsyp boxů tvoří štěrkopísek v tloušťce 100mm. Proniknutí jemných půdních částic z vnějšku do systému je zamezeno pomocí oplášťování 200geotextilií.

2 x SLOUPEK NA VOLEJBAL

Sloupky jsou ocelové, žárově zinkované o průměru 102 mm, tl. materiálu 2mm, celková délka sloupku je 285 cm, z toho 30 cm je uvažováno na zapuštění do pouzdra. Sloupky budou shora opatřeny krytkou. Sloupky budou v provedení do vnějšího prostředí. Součástí jedné sady je i objímka s kolovrátkem, objímky s háčkem a objímka s kolečkem.

2x SÍŤ NA VOLEJBAL Jedná se o volejbalovou síť o rozměrech 9,5 x 1 m, pro běžné účely z černé uzlové síťoviny z polypropylenu tl. 2 mm, oko 10 cm. Horní okraj je oblemován polypropylenovým bílým popruhem, hotová šíře lemování 5 cm. Z popruhu je protaženo ocelové lanko o délce 12,5 m na jednom konci se smyčkou. Boky jsou lemovány PP černým popruhem, hotová šíře lemování je 2 cm. Spodní okraj je obšitý. Síť je nahoře i dole opatřena úvazky o délce 2 m, součástí sítě jsou vytyčovací pásky šíře 5 cm.

Pro kotvení univerzálních sloupků budou v rámci zpevněného podloží připraveny betonové základy 0,7x0,7x0,8m, do kterých bude vložena PVC trubka průměru 200 mm a do ní pak osazeno ocelové pouzdro pr. 106 mm, do kterého se sloupky budou moci zasunout

Z navrhovaného hřiště bude provedeno vsakování dešťových vod. Dešťové vody budou akumulovány a vsakovány na pozemku stavebníka a vsakovány.

SRÁŽKOVÁ VODA Z OSTATNÍCH PLOCH BUDE ZASAKOVÁNA JAKO DOPOSUD.

V Božicích  	ŠERVENEC 2024			           Vypracoval: Ing. Leoš Kučeřík