Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Hasičskej stanice HS na Hálkovej ul.č.3, Bratislava, v rozsahu spracovaného projektu stavby. Objekt Hasičskej stanice sa nachádza na pozemkoch par. č.12205/1 a 12205/3 registra „C“, LV 6988 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto.

### V rámci rekonštrukcie sa budú realizovať stavebné práce na jednotlivých objektoch nasledovne:

### 1)	Hasičská stanica - zateplenie objektu vrátane zateplenia strechy, výmena okien, výmena garážových brán, stavebné úpravy garáží, čiastočné dispozičné a stavebné úpravy v administratívnej a ubytovacej časti, malá nadstavba nad strechou 1.NP. Súčasťou objektu je 29,00 m vysoká murovaná veža na sušenie hadíc, kde tiež prebehnú stavebné práce. V existujúcej výťahovej šachte sa osadí nová zdvíhacia nožnicová plošina s dvomi stanicami na presun nákladu.

### 2)	Garáže - rekonštrukcia oceľového hangáru na dvore objektu za účelom vytvorenia plnohodnotných garáží pre hasičskú techniku. Ku hangáru sa z pravej strany pristaví konštrukčný model v dĺžke 6,0m.

### 3)	Spevnené plochy - rekonštrukcia spevnených plôch pred objektom  hasičskej stanice.

### 4)	Elektrická prípojka  NN - pripojenie nového elektromerového rozvádzača z existujúcej pripojovacej skrine PRIS.

### Realizácia stavebných prác bude prebiehať za prevádzky objektu.

### Základné členenie objektov počas realizácie:

### ZELENÁ ČASŤ PRÁC

### SO 01-ZR		HS Hálkova - rekonštrukcia objektu - zelené riešenie

### SO 01.01	 Zateplenie obvod.plášťa

### SO 01.02 	Zateplenie streš.plášťa

### SO 01.03 	Výmena otvorových konštrukcií

### SO 01-3 	Silnoprúdová elektroinštalácia – zelená

### SO 01-7	 Vzduchotechnika a klimatizácia

### SO 02-3	 Garáže - Silnoprúdová elektroinštalácia-zelená

### NEZELENÁ ČASŤ PRÁC

### SO 01		HS Hálkova - rekonštrukcia objektu

### SO 01-1,2 	ASR -

### SO 01-3.1	 Núdzové osvetlenie-silnoprúd

### SO 01-3.2	 Silnoprúdová elektroinštalácia

### SO 01-4.1	 Slaborúdová elektroinštalácia

### SO 01-5	 Ústredné vykurovanie

### SO 01-6 	Zdravotechnika

### SO 01-8	 Nožnicová plošina

### SO 01-9 	Rozvod stlačeného vzduchu

### SO 01-10 	Odsávanie výfukových plynov

### SO 02		Garáže

### SO 02-1,2 	Garáže - architektonicko-stavebné riešenie

### SO 02-3.1 	Garáže - Silnoprúdová elektroinštalácia

### SO 02-3.2 	Garáže - Núdzové osvetlenie

### SO 02-4 	Garáže - Slaborúdová elektroinštalácia

### SO 02-5 	Garáže-  Ústredné vykurovanie

### SO 02-6 	Garáže - Zdravotechnika

### SO 02-7	 Garáže - Vzduchotechnika

### SO 02-8	 Garáže - Rozvod stlačeného vzduchu

### SO 02-9	Garáže - Odsávanie výfukových plynov

### SO-02-10.1,2,3	Areálová dažďová a splašková kanalizácia + prepojovací vodovod

### SO 03		 Spevnené plochy

### SO 03-1	Úprava dažďovej kanalizácie pre SO 03

### SO 03-2	SO 03  Spevnené plochy

### SO 04 		Elektrická prípojka  NN

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke a v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Zároveň uchádzač predloží aj technické listy k ekvivalentným výrobkom.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný predložiť  kópiu  licencie na vykonanie  prác pri  zhotovení kontaktných tepelnoizolačných systémov ( v rátane jej  príloh) na systém navrhnutý v projekte stavby, resp. pri použití ekvivalentného systému na navrhnutý ekvivalentný systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, (resp. certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO 01-ZR		        HS Hálkova - rekonštrukcia objektu - zelené riešenie

SO 01.03	         Výmena otvorových konštrukcií - položka č. 33, 63,

| 33 | Exteriérové okno plastové rozmer 2500/1600 mm, dvojkrídlové, so stĺpikom, jedno krídlo otváravo-sklápacie, druhé otváravé, otváranie kľučkou, rám min 5-komorový vystužený, index zvukovej nepriezvučnnosti ˃35dB, zasklenie izolačným trojsklom, otváravé čast |
| --- | --- |

| 63 | Rolovacia brána s rýchlopohonom rozmer 3600/4800 mm, lamely tepelne izolované v=94 mm, diaľkové ovládanie bez krycej lamely z exteriéru, bez krytu bubna, vnútorné navíjannie napojenie nacentrálny pult, typ SPEDOS THERMOSED alebo ekvivalent |
| --- | --- |

SO 01-3           	Silnoprúdová elektroinštalácia – zelená - položka č. 18,

| 18 | G – Kruhové LED svietidlo, typ 60180200, Pluto20, 20W, IP65 |
| --- | --- |

SO 01           		HS Hálkova - rekonštrukcia objektu - nezelená časť prác

SO 01-1,2	     ASR -  NEZELENÁ ČASŤ PRÁC - položka č. 172,

| 172 | Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 120 mm s jednostranným cementovým nástrekom, pre stropy |
| --- | --- |

SO 02        		Garáže

SO 02-1,2	Garáže - architektonicko-stavebné riešenie	- položka č. 91,

| 91 | Automatické sekcionálne garážové vráta napr. SPEDOS zo sendv. panelov hr.40 mm, brána opatrená spevňujúcimi profilmi proti prehýbaniu, diaľkové ovládanie, s presvetľovacími otvormi (8ks) 3600/4400mm, vr.pomocných oc. profilov na uchztenie mechanizmu brán |
| --- | --- |

SO-02-10.1,2,3 Areálová dažďová a splašková kanalizácia + prepojovací vodovod položka č. 19

| 19 | Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP |
| --- | --- |

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.