Slovenských partizánov 1130/50,  017 01   Považská Bystrica

úprava križovatky ( ulica komenského a J.kráľa),  púchov

so 01- chodníky + priechody pre chodcov

technická  správa

Názov akcie:	   Úprava križovatky (ulica Komenského  a J.Kráľa),Púchov

Telefón + fax:											IČO:														DRČ:

0822 / 4323315								31570526											31570526 / 670

Miesto	:             Púchov

Investor:           Mesto Púchov, Štefánikova 821, 020 01 Púchov

Vypracoval:      Ing. Sandanus

Číslo zákazky: C21/20

Stupeň PD:      DSP

Dátum	:	   10/2020

1. Registračný list

1.1. Identifikačné údaje stavby:

Stavba:		 Úprava križovatky (ulica Komenského  a J.Kráľa) Púchov

Katastrálne územie:	Púchov

Okres:			Púchov

Kraj:			Trenčiansky

Charakter stavby:	Novostavba

Dodávateľ stavby:	Bude vybraný výberovým konaním

Rekonštrukcia je navrhnutá na parcele č. : 1757/1, 1733/8, 1711

1.2. Identifikačné údaje investora:

Investor:		Mesto Púchov

Sídlo investora:	 Púchov – mestský úrad, Štefánikova 821, 020 01

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

2.1.Prehľad východiskových podkladov

Pri spracovaní  projektovej dokumentácie boli použité nasledovné doklady:

- Katastrálna mapa mesta Púchov

- Rekognoskácia terénu – prieskum na mieste stavby

- Pracovné porady – prerokovanie stavebných objektov SO 01, SO 02,  na mestskom úrade v Púchove za účasti zástupcov samosprávy

- Platné normy, predpisy a vzorové listy pre cestné stavby

- platné normy:

STN 73 6110	Projektovanie miestnych komunikácií

STN 73 6102	Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách

STN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

  - Charakteristika územia a popis skutočného stavu

Projektovaná lokalita je situovaná v okrajovej časti mesta Púchov. Je ohraničená miestnou komunikáciou – ulica Janka Kráľa a ulicou Komenského.

Križovanie uvedených ulíc je v súčasnosti  bez priechodu pre chodcov a chodníkov. Chýbajúce chodníky ohrozujú bezpečnosť chodcov cez uvedené ulice a taktiež ohrozujú plynulosť a bezpečnosť dopravy.

Na základe požiadavky obyvateľov v uvedenej časti mesta sa investor rozhodol vybudovať chodníky v blízkosti uvedených ulíc a priechody pre chodcov s povrchovou úpravou pre nevidiacich. Priechody budú osvetlené. Osvetlenie priechodov pre chodcov je riešené v samostatnej prílohe tohto projektu.

Projektová dokumentácia rieši objekty:

SO 01 – chodníky + priechody pre chodcov

SO 02 – osvetlenie

Stavebný objekt SO 02 je riešený v  samostatnej prílohe tohto projektu.

2.3. Zdôvodnenie stavby

Výstavbou chodníkov a priechodov pre chodcov sa zabezpečí bezpečnosť chodcov v riešenej lokalite, plynulosť cestnej premávky, skvalitní sa  životné prostredie a skultúrni sa priestor mesta a jeho okolia. Projekt rieši stavebné práce len na pozemkoch mesta Púchov.

2.4. Navrhované kapacity, členenie stavby na stavebné objekty

Navrhované objekty sú limitované plochou, komunikáciami, chodníkom  a priestorom lokality.  Na základe výrobných porád projektant rešpektoval pripomienky investora a dopravný priestor upravil tak, aby rešpektoval príslušné STN normy v minimálnych parametroch.

Premetom projektovej dokumentácie sú objekty:

objekt SO 01 – spevnené plochy

- chodník 1 – šírka chodníka 2,00m, dĺžka chodníka 16,20m, kryt cementobetónová

Dlažba, plocha 27,50m2.

- chodník 2-  šírka chodníka 2,00m, dĺžka chodníka 23,40m, kryt cementobetónová

Dlažba, plocha 43,50m2m.

Sú navrhnuté dva priechody pre chodcov šírky 3,00m opatrené

vodiacim pásom pre nevidiacich.

Chodník 1-  po ľavej strane komunikácie (ulica J.Kráľa) je navrhnuté predĺženie chodníka v dĺžke 16,20m. Šírka chodníka je 2,00m. Ukončený je v križovatke betónovým nábehovým obrubníkom uloženým na ležato s možnosťou výjazdu na komunikáciu a priechodom pre chodcov cez ulicu Janka Krála ktorého šírka je 3,00m. Priechod pre chodcov bude opatrený vodiacim pásom pre nevidiacich.

Smerovo chodník kopíruje ľavú krajnicu komunikácie s napojením na jestvujúci chodník. Krajnica vozovky sa odstráni v šírke 0,50m v celej dĺžke chodníka.

Súčasťou chodníka je aj rozšírenie miestnej komunikácie o 0,75m, aby sa komunikácia mohla používať ako obojsmerná.

Ako bolo uvedené od vozovky bude chodník ukončený nábehovým obrubníkom uloženým do bet.lôžka. Ľavú stranu chodníka ukončí záhonový obrubník taktiež v bet.lôžku C12/15.

Výškovo taktiež kopíruje ľavú krajnicu vozovky.

Priečny sklon chodníka je pravostranný 2% ku krajnici vozovky.

Vzhľadom na výjazd na poľnú cestu navrhujeme konštrukčné vrstvy chodníka nasledovne:

Cemento-betónová  dlažba                   100mm

Lôžko zo štrkodrte fr.4-8                         30mm

Podkladný betón C12/15                       150mm

Štrkodrvina fr. 0-32 STN EN 13285       150mm

Spolu                                                            430mm

Chodník 2 -  plynule naväzuje na chodník 1 a priechod pre chodcov. Je navrhnutý na parcele č.1757/1 a 1733/8. Dĺžka chodníka  je 23,40m, šírka 2,00m. Chodník z časti kopíruje pravú stranu komunikácie (ulica J.Krála) a ľavú stranu komunikácie (ulica Komenského). Chodník je ukončený pri priechode pre chodcov cez ulicu Komenského. Súčasťou chodníka je rozšírenie oblúka križovatky  na polomer R9,00m. Po oboch stranách komunikácii je chodník ukončený zvýšeným obrubníkom nad vozovku (0,12m).Ľavú stranu chodníka ukončuje záhonový obrubník osadený v úrovni nivelety chodníka. V priestore priechodu pre chodcov je osadený betónový nábehový obrubník  uloženým na ležato s možnosťou prejazdu telesne postihnutých. Šírka priechodu pre chodcov  cez ulicu Komenského  je 3,00m. Priechod pre chodcov bude opatrený vodiacim pásom pre nevidiacich.

Smerovo chodník kopíruje pravú a ľavú krajnicu komunikácii s rošírením. Krajnica vozovky sa odstráni v šírke 0,50m v celej dĺžke chodníka.

Priechod pre chodcov cez ulicu Komenského vyustí na novom chodníku so schodami , ktorý je navrhnutý na nespevnenom podklade (zeleň) a na jestvujúcom chodníku s krytom asfaltovým.

Pri prechodoch pre chodcov bude chodník opatrený signalizačným a varovným pásom z betónovej dlažby.

Priechody pre chodcov budú osvetlené (viď samostatná príloha).

Priečny sklon chodníka je pravostranný 2% ku krajnici vozovky.

Konštrukčné vrstvy chodníka

Cemento-betónová  dlažba                     60mm

Lôžko zo štrkodrte fr.4-8                         30mm

Podkladný betón C12/15                       120mm

Štrkodrvina fr. 0-32 STN EN 13285      140mm

Spolu                                                   350mm

Rozšírenie miestnej komunikácie

Ako už bolo spomenuté chodníky budú riešené tak, aby sa rozšírila miestna komunikácia ulica J. Kráľa na min. šírku 6,00m, aby mohla byť zabezpečená obojsmerná premávka.

Rozšírenie sa vykoná odsadením chodníka 1. a zväčšením polomeru oblúka pri chodníku 2.

Konštrukčné vrstvy rozšírenia

ASFALTOVÝ BETÓN  AC11 O; I;   STN EN 13108-1     60mm

SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNÝ 0,5kg/m2   PSE; STN 736129

PODKLADNÝ BETÓN  C12/15                                     180mm

ŠTRKODRVINA 0/63 ŠD;  STN EN 13285                    200mm

Spolu                                                                          440mm

Odvodnenie  chodníka

Projekt rieši zachytenie a odvedenie dažďových splachových vôd z navrhovaného chodníka cez uličnú vpusť do vsakovacej  jamy vytvorenej z lomového kameňa a do okolitého terénu.  Hydrogeologický posudok v mieste stavby nebol vykonaný a projektant vychádzal z údajov okolitých stavebníkov o skladbe podložia, resp. dostupných údajov v predmetnej oblasti. Odlúčenie mechanických nečistôt unášaných odtekajúcimi dažďovými vodami bude v uličnej vpuste vybaveným kalovým košom, usadzovacou kalovou jímkou.

Výpočet množstva dažďových vôd:

Spevnená  plocha  :   	 	S1 = 0,0104 ha                       = 0,9

Q =  ( 0,0104*0,9) *197 l/s/ha = 1,85 l/s

Q d roč = 104*0,81 = 84,24 m3/rok

V riešenom území sú vybudované podzemné a nadzemné inžinierske siete:

- STL plynovod

- vodovod

- splašková kanalizácia

- el. vedenie nadzemné

- oznamovacie rozvody

Dopravné značenie

Zvislé dopravné značenie

Výstavbou nových priechodov cez komunikácie  bude potrebné doplniť a upraviť zvislé dopravné značenie na miestnych komunikáciach. Pred priechodmi sú po oboch stranách komunikácii navrhnuté zvislé dopravné značky 325 – priechod pre chodcov.

Vodorovné dopravné značenie

Po vybudovaní nových chodníkov a priechodov cez komunikácie sa priechody vyznačia vodorovným dopravným značením 610  – priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich.

3. Súvisiace investície a nároky na ich zabezpečenie

V riešenej lokalite sa nenachádzajú žiadne objekty určené na asanáciu, prípadne sa využili pre potreby zariadenia staveniska. Pred zahájením stavebných prác sa vytýčia všetky podzemné inžinierske siete. Bude potrebné pri zemných prácach rešpektovať všetky podzemné siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Zemné práce v ich blízkosti treba vykonať ručne. Počas realizácie stavby bude doprava riadená dočasným dopravným značením, ktoré je súčasťou PD.

4.  Inžiniersko-geologické pomery

Na stavbe nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum.

V prípade nevhodného podložia navrhujeme výmenu podložia, prípadne použiť inú technológiu spevnenia podložia.

5. Ochranné pásma a križovanie a súbeh podzemných vedení:

Podľa STN 736005 musia byť dodržané minimálne odstupy kanalizačného potrubia od jestvujúcich podzemných vedení

Súbeh:

- kanalizácia / STL plynovod(do 0,3Mpa) : min. 1m rozdielu povrchov potrubí, kanalizácia pod plynovodom

- kanalizácia/ vodovod : min. 0,6m rozdielu povrchov potrubí, vodovod nad kanalizačným potrubím

- kanalizácia/ oznamovacie káble: min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

- kanalizácia /silové káble(1-35kV): min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

Križovanie:

- kanalizácia/silové káble (1-10kV): min. 0,3m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

- kanalizácia silové káble (35kV):  min. 0,5m rozdielu povrchov , kanalizácia pod káblami

- kanalizácia /STL plynovod(do 0,3Mpa): min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod plynovodom

- kanalizácia/vodovod: min. 0,1m rozdielu povrchov, kanalizácia pod vodovodom

- kanalizácia/oznamovacie káble: min.0,2m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

- telekomunikačný podzemný diaľkový kábel- 2m na každú stranu

- ostatné telekomunikačné káble – 2m na každú stranu

- telekomunikačný kábel nadzemný – 3m od úrovne terénu

- STL plynovod a prípojky v zastavaných častiach obcí a miest – 2m na každú stranu

- Nadzemné vedenie VN do 35kV – 10m od krajných vodičov na každú stranu

6. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

Rekonštrukčné práce budú prebiehať vo vybudovanej lokalite. Projekt rieši len vyčlenenú plochu. Dochádza k novému záberu pozemku na parcele č.1757/1 a 1733/8 v ktorej je chodník osadený.

7. Vplyv stavebných prác na životné prostredie

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Navrhovaný dopravný systém kvalitným povrchom nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, nebude mať dopad na kvalitu podzemných vôd a taktiež nedôjde k zničeniu prirodzeného ekosystému v katastrálnom území. Zvýši sa bezpečnosť chodcov pri prechodoch cez miestne komunikácie. Na obmedzenie negatívnych vplyvov je potrebné, aby dodávateľ stavby počas výstavby zaistil čistenie vozovky od nánosov blata stavebnými mechanizmami a stavebnou technikou. Vybúrané hmoty a sute budú odvezené na skládku TKO. Stavba v zmysle ustanovení Zákona č. 24/2006 Zb.z. nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie ani zisťovaciemu konaniu.

Navrhované stavebné objekty nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Stavba je pozemná a teda nebude ani rušiť estetický vzhľad predmetnej lokality. Priaznivý vplyv na životné prostredie bude mať hlavne tým, že odpadné dažďové vody budú odvádzané do vsakovacej jamy  a nebudú vytvárať neriadene kaluže a jazierka v terénnych nerovnospri  na miestnych komunikáciach.

Vlastnou realizáciou stavebných prác dôjde krátkodobo k zhoršeniu životného prostredia, ale dodávateľské firmy musia zhoršenie eliminovať na čo najmenšiu mieru. Dodávateľ stavby musí zaistiť , aby z používanej techniky nedochádzalo k úkapom pohonných hmôt a mazadiel na terén.

Výkopy musia byť zabezpečené pevným zábradlím a v noci osvetlené. Stavebné ryhy cez prístupové chodníky a vjazdy musia byť premostené lávkami so zábradlím.

Pri realizácii stavby , najmä zemných prác, budú dopravné prostriedky dodávateľa pred výjazdom na verejné komunikácie očistené. Povrchy staveniska musia byť po ukončení výstavby uvedené do pôvodného stavu, dočasné objekty odstránené, chodníky upravené, dotknuté vozovky opravené , priebežne po skončení výkopových prác zbavené nečistôt a zbytkov zeminy. Doprava musí byť obnovená v plnom rozsahu.

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas stavby

Počas výstavby na stavenisku je každý dodávateľ povinný zabezpečiť dodržanie bezpečnostných predpisov v súlade so zákonom č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšie platné nariadenia a vyhlášky ako č.391/2006, č.392/2006, č.396/2006. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi. V odsúhlasených intervaloch sa bude toto školenie opakovať.

Z týchto školení musí byť prezenčná listina s podpismi. Povinnosti vedúcich pracovníkov je dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a opatrení. Povinnosťou manuálne pracujúcich je dodržiavanie bezpečnostných predpisov, zabránenie úrazom vlastným a úrazom spolupracovníkov. Pracovníci môžu byť zaradení na práce len podľa svojej kvalifikácie.

Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a organizácií, ktoré sú zrejmé z dokladovej časti projektu.

Počas výstavby budú rešpektované všetky existujúce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je potrebné investorom stavby pred zahájením zemných prác vytýčiť.

Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného dodržiavania čistoty a poriadku na pracovisku. Chodníky a priľahlé komunikácie budú pravidelne denne čistené.

Počas výstavby je dodávateľ povinný zaistiť bezpečné premostenie rýh v chodníku lávkami pre peších. Všetky výkopy musia byť opatrené bezpečným ohradením.

Do starostlivosti o hygienu, ochranu a bezpečnosť pri práci patria povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť také pracovné podmienky a prostredie, aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom technologického zariadenia, technologického postupu výroby alebo organizáciou práce.

Pre bezpečnosť a spoľahlivú prevádzkou technologických zariadení je každý užívateľ povinný oboznámiť sa s obsluhou, údržbou a s úplnou sprievodnou dokumentáciou a s bezpečnostnými predpismi platnými pre dané technologické zariadenie, konkrétne pracovisko a charakter práce.

8. Odpadové hospodárstvo

Pri realizácií stavby vznikne odpad a všetky zúčastnené organizácie sú povinné sa riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a odpadoch.

Odpad na stavbe bude zatriedený v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Jeho presné rozdelenie podľa druhu, kategórie a spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle vyhlášky MŽP č. 283/2001 Z.z. urobí dodávateľ stavby, ktorý bude ukladať vzniknutý odpad do prenosných kontajnerov a dokladovať uloženie a likvidáciu odpadov v určených skládkach (nakladať s odpadom možno len spôsobom podľa uvedenej vyhlášky pri dodržaní všetkých ňou predpísaných náležitostí).

Odpad bude však predtým roztriedený  na používateľný a na nepoužívateľný. Prípadný kovový odpad bude odvezený do Zberných surovín.

Na stavbe sa nesmú spaľovať hmoty, pri spaľovaní ktorých vznikajú toxické plyny. Pôdu na stavenisku neznečisťovať vypúšťaním oleja, vylievaním chemikálií, farieb atď.

O spôsobe nakladania s odpadmi bude po uvedení zariadenia do prevádzky spracovaný Prevádzkový poriadok, manipulačný poriadok a havarijný plán pri nakladaní s prípadnými nebezpečnými odpadmi.

O opätovnom využití niektorých materiálov rozhodne investor v spolupráci s dodávateľom stavby.

Pri realizácii vyššie uvedenej stavby sa počíta so stavebným odpadom, ktorý v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. má nasledovné katalógové čísla odpadov (katalóg odpadov) – skupina, podskupina a druh odpadu:

Č. skupiny                  Názov skupiny, podskupiny          Kateg. odpadu    Predpokladané

odpadu                        a druhu odpadu                                                         množstvo (cca)

17 01 01                   betón                                                                   O

15 01 03                  obaly z dreva - palety                                           O

17 05  04                 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503   O

17 01 07                  zmesi betónu                                                        O

17 09 04                  zmiešané odpady zo stavieb a iné demolácie      O

170302                    (asfalt, kryt vozovky)                                            O

17 0506                   zemina                                                                 O

17 05 06   	           prebytočná zemina z výkopov                    	   0

17 03 02    	           bitumenové zmesi z výkopov                     	   0

Zhodnotenie , zneškodnenie odpadov:

- odpad č.170101 a 170107 bude recyklovaný oprávnenou organizáciou a bude uložený do

násypových vrstiev vozovky

- odpad č.150103 bude vrátený výrobcovi obrubníkov

- odpad č. 170302(asfalt kryt vozoviek) - odpad bude zhromažďovaný a materiálovo

zhodnotený oprávnenou organizáciou na nakladanie s odpadmi (§40c ods.4 zákona

o odpadoch) s odbornou organizáciou  ( ERSON Recycling, s.r.o., Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín) s ktorou investor uzavrie zmluvný vzťah

- odpad č. 170506 - vykopaná zemina (ornica a výkopový materiál) (O)

ornica bude uložená na skládku, ktorú určí investor.

Uvedené odpady zo stavby a nepotrebnú stavebnú suť zhotoviteľ  zabezpečí uložením na vhodnú skládku, na základe čoho bude ku kolaudácii doložený doklad zo strany prevádzkovateľa skládky v zmysle Vyhlášky NR SR č. 204/2001 Zz.

Odvoz na skládku komunálneho odpadu.

9. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

- prevádzkovateľom a užívateľom komunikácie, VO a dažďovej kanalizácie bude  mesto Púchov

10. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním do prevádzky

Stavba sa po jej  ukončení uvedie do prevádzky ako celok. Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.

11. Lehota výstavby, zahájenie a ukončenie stavby

Zahájenie projektu:  03/2021

Ukončenie projektu: 07/2021

12. Dočasné dopravné značenie

Počas realizácie stavby  bude potrebné dočasne upraviť organizáciu dopravy na miestnych komunikáciach. aby doprava  bola bezpečná a rýchla.

Projekt dočasného dopravného značenia je vypracovaný v zmysle „Zásad pre používanie trvalého dopravného značenia na pozemných komunikáciách“, schválených MDP T v súlade so zákonom NR SR č 8/2009 a 9/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Pri budovaní chodník sa šírka  komunikácie na ulici Janka Krála upraví na 2,75m, kde doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch.

Pri budovaní chodníka sa šírka  komunikácie na ulici Komenského upraví na 5,50m, kde doprava bude vedená v zúžených  jazdných  pruhoch  v oboch smeroch.

Dočasné dopravné značenie na miestnej komunikácii – ulica Janka Krála a ulice Komenského

Realizácia chodníka a priechodu pre chodcov

Projekt rieši návrh dočasného dopravného značenia a organizáciu dopravy počas realizácie chodníka pozdĺž komunikácie ulica J.Kráľa . Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Šírka vozovky bude minimálne 2,75m.

Pracovisko je zaradené ako pracovisko s dlhodobým obmedzením. Dĺžka pracoviska je 20,0m.

Dočasné dopravné značenie na miestnej komunikácii – ulica Komenského

Realizácia chodníka a priechodu pre chodcov

Projekt rieši návrh dočasného dopravného značenia a organizáciu dopravy počas realizácie chodníka pozdĺž komunikácie – ulica Komenského. Doprava bude vedená v zúžených dvoch jazdných pruhoch. Šírka vozovky bude minimálne 5,50m.

Pracovisko je zaradené ako pracovisko s dlhodobým obmedzením. Dĺžka pracoviska je 20,0m.

Navrhované dopravné pracovisko je zaradené ako pracovisko s dlhodobým obmedzením.

Zoznam zvislých dopravných dočasných značiek:

114	Zúžená vozovka

131	Práca

253 	Najvyššia dovolená rýchlosť 30 km/h

212	Prikázaný smer obchádzania

702	 Smerovacia doska

254	Zákaz predchádzania

267	Koniec viacerých zákazov

Opatrenia na zabezpečenie pracoviska

Pri vlastnom zabezpečení pracoviska je potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:

- Vedenie dopravy v oblasti pracoviska musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné, jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Dopravné značky a dopravné zariadenia súvisiace s pracoviskom môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác. Ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom.

- Opatrenia na zabezpečenie pracoviska, ktoré sú potrebné len počas vykonávania prác, musia byť v mimopracovnom čase zrušené.

- Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž dopravných značiek a dopravných zariadení) musí postupovať v smere jazdy. Ich zrušenie musí postupovať proti

- smeru jazdy.

- S prácami na pracovisku možno začať až vtedy, keď budú osadené všetky dopravné značky dopravného zariadenia.

- Dopravné značky musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a musia byť udržiavané v čistote.

- Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracoviska musia byť správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť.

- Pracovisko a jeho zabezpečenie je možné začať zariaďovať až po doručení povolenia príslušného cestného správneho orgánu a podmienky dané príslušným povolením je nutné dodržiavať.

- Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcii môže byť umiestnená len jedna prenosná dopravná značka zabezpečujúca pracovisko. Táto podmienka neplatí o dodatkových tabulách, nakoľko tie môžu byť umiestnené pod značkou.