podklady

- PD architektúra – stavebná časť (11/2018, P-L-U-R-A-L s.r.o.)

- Podrobný inžinierskogeologický prieskum (09/2018, DRILL, s.r.o.)

- Súbor technických noriem STN EN 1990 – Zásady navrhovania

- Súbor technických noriem STN EN 1991 – Zaťaženia konštrukcií

- STN 73 0035 – Zaťaženie stavebných konštrukcií

- Súbor technických noriem STN EN 1997 – Navrhovanie geotechnických konštrukcií

- Súbor technických noriem STN EN 1992 – Navrhovanie betónových konštrukcií

- Súbor technických noriem STN EN 1993 – Navrhovanie oceľových konštrukcií

- Súbor technických noriem STN EN 1995 – Navrhovanie drevených konštrukcií

- software Scia Engineer 2018, licencia Stanislav KYSEL s.r.o.

- software GEO5 2018 CS, licencia Stanislav KYSEL s.r.o.

- software FIN EC 2018, licencia Stanislav KYSEL s.r.o.

úvod

Predmetom predkladaného projektu pre realizáciu stavby je návrh nosnej konštrukcie spoločenského objektu v areáli Leopoldovského tenisového klubu.

Podľa [1] je navrhnutý jednopodlažný objekt obdĺžnikového pôdorysu celkového rozmeru 22,50 x 7,50 m, s plochou strechou a bez podpivničenia.

navrhované riešenie

V súlade s [1] a podľa výsledkov predbežného statického výpočtu bola navrhnutá nosná konštrukcia objektu.

založenie konštrukcie

Pre spracovanie predkladaného projektu bol zrealizovaný podrobný inžinierskogeologický prieskum [2]. Na základe zistených údajov bol upravený návrh spôsobu zakladania z predchádzajúceho stupňa projektovej dokumentácie.

Základové pomery boli zistené jednou prieskumnou ryhou hĺbky 5,30 m a dvomi dynamickými penetračnými skúškami. Zistené vrstvenie je vynesené aj vo výkrese tvaru základov (výkres č. 02). Do hĺbky 0,80 m pod terénom sa nachádzajú vrstvy navážok. Ďalej pokračuje vrstva tuhého až mäkkého siltu piesčitého (F3) v hrúbke 0,50 – 0,80 m, kyprého piesku ílovitého (S5) hr. 1 m, mäkkého až kašovitého ílu (F6) hr. 0,90 – 2,80 m, ílu štrkovitého (F2) hr. 0,10 – 0,80 m a štrku zle zrneného (G2) až po finálnu hĺbku sond cca 5 m pod terénom. Hladina podzemnej vody je 2,50 m pod terénom, pričom v priebehu roka sa mení v závislosti od kolísania hladiny Váhu.

Z hľadiska zakladania je úplne nevhodná vrstva navážok. Vrstva močiarnych sedimentov v hĺbke 1,30/1,60 m až 5 m pod terénom je málo únosná ... Edef = 1 až 3,5 MPa. Ako ideálne teda je hĺbkové zakladanie v štrkoch zle zrnených, ktoré vystupujú od hĺbky 5 m. Avšak, vzhľadom na rozsah a zaťaženie navrhovaného objektu sa ako optimálne javí založenie na zhutnenej vrstve štrkodrvy vystuženej dvojosou geomrežou = geodoska (firma TECTUM geosynthetic).

Po odstránení vrstvy navážok je možné realizovať geodosku v hrúbke 1 m. Z hľadiska statického posúdenia je nutné dosiahnuť Edef,2 = 60 MPa, pričom Edef,2/Edef,1 bude do 2,5. Geodosku navrhujem zhotoviť v nasledujúcom vrstvení (podrobný návrh bude súčasťou dodávateľskej dokumentácie)

Odporúčam použiť štrkodrvu z Lošonca (melafír – bazalt). Menej vhodná je štrkodrva z Trstína (vápenec). Do spodnej vrstvy (fr. 32 – 63) je možné uložiť drenážne rúrky a celú plochu oddrénovať.

Geodoska bude vytvorená pod základovou doskou interiérovej časti a pod základovým pásom v línii exteriérových oceľových stĺpov. Lokálne odkopy navážok budú realizované v mieste zemných skrutiek. Ostatný existujúci terén bude bez zásahu.

Na základový železobetónový pás prierezu 1000/420 mm budú kotvené oceľové exteriérové stĺpy. Pás bude vystužený viazanou výstužou s krytím 30 mm. Vonkajší obvod základovej dosky lemuje železobetónová obruba 200/600 mm, ktorá o.i. ohraničuje zhutnený podklad (geodosku). Zároveň ohraničuje exteriérovú terasu, čím vytvára súvislú obvodovú obrubu objektu. Z hľadiska statického pôsobenia je tento nosník integrálnou súčasťou základovej dosky a je votknutý na oboch koncoch základového pásu.

Pre drevený rošt terasy budú železobetónové základy doplnené piatimi vŕtanými zemnými skrutkami KSF M 140x2100 – M24, zapustenými do únosného podložia na hĺbku minimálne 1 m. Pri takomto založení nepríde ku poškodeniu koreňového systému existujúceho vzrastlého stromu, ktorý bude zakomponovaný do stavby.

zvislý nosný systém

V centrálnej časti objektu bude podľa [1] umiestnené zázemie. Na jeho obvode budú realizované železobetónové monolitické steny hrúbky 200 mm, ktoré budú zároveň priestorovým stužením objektu. Železobetónové steny budú vystužené viazanou výstužou s  krytím 20 mm.

Na oboch koncoch objektu budú v pozdĺžnom smere v jednej línii umiestnené oceľové stĺpy z profilu HEB140. Na základe posúdenia pretlačenia železobetónových dosiek navrhujem v spodnom aj hornom uložení realizovať hlavicu z oceľového plechu minimálneho pôdorysného rozmeru 200/200 mm. Hlavica bude súčasťou kĺbového kotvenia oceľového stĺpa. Pre oceľové nosné prvky je nutné vhodným spôsobom (napr. náterom) zabezpečiť ochranu voči korózii počas celej doby životnosti konštrukcie. Finálny vzhľad povrchu (farebnosť) určí architekt stavby. Oceľové nosné prvky – najmä exteriérové – vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu !

vodorovný nosný systém

Vodorovná nosná konštrukcia je riešená na dvoch výškových úrovniach. Na úrovni terénu bude vytvorená exteriérová – otvorená terasa. Nosnú konštrukciu tvorí sústava primárnych drevených nosníkov 200/200 mm, na ktoré sú ukladané sekundárne nosníky 70/150 mm. Primárne nosníky budú kotvené ku obvodovému železobetónovému prievlaku a v medziľahlých polohách na zemné skrutky. Podrobný návrh kotvenia je predmetom dodávateľskej dokumentácie. Pochôdznu vrstvu terasy budú tvoriť dosky zo sibírskeho smreka hrúbky 30 mm. Plocha bude vytvarovaná tak, aby okolo existujúceho stromu, ktorý bude v objekte zabudovaný, vznikla voľná plocha. V rozsahu interiéru bude na tejto výškovej úrovni železobetónová monolitická podlahová doska hrúbky 200 mm, vystužená viazanou výstužou s krytím 30 mm.

Pre všetky drevené nosné prvky je potrebné vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu voči drevokazným hubám a škodcom počas celej doby životnosti konštrukcie. Finálny vzhľad priznaných nosných prvkov resp. ich častí určí architekt stavby. Dodržanie maximálnej povolenej vlhkosti drevených prvkov pri zabudovaní (18%) je nutné z dôvodu dodržania predpísaných mechanických vlastností reziva, ale aj z dôvodu zabezpečenia účinnosti ochranného náteru (mokré drevo náter neabsorbuje). Pre všetky oceľové kotevné a spojovacie prvky je nutné vhodným spôsobom (náter, pozink, voľba materiálu) zabezpečiť protikoróznu ochranu počas celej doby životnosti konštrukcie. Drevené a oceľové nosné prvky vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu !

Strop nad nadzemným podlažím vytvorí železobetónová monolitická doska konštantnej hrúbky 250 mm. V zmysle statického výpočtu je trvalý priehyb stropnej dosky s dotvarovaním v strede rozpätia oboch voľných polí (mimo jadra objektu) 13,3 resp. 13,7 mm. Preto navrhujem pred betonážou pridvihnúť v týchto poliach (vyznačené na výkrese tvaru aj výstuže, výkr.č. 03 a 06) debnenie o 12 mm. Tým sa eliminuje priehyb, ktorý podľa posúdenia na 2. skupinu medzných stavov (použiteľnosť) vyhovuje, avšak mohol by robiť problémy pri osadzovaní zasklených stien. Z dôvodu potreby prerušenia tepelného mostu podľa [1] bude doska na obvode uzatvoreného interiérového priestoru predelená súvislou líniou šírky 80 mm. V tejto línii budú zabudované termokoše dĺžky 1 m so svetlou vzájomnou vzdialenosťou 2 m. Presný typ termokoša je popísaný na výkrese tvaru (č.03). Ostatné časti deliacej línie budú vyplnené tepelnou izoláciou podľa návrhu stavebnej časti projektu.

Podlahová a stropná železobetónová doska bude monoliticky prepojená (votknutá) so stenami. Dosky budú vystužené viazanou výstužou s krytím 30 mm.

hlavné stavebné materiály nosných konštrukcií

Betón:	BETÓN EN 206-1 – C30/37 – XC3, XF1 (SK) – Cl0,4 – Dmax22 – S3

Výstuž :	B 500B

Konštrukčná oceľ :	S235

Rezivo:	C24, maximálna vlhkosť pri zabudovaní 18%

ZÁVER

Všetky konštrukčné prvky ako aj stavba ako celok sú navrhnuté tak, aby bezpečne preniesli zvislé a vodorovné zaťaženie do základovej škáry. Nosné prvky sú navrhnuté tak, že pri ich správnej realizácií budú splnené podmienky mechanickej odolnosti a stability.

V prípade akýchkoľvek nejasností a pochybností kontaktovať zodpovedného projektanta statiky.

V Bratislave, 21. novembra 2018.	Vypracovala: 	Ing. Katarína Kyselová