| Investor: FARMA MEDOVARCE s.r.o, IČO: 36 286 389 | Zhotoviteľ: |
| --- | --- |
| Stavba: Odchov Mladého hov.dobytka - jalovíc |  |

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

NÁZOV STAVBY                            Odchov Mladého hov.dobytka - jalovíc

MIESTO STAVBY:		            KNC Medovarce – p.č. 143/26, 143/49

INVESTOR:			FARMA MEDOVARCE, s.r.o,

OKRES:			Krupina

OBEC:			           Medovarce

KATASTRÁLNE ÚZEMIE:		           Medovarce

HLAVNÝ PROJEKTANT:                           Ing.P.Hucák – HKP Projekt

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:                 Ing.Arch.Igor Snoha

KRESLIL:	           Z.Lalka – stavebné konštrukcie

2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUD. PREVÁDZKU:

Objekt pôvodného kravína  sa nachádza v  obci Medovarce v areály Farmy Medovarce. Objekt  je v súčastnosti nevyužívaný z dôvodu zlého technického stavu, preto sa investor rozhodol pristúpiť k jeho demolácii, pričom sa využije jeho pôvodné založenie. Novostavba Odchovu mladého hovädzieho dobytka – Jalovíc, bude vybudovaná na pôvodných základoch s pôvodnými vonkajšími rozmemi. Objekt má vonkajšie pôdorysné rozmery 39,2x9,03 m, je prízemný so sedlovou strechou o sklone 35°. Fasáda objektu bude z jemne štruktúrovanej silikátovej omietky. Južná a východná časť objektu je osadená k prístupovej  komunikácii. Objekt bude zhotovený z keramickej tehly. Konštrukcia stropu bude drevená priehradová, strešná krytina bude PIR 80 mm panel.  Vedľa hlavného objektu sa vybuduje z prednej časti prístrešok s výbehom a bet.plochou 39,4x5,6 m

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Dispozičné riešenie objektu  bolo podmienené dispozičným a konštrukčným požiadavkám investora, orientáciou na svetové strany a lokalitným programom, ktorý poskytol investor. Determinujúcim faktorom boli v prvom rade rozmery a konštrukcia  vyplývajúca z požiadaviek investora a tiež pozemok, v ktorom sa objekt nachádza s prihladnutím na okolitú zástavbu.

NAVRHOVANÝ STAV

CELÁ ZASTAVANÁ PLOCHA POZEMKU :		    	                       717,01 m2

Z TOHO ZASTAVANÁ PLOCHA MAŠTALE                                               357,15 m2

Z TOHO ZASTAVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY 		                       359,86 m2

UŽITKOVÁ PLOCHA   MIESTNOSTÍ                                                          315,40 m2

3.  POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY:

Mapový podklad  z katastrálnej mapy.

Predbežné stanoviská a konzultácie s dotknutými organizáciami.

Obhliadka a zameranie pozemku a jestvujúcej stavby.

Prejednanie zámeru investora.

4.  PRÍPRAVA POZEMKU PRE VÝSTAVBU:

Nie sú potrebné žiadne likvidácie porastov, nie je potrebný záber z pôdneho fondu. Je potrbná demolácia pôvodných maštalí.

5.  KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM:

Konštrukčný systém  objektu bude murovaná konštrukcia  na betónových pôvodných základoch. Podlahy  budú z betónov. Konštrukcia strechy je drevená sedlová z priehradovej konštrukcie.

6. ZEMNÉ PRÁCE A ZÁKLADY

Nové výkopy základov sa budú vykonávať podľa výkresovej dokumentácie základovej konštrukcie. Na dno výkopov budú aplikované štrkové  podklady. Rozmery, rovnako aj tvar a materiály základových konštrukcií viď. výkresová dokumentácia.

Ako izolácia proti zemnej vlhkosti sa navrhuje vodorovná izolácia Fatrafol , ktorú je potrebné vytiahnuť z vonkajšej strany na murivo a zakryť soklovou omietkou.

7. ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislou nosnou konštrukciou je keramická tehla Heluz hr.300 mm v zázemí šatní zateplená polystyrénom hr.200 mm.

8. VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

V základovej doske monolitický železobetón , dispozícia maštalí je otvorená až po štít s prirodzením vetraním. V zázemí šatní je znížený strop SDK protipož.podhľadom so zateplením Nobasilom MPN izolácoiu.

9. VÝPLNE OTVOROV

Výplňové konštrukcie vonkajšie budú, plastové okná ,drevené vráta a vstupné plastové dvere. Vonkajšie parapety budú z hliníkového plechu, vnútorné parapety budú plastové.

10. IZOLÁCIE

Tepelná izolácia a hydroizolácia je uvedená v jednotlivých rozpisoch podláh, stien a stropov.  Ako tepelná izolácia sa väčšinou navrhuje strešný PIR panel a v zázemí fasádny polystyrén, v strope MPN Nobasil.

11. POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Vonkajšie omietky sú  navrhované  navrhnuté systémom  BAUMIT, TERANOVA a pod.

Vnútorné úpravy budú cementová omietka v stajniach, VC omietka v interiéri zázemia.

Vnútorné obklady stien – vo wc je použitý keramický obklad  do výšky 2000mm

12. PODLAHY

Skladby podláh sú vyznačené vo výkresovej časti.

13. KRYTINA ŠIKMEJ STRECHY

Ako strešná krytina v objekte  sa navrhuje krytina značky Arpanel PUR/PIR i MiWO, na prístrešku výbehu pre dobytok bude použitá krytina Maslen T12 s poplastovanou úpravou vo farbe krytiny v maštaliach.

14. STRECHA

Sedlová drevená priehradová konštrukcie konštrukcia podľa statického  návrhu dodávateľa napr.fi.Kontrakting.

15. ŽLABY A DAŽĎOVÉ ZVODY + KANALIZÁCIA

Žľaby a zvody budú z pozinkovaného plechu. Zvedené do vsakovacích inšpekných blokoch so zásobníkom na dažďovú vodu 10000 litr.

Zázemie objektu t.j. šatne a jedáleň je odkanalizopvané do žumpy o objeme 15 m3.

16. TECHNICKÉ ZARIADENIE:

Elektroinštalácia, požiarna ochrana , sú spracované v samostatných  projektoch

Existvujúci stav:

Parcela č.143,26 nachádza sa na nej objekt maštale. Tento objekt je murovaný zo zmiešaného muriva (bet.tvárniva, tehla). Celý objekt bol dlhodobo nevyužívaný a došlo k jeho postupnej devastácii. Objekt má rozmery 39,22x9,03 m a je zastrešený AZC vlnovkovou krytinou na drevenej konštrukcii krovu.

V rámci odstraňovania stavebných objektov, vzniknú nasledovné odpady zaradené podľa vyhlášky 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov (ďalej Katalóg odpadov)

Predpokladaný objem prác na stavbe:

Demolácia maštale s  odstránením po základy do výšky +0,000.

Postup prác na stavbe:

-stavba je odpojená od inž.sietí

-demontáž krytiny AZC vlnoviek

-vybúranie dreveného krovu

-vybúranie výplní okien a   dverí

-zbúranie priečok a muriva

-uskladnenie stavebnej sute na skládku

-uskladnenie komunálneho odpadu na skládku

-vyčistenie parcely od komunálneho odpadu

Kategorizácia odpadov v zmysle Katalógu odpadov:

| číslo odpadu | druh odpadu | množstvo | kategória | spôsob nakladania | zhodnocovanie odpadov | zneškodňovanie odpadov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 02 | tehly | 155 t | O | odovzdané na zneškodnenie oprávnenej organizácii | R5 |  |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | 25 t | O | odovzdané na zneškodnenie oprávnenej organizácii | R5 |  |
| 17 06 05 | stavebné materiály obsahujúce azbest | 10,12 t | N | odovzdané na zneškodnenie oprávnenej organizácii |  | D14 |
| 17 02 02 | sklo | 0,01 t | O | odovzdané na zneškodnenie oprávnenej organizácii | R5 |  |
| 17 02 01 | drevo | 8,55 t | O | odovzdané na zneškodnenie oprávnenej organizácii | R1 |  |
| 20 02 01 | zmesový komunálny odpad | 1,5 t | O | odovzdané na zneškodnenie oprávnenej organizácii |  | D1 |

Charakteristika územia, dotknuté ochranné pásma, požiadavky na demolácie a   výrub zelene

Ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí budú pri realizácii búracích prác dodržané v   súlade s   požiadavkami platných predpisov a   technických noriem.

Vplyv stavby na životné prostredie

Stavebná suť z búracích prác bude z 99,3% využitá a recyklovaná investorom, 0,7 odvezená na skládku a spracovaná špecializovanou firmou na spracovanie nebezpečného odpadu.

Stavebná suť sa zrecykluje investorom. Zhromaždenie ostatných odpadov prebieha na vyhradených a   označených miestach, ktoré sú zabezpečené proti úniku nežiaducich látok do životného prostredia.

Odpad bude priebežne zhromažďovaný do doby zabezpečenia jeho zneškodnenia v   zariadeniach pre tento účel určených. Pre zabezpečenie zneškodňovania uvedených odpadov podľa platnej legislatívy v   odpadovom hospodárstve bude uzatvorená zmluva s   oprávnenou organizáciou v   Zmysle zákona č. 223/2001.

Uvedená firma musí vlastniť na túto činnosť príslušné povolenia orgánov štátnej správy v   odpadovom hospodárstve, pričom odobraté odpady budú firmou prepravené k   prevádzkovateľom zariadení na zneškodňovanie odpadov ( skládky, spaľovne nebezpečného odpadu ), alebo budú upravené na zariadeniach pre úpravu odpadov vákuovo destiláciou, extrakciou prípadne fyzikálnou úpravou. Odber odpadov sa uskutoční v   zmluvne dohodnutých termínoch.

Organizácie – vykonávajúce zmluvné zneškodnenie odpadov musia byť na tieto úkony spôsobilé v   zmysle Zákona č. 223/2001.

Predpokladaný odpad zo stavby

Odpad z   búracích prác

17		Stavebné odpady a   odpady z   demolácií

17 01		Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

17 01 01            Betón

Charakter odpadu – odpad obyčajný

Sklobetóny

17		Stavebné odpady a   odpady z   demolácií

17 02		Drevo, sklo, plasty

17 02 01            Drevo

17 02 02	Sklo

Charakter odpadu – odpad obyčajný

Izolačné materiály

17               Stavebné odpady a   odpady z   demolácií

17 06          Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest

17 06 04     Izolačné materiály iné ako uvedené 17 06 01 a 17 06 03 – obyčajný odp.

17 06 05     Stavebné materiály obsahujúce azbest  - odpad nebezpečný

Výkopová zemina

17                 Stavebné odpady a   odpady z   demolácií

17 05 04       Zemina a kamenivo  iné ako uvedené  v 17 05 03

Charakter odpadu – odpad obyčajný

Zmesový komunálny odpad

20

20 02 01       Zmesový komunálny odpad

Charakter odpadu – odpad obyčajný

Sutina bude roztriedená  a   likvidovaná v   zberných kontajneroch a   odvezená na skládku.

Bezpečnosť práce:

Počas stavebných prác je nutné dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné,

požiarne predpisy a vyhlášku č. 147/2013 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností., ako aj zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. "O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci" vrátane

neskorších zmien a doplnkov.

V Krupine       04.2022                                                                         Z. Lalka