PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

SO  07 Sadové úpravy

# TECHNICKÁ SPRÁVA

Investor:	obec Suchá nad Parnou

Miesto stavby:					Suchá nad Parnou

Stupeň:		SP

### Hl. architekt projektu:				Ing. arch. Martin Holeš

Zodp. projektant:				Ing. Michala Zemková

Dátum spracovania:				december 2021

1.   Východiskové podklady

- architektonický návrh

- zastavovací a koordinačný plán

- terénna obhliadka

- Súčasný stav a charakteristika riešenej plochy

Záujmové územie sa nachádza v areáli základnej školy v Suchej nad Parnou. Súčasťou PD je prístavba základnej školy, rekonštrukcia a výstavba spevnených plôch a parkovísk a pokládka nových inžinierskych sietí. V celom areáli sa nachádza veľké množstvo vzrastlých drevín, z ktorých značné množstvo predstavuje prekážku pri realizácii stavieb. Z toho dôvodu na predmetnej ploche bola vykonaná inventarizácia drevín.

- Inventarizácia drevín a návrh na asanáciu

Výstavbou dôjde k zásahu do súčasnej plochy zelene a následne k jej redukcii. Z toho dôvodu tieto dreviny boli priamo v teréne posúdené z hľadiska ich zdravotného stavu, biotechnických parametrov a perspektívy podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021. Zistené údaje sú spracované v tabuľke. Umiestnenie zinventarizovaných drevín je uvedený vo výkrese Inventarizácia drevín a návrh na ich asanáciu. Inventarizácia drevín bola zameraná na dreviny predstavujúce prekážku vo výstavbe, prípadne je nutná ich ochrana podľa STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Zakreslené vo výkresoch sú aj tie pôvodné dreviny, ktorých poloha, veľkosť alebo druh ovplyvnili sadovnícky návrh.

Inžinierske siete je nutné položiť tak, aby boli vo vzdialenosti min. 2,5m od päty kmeňa pôvodných stromov!!

Spoločenská hodnota drevín, ktorých asanáciu je nevyhnutné žiadať pred výstavbou je 23 887,66,-eur. Náhradnú výsadbu nie je možné zrealizovať na predmetnom území z priestorových dôvodov.

4.   Návrh riešenia

Návrh ozelenenia rieši výsadbu zelene v bezprostrednom okolí navrhovanej prístavby, parkovísk a komunikácií.

Navrhované riešenie obsahuje:

- vytvorenie záhonov pozdĺž navrhovaných komunikácií v severnej časti plochy zo stálozelených a listnatých krov narastajúcich do výšky 0,8m – tam, kde by nerástol trávnik z dôvodu svetelných pomerov, prípadne by bola náročná jeho údržba,

- „ozelenenie“ chodníka v centrálnej časti územia medzi pôvodnou budovou a navrhovanou prístavbou výsadbou listnatého veľkokorunného stromu – platanu s podsadbou krov, okrasných tráv a trvaliek kvitnúcich postupne počas celej vegetačnej doby,

- dosiatie trávnika na miestach poškodených výstavbou,

- výsev trávnika na centrálnej ploche.

4.1  Navrhovaný sortiment

| p.č. | Botanický názov | počet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Platanus x acerifolia, bal., obv. km. 20/25cm platan javirolistý | 1ks |
|  | Záhon C, E |  |
| 2 | Viburnum davidii, kon., v 20/30cm kalinova Davidova | 52ks/18,5m2 |
|  | Záhon F |  |
| 3 | Pachysandra terminalis, kon., K9 pachysandra vrcholová | 39ks/9,9m2 |
|  | Záhon D |  |
| 4 | Spiraea betulifolia Tor, kon., v 20/30cm tavoľník brezolistý | 33ks/13,0m2 |
|  | Záhon A, B |  |
| 1 | Pinus mugo Humpy, kon., v 50/60cm kosodrevina | 4ks |
| 2 | Cupressus sempervirens Totem, kon., v 150/180cm pachysandra vrcholová | 3ks |
| 3 | Hydrangea paniculata Vanilla Fraise, kon., v 50/60cm hortenzia metlinatá | 5ks |
| 4 | Deschampsia cespitosa Bronzeschleier, kon., K9 metlica trstnatá | 11ks |

  - Rozsah navrhovanej zelene celkom je

| Botanický názov | Množstvo | Výmera | Spolu: |
| --- | --- | --- | --- |
| listnatý strom navrhovaný | 1ks |  | 1ks |
| záhon A, B - záhonová výsadba krov, okrasných tráv a trvaliek | 1077ks | 70,4m2 | 1077ks/70,4m2 |
| záhon C, E, F - záhonová výsadba stálozelených krov | 91ks | 28,4m2 | 91ks/28,4m2 |
| záhon D - záhonová výsadba listn. krov | 33ks | 13,0m2 | 33/13,0m2 |
| trávnik svetlomilný |  | 758,8m2 | 758,8m2 |
| trávnik tieňomilný |  | 534,0m2 | 534,0m2 |

4.3   Rozsah pomocného materiálu je

| záhonový obrubník + 10% | 31,2m (34ks) |
| --- | --- |
| borovicová kôra | 111,8m2 |
| koly | 3ks |
| polkoly | 1ks |
| netkaná textília + 20% | 134,2m2 |

- Technológia výsadby

Realizácia sadovníckych úprav môže byť uskutočnená až po ukončení stavebných prác a po vytýčení podzemných inžinierskych sietí!!!

5.1     Prípravné a zemné práce

Po ukončení stavebných prác bude zrealizovaná výsadba v bezprostrednom okolí navrhovanej prístavby, komunikácií a parkovísk.

Pred zahájením výsadby rastlinného materiálu je potrebné riešené plochy vyčistiť od stavebného materiálu, mechanicky a chemicky od prípadného ruderálneho porastu. Tesne pred výsadbou bude povrch ozeleňovaných plôch dôkladne záhradnícky spracovaný.

Celkove sa v návrhu uvažuje s použitím vzrastlého materiálu, aby sa minimalizovala doba, kým zeleň začne plniť svoje estetické a biologické funkcie. Druhový výber rastlinného materiálu vychádza zo stanoviskových podmienok a rešpektuje požiadavky užívateľa. Jednotlivé druhy budú kombinované tak, aby zahŕňali listnaté aj ihličnaté aj opadavé druhy, aby sadovnícke úpravy pôsobili a boli zaujímavé v priebehu celého roka. Zo sortimentu drevín budú použité predovšetkým druhy a kultivary geograficky pôvodné, tvarovo a farebne atraktívne, na údržbu menej náročné.

5.2        Výsadba stromov

Navrhované listnatý strom bude vysádzaný ako vzrastlý s obvodom kmeňa 20/25cm s koreňovým zemným balom a zapestovanou korunou.

Strom bude vysadený do vyhĺbenej jamy, v ktorej bola predtým bola vymenená pôda na 50% premiešaná kompostovou zeminou.

Na zabezpečenie účinnejšej zálievky, bude do výsadbovej jamy, ku koreňovému balu, zavedená melioračná hadica. Melioračná hadica bude vyvedená cca 0,10m nad pôdny povrch a vyplnená štrkom frakcie 4 – 8.  Strom budú ukotvený tromi drevenými kolmi a kmeň bude obalený na mieste úväzku ochrannou textíliou.

Ak pri realizácii dôjde ku stretu koreňovej sústavy stromov s ochranným pásmom niektorej z inžinierskych sietí, bude možné tento problém vyriešiť realizovaním technického opatrenia medzi koreňovým systémom stromov a ochranným pásmom inžinierskej siete osadením fólie proti prerastaniu koreňov Rootcontrol.  Táto položka nie je zaradená do rozpočtu ani do výkazu výmer.

Pred rozmiestnením, resp. ešte pred nákupom stromu je nutné zabezpečiť u správcov IS  vytýčenie  podzemných inžinierskych sietí !

Je pravdepodobné, že vytýčenie podzemných IS ovplyvní umiestnenie stromu!

5.7      Založenie trávnika

V závere sadovníckych úprav bude na plochách, znázornených v grafickej časti projektu, založený parkový trávnik výsevom. Pred založením trávnika bude pôda dôkladne záhradnícky spracovaná.

Na oddelenie trávnika od záhonov bude nainštalovaný záhonový obrubník, ktorý zabráni prerastaniu trávnika do výsadby.

Sadovnícke práce a dodávky budú zrealizované v jarnom alebo jesennom agrotechnickom termíne, príp. vo vegetačnom období mimo extrémnych horúčav.

6.        Údržba po výsadbe

Ihneď po ukončení sadovníckych úprav preberie predmetnú zeleň do údržby správca zelene, ktorý bude okamžite a sústavne zabezpečovať starostlivosť podľa potrieb rastlín.  Preto musí byť pre tento účel   určený  správca  zelene  ešte pred dokončením sadovníckych prác.

Údržba všetkých drevín bude pozostávať predovšetkým z :

- zálievky

- kyprenia

- pletia

- prihnojovania

- výchovného a udržiavacieho rezu

- kosenia.

Pre ujatie nových výsadieb je potrebná pravidelná a výdatná zálievka, hlavne v letných mesiacoch a taktiež v zimnom období, ak nie je zamrznutá pôda do 5 – tich rokov po výsadbe.  Doporučená jednorazová dávka u stromov je 100 – 200 l, v suchých obdobiach 1-krát týždenne, u trvaliek 15l na 1,0m2, v suchých obdobiach 1-krát týždenne.

Stromy je vhodné prihnojovať dusíkatým hnojivom v apríli a kombinovaným hnojivom v júni. V prípade mechanického poškodenia je potrebné zrezať poškodený konár a následne ho zatrieť stromovým balzamom s pridaním širokospektrálneho fungicídu. Na konci 3. roku sa sa odporúča odstrániť kotvenie stromov.

Výsadbu je potrebné udržiavať v nezaburinenom stave, u trvaliek až do ich zapojenia. Pokiaľ sú buriny mladé, vytrhávajú sa  ručne. Trvalky je vhodné prihnojovať dusíkatým hnojivom v apríli a kombinovaným hnojivom v júli. Odkvitnuté časti rastlín je vhodné odstraňovať, čím sa podporí ich opätovné kvitnutie.

Okrasné trávy je potrebné v jesennom období zviazať do snopov, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do stredu rastliny a následne jej odhnívaniu. Rez okrasných tráv sa vykoná na jar.

Ihličnaté a stálozelené dreviny bude udržiavať rezom na požadovanú výšku 1,0m u vavrínovca a 0,3m u tisa a zemolezu od konca marca do konca júla.

Trávnik bude prvýkrát pokosený, keď dosiahne výšku cca 0,1m a udržiavaný pravidelným kosením, tj. 2 – 4 krát do mesiaca v závislosti od vlahových podmienok.

Trávnik je potrebné udržiavať v nezaburinenom stave. Pokiaľ sú buriny mladé, vytrhávajú sa  ručne. Vytrvalé buriny bude treba odstrániť postrekom selektívnymi herbicídmi, napr. Bofix. Na začiatku vegetácie je potrebné trávnik pohrabať a prevzdušniť. Prihnojovanie trávnika sa vykonáva po 14tich dňoch v apríli až v júni špeciálnymi trávnikovými hnojivami a plným hnojivom v júli až auguste.

Súčasťou inventarizačnej tabuľky sú aktuálne informácie o drevinách, ktoré sú charakterizované nasledujúcimi údajmi:

- druhové určenie – rodovo a druhovo určená dreviny latinským názvoslovím

- obvod kmeňa – meraný vo výške 130cm na zemou, prípade viackmeňa jeden a viac údajov

- priemer koruny – skutočný priemer korún stromov, v teréne meraný v dvoch na seba kolmých smeroch, ich aritmetický priemer vyjadruje hodnotu kruhu, aký koruna teoreticky zaberá

- výška – odhadovaná výška v m

- sadovnícka hodnota podľa Machovca – bodovací systém pozostávajúci z 5 bodov, ktorý je klasifikátorom určujúcim kvalitu drevín podľa stupňa účelovej a funkčnej účinnosti živej časti životného prostredia:

4 body – veľmi hodnotná drevina, zdravá, typického, zodpovedajúcemu druhu alebo kultivaru, len nepatrne poškodená. Dosahuje aspoň polovičných rozmerov. K ich odstráneniu sa pristupuje len vo výnimočných prípadoch.

3 body – dreviny priemernej hodnoty, len nepatrne preschnuté, bez chorôb a škodcov, s predpokladom dlhodobého vývoja, tvarovo netypické, často vysoko vyvetvené. Možnosť ponechať alebo odstrániť.

2 body – dreviny podpriemernej hodnoty, značne poškodené, vysoko vyvetvené, staré a málo vitálne, nesmú ohrozovať bezpečnosť ľudí a iných porastov. Tieto dreviny sa postupne odstraňujú

1 bod - dreviny odumierajúce a odumreté

- Základná spoločenská hodnota – je finančné vyjadrenie hodnoty drevín v eurách podľa časti B Prílohy č. 33 k vyhláške č.170/2021 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

- Index podľa % poškodenia, podľa veku, podľa umiestnenia – prirážkové indexy, ktorými sa upravuje základná spoločenská hodnota drevín podľa Prílohy č. 35 k vyhl. č.170/2021 Z.z. nasledovne:

0,6         ak ide o stredné poškodenie dreviny (cca26-60%)

0,8       	ak ide o ľahké poškodenie(cca 11-25%)  a ak ide o drevinu z náletu alebo

výmladkov a nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia

0,9	ak ide o krátkoveké dreviny

1,1	ak ide o dlhoveké dreviny

1,3	ak sa drevina nachádza v areáli sociálneho zariadenia

- konečná spoločenská hodnota - výsledná spoločenská hodnota drevín v € po úprave indexami. Výsledná spoločenská hodnota drevín v € slúži ako orientačná pre potreby stanovenia náhradnej výsadby

V Trnave, 12/2021