###### T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Profesia :

ARCHITEKTÚRA + KONŠTRUKCIE

1.    	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE :

Názov  stavby	   :	OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ

OBJEKT  KAŠTIEĽA – SANÁCIA ZAVLHNUTÉHO MURIVA

Miesto  stavby   :	Dolná Krupá

Č. parcely          :	429/1, 429/2

Č.ÚZPF	   :	803/1

Katastrálne úz.   :	Dolná Krupá

Investor	   :	Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

IČO		   :	164 721

Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Kobliška, aut. ing.

Dátum		   :	január  2 0 23

- 2.	ÚVOD :

Vzhľadom k tomu, že na objekte v posledných desaťročiach nebola realizovaná komplexná oprava a posledné stavebné práce ( riešenie havarijného stavu na objekte, práce realizované jednotlivo) boli na objekte kaštieľa realizované začiatkom 70-tych rokov minulého storočia, je možné už aj vizuálnou obhliadkou objektu kaštieľa zistiť viditeľné nedostatky na objekte.

- Dôležitou problematikou hodnotenia súčasného stavebno-technického stavu je zavlhnutie suterénnych stien z interiérovej i exteriérovej strany. Pri skúmaní, hľadaní zdrojov zavlhnutia, boli zistené rôzne skutočnosti. V prvom rade sa na tejto skutočnosti podpísala zanedbaná údržba objektu. Dosť podstatný vplyv na kumuláciu vlhkosti v obvodovom murive mala i konštrukcia anglického dvorca, ktorej strop (pochôdzna časť) je v určitých úsekoch vyspádovaná smerom k budove, nebol zriadený odtok povrchovej, zrážkovej vody smerom od objektu. Zrážková voda pretekala cez netesné spoje zákrytových dosiek povedľa budovy a kumulovala sa v podloží. Vzhľadom k tomu, že tunel anglického dvorca nebol prevetrávaný,

- prirodzeným spôsobom transportovala vlhkosť do muriva.

- Okrem atmosférickej, zrážkovej vlhkosti bola zásobovateľom zavlhnutia často porušená zastaralá vnútorná vodovodná sieť, ktorej sa nevenovala dostatočná pozornosť. Preto podľa uvedených spôsobov transportu vlhkosti do konštrukcií ( murivo, podlahy) sa nedá dostatočne zodpovedne určiť ich podiel na zavlhnutí objektu.

- 3.	VÝCHODZIE  PODKLADY :

A.)    Obhliadka objektu zisťovanie aktuálneho stavu vlhkosti obvodových konštrukcií,

s bežnými sondami do konštrukcií bez grafického vyhodnotenia.

B.)    Dokumentácia jestvujúceho stavu kaštieľa - zameranie.

C.)    Návrh na reštaurovanie nástenných malieb, historického muriva a omietok

kaštieľa v Dolnej Krupej – Peter Koreň, 2016

D.)    Konzultácie s investorom a KPÚ v Trnave.

E.)     Stav objektu v čase ukončenia prác generálnym dodávateľom

4.	ZISŤOVANIE A POPIS AKTUÁLNEHO STAVU OBJEKTU  KAŠTIEĽA Z  	HĽADISKA  ZAVLHNUTIA :

- Pri obhliadke objektu kaštieľa sa javí ako jeden z veľkých technických problémov zavlhnuté murivo suterénnych priestorov z interiérovej i exteriérovej strany. Zo strany interiéru je ťažko posúdiť rozsah zavlhnutia, pretože steny sú dosť výdatne a často natierané bielym náterom, práve z dôvodu estetického (prekrytie vlhkostných fľakov). Priestory v dôsledku zavlhnutia zapáchajú potuchlinou, spôsobujú narúšanie nášľapnej vrstvy (bortenie, plesnivenie drevenej podlahy a pod.). Prostredie obklopené takýmito zavlhnutými konštrukciami je nezdravé. Veľmi intenzívne zavlhnutie je v priestore v podschodiskovom priestore pod portikusom.

Čitateľnejšou je exteriérová strana muriva, kde sú evidentné vlhkostné mapy a ľahko možno určiť horizont zavlhnutia muriva. Výrazný podiel na kumulácii vlhkosti v murive má akrylátový náter Dikoplast s veľkým difúznym odporom, ktorý v murive pôsobil ako parozábrana. Podobne pôsobia na stav vlhkosti v murive i novodobé sokle z cementovej malty, ktoré zabraňujú jej odparovaniu.

Fasádny povrch objektu sa začína rozpadávať, odlupuje sa fasádny náter ( Dikoplast - náter s vysokým difúznym odporom), odpadávajú časti fasádnej omietky. Veľký podiel na zavlhnutí a následnom rozpadávaní fasády majú i nevyhovujúce, skorodované a zastaralé klampiarske výrobky a ich zanedbaná údržba. Niektoré fasádne rímsy sú v dôsledku poškodených klampiarskych prvkov rozrušené, s tendenciou následného rozpadávania sa.

Počas prác na objekte pôvodným zhotoviteľom boli odstránené interiérové omietky suterénnych stien do úrovne cca 1,6 m nad podlahou a odstránené asfaltové nátery. Murivo je pri päte zmiešané so značnou časťou kamenných prvkov. Aj preto sa návrh odvetranej podlahy javí ako vhodný pre daný objekt. Zrealizovali sa vrstvy suterénnej podlahy bez nášľapných vrstiev. Po obvode sú osadené PVC odvetracie prvky. Hlavné vetracie potrubie nad strechu je vyvedené cca 1,0 m nad podlahu, aj to len v dvoch prípadoch. Nezrealizovali sa presondovanie priebehu prieduchov až na strechu, v priestoroch dutín stredovej steny sú vedené aj iné inštalácie, ktoré môžu obmedzovať priebeh vetracieho potrubia. Vzhľadom na rôzny stav prieduchov, navrhuje sa použiť kovové flexibilné potrubie na odvádzanie vlhkosti z podložia nad strechu. V podstrešnom priestore bude potrubie zaústené do navrhovaných nových komínových nadstavieb, ktoré budú slúžiť výlučne na vetranie. Navrhuje sa pre kontrolu priebehu prieduchov a montáž potrubia spraviť kontrólne otvory na poschodiach pri podlahe a pod stropom. Vyčistiť zvislú trasu a po osadené potrubia otvory domurovať (pomocou spôn), zaomietať a zjednotiť s okolitými (často krát už zrealizovanými) povrchovými úpravami.

5.	NÁVRH  NA  REALIZÁCIU  SANAČNÝCH  PRÁC :

A 	Revízia strešného odvodňovacieho systému :

Najprv je potrebné eliminovať faktory, ktoré spôsobujú privádzanie, zrážkovej vody na fasádu, do podzákladia a základového muriva objektu a následne vzlínajúcej zemnej vlhkosti do nadzemnej časti obvodového muriva. To znamená, že treba zrevidovať technický stav klampiarskych výrobkov ktoré tento stav zhoršujú, ich fungovaniu (zanesené nástrešné žľaby; odpadové rúry, ich nadpájanie, vyústenie, zaústenie a pod.). Strešné zvody budú veľmi dôsledne (vytmelenie spojov, špeciálne utesnenia a pod.) zaústené cez lapač strešných splavenín do kanalizačného systému. Lapač je navrhovaný nový, historizujúci liatinový pre danú dimenziu zvodových potrubí.

B   	Odstránenie omietky zavlhnutého muriva :

Pred samotnými búracími prácami je potrebné pod dohľadom odborne spôsobilej osoby zrevidovať všetky pôvodné funkčné aj nefunkčné inžinierske siete v stenách, odpojiť ich, vybúrať z muriva a zdemontovať!

Omietka zavlhnutého muriva na fasáde i v interiéri bude odstránená (obitá), najmä cementový sokel (fasáda). Výška úrovne odstránenia omietky muriva vo fasáde i v interiéri bude cca 500 mm nad viditeľný horizont zavlhnutia. Pred otĺkaním muriva tak v interiéri, ako i v exteriéri doporučujem vyznačenú hranicu otlčenia odrezať frézkou, aby ostala rovná hrana napojenia jestvujúcej a novej omietky.

Odstránené budú všetky cementové, vápenno-cementové omietky a asfaltové nátery z pôvod. povrchov stien a všetky sádrové lôžka realizované pre uloženie el. zásuviek a vypínačov.

Murivo bude odškárované do hĺbky 20-30 mm (zväčšenie odparovacej plochy) a dôkladne očistené od zbytkov omietky (oceľovým kartáčom, sekáčmi a pod.), škáry zbavené osekanej omietky budú vyčistené (vzduchom, nie vodou!). Obnažené, odškárované, vyčistené murivo je potrebné nechať vysúšať min. 1 rok (sanačné omietky realizovať až v závere prác na celom objekte – tejto skutočnosti je potrebné prispôsobiť harmonogram prác). Pri zahájení stavebných prác na objekte je potrebné zabezpečiť trvale priečne prevetrávanie suterénnych priestorov!

Pôvodné konštrukcie podláh budú vybúrané na úroveň -0,420 mm od pôvodnej nivelety suterénu, t.j.  -3,600 m.

Murivo je obnažené, vysúša sa a k účinnosti odvlhčenia prispelo aj spustenie podlahového kúrenia na jeseň 2022.

C   	Sanačná omietka :

Po konzultácii s odborníkmi na sanačné systémy a stav vlhkosti muriva sa navrhuje použiť sanačnú omietku na báze prírodného hydraulického vápna a do výšky 500 mm nad podlahou vysokoodolnú makroporéznu sanačnú omietku. Obe vrstvy budú mať prednástrek z rovnakého materiálu spracovaného podľa pokynu technického listu dodávateľa. Vzhľadom na hrúbku vyšších ponechaných omietok, uvažuje sa s nanášaním omietky v dvoch vrstvách v max hrúbke 20 mm pre jeden pracovný krok. Spoj medzi novou a pôvodnou omietkou sa zahladí finálnym štukom. Je nutné použiť vysokoparopriepusné farby určené na sanačné omietky.

6.	ZÁVER :

Nakoľko sa jedná o primárnu časť navrhovanej obnovy objektu je nutné prácam venovať náležitú pozornosť. Pracovníci by mali mať skúsenosti s prácami pri sanácii muriva.

Vzhľadom k tomu, že realizácia týchto sanačných prác je náročnejšia, ako u bežných stavebných prác, je potrebné, aby ich realizovala firma s požadovaným certifikátom, alebo pod odborným dohľadom osoby, so skúsenosťami z realizácie podobných stavieb s touto technológiou.

Pri výbere a samotnej realizácii sanačnej omietky je potrebné sa riadiť a dodržiavať postupy v zmysle technickej smernice WTA 2-9-04.

Pre zvýšenie efektivity znižovania intenzity zavlhnutia muriva je potrebné, aby bola venovaná pozornosť pravidelnému vetraniu suterénnych priestorov (zintenzívniť vetrací režim, najmä v letnej sezóne). Skladovanie materiálu (mobilného zariadenia, nábytku a pod.) v podschodiskovom priestore a jeho uzatváranie akýmkoľvek spôsobom je neprípustné! Je potrebné, aby bolo zabezpečené intenzívne prúdenie vzduchu, a tým vytvorená možnosť prirodzeného odparovania vlhkosti z muriva do voľného priestoru!

Na zvýšenie účinnosti a intenzity vysúšania muriva sa v súčinnosti s riešením v tomto elaboráte, používajú rôzne podporné technológie, ktoré sa dajú postupne realizovať i separátne.

Aby systém odvodnenia strechy fungoval tak, ako sa od neho očakáva (po zrealizovaní nových klampiarskych výrobkov a odvodňovacieho kanalizačného systému ) je dôležitá pravidelná, preventívna kontrola a údržba (čistenie podstrešných žľabov a lapačov strešných splavenín).

Pravidelná a intenzívna údržba podstrešných žľabov a lapačov strešných splavenín, odvodňovacieho žľabu anglického dvorca, podmieňuje dobré fungovanie odvádzania vody mimo objekt.

V Trnave, január 2023                                         Vypracoval : Ing. Vladimír Kobliška, aut.ing.