- Názov akcie:

- so-03 budova separátora hnojovice

- a podzemnej nádrže na hnojovicu

- A) SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- a

- B) TECHNICKÁ SPRÁVA (architektúra)

Investor- stavebník:		AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Mikuláš č. 631, Dubník, 946 55

Miesto stavby:		k.ú. Dubník, parcela číslo 93/2, 93/3

Zodp. projektant:		Ing. Arch. Roland Hoferica

Stupeň:			Projekt na stavebné povolenie

Zoznam príloh:

- výkres A-1         Situácia osadenia

- výkres A-2         Pôdorys 1.NP

- výkres A-3         Zvislý rez A-A´

- výkres A-4         Pohľady

- SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje stavby

Názov akcie				:	SO-03 BUDOVA SEPARÁTORA HNOJOVICE

A PODZEMNEJ NÁDRŽE NA HNOJOVICU

Miesto stavby			:	k.ú. Veľká Tabuľa, parcela číslo 93/2, 93/3

Investor – stavebník		:	AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Mikuláš č. 631,

Dubník, 946 55

Zodp. projektant			:	Ing. Arch. Roland Hoferica

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

- Počet nadzemných podlaží:		1

Počet podzemných podlaží:		0

Zastavaná plocha:				438,98 m2

Úžitková plocha:				429,64 m2

Najvyššia výška od +/-0,000:		6,97 m

Objem nádrže:                                    317,63 m3

- PRIESTOROVÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY

Projekt rieši výstavbu novej budovy separátora hnojovice s plochou na odseparovanú pevnú fázu hnojovice a podzemnej nádrže na hnojovicu. Stavba bude určená na separovanie hnojovice produkovanej na miestnej poľnohospodárskej farme. Predmetná stavba sa bude nachádzať na parcelách č.93/2 a 93/3. Staticky sa jedná o monolitickú železobetónovú nádrž, na ktorej je uložená technológia separátora hnojovice. Nádrž s dĺžkou 17 m, šírkou 6 m a výškou 3,5 m je založená na železobetónovej doske hrúbky 250 mm z vodostavebného betónu. Nádrž má objem 317,63 m3 Podsyp nádrže tvorí štrkopiesok obsahujúci kontrolný systém úniku skladovaných látok. Je izolovaná nepriepustným dnom z hornej časti a fóliou zo spodnej časti. Zvislé konštrukcie nádrže tvoria železobetónové steny hrúbky 250 mm z vodostavebného betónu. Zvislé konštrukcie budovy nad nádržou sú zo sendvičových PUR panelov hrúbky 60 mm prichytené na oceľovej nosnej konštrukcií. Vonkajší rozmer budovy je 17 m x 6 m. Výška budovy dosahuje 6,97 m. Pred budovou je vyspádovaná železobetónová plocha 331,29 m2 na odseparovanú pevnú fázu hnojovice-separátu. Separát je spádovaný cez podlahový vpust do železobetónovej nádrže. Betónová plocha je z bočných strán ohraničená železobetónovými stenami hrúbky 200 mm a výšky 4 m od terénu.

Stavba bude situovaná v lokalite obce Dubník, časti dvor Mikuláš v katastrálnom území Veľká Tabuľa.

Predmetná stavba bude osadená výlučne na pozemkoch s majetkoprávnym vzťahom investora-stavebníka. V predmetnej lokalite výstavby sa nachádzajú už podobné budovy jestvujúceho charakteru ako výšky tak aj účelu. Vjazd na pozemok je jestvujúci. Výškové osadenie bude +/-0,000=+0,150 od PVB – stred spevnenej komunikácie.

- KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM STAVBY

Základy sú tvorené železobetónovou základovou doskou hrúbky 250 mm. Monolitické steny nádrže budú hrúbky 250 mm zo železobetónu C30/37 vystužené oceľovými prútmi.

- Technické vybavenie objektu

Ústredné vykurovanie

- bez nároku

Príprava TÚV

- bez nároku

Vodovod a kanalizácia

- bez nároku

Plynovod

- bez nároku

Elektroinštalácia

- Napojenie vlastnou areálovou podzemnou prípojkou z jestvujúcej trafostanice.

- POŽIADAVKY NA ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Predmetná stavba je v súlade so smerným územným plánom obce Dubník.

- POŽIADAVKY Z HĽADISKA CIVILNEJ OCHRANY

Stavebnotechnické požiadavky na stavby vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany sú požiadavky na  územnotechnické,  urbanistické,  stavebnotechnické  a  dispozičné  riešenie  stavieb  z hľadiska  potrieb civilnej ochrany. Požiadavky na riešenú stavbu z hľadiska civilnej obrany sa nepožadujú.

- POŽIADAVKY PRE IS

Z hľadiska ochrany prírody, si realizácia stavby nevyžaduje  žiadny výrub stromov ani iných porastov chráneného charakteru. Atmosférická voda sa bude odvádzať do podzemnej nádrže za účelom využitia ako hnojivo. Lokalita je v intraviláne obce, kde nie je predpoklad archeologického nálezu. Z hľadiska ochrany podzemných vôd a ochrany ovzdušia je stavba riešená tak, aby spĺňala požiadavky bezpečnej prevádzky a užívania v zmysle platných predpisov a noriem. V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne podzemné siete IS.

- B) TECHNICKÁ SPRÁVA (architektúra)

- OBJEKTOVÁ SÚSTAVA

Projektová dokumentácia rieši tieto stavebné objekty:

SO-03 BUDOVA SEPARÁTORA HNOJOVICE A PODZEMNEJ NÁDRŽE NA HNOJOVICU

Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby:

Predpokladané začatie:		06/2022

Predpokladané ukončenie:		05/2024

- PREHĽAD VÝCHDISKOVÝCH PODKLADOV

Ako východiskové podklady pre spracovanie situácie sa uskutočnila prehliadka okolia. Predmetom merania a obhliadky boli prístupové komunikácie na stavbu, jednotlivo stojace stromy, viditeľné prvky inžinierskych sietí, lampy atď., v mieste staveniska nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum.

- STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba svojim architektonickým a stavebno-technickým riešením nenarúša životné prostredie. Z hľadiska riešenia problematiky odpadového hospodárstva odpad, ktorý vznikne počas realizácie objektu (stavebná suť a iný neškodný odpad) sa bude likvidovať na stavebnej skládke spôsobom, ktorý určila obec. V rámci riešenej stavby sa nevyskytne žiadny zdroj hluku, ktorý by nepriaznivo vplýval na pracovné prostredie a vonkajšie okolie. V rámci stavby nie je potrebné uvažovať so zabezpečením ochranných pásiem, chránených porastov a pod..

Neuvažuje sa s preložkami inžinierskych sietí alebo s inými obmedzujúcimi a bezpečnostnými opatreniami.

Podmienky pre ochranu životného prostredia pri výstavbe

Ochrana sa riadi platnými právnymi predpismi vo vzťahu stavebnej výroby k jednotlivým zložkám životného prostredia ako sú: voda, ovzdušie, pôda, zeleň, ako aj vo vzťahu k produkcii hluku a odpadov.

Ochrana ovzdušia sa riadi zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhláškou č. 338/2009 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia. Podľa charakteru prác realizovaných na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Z hľadiska ochrany ovzdušia sa navrhuje pravidelné čistenie vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na verejné komunikácie a čistenie komunikácií v okolí staveniska.

Ochrana vôd sa riadi zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách - vodný zákon a vyhláškou č. 556/2002 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, podľa ktorých realizátor stavebných prác musí používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s

nebezpečnými látkami takým spôsobom aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

Ochrana zelene sa riadi zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne dreviny a ani žiadne dreviny nebudú počas výstavby ohrozené.

Ochrana proti hluku sa riadi nariadením vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, ako aj podľa Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. Hlučné mechanizmy (lopatové rýpadlo, nákladné autá) budú používané len na nevyhnutne potrebný čas, pričom ich prevádzka bude limitovaná v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. s prestávkami počas zmeny.

Pri realizácii objektu sa predpokladá tvorba odpadu, ktorého zatriedenie podľa Katalógu odpadov (vyhláška 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) je nasledovné:

| Číslo skupiny, poskupiny a druhu odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategória odpadu | Množstvo v t. | Spôsob zhodnocovanie Lresp. zneškod. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 02 | DREVO, SKLO A PLASTY |  |  |  |
| 17 02 01 | Drevo | O | 0,1 | R1 |
| 17 04 | KOVY |  |  |  |
| 17 04 05 | Železo, oceľ | O | 0,05 | R4 |
| 17 05 | ZEMINA, KAMENIVO |  |  |  |
| 17 05 04 | Výkopová zemina iná ako v 17 05 05 | O | 45 | D1 |
| 17 09 | INÉ ODPADY ZO STAVIEB |  |  |  |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01-03 | O | 2,5 | D1 |
| 15 | ODPADOVÉ OBALY |  |  |  |
| 15 01 01 | Obaly z papiera | O | 0,1 | R3 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 0,1 | R3 |
| 20 | KOMUNÁLNY ODPAD |  |  |  |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O | 0,1 | D10 |
| Odpady spolu |  |  | 2,95 t bez výkopovej zeminy |  |

Poznámka:

- Kategória odpadu O – ostatný odpad (tvorba nebezpečného odpadu sa nepredpokladá).

- Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie:

- R1	- využitie najmä ako palivo, alebo na získanie energie iným spôsobom,

- R3	- recyklácia alebo spätné získanie organických látok,

- R4	- recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,

- D1	- uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov),

- D10	- spaľovanie na pevnine.

Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu  rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákona č. 395/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1991 Z. z. o pozemných komunikáciách (zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev). Pri činnostiach pri ktorých môžu vznikať prašné emisie v zariadeniach, v ktorých sa uskladňujú alebo prepravujú (kontajner, resp. korby vozidiel) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií. Investor stavby, prípadne kto stavbu realizuje je povinný zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu podzemných vôd a vodných zdrojov a v plnom rozsahu rešpektovali zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

- STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

- Konštrukčné riešenie

Budova separátora sa skladá zo sendvičových PUR panelov hrúbky 60 mm, ktoré sú prichytené na oceľovú nosnú konštrukciu. Objekt je založený na podzemnej železobetónovej nádrži. Podzemnú nádrž tvoria železobetónové vodorovné a zvislé nosné konštrukcie z vodostavebného betónu hrúbky 250 mm. Celkový rozmer budovy je 17 m x 6 m s výškou 6,97 m. Vnútorný rozmer nádrže je 16,5 m x 5,5 m a objem 317,63 m3. Pred budovou separátora sa nachádza vyspádovaná železobetónová plocha 331,29 m2 na odseparovanú pevnú fázu hnojovice, ktorá je z bočných strán ohraničená železobetónovými stenami hrúbky 200 mm a výšky 4 m od terénu. Plochu tvorí železobetónová doska hrúbky 250 mm z vodostavebného betónu uložená do uvibrovaného rastlého terénu. Doska je vyspádovaná do navrhovaného podlahového vpustu, ktorý je nasmerovaný do podzemnej nádrže pod budovou separátora. K prebratiu základovej škáry je nutné prizvať projektanta statiky a geológa. Konštrukcia je navrhnutá z betónu: BETÓN EN206-1-C30/37-XC4, XF3, XA1 (SK) – Cl 0,4- Dmax 16 – S3 – max. priesak 50 mm podľa EN 12390-8. Na výrobu betónu použiť min. 340 kg cementu na m3 betónu. Pri výrobe betónu je treba pridávať do betónovej zmesi prísady k spomaleniu procesu tuhnutia betónu a eliminácii nepriaznivých účinkov zmrašťovania betónu. Prísady je nutné konzultovať s odbornou firmou napr. STACHEMA. Pri realizácii treba dodržiavať krytie výstuže 40 mm. Zastrešenie budovy bude sendvičovými PUR panelmi hrúbky 60 mm s povrchovou úpravou plechu.

VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SPôSOB OBMEDZENIA A VYLÚČENIA NEŽIADÚCICH VPLYVOV

Predmetná stavba nemá negatívny dopad na životné prostredie lokality resp. obce a nebude mať negatívny vplyv na prevádzkové a komerčné pomery v lokalite.

Počas výstavby i pri samotnej neskoršej prevádzke objektov nie je nutné stanovovať ani dočasné ochranné hygienické pásma.

Stavba a terénne úpravy nemá vplyv na existujúce pásma. V rámci stavby sa neuvažuje s dodatočnou úpravou terénu. Nedošlo k výrubu stromov, kríkov a iných porastov.

S likvidáciou porastov sa neuvažuje. V rámci stavby nie je potrebné uvažovať so zabezpečením ochranných pásiem, chránených porastov a pod.

Neriešili sa  preložky inžinierskych sieti alebo iné obmedzujúce a bezpečnostné opatrenia.

- UPOZORNENIE!:

- Pri vykonávaní stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky platné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 124/2006 Z. z. a 147/2013 Z. z..

V Bajči, 03/2022		          			     vypracoval: Ing. František Bachorec