PGL LP NADLEŚNICTWO KOBIÓR

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-4

Ścięcie zawyżonych poboczy

# 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac objętych zadaniami z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych.

## 1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, usług wymienionych w pkt 1.1. w ramach zadania Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kobiór

## 1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem ścięcia zawyżonego pobocza, w celu odprowadzenia wody z warstw nawierzchni drogowej.

1.4. Określenia podstawowe

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych.

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne 
z obowiązującymi polskimi normami,.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót  oraz  za ich  zgodność z  SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

# 2. MATERIAŁY

Materiały nie występują

# 3. SPRZĘT

Wykonawca przystępując do wykonania prac związanych ze ścinaniem poboczy winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

Sprzętu mechanicznego w postaci:

-  ścinarek poboczy (równiarek z transporterem),

- zrywarki, koparki, koparko-ładowarki,

-  małe walce,

-  wibracyjne zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne i ręczne,

-  przewoźne zbiorniki na wodę,

Sprzętu ręcznego, w tym łopaty, kilofy itp.

# 4. TRANSPORT

Materiał ze ścinki z pobocza może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi, 
w warunkach nie powodujących zanieczyszczenia dróg publicznych i otoczenia. Wywóz urobku i materiałów z odkładu lub/i zużytych materiałów poza teren prac i zutylizowanie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami leży po stronie Wykonawcy.

## 5. WYKONYWANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

## Wykonawca przystąpi do wykonania prac na zlecenie wystawione przez Przedstawiciela Zamawiającego. Koszt usunięcia ewentualnych uszkodzeń wynikłych w związku z realizacją zleconych prac obciąża Wykonawcę.

## 5.2.  Ścinanie poboczy

W miejscach dostępnych dla sprzętu mechanicznego, ścinanie poboczy należy prowadzić ścinarkami poboczy. Elementy ścinające należy tak ustawić, aby zachowane zostały wymagane pochylenia poprzeczne pobocza.

W miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego, pod urządzeniami bezpieczeństwa ruchu umieszczonymi w poboczu, ścinanie należy wykonać sprzętem ręcznym m.in. przy użyciu łopat.

Nadmiar materiału powstały podczas ścinania poboczy należy wywieźć poza pas drogowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego i rozplantować.

Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku prostym lub na odcinku łuku o pochyleniu poprzecznym jezdni jak na odcinku prostym powinno wynosić:

- od 4÷6% przy szerokości pobocza o nie mniejszej niż 1,0 m,

- 6% przy szerokości pobocza mniejszej niż 1,0 m, a w miejscach o szczególnie trudnych warunkach odwodnienia, nawet do 8%.

Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku łuku o pochyleniu poprzecznym jezdni innym niż na odcinku prostym powinno standardowo wynosić:

- o 2% więcej niż pochylenie jezdni, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie łuku. Pochylenie poprzeczne może być zwiększone do 3% w miejscach o szczególnie utrudnionych warunkach odwodnienia.

- tyle co pochylenie jezdni - do szerokości 1,0 m pobocza, a na pozostałej części pobocza 1÷2% w kierunku przeciwnym, jeżeli jest to pobocze po zewnętrznej stronie łuku.

## 5.3.  Rozplantowanie urobku

Urobek przewieziony w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Powierzchnia rozplantowanego urobku powinna być równa. Równość podłużna nie powinna odbiegać wizualnie od sąsiadującego terenu.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1.  Wymagania i badania po zakończeniu prac

Po zakończeniu prac (ścięcia i dogęszczenia poboczy) winny zostać sprawdzone:

-  pochylenia poprzeczne,

-  równość poboczy (podłużna  i poprzeczna).

6.2.1. Wymagania w zakresie pochylenia poprzecznego poboczy

Pochylenia poprzeczne poboczy powinny być zgodne z ustalonymi i uzgodnionymi pochyleniami, z tolerancją 1%.

6.2.2. Wymagania w zakresie równości poboczy

Powierzchnia poboczy powinna być równa. Równość podłużna nie powinna odbiegać wizualnie od sąsiednich odcinków poboczy.

6.2.3. Wymagania w zakresie równości rozplantowanego urobku po ścince poboczy

Powierzchnia rozplantowanego gruntu powinna być równa. Równość podłużna nie powinna odbiegać wizualnie od sąsiadującego terenu.

7. OBMIAR ROBÓT

8.1 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanych prac na poboczach.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

## Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ścięcia zawyżonych poboczy obejmuje wszelkie czynności związane 
z prawidłowym wykonaniem prac określonych niniejszą SST, co do zasady będą to:

- wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

- oznakowanie prac,

- koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu prac,

- przygotowanie podłoża,

- przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiórkowych wraz z wywozem urobku i/lub zużytych materiałów poza teren prac i zagospodarowanie bądź zutylizowanie zgodnie 
z obecnie obowiązującymi przepisami,

- wykonanie prac zgodnie z technologią prac opisaną w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną,

- wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiarów i/lub badań laboratoryjnych,

- uporządkowanie terenu prac,

- wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

BN-68/8931-04 - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą”

BN-77/8931-12 - „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”

PN-B-04481:1988 - „Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”.