Projektová Kancelária 	Telefón: 057 7756258

Ing. Dana Betáková 	mobil: 0908 310934

Snp 2507/6, 066 01 Humenné	  e-mail: betakovadana@mail.t-com.sk

## Stavba	: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI TOVÁRNE

Objekt	:	SO 01 MIESTNA KOMUNIKÁCIA VETVA A

## Miesto stavby	:  TOVÁRNE

## Investor	:  OBEC TOVÁRNE

## Dátum	:  január 2016

## Projektant	:  Ing. Dana BETÁKOVÁ

ZOZNAM PRÍLOH:

Č. Prílohy		Názov prílohy                                                            Počet A4

## 1.	TECHNICKÁ SPRÁVA				              2

2.	ROZPOČET/VÝKAZ VÝMER                                              3/1

3.	SITUÁCIA 					                         3

4.	VZOROVÝ PRIEČNY REZ		          		   	  1

Projektová Kancelária 	Telefón: 057 7756258

Ing. Dana Betáková 	mobil: 0908 310934

Snp 2507/6, 066 01 Humenné	  e-mail: betakovadana@mail.t-com.sk

# TECHNICKÁ SPRÁVA

## Stavba	: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI TOVÁRNE

## Časť 	: STAVEBNÁ

## Objekt 	: MIESTNA KOMUNIKÁCIA VETVA A

## Č. objektu 	: SO 01

## Miesto stavby	: TOVÁRNE

## Investor	: OBEC TOVÁRNE

## Zodp.proj.	: Ing. Dana BETÁKOVÁ

1. PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie bolo:

- objednávka obce Továrne,

- katastrálna mapa obce a polohopisné a výškopisné zameranie poskytnuté starostom obce v digitálnej forme,

- obhliadka riešeného územia.

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Projektová dokumentácia rieši opravu krytu miestnej komunikácie vetvy A, ktorá sa nachádza v intraviláne obce Továrne a vedie od cesty II-558 smerom ku kostolu a následne k domu smútku. Nachádza sa na pozemku s parcelným číslom 426/1. Komunikácia má šírku 3,34m na začiatku úseku a od km 0,016 57 má šírku 3,0m a ž po koniec úseku v km 0,249 75. Na trase sú tri smerové oblúky o polomeroch R=31,50m, R=150,00m a R=60,00m. Jestvujúci kryt je porušený vplyvom poveternostných pomerov. Nachádzajú sa na ňom výtlky, ktoré tvoria cca 20% z celkovej plochy komunikácie.

3.TECHNICKÉ RIEŠENIE

Na plochu miestnej komunikácie navrhujeme po jej prečistení a vyspravení výtlkov, ktoré tvoria 20% z celkovej plochy komunikácie zrealizovať nový asfaltobetónový kryt. Výtlky navrhujeme opraviť asfaltobetónom priemernej hr. 70mm.

Plocha opravy výtlkov	 	152,80 m²

Po očistení jestvujúceho asfaltového krytu zrealizujeme nový asfaltobetónový kryt:

Konštrukcia cesty:

Kryt z asfaltobetónu ACo 11-III		hrúbka    50mm

Spojovací postrek živičný

Plocha 	 	764,00 m²

4.  ŠÍRKOVÉ RIEŠENIE

Šírka miestnej komunikácie je 3,0m a jej celková dĺžka je 249,75m.

5. VÝŠKOVÉ RIEŠENIE

Výškovo sa cesta prispôsobuje výškovému osadeniu jestvujúcej miestnej komunikácie.

6. ODVODNENIE

Odvedenie povrchových vôd z cesty je do terénu.

7. BOZ

Pri rekonštrukcii objektu SO 01 je nutné dodržiavať bezpečnosť práce. Všeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce.

Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR SR č.124/2006 z 2.februára 2006.

Humennom január 2016                                                                       Ing. Dana Betáková