STATICKÝ POSUDOK STAVBY

## Prikladaný k projektu na stavebné povolenie

1. Základné údaje o stavbe

2. Záver posudku

Názov stavby:			Rekonštrukcia ubytovacích kapacít -ŠDĽŠ

blok C

Miesto stavby:			Študentská 17, TU vo Zvolene

Stavebník:				Technická univerzita vo Zvolene

T.G. Masaryka 24, Zvolen

Spracovateľ:				Ing. Rebeka Herrmannová, B.Bystrica

Ing. Peter Lupták, Riečka 242, B.Bystrica

Reg. číslo spracovateľa:		0411*A*3-1

Dátum spracovania posudku:	08/ 2023

Základné údaje o stavbe.

Statický posudok bol spracovaný na základe objednávky hlavného projektanta Ing.arch. Richarda Halamu .  Pri spracovaní posudku som vychádzal z nasledovných podkladov:

- konzultácie so správcom budovy

- vizuálna obhliadka objektu

- zameranie skutočného stavu a projekt architektúry stavebných úprav internátu+ pôvodná projektová dokumentácia- výkresy architektúry( rezy,pôdorysy)

Predmetom statického posudku je posúdenie a návrh rekonštrukcie a modernizácie ubytovacích priestorov Študentského domova Ľudovíta Štúra bloku C. Blok C areálu je päťpodlažný objekt s čiastočne zapusteným suterénom a štyrmi nadzemnými podlažiami. Konštrukčne sa jedná o kombinovaný systém – pozdĺžny trojtrakt 3,90+5,70+3,90 m, resp.5,20+3,00+5,20 m, v priečnom smere s 15 poľami á 3,60 m. Nosný systém tvorí  vnútorný železobetónový skelet – piliere 450x450 mm, s priečnymi a pozdĺžnymi železobetónovými monolitickými prievlakmi a vonkajšie obvodové murivo z plnej pálenej tehly hrúbky 450 mm. Priečky sú murované, pravdepodobne z dierovaných priečkových tehál hrúbky 150 mm. V rámci vizuálnej obhliadky jestvujúcich nosných konštrukcií som nespozoroval statické poruchy, ktoré by naznačovali nedostatočnú únosnosť nosných prvkov poprípade pôvodných základových konštrukcií.

Stavebné úpravy v jestvujúcom objekte internátu.

Rekonštrukcia internátu spočíva v  zmene dispozície ubytovania a výmene podláh, obkladov, omietok a obnove povrchových vrstiev. Tieto stavebné práce nezasahujú do nosných prvkov objektu Nové dispozičné riešenie si vyžaduje vybúranie nenosných  murovaných priečok a v rámci novej dispozície vymurovanie nových deliacich priečok -viď. priložené pôdorysy stavebných úprav interiéru internátu v projekte architektúry. Nakoľko sa pôvodné podlahy a priečky vybúrajú a budú sa nahrádzať novými podlahami a priečkami z ľahkého murovacieho materiálu (porobetónové tvárnice Ytong hr.125mm), zaťaženie na pôvodné železobetónové stropy neprekročí hodnotu, na ktoré boli stropy dimenzované. V rámci realizácie nových sociálnych zariadení bude nutné realizovať nové otvory pre prestupy rozvodov vody, kanalizácie a odvetrania v jestvujúcich železobetónových stropoch- polohy viď. výkresy architektúry. Otvory pre jednotlivé rozvody sa musia presne vyznačiť a vŕtať jadrovým vŕtaním s priemerom max.200mm. Všetky vrty prispôsobiť priemeru potrubia, tak aby sa zbytočne nevŕtal väčší otvor ako je potrebný pre prestup potrubia. Pri dodržaní navrhnutého vŕtania nových otvorov sa ovplyvní únosnosť stropov len minimálne.

Záver posudku

Pri rekonštrukcii jestvujúceho internátu sa nezasahuje do jestvujúcich nosných konštrukcii objektu. Na základe statického výpočtu a celkovej analýzy nosných konštrukcií je možné konštatovať, že pri  dodržaní všetkých projektom a posudkom navrhovaných konštrukcií – ich tvaru, veľkosti  a pri dodržaní navrhovaných rozpätí, bude stavba po statickej stránke stabilná a bezpečná. Projekt rieši rekonštrukciu jestvujúceho objektu, preto pri realizácii môžu byť odkryté skutočnosti, ktoré nebolo možné zistiť pri vizuálnej obhliadke objektu. Pri odkrytí skutočností, ktoré nie sú v projekte statiky zachytené je nutné na stavbu prizvať projektanta statiky.

Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle Vyhl. SÚBP č.374/1990 Zb. a Vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb.

Súčastne je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia Vyhl.č.83/1976 Zb., v znení Vyhl.č.45/1979 Zb. a Vyhl.č.376/1992 Zb., ktorá upravuje všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.

Pri samostatnej prevádzke objektu je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy a príslušné normy týkajúce sa všeobecne platných podmienok bezpečnosti práce. Technické a technologické celky v rámci užívania objektov musia zodpovedať nárokom STN a predpísaným skúškam a revíziám.

V Banskej Bystrici 25.8.2023                                        vypracoval Ing. Peter Lupták