STAVBA       :	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE

MIESTO	:	UL. 1.MÁJA 2, ZLATÉ MORAVCE

INVESTOR	:	MESTO ZLATÉ MORAVCE

STUPEŇ PD	:	OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

- G. P.		:	PRONSTAV ZLATÉ MORAVCE

__________________________________________________________________________________________

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Všeobecne

Technická správa je vypracovaná k projektovej dokumentácii Zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce. Budova je murovaná s obojsmerným nosným systémom a s valbovou strechou s vikiermi. Pôdorys budovy je tvaru obdĺžnika s výstupným schodiskom zo zadnej strany objektu s rozmermi strán 41,26x14,03m. Budova má tri nadzemné podlažia a jedno podzemné.

1.1. Základné údaje o stavbe:

Celý objekt:

Zastavaná plocha:		426,90 m²

Obostavaný priestor:	5977,80 m³

Počet podlaží:		3 nadzemné, 1 podzemné

Charakteristika stavebného pozemku:

Stavebné úpravy budovy mestského úradu sú plánované na parcelách  č.1708/1 a 1708/2 , ktoré sú vedené v evidencii ako zastavané plochy a nádvoria. Parcely  sa nachádza v meste Zlaté Moravce,  v katastrálnom území Zlaté Moravce. Budova sa nachádza ako samostatne stojaca. Na základe  vlastníckeho listu je investor vlastníkom a užívateľom tejto parcely,  podľa výpisu listu vlastníctva  vydaného Správou katastra v Zlatých Moravciach. Táto lokalita sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Zlaté Moravce. Územie má mierne svahovitý terén. V blískosti sa nachádzajú objekty rodinných domov a polyfunkcie. K objektu sú zrealizované všetky inžinierske siete vedúce po priľahlej komunikácii (elektrická sieť, kanalizácia, plynovod a vodovod). Stavenisko je dostupné po priľahlej asfaltovej komunikácii. Budova sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta Zlaté Moravce, z toho titulu je nutné rešpektovanie požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Nitre.

Poloha:

Mestský úrad Zlaté Moravce

1.2. Charakteristika existujúceho objektu:

Stojaci objekt sa nachádza na parcele č. 1708/2, s výškovým osadením +0,000=100,000 ( relat. výška ). Nachádza sa ako samostatne stojaci objekt. Najbližšie susediace objekty sú objekty rodinných domov, Rískokatolický farský úrad, Mestské kultúrne centrum, Okresný úrad a ďaľšie budovy polyfunkcie. Budova je postavená na rovinatom až mierne sklonitom teréne. Jedná sa o trojpodlažnú budovu v jej stedovej časti a dvojpodlažnú po stranách, podpivničenú prekrytú valbovou strechou so sklonom cca. 40°. Na pozdĺžnych stranách objektu sú umiestnené strešné vikiere u. V prednej časti objektu (na čelenej fasáde) sa nachádza balkón a hlavný vstup do budovy. Budova bola postavená v tridsiatich rokoch 20. Storočia.

Budova mala počas svojho trvania viacero využití, okrem iného aj ako sídlo lekárov a až neskôr začala slúžiť ako mestský úrad.

Objekt je prístupný po jestvujúcich spevnených plochách. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete, ktoré sú vedené po priľahlých uliciach.

Budova je založená na základových betónových pásoch.

Obvodové múry suterénu a prízemia sú z priečne dierovaných tehál hr. 450 mm.  Vnútorné nosné múry sú z priečne dierovanej tehly hr. 300 mm a 450 mm. Priečky sú z tehly plnej pálenej.

Stropy sú tvorené dreveným trámovým stropom, zhora a zdola uzavretým dreveným debnením. V povalovom priestore je na drevené debnenie zhotovený škvárový zásyp (predpoklad) na ktorom sú položené pálené tehly. poter. Resp. sú iba rozložené pálené tehly. Zo spodnej strany je na debenenie chytané rákosie a vápenná omietka.

Strecha je na objekte valbová so sklonom 40° a s keramickou škrydlou – Bobrovkou,  ktorá je v zlom technickom stave. Strešná konštrukcia je výškovo členená, kde centrálna trojpodlažná časť vystupuje nad postranné dvojpodlažné časti. Strešná rovina je doplnená  ôsmimi odvetrávacími a presvetlujúcimi strešnými vikiermi. Nosná konštrukcia strechy je tvorená stojatou stolicou, ktorú tvoria krokvy ukladaná na pomúrnicu, stredovú a vrcholovú väznicu. Väznice sú podopierané stĺpikmi a vzperami. Stĺpiky sú uložené na drevených väzných trámoch. Latovanie je priamo na krokvy. Strecha vykazuje viacero defektov – hlavne zatekanie, ktoré je nutné riešiť aby nedošlo k poškodeniu hlavnej nosnej drevenej konštrukcie. Objekt má viacero komínových telies. Rimsa objektu je tvorená železobetónovou konzolou.

Otvorové konštrukcie na objekte sú drevené dvojité okná s jednoduchým zasklením a drevené dverné konštrukcie čiastočne presklenené. Vybrané otvorové konštrukcie sú opatrené oceľovou mrežou.

Na objekte prebehli v minulosti len drobné udržiavacie a opravné práce. Komplexná obnova budovy od jej postavenie ešte neprebehla.

1.3. Účel stavebných úprav

Zateplením obvodového plášťa, stropu podstrešného priestoru a výmenou otvorových konštrukcií by sa malo dosiahnúť hlavne zlepšenie tepelnotechnických vlastností obvodového plášťu a výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy. Druhotnou funkciou obnovy zlepšenie architektonickej a estetickej stránky objektu.

2. Búracie práce

2.1. Všeobecne

Búracie práce sa týkajú hlavne odstránenia malého množstva existujúcej vonkajšej omietky, odstránenie nesúdržných časti sokla, demontáž parapetov, oplechovania a otvorových konštrukcií. Časť betónového okapového chodníku bude vybúraná. Demontovaná bude aj keramická krytina (Bobrovka) spolu s dreveným latovaním.

Koncepcia nakladania s odpadmi počas búracích prác sa musí riadiť aktuálne platnými právnymi normami pre oblasť OH, predovšetkým zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V praxi to znamená, že odpady vznikajúce počas búracích prác budú triedené podľa druhov a druhy materiálovo zhodnotiteľných odpadov, bude mať investor snahu aspoň čiastočne zhodnotiť vo svojom budúcom stavebnom zámere. Ostatné nevyužité odpady ponúkne na zhodnotenie iným oprávnením subjektom.

2.2. Odpady vznikajúce búracími prácami

V tabuľke č.1. sú zahrnuté všetky stavebné odpady z búracích prác, odpady zo stavebných výkopov, ako aj odpady komunálneho charakteru.

Všetky odpady sú zaradené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou bol ustanovený Katalóg  odpadov v znení neskorších predpisov.

| p.č. | Katalógové č. odpadu | Názov a druh odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 01 01 | Betón (z bet. konšt) | O |
| 2. | 17 01 02 | Tehly (z obvodových a vnútorných nosných múrov) | O |
| 3. | 17 02 01 | Drevo (drevené konšt. z demolovaného objektu a ostatné stavebné drevo) | O |
| 4. | 17 02 02 | Sklo (Odpadové sklo zo zabudovaných prvkov) | O |
| 5. | 17 04 02 | Hliník (oplechovanie) | O |
| 6. | 17 04 05 | Železo a oceľ ( všetky Fe a oc. konšt) | O |
| 9. | 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 10. | 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

2.3. Systém nakladania s odpadmi

Odpady vznikajúce počas demolačných prác budú riešené priebežne podľa potreby, tak ako budú vznikať, koordinovane s každým stavebným dodávateľom. Odpady budú postupne odvážané na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Drevo káble, zmiešané odpady a zmesový komunálny odpadad budú odvážané na skládku TKO. Sklo sa uskladní do zberných surovín. Kovové a klampiarske prvky budú umiestnené do zberných surovín na recykláciu.

Demolácia stavby nebude produkovať nebezpečné odpady.

2.4. Výplňové konštrukcie otvorov:

Určené otvorové konštrukcie budú demontované. Nové otvorové konštrukcie budú počas prác ochránené fóliou.

2.5. Klampiarske práce:

Oplechovanie otvorových konštrukcií bude na celom objekte odstránené. Oplechovanie strešnej konštrukcie je z pozinkovaného plechu a bude demontované.

2.6. Zvyšné búracie práce

Zvyšné búracie práce spočívanú hlavne v

- odstránení nesúdržnej vonkajšej omietky

- odstránenie veľkých nerovností omietky

- odstránení časti ostení a nadpraží

- demontovanie otvorových konštrukcií

- demontovanie nášľapnej vrsty balkónu

3. Stavebné práce

3.1. Obvodové steny

Existujúce obvodové steny po statickej stránke vyhovujú a nie je nutné ich zosilovanie.

3.2 Povrchové úpravy

3.2.1. Príprava podkladu

PRED ZAČATÍM PRÁC NA KONTAKTNOM ZATEPLOVACOM SYSTÉME MUSIA BYŤ OCHRÁNENÉ VŠETKY OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE!

Pred začatím zatepľovania je nutné aby sa podklad zbavil nečistôt, prachu, nesúdržných častí omietky, machu a rias, mastnoty a olejov. Podklad pod kontaktný zateplovací systém musí byť súdržný a nosný.

- očistenie podkladu navrhujem tlakovou vodou

- nesúdržné odpadnuté časti omietok navrhujem vyspraviť vápennocementovou omietkou

- podklad (existujúca omietka) je nutné pred začatím prác opatriť uzatváracím a stabilizačným náterom (napenetrovať)

- všetky trhliny a škáry budú vyspravené a zatesnené vápennocementovou omietkou

3.2.2. Fasáda

Objekt je zateplený kontaktným zateplovacím systémom. Tepelná izolácia je navrhnutá z dosiek z minerálnych vlákien Nobasil FKD hrúbky 150mm. Dosky budú k podkladu lepené lepivým tmelom na leme šírky 55mm a terčoch ø110mm (plocha lepidla musí pokrývať plochu minimálne 40 % a mechanicky kotevné šraubovanými, tanierovými hmoždinkami so skrutkou z pozinkovanej ocele s hlavou T 30 v počte 6 ks/m2 a 8 ks/m2. Na dosky sa nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných vlákien. Tento povrch sa opatrí základným náterom vo farbe omietky. Povrchovú úpravu bude tvoriť silikónovoživičná omietka so zrnitosťou 2mm. Presná definícia farby a členenie fasády je zrejmá v časti farebných variácií. V detailoch kútov, rohov, ostení a nadpraží budú použité príslušné oceľové (resp. plastové) lišty a v týchto miestach bude armovacia sieťka preložená z oboch strán na dĺžke min. 150 mm. V miestach otvorových konštrukcií budú fasádne dosky prečnievať min. 20mm pred hranu otvorovej konštrukcii a v rohoch otvorov je nutné otvor zarezať do fasádnych dosiek na dĺžke min. 100 mm. V týchto miestach bude armovacia sieťka stužená výstužnými pásmi z armovacej sieťky min. rozmerov 200x300mm.

Skladba kontaktného zateplovacieho systému fasády OS1

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY NOBASIL FKD	150mm

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO 			450mm

- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	10mm

Skladba kontaktného zateplovacieho systému fasády v podstrešnom priestore OS2

- NÁTER - MAĽBA

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY NOBASIL FKD	150mm

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO 			450mm

- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	10mm

3.2.3. Lepenie fasádnych dosiek

Fasádne dosky sa na existujúci, ošetrený podklad lepia lepidlom, pri rovných podkladoch celoplošným nanesením lepidla zubovým hrebeňom. Pri nerovnostiach do 10 mm sa nanesie silnejšia vrstva lemom po obvode a 6 lepiacich bodov tak aby lepidlo bolo na viac ako 40% plochy. Ak sú nerovnosti nad 10 mm je nutné povrch vyrovnať vápenno-cementovou maltou.

Fasádne dosky treba ukladať k sebe natesno. Všetky bočné hrany treba očistiť od lepidla a prípadné medzery medzi doskami je nutné vyplniť pásikmi z tepelnej izolácie. Fasádne dosky sa ukladajú na väzbu postupom zdola nahor.

3.2.4. Hmoždinkovanie

Hmoždinkovanie sa zhotoví tanierovými hmoždinkami so skrutkou z pozinkovanej ocele s hlavou T 30 v počte 6 ks/m2 do výšky 8m v ploche fasády od 8m a v okrajových častiach  10ks/m2 do výšky  8,0m. Je nutné zhotoviť minimálne tri trhové skúšky ukotvených hmoždiniek a podľa výsledku skúšky navrhnúť presný počet kotiev.

3.2.5. Armovacia stierka

Fasádne dosky (polystyrénové) sa prebrúsia do  roviny, zbavia nečistôt a prachu a celoplošne sa nanesie na ne armovacia stierka a ihneď sa do nej vloží armovacia sieťka zo sklenných vlákien. Je nutné aby armovacia sieťka bola obalená armovacou stierkou z oboch strán.

3.2.6. Povrchová úprava

Na vyschnutú armovaciu vrstvu sa nanesie podkladný náter vo farbe povrchovej úpravy a zhotoví sa silikónovoživičná omietka so zrnitosťou 2mm.

3.2.7 Roh, kút

V rohoch a kútoch fasády budú fasádne dosky ukladané na väzbu. Armovacia sieťka bude preložená z oboch strán na dĺžku min. 150mm a osadená bude rohová, oceľová (resp. plastová) lišta, ktorá sa vloží do nanesenej armovacej stierky a následne sa zahladí.

3.2.8 Sokel

Na výšku existujúceho sokla sa použije ako tepená izolácia extrudovaný polystyrén hr. 80mm.  Dosky budú k podkladu lepené hydroizolačným lepidlom (napr. stoFlexyl) zmiešaným s portlandským cementom v pomere 1:1 na leme šírky 55mm a terčoch ø110mm a mechanicky kotevné šraubovanými, tanierovými hmoždinkami so skrutkou z pozinkovanej ocele s hlavou T 30 v počte 6 ks/m2. Na dosky sa dva krát nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných vlákien. Tento povrch sa opatrí základným náterom vo farbe povrchovej úpravy. Povrchová úprava soklu zo silikónovoživičnej omietky, resp. keramického obkladu. Presná definícia farby a členenie fasády je zrejmá z výkresovej dokumentácie farebných variácií. V detailoch kútov, rohov, ostení a nadpraží budú použité príslušné oceľové (resp. plastové) lišty a v týchto miestach bude armovacia sieťka preložená z oboch strán na dĺžke min. 150 mm. V mieste betónového okapového chodníka je nutné extrudovaný polystyrén uložiť až na spodnú hranu okapového chodníku. V priestore pri stene je preto nutné okapový chodník vybúrať, vsunúť tepelnú izoláciu a spätne upraviť (zaliať) tesniacou maltou. Predpoklad je, že pod okapových chodníkom sa nachádza prímurovka s hydroizoláciou, ktoré nemôže byť poškodená.

Skladba kontaktného zateplovacieho systému, sokla OSS:

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA 				2 mm

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY -

- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN	            80mm

- LEPIACA MALTA

- PôVODNÁ MUROVANÁ STENA		           450mm

- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	10mm

3.2.9. Ostenie

Ostenie otvorových konštrukcií je navrhnuté z minerálnej vlny Nobasil FKD. Hrúbka tepelnej izolácie je 30 mm (20mm ak by to šírka rámu nedovolila). Dosky budú k podkladu celoplošne lepené lepivým tmelom. Na dosky sa nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných vlákien. Tento povrch sa opatrí základným náterom vo farbe omietky. Povrchovú úpravu bude tvoriť silikónovoživičná omietka so zrnitosťou 2mm. Styk omietky s okenným rámom bude zabezpečený omietkovou lištou alebo akrylátovým tmelom. V mieste rohu sa použije oceľová (resp. plastová) rohová lišta.

Skladba kontaktného zateplovacieho systému ostenia:

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- NOBASIL FKD						30mm (20mm)

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

3.2.10. Nadpražie

Nadpražie otvorových konštrukcií je navrhnuté z  minerálnej vlny Nobasil FKD. Hrúbka tepelnej izolácie je 30 mm (20mm ak by to šírka rámu nedovolila). Dosky budú k podkladu celoplošne lepené lepivým tmelom. Na dosky sa nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných vlákien. Tento povrch sa opatrí základným náterom vo farbe omietky. Povrchovú úpravu bude tvoriť silikónovoživičná omietka so zrnitosťou 2mm. Styk omietky s okenným rámom bude zabezpečený omietkovou lištou alebo akrylátovým tmelom. V mieste rohu sa použije oceľová (resp. plastová) lišta s okapovým nosom.

Skladba kontaktného zateplovacieho systému nadpražia:

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- NOBASIL FKD						30mm (20mm)

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

3.2.11. Vonkajší parapet

Pod vonkajší parapet sa umiestni tepelná izolácia z  minerálnej vlny Nobasil FKD. Hrúbka tepelnej izolácie je 20 mm (resp. 30mm). Dosky budú k podkladu celoplošne lepené lepivým tmelom. Na dosky sa nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných vlákien. Parapet bude mechanicky kotvený do okenného rámu a podpenený PUR penou. V mieste styku omietky s parapetom sa umiestni tesniaci povrazec so silikónovým (akrylátovým) tmelom.

Skladba kontaktného zateplovacieho systému, vonkajší parapet SP1:

- PARAPET Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

- PUR PENA

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- NOBASIL FKD						30mm (20mm)

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

3.2.3. Umiestnenie zvodov bleskozvodovej sústavy

Zvody bleskozvodovej sústavy vedené v tepelnej izolácii musia byť opatrené plastovou bezhalovou chráničkou a umiestnené v páse tepelnej izolácie z minerálnej vlny – Nobasil FKD.

3.4. Výplňové konštrukcie otvorov

Navrhované otvorové konštrukcie sú vykázané vo výkaze okien a dverí.

3.6. Klampiarske konštrukcie

Klampiarske konštrukcie sú navrhnuté sú z poplastovaného plechu hr. 0,6mm. Presná špecifikácia je vo výkaze klampiarskych konštrukcií.

3.7. Farebné riešenie

Farebné členenie je podľa výkresu pohľadov avšak môže byť investorom zmenené prípadne upresnené avšak iba po odsúhlasení s krajským pamiatkovým úradom v Nitre.

3.8. Okapový chodník

Existujúci okapový chodník z betónovu bude ponechaný, odstránené budú jeho nesúdržné časti a časť pri stene. Po uložení extrudovaného polystyrénu bude zvyšný priestor medzi pôvodným betónom a tepelnou izoláciou vyplnený tesniacov maltou. Nový okapový chodník bude lemovaný záhradnými obrubníkmi a opatrený zásypom z okruhliakov fr. 32 až 63mm.

Skladba okapového chodníku CH1:

- OKAPOVÝ CHODNÍK Z OKRÚHLIAKOV 			hr. 100mm

- HDPE fólia

- NEPRIEPUSTNÁ ZEMINA, ÍL					hr. 100mm

- RASTLÝ TERÉN + PO OBVODE ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK

Skladba okapového chodníku CH1:

- OKAPOVÝ CHODNÍK Z OKRÚHLIAKOV 			hr. 100mm

- HDPE fólia

- PôVODNÝ BETÓNOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK RESP	hr. 100mm

- RASTLÝ TERÉN + PO OBVODE ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK

3.9. Komínové telesá

Existujúce komínové telesá musia byť vyspravené. Škáry muriva vyškrabať do hĺbky min. 1cm, odstrániť nesúdržné časti a vyrovnať . Podklad vyrovnať vápenno-cementovou omietkou (resp. sanačnou) a zatepliť tepelnou izoláciou Nobasil hr.50mm, zasieťkovať. A OMIETNUŤ.

Skladba:

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- NOBASIL			       				50mm

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE KOMÍNOVÉ MURIVO - VYSPRAVENÉ

3.10. Zimná záhrada

Konštrukcia zimnej záhrady zostane ponechaná. Z jej vnútornej strany bude obvodové murivo zateplené rovnako ako pri priamom kontakte s exteriérom. Oceľová konštrukcia bude očistená, vybrúsená a nanovo natretá. Celé zasklenie bude vymenenené za jednoduché číre sklo a z hornej strany (strechy) bude použité sklo vystužené drôtenou mriežkou, alebo bude použité iné bezpečnostné zasklenie.

4. Strešná konštrukcia

4.1. Strešná konštrukcia krovu

Strechu budovy tvorí krovová konštrukcia s keramickou strešnou krytinou Bobrovkou. Pôvodná strešná krytina bude zdemontovaná. Bude odstránené aj pôvodné latovanie. Na krokvy sa prichytí nová poistná difúzna fólia JUTAFOL D 140, prichytená kontralatami 60/40. Na kontralaty bude kotvené nové latovanie 50/40 a následne sa zhotoví keramická krytina TONDACH Bobrovka.

Skladba strešnej konštrukcie S1:

- KERAMICKÁ STREŠNÁ KRYTINA TONDACH  Bobrovka

- LATOVANIE 50x40

- KONTRALATY 60x40

- POISTNÁ DIFÚZNA FÓLIA JUTAFOL D 140

- EXISTUJÚCE KROKVY

Skladba strešnej konštrukcie S2 (vikier):

- KERAMICKÁ STREŠNÁ KRYTINA TONDACH  Bobrovka

- LATOVANIE 50x40

- KONTRALATY 60x40

- POISTNÁ DIFÚZNA FÓLIA JUTAFOL D 140

- DREVENÉ DEBNENIE		hr.25mm

- EXISTUJÚCE KROKVY

4.2. Rimsa

Rimsa je tvorená železobetónovou konzolou, ktorá bude zateplená kontaktným zateplovacím systémom v skladbe OS3:

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY -NOBASIL FKD	60mm

- LEPIACA MALTA

- Ž.B. RIMSA

4.3. Zateplenie dreveného trámového stropu

Na pôvodnú skladbu dreveného trámového stropu sa uloží parotesná fólia JUTAFOL N 140 a následne tepelná izolácia z minerálnej vlny NOBASIL DDP hr. 3 x100 mm.

Skladba dreveného trám. stropu S3:

- GEOTEXTÍLIA 300g/m2

- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL	(NOBASIL DDP)  	300mm

- PAROZÁBRANA

- KERAMICKÉ TEHLY					120mm

- ŠKVÁROVÁ VRSTVA					100mm

- DREVENÉ DEBNENIE					25mm

- DREVENÝ TRÁMOVÝ STROP				240mm

- DREVENÉ DEBNENIE					25mm

- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	10mm

5. Strešná krytina

Strešná krytina sedlovej strechy je navrhnutá keramická krytina TONDACH Bobrovka.

6. Klampiarske konštrukcie

Klampiarske konštrukcie sa týkajú oplechovania úžľabí, komínov, zvodových žľabov a rúr, atď. Navrhnuté sú z poplastovaného plechu hr. 0,6mm, v sivej farbe. Presná špecifikácia je vo výkaze klampiarskych konštrukcií.

Zlaté  Moravce  :  12 – 2015

Vypracoval        :  Ing. Dušan Ondrejka ml.