5.1. TECHNICKÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavy:                  Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 1.etapa

Vodná nádrž SO 05 Bystré lúka

Investor :                        Lesy SR,š.p., organizačná zložka OZ Považie,

Hodžova 38, 911 01  Trenčín

IČO:                                36038351

DIČ:                                2020087982

Správca toku:                Lesy SR,š.p., Organizačná zložka OZ Považie,

Hodžova 38, 91152 Trenčín

Povodie:                          Váhu

Tok a číslo hyd. p.:         Bystrý potok 4-21-12-006

Charakter :                      novostavba

Katastrálne územie : 	Zlatníky

Okres:                              Bánovce nad Bebravou

VÚC:                                Trenčiansky

Spracovateľ PD :             Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 01 Zvolen

Zodpovedný

projektant : 	Ing.František Háber  , reg. číslo 1272*A2

autorizovaný stavebný inžinier

Vypracoval:                      Ing.Miroslav Hrib,PhD.  reg. č. 5999*I2

Tel. č. 0917336150

Ing. Juraj Hrib, Ing.Martin Slančík,PhD.

Ing. Ladislav Hudák, Ing. Lýdia Jánošíková

Stupeň :                             PD pre stavebné povolenie

Dátum :                             03/2023

1.Zdôvodnenie a účel stavby

Na lesnej správe Duchonka na výmere 9 434 ha sa prejavuje zmena klímy dlhými obdobiami sucha v letných mesiacoch s prísuškami na lesných porastoch a bleskovými povodňami. Pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality  drobných vodných tokov sú navrhnuté viaceré vodozádržné opatrenia malé vodné nádrže, vodné pásy, prahy, stupne a prehrádzky, ktoré dopĺňajú už skôr vybudované vodozádržné opatrenia ako sú vsakovacie jamy mimo toku a prehrádzky a sú lesnou prevádzkou preverené a prinášajú zlepšenie vodnej bilancie v krajine i podmienky pre biodiverzitu.

Obr. č. 1. Existujúca vsakovacia nádrž akumuluje odtok so zvážnice s vodným biotopom vo svahu pod hrebeňom Považského Inovca.

Malá vodná nádrž „MVN SO 05 Bystré lúka“ je umiestnená na dolinovej lúke s TTP pod existujúcou asfaltovou lesnou odvoznou cestou 1 L4,0/30 s neovulkanickými vulkanitmi a vulkanickými brekciami , priepustnými neogénnými horninami v podloží. Nádrž je mimo upraveného lichobežníkového koryta potoka Bystrý potok, ktorý je dimenzovaný na prevedenie Q100=4,7 m3.s-1 . Zemná sypaná hrádza ma tvar „L“ a koruna hrádze šírky 3 m dosahuje výšku na terénom 4.12 m. Sklony svahov sú v sklone 1:2. Hydoizolácia je tvorená kaučukovou EPDM fóliou hrúbky 1,5 mm s ochranou na návodnej strane hrádze.  Na existujúcom potoku je vybudovaný odberný objekt ako betónový vývar s bočnou hradenou výpusťou do prívodného potrubia HDPE DN 400 do vodnej nádrže. Ekologický prietok  v množstve 5 l/s bude zabezpečený v otvorom rúry PVC DN 80/500 v predprahu odberného objektu.  Keďže potok preteká stredom lúky bude vykonaná smerová úprava a tok bude umiestnený pod okraj lesného porastu na dĺžke 239 m a pod VN zaústený do pôvodného koryta. Nové lichobežníkové koryto spoľahlivo prevedie prietokové množstvo Q100 . Pre vypúšťanie  vody z nádrže a manipulácia s vodnou hladinou je navrhnutý ŽB šachta s tromi otvormi a nožovými uzáverni DN 400 s vyústením do spodnej výpuste HDPE DN 400 dĺžky 20 m.

Obr.č.2. Pohľad na lúku s VN pod asfaltovou lesnou cestou.

Úsek Bystrého potoka sa nachádza v úseku, ktorý pravidelne vysýcha na dlhé obdobie .

2.2. Charakteristika  stavby

Charakteristika stavby VN SO 05 Bystré lúka :

Výmera vodnej plochy:                                        3 208 m2

Max. objem vody :                                               9 067 m3

Retenčný objem vody:                                         7 367 m3

Stály objem vody :                                               1 767 m3

Výška  max. vodnej hladiny:                                  355,60 m n.m.

Výška  prev. vodnej hladiny:                                  352,60 m n.m.

Výška  zemnej hrádze nad terénom:                        4,12 m

Výška hrádze                                                           6,86 m

Dĺžka hrádze                                                         167,19 m

Nadmorská výška hrádze :                                    356,60 m.n.m.

Nadmorská výška bezpečnostného prepadu  :      355,60 m.n.m.

Max.  hĺbka vody                                          :         4,30 m

Max. rýchlosť vody v bezpeč. prepade          :       2,38 m/s

Prietokové množstvo Q prívodné potrubie :         0,45 m3/s

Doba napúšťania              :                                   6 hodín

Prietokové množstvo Q prívodné potrubie :         0,23 m3/s

Doba vypúšťania                                                    11 h

Celková dĺ. prívod. potrubia DN 400 , s=6,7%:    24,00  m

Dĺžka štrkového chodníka na hrádzi :                    278 m

Charakteristika mikropovodia :

Plocha mikropovodia:                                             2,23 km2

Max. prietokové množstvo Q100=                          4,7 m3/s

Riečny kilometer:                                                    0,8 rKm

Kultúrne pamiatky sa v dotknutom území stavby nenachádzajú .

Existujúce stavby nie sú kultúrnou pamiatkou, nenachádzajú sa  v pamiatkovej rezervácii, v pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme pamiatkového územia alebo kultúrnej pamiatky. Dotknuté pozemky sa nachádzajú v prvom stupni územnej ochrany prírody a krajiny.

2.3. Prehľad východiskových podkladov

Mapové podklady – ortofoto mapa

- katastrálna mapa

Polohopisné a výškopisné zameranie – Groreal, spol. s r.o. Ing. Ivan Jankovský,

T.G.Masaryka 325/2,  96001 Zvolen

E-mail: geogezia@groreal.sk

Fotodokumentácia záujmového územia

Inžiniersko geologický prieskum: HES-COMGEO,a.s.,Medený Hámor 25, Banská Bystrica

Stanovisko Ichtyológa.

Zmluva o dielo

Podklady o uložení sieti : Telecom, SPP-distribúcia,a.s.

Pokračovanie použitých právnych noriem je uvedené na str. 10.

Konzultácie so správcami inžinierskych sietí

Konzultácie so zástupcami obce Zlatníky

Konzultácie so zástupcami ŠOP SR

3. Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické a stavebno-technické riešenie

Projekt obsahuje stavebný objekt SO 05 VN Bystré na lúke pre zadržiavanie a akumuláciu vody v prírode . Stavba má aj verejnoprospešný účel nakoľko:

- poskytne vodu aj vozidlám požiarneho zboru pri hasení požiaru v okolitých  lesoch

- zlepší biodiverzitu lokality a vytvorí sa  nový vodný biotop

- podporí sa zvýšenie hladiny podzemnej  vody i výpar pre ochladenie ovzdušia v lete

- zachytenie prívalových dažďových vôd

- vytvoria sa lepšie podmienky pre agroturistiku

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a jej okolie.

Rozhodujúcou podmienkou výstavby je majetkové vysporiadanie a jej lokalizácia na pozemkoch na to určených.

Z hľadiska architektonického súbor stavebných objektov tvorí inžinierske konštrukcie: vodnú stavbu s požiadavkami na osobitné užívanie vôd.

Z hľadiska stavebno-technického sú navrhnuté bežné stavebné materiály a výrobky s prevahou použitia prírodných materiálov, dreva, lomového kameňa , štrkov, drevené konštrukcie  alebo materiály vytvorené ľudskou činnosťou, ako sú betónové konštrukcie z vodostavebného betónu, potrubia iné stavebné súčasti.

Stavebné práce navrhovaných objektov podliehajú vodoprávnému konaniu v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Investor musí požiadať príslušné orgány o súhlas na trvalé a dočasné odňatie PPF.

Plochy dotknuté stavebnou činnosťou  mimo objektov stavby je zhotoviteľ povinný uviesť do pôvodného stavu. Ďalej musí zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov pred výjazdom na štátnu cestu .

Najneskôr jeden mesiac pred začiatkom výstavby upresní investor so zhotoviteľom stavby priestory vhodné na zariadenie staveniska vzhľadom na sezónnosť lesníckych prác. Zhotoviteľ stavby vypracuje protipovodňový plán stavby a predloží na schválenie.

V rámci navrhovaných stavebných objektov sa nepredpokladá realizovať žiadne búracie práce.

4. Predbežná bilancia zemných a hlavných stavebných materiálov

| stavebný objekt SO 05 |  |
| --- | --- |
| Objem výkopov | 17700m3 |
| Objem násypov | 8974 m3 |
| Rozloha hydroizolácii | 4401 m2 |
| Objem kamenný zához | 180 m3 |
| Kamenná rovnanina | 19,20 m3 |
| Plocha dlažba z lomového kameňa | 62 m2 |
| Ílové jadro | 1907 m3 |
| Plocha hydroosev | 1756m2 |

5. Technické údaje o stavebných objektoch

Zemná sypaná heterogénna hrádza má tvar lichobežníka  bude vysoká max. 7,10 m, v korune šírka 3,0 m , celkovej dĺžky 167,19 (278 m dĺžka chodníka)  so sklonmi svahov 1:2.  Návodná strana hrádze a dno  bude hydroizolovaná kaučukovou fóliou.

Násypy hrádze sa zhutňujú postupne po vrstvách max. hrúbky 300 mm na hodnotu  95% PS pri optimálnej vlhkosti zemín, ktoré budú určené PD pre realizáciu stavby ako aj počet a spôsob kontroly zhutnenia vrstiev násypu hrádze.

Svahy VN sú v sklone 1:2, ohumusované a sú ukončené obvodovým štrkovým chodníkom šírky 3000 mm na korune. Koruna hrádze šírky 3 m je spevnená vrstvami:

- Osevom lúčnej zmesi v množstve 10g/m2

- Humóznou zeminou hrúbky 20 mm

- Drveným kamenivom fr.45-63mm hrúbky 100mm

- GGR geomreža dvojosa PP s okom 30x30

Násypy majú požadovanú mieru zhutnenia Edef=2,5 MPa po vrstvách do hrúbky  300mm.

Svahové a dnové hydroizolácie fólia sú položené na odvodnenú  zhutnenú pláň s únosnosťou Edef2   >  2,5 MPa bez ostrohranných úlomkov a vyrovnané nerovnosti štrkopieskom. Spodnú časť vzdušnej hrany tvorí kamenná pätka trojuholníkoveho tvaru výšky 4 m a separačnou vrstvou dvojosej  geomreže PP s okom 30x30 m pre separáciu od stabilizačnej časti zemín hrádze a kontrolované odvedenie priesakov.

Tesniace ílové jadro je na pate násypu návodnej strany okolo výpustnej šachty a výpustného potrubia DN 400/2000.

Hydroizolácia návodneho svahu a dna je tvorená :

- Geobunky MC 10/35 hrúbky 100 mm s výplňou zahlinený štrk

- Separačná netkaná geotextília hrúbky 400 g/m2

- EPDM kaučuková fólia hr=1,5 mm

- Separačná netkaná geotextília hrúbky 400 g/m2

- Geomreža PP dvojosa s okom 30x30

- Štrkopieskové  lôžko hr=50 mm z okrúhleho – pod vodou ťaženého štrkopiesku nie ostrohranného

- Zhutnená odvodnená  zemná pláň min. Edef=2,5 MPa

Nepriepustná kaučuková fólia hr.1.5 mm , EPDM je zvrchu aj zo spodnej strany chránená separačnou netkanou geotextíliou 400g/m2. Pod separačnou fóliou je geomreža z PP s okom 30x30 mm na lôžku štrkopiesku hr=50 mm.  Zvrchu separačnej fólie sa položí  ochranná vrstva  geobuniek MC 10/35 výšky 100mm, fixovaná horizontálne a zvislo  sponami len na vrchnej hrane nad kótou 356,40 m. n.m. z oc. drôtu a vyplnená štrkom a vyťaženou zeminou. Pri fixovaní geobuniek sa nesmie prepichnúť hydroizolácia pod kótou 356,4 m.n.m.

Obr. č.3. Dno vystužené geobunkami a vyplnené okruhlozrným štrkom pre ochranu hydroizolácie.

Ílové jadro v strede hrádze  je max. šírky 1400 až 2200 mm so zazubom do terénu hĺbky 3300 mm. Ílové jadro sa nachádza aj v rýhe a obaľuje spodnú výpusť hrúbky 300mm a na návodnej strane svahu hrádze je umiestnené pod štrkovými lôžkami fr.0-63mm hr=100mm, fr. 0-32 hr=100mm . Pod ílovým tesnením hrúbky 300m sa nachádza netkaná separačná geotextília 100 g/m2 . Násypy stabilizačnej časti hrádze budú realizované z miestneho výkopu - materiálov F4-CS a tesniace jadro zo zeminy F6-CI. Priesaky hrádze budú sústredené do trativodu s obsypom v kamennej pätke na vzdušnej strane hrádze.  Na vzdušnej strane sa nachádza trojuholníková kamenná pätka a drenážne potrubie pre odvedenie priesakov drenážnym potrubím PVC DN 150 v dvoch vetvách  dl=27+15 m do výtokového betónového čela a dláždeného koryta.

Zemné práce

Odkopávky sú v triede rozpojiteľnosti 3. Odhumusovanie sa vyková v hrúbke 300 mm . 10% odkopávok je na vodotoku. Prebytok vykopanej zeminy uloží vlastník pozemkov na násypový svah lesných ciest pre účelové rozšírenie manipulácie dreva vedľa pri lesnej ceste s vysvahovaním .

Spodná výpusť a výtoková šachta

VN má na výtoku mních – výpustnú betónovú šachtu (1800x1600) s hrúbkou steny 400 mm. Vtokový lichobežníkový otvor je na oboch stranách a západnej strany. Na manipuláciu hladiny budú využívané tri otvory s vretenovými šupátkami DN 200 na regulovanie hladiny vody  a vretenové šupátko DN 400 vypúšťanie  spodnou výpusťou na chrbte šachty . Upchaniu vtokových otvorov bude brániť 2 ks  oc. česlom 500x500x50 mm . Použitý betón pre ŽB driek a základ bude STN EN 206-1 C30/35-XC2, XF3,XA1-C2 0,4-Dmax32-S4. Použitá oceľ S420 10425 (V), S500 10505(R)-Cmin=50mm.

Na dne mnícha nachádza andezitová dlažba hr=200mm a pod ňou podkladový betón hr=200mm. Na základovej špáre bude základová doska hrúbky 200mm s výstužou a KARY oceľovou sieťou  DN 8mm okom 100x100 s vonkajším presahom 200 mm na základovej špáre . Prístup na mních tvorí oceľovo-drevená lávka dl=11 m s priechodným priestorom 1.4 m . Mostovku tvoria foršne hrúbky 50 mm, šírky 1600 mm uložené na dvoch oc. profiloch I 200/100 dĺžky 7,36 m na bet. podklade. Zábradlie bude z agátových hranolov prierezu 100x100 výšky 1100 mm . Otvárací oceľový poklop obmedzuje vstup do šachty s oceľovými konzolovými schodmi vo vnútornej stene. Použitá oceľ S420 10425 (V), S500 10505(R)-Cmin=80mm .

Šachta bude osadená na ZB dosku 2,8x2,8x0,2 z betónu  C20/25 hr. 200 mm s výstužou KARY sieť DN 10 s okom 100x100 a na štrkopieskové lôžko hr. 100 mm.

Obr. č. 4. Hlinitá zemina s prímesou štrku vedľa potoku.

Rozsah a početnosť skúšok na hrádzi

1) Priebežná kontrola kvality zabudovaného materiálu – skúška zrnitosti …1 sk/ 5000 m3 sypaniny

2) Priebežná kontrola kvality siltovitých vrstiev - dynamická zaťažovacia skúška – parameter Evd s koreláciou na parametr D podľa Proctor štandard – 1 skúška/500 m3, tj. zodpovedá vrstve hrúbky 0,5m a ploche 1000 m2… druh skúšaných zemín – íl piesčitý, hlina piesčitá, íl štrkovitý, hlina štrkovitá, štrk hlinitý a ílovitý stredný až hrubý.

3) Únosnosť a miera zhutnenia vrstvy statickou zaťažovacou skúškou – parameter Edef,1, Edef,2 a Edef,2/Edef,1 (podľa STN 73 6190:2019) – 1 skúška/1000 m3, tj. zodpovedá vrstve hrúbky 0,5m a ploche 2000 m2… druh skúšaných zemín – kamenitá sypanina (G1 GW).

Spodná výpusť zemnej sypanej hrádze je tvorená HDPE korugovaným rúrovým priepustom DN 400 dĺžky 20 m v pozdĺžnom sklone 1,75 % . Priepust kruhového prierezu prevedie postupne množstvo vody v rozpätí 0-0,3 m3/s v závislosti na výške vodnej hladiny  pri rýchlosti vody 1,7-3,18 m/s. Na konci spodnej výpuste je výtokové čelo s korytom spevneným kam. dlažbou dĺžky 7,8 m a ukončením kamnennobetonovým pásom 6x1x0,5 (C30/37).

Bezpečnostný prepad VN mimo toku na hrádzi tvoria dve korugované rúry HDPE DN 400 dĺžky 10 m s betónovými čelami na vtoku a výtoku v koryte km 0,075 upraveného potoka so spevneným výtokom z kamennej rovnaniny hr=200 mm rozmerov 6x6 m. Obsyp rúr je nahradený ílovým tesnením hr=300 mm okolo rúr .

Betónová prehrádzka s vývarom

Lichobežníkové koryto potoka šírka dna 2,0m, h=0,8m , ktorý je dimenzované na prevedenie maximálneho  Q100=5,5 m3.s-1 a sanitárného prietoku. Pohyb a čistenie dnových splavenín vo vývarisku s betónovým dnom a výškou predprahu 0,4 m  bude zabezpečený otvorom v predprahu vývariska s posúvnym lopatkovým plechovým šupátkom 0,3x0,3. Bočná výpusť 0,6x0,2 vyúsťuje cez posuvne plechové šupátko do betónovej usmerňujúcej šachty a pokračuje prívodným potrubím HDPE DN 400/24 000 do akumulačnej nádrže. Výtoková plocha pod rúrou bude z kamennej rovnaniny hr=200 mm v štrkovom lôžku hr=100 mm na ploche 96 m2.

Projekt počíta so situáciou pre obdobie, keď nastane bezzrážkové  klimatické obdobie. Nadlepšovanie prietoku pod protipožiarnou nádržou by sa mohlo uskutočňovať podľa rozhodnutia prevádzkovateľa  nádrže za podmienky, že v akumulačnej nádrži zostane vždy potrebné množstvo vody 1700 m3 . Ekologický prietok  v množstve 5 l/s bude zabezpečený v otvorom rúry PVC DN 80/500 v predprahu odberného objektu.

Obr. č.5. Odberný objekt s bočnou výpusťou a otvorom pre zostatkový prietok .

Úprava koryta potoka

Nové lichobežníkové koryto   Bystrého  potoka (šírka dna 2,0m, h=0,5m) je dimenzovaný podľa hydrotechnického výpočtu na prevedenie maximálneho prietokového množstva   Q100=4,7 m3.s-1  s bezpečnostnou rezervou 0,5 m pre plaviace sa predmety. Svahy koryta sú v sklone 1:2  a dno má  pozdĺžnym  sklonom dna s=4,7% s rýchlosťou 2,8 m.s-1. Na 239 m dĺžke úpravy potoka sú vybudované 8 ks drevené stabilizačné pásy z drevených guliačov DN 200/6000 a kolov DN 150, 1ks  betónový pás  (rozmery 6x1x1) pre stabilizáciu výšky dna a svahov koryta na začiatku úpravy.

Nad betónovou prehrádzkou bude na hlavnom toku drevená prehrádzka šírky 18m, h=0,6/0,3 m  z drevených guliačov DN 300, aby sa zachytili plaviace sa predmety ako konáre, balvany  a štrky , ktoré sa budú odstráňovať počas údržbových prác a po búrkach.

Hydrotechnický výpočet pre koryto Bystrého potoka

| Sklon |  | I = | 4,57 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška vody |  | h = | 0,500 | m |
| Šírka dna |  | b = | 2,00 | m |
| Šírka v brehoch |  | B = | 5,00 | m |
| Sklon ľavého svahu brehu 1:m |  | mľ = | 2,00 |  |
| Sklon pravého svahu brehu 1:m |  | mp = | 2,00 |  |
| Plocha prietokového profilu |  | S = | 1,75 | m2 |
| Obočený obvod |  | O = | 4,24 | m |
| Hydralický polomer |  | R = | 0,413 | m |
| Priemer 50%-ného zrna |  | d50 = | 0,009 | m |
| Priemer efektívneho zrna |  | dm = | 0,009 | m |
| Koeficient drsnosti dna |  | nd = | 0,035 |  |
| Koeficient drsnosti ľavého brehu |  | nľ = | 0,040 |  |
| Koeficient drsnosti pravého brehu |  | np = | 0,040 |  |
| Celkový koeficient drsnosti |  | nc = | 0,038 |  |
| Exponent "y" |  | y = | 0,291 |  |
| Rýchlostný súčiniteľ (vyber 1-5): | 1 | c = | 20,067 |  |
| Rýchlosť |  | v = | 2,757 | m.s-1 |
| Tok : Bystrý , SO 05 Bystré lúka |  |  |  |  |
| Prietok |  | Q = | 4,825 | m3.s-1 |
| Podmienka vyhovuje |  | Q = | 4825 | l.s-1 |
| Qproj>Q100 |  | Q100 = | 4,700 | m3.s-1 |

Kamenný zához – zlepšenie vodného biotopu

Na návodnom brehu v km 0,100 pod asfaltovou cestou sa vybuduje kamenný ukladaný zához 250 kg rozmerov koruny 12x5m na ploche 60 m2 pod hladinou 300 mm pre biotop živočíchov v sublitorálnej zóne. Sklon svahov bude 1:1. Zához sa ukladá s primeranou opatrnosťou na geobunky na dne  a svahu s medzerami pre biotop. Na korune bude zahlinený štrk s humóznou zeminou hr=100 mm a vysadenými vodnými rastlinami rodu Sitina rozložitá v počte 20 ks.

Vegetačné úpravy budú sa realizovať na všetkých dotknutých plochách. Pozostávajú zo zatrávnenia hydroosevom na výmere 1756 m2 a výsadby jednoradovej stromovej aleje dĺžky 100 m listnatých stromov Lipa malolistá 20 ks, DN 50-80 mm ,  H=2,5-3,5 m v rozostupoch 5 m  medzi VN a potokom pre zatienenie hladiny potoka.  Na vzdušnej strane hrádze a korune  sa výsadba stromov nebude realizovať ale len ohumusovanie a zatrávnenie hydroosevom .

5.1.Vecné a okolité väzby na okolitú výstavbu

Stavba bude prevádzkovaná investorom a nemá  iné väzby na okolitú zástavbu.

5.2.  Údaje o výrobnom a technologickom vybavení stavby

Stavba je nevýrobného  charakteru a nevyžaduje si žiadne technologické zariadenia.

5.3.Záber pôdy

| KÚ | KAT | ČÍSLO PARCELY | PLOCHA (m2) | LV | VLASTNÍCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zlatníky | CKU | 4108/5 | 60 | 231 | Slovenská republika |
|  |  | 4108/2 | 3950 | 231 | Slovenská republika |
|  |  | 4108/1 | 170 | 231 | Slovenská republika |
|  |  | 4136/1 | 375 | 231 | Slovenská republika |
|  |  | 4136/9 | 3630 | 231 | Slovenská republika |
|  |  | Spolu v m2 | 8185 |  |  |

Trvalý záber OR, TTP a ostatnej plochy           81585  m2

Dočasný záber :                                                 10050  m2

Stavba sa bude nachádzať na pozemkoch investora .

Konkrétne výmery budú upresnené v ďalšom stupni projektovej prípravy, resp.v porealizačnom zameraní.

6.Zabezpečenie budúcej prevádzky

Pre zabezpečenie prevádzky VN nie je potrebná každodenná obsluha. V prípade havarijných stavov, prítoku povodňovej vlny, bude potrebné vykonať následné opatrenia na mechanizované odstránenie sedimentov, spadnutých stromov z prehrádzky jeden krát ročne  a na ochranu majetku a osôb, ktoré zabezpečí objednavateľ a správca okolitých lesných pozemkov zmysle zmluvného vzťahu. Prevádzkový a manipulačný poriadok bude obsahovať podmienky prevedenia ekologického prietoku v odbernej prehrádzke.

Legislatívna podstata:

- Ekologizácia úprav vodných tokov					STN 75 2101

- Úpravy riek a potokov						STN 75 2102

- Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických stavieb		STN 01 3469

- Lesotechnické meliorácie. Zahrádzanie bystrín a stŕži                    STN 48 2506

- Zemné práce								STN 73 3050

- Lesná dopravná sieť                                                                         STN 73 6108

a ďalšími bezprostredne súvisiacimi predpismi.

Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

• Nariadenie vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd;

6.1. Riešenie dopravy

Lokalita je prístupná z obce Zlatníky a Duchonka  lesnou cestou asfaltovou .

Prísun stavebných materiálov na stavenisko bude zabezpečovaný nákladnou automobilovou dopravou zhotoviteľa.

6.2. Vplyv stavby na životné prostredie

Etapa realizácie stavby je charakterizovaná vcelku negatívnym vplyvom na ŽP. K tomuto poznatku dochádzame pri hodnotení jednotlivých stavebných prác, resp. stavebných postupov ako sú: presuny stavebných mechanizmov, zemín a hmôt a pod. Pri tejto činnosti je doprovodným znakom tvorba prachu, zvýšená hlučnosť, spalinové plyny, ktoré narúšajú bežný stav okolia a ŽP. Uvedené negatíva len z časti môžu byť eliminované napr. zvlhčovaním dopravných ciest a racionálnym využívaním stavebných mechanizmov. Je však potrebné uviesť, že uvedený stav je z časového hľadiska krátkodobý, t.j. len počas realizácie stavby.

Preto v záujme obmedzenia týchto negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa práce realizovať rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri práci.

Stavba nádrže ani jej budúca prevádzka nebude produkovať odpadné vody.

Odpady budú vznikať len počas výstavby a budú súvisieť s pobytom pracovníkov na stavenisku. Pre týchto pracovníkov bude v rámci GZS zriadené na stavenisku sociálne zariadenie.

Zo strany zhotoviteľa zabezpečiť, aby v rámci fázy výstavby bola používaná stavebná technika vo výbornom technickom stave, vylučujúca úniky ropných látok a iných látok nebezpečných vodám s vybavením súpravy absorbentom pre likvidáciu ropných látok  pri nehode. Tankovanie pohonných hmôt v priestore údolia VN nie je prípustné okrem dvora na lesnej správe Duchonka.

6.3. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,  nároky na výrub porastov

Investorovi ani projektantovi v priestore staveniska nie je známa žiadna existencia objektov pamiatkovej starostlivosti, a teda stavba sa nebude dotýkať žiadnych kultúrnych pamiatok.

Negatívnym prvkom pri pripravných prácach bude výrub zelene, rastúcej buď priamo vo vodnom toku alebo na brehoch. Značná časť tejto zelene je tvorená náletovými drevinami, no nachádzajú sa tu aj vzrastlé stromy, ktoré bude potrebné vypíliťa pne odstrániť. Náhradný výsadba sú 20 ks lipy malolistej v priestore medzi potokom a hrádzou.

Lokalita sa nenachádza v chránenej krajinnej oblasti ani územiach europského významu.

Stavba si bude vyžadovať výrub stromov a drevitých porastov. Časová doba obmedzenia výrubov stromov počas platnosti podmienok ochrany hniezdenia vtákov : od 1.3. do 31.9. každého roka.

V okolí nádrží doporučujem výsadbu listnatých stromov  pre tienenie vody a opeľovače.

6.4. Protipožiarne zabezpečenie stavby

Riziko požiaru pri tomto druhu stavby je minimálne. Kladenie ohňa výlučne na vyhradených miestach určených investorom. Stavebné mechanizmy a automobily na stavbe  budú vybavené ručnými hasiacimi prístrojmi.  Zhotoviteľ poskytne počas stavby potrubie s ponorným čerpadlom a elektrocentrálou na prečerpávanie .

6.5. Starostlivosť o bezpečnosť práce

Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe je potrebné bezpodmienečne dodržiavať zákonné ustanovenia, normy a predpisy.

Počas výstavby je nutné dodávateľom dodržiavať stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení novelizácie č.237/2000 Z.z., ďalej zákon č. 330/1996 Z.z., zákon č. 158/2001 Z.z., zákon č. 95/2000 Z.z., ďalej je potrebné dodržiavať Zákonník práce vo veciach všeobecných otázok bezpečnosti a hygieny pri práci. Potrebné je dodržiavať zákon NR SR č.367/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Dodávateľ stavebných prác zabezpečí ich realizáciu tak, aby boli vykonávané  v súčinnosti s ďalej uvedenou legislatívou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ustanovenia STN 73 3050 zemné práce zo dňa 11.08.1986.

Pri zriadení staveniska sa musí dodávateľ riadiť NV č. 510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko doplnené o NV  č. 282/2004 Zb., ktoré je v súlade s európskou smernicou 92/57 EHS o implementácii minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách.

Dodávateľ stavebných prác si musí pred začatím prác preveriť u všetkých pracovníkov školenia BOZP. Dodávateľ stavebných prác je povinný pred začatím prác určovať bezpečné stavebné postupy a preukázateľne s nimi oboznamovať všetkých pracovníkov. Dodávateľ stavebných prác je povinný pred začatím prác preveriť, či pracovníci, vykonávajúci práce, majú platné lekárske prehliadky.

Počas realizácie stavebných prác vo výkopoch, kde prevýšenie medzi výkopovou hranou  a dnom bude vyššie ako jeden meter, investor stavby zabezpečí zriadenie viditeľne označenej mechanickej zábrany tak, aby nedošlo k pádu osôb, zvierat, áut, prípadne techniky do otvoreného výkopu.

Odvádzanie zrážkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musí zabezpečiť tak, aby sa zabránilo rozmočeniu pozemku staveniska vrátane vnútornej staveniskovej komunikácie, aby sa nenarušovalo a neznečisťovalo odtokové zariadenie pozemnej komunikácie a inej plochy priľahlej k stavenisku a aby sa nespôsobilo ich podmáčanie.

Zhotoviteľ stavby bude musieť zabezpečiť na súbežnej  poľnej ceste prejazd vozidiel záchranných zložiek za každých podmienok dodržaním prejazdu v šírke min. 2,5 m.

Zemné práce sa nesmú začať bez predchádzajúceho polohového a výškového vytýčenia podzemných vedení a vydaného stavebného povolenia.!

Na práce nasadzovať pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou, preukázateľne poučených o dodržiavaní BOZ.

Prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené.

Vozidla vychádzajúce na miestnu komunikáciu musia byť očistené!

Okrem vyššie uvedeného je potrebné:

- vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami

- odporúčame tiež zaočkovanie proti tetanu

- prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nižšej ako -5.0C

- okraje výkopu nesmú byť od hrany 0.50 m zaťažované

- pri výkopoch rýh s kolmými stenami s hĺbkou nad 1,30m použiť paženie

- zabezpečiť stabilitu stien výkopu

Podrobný výpis predpisov bude uvedený v ďalšom stupni projektovej prípravy.

Na oplotenie odporúčam umiestniť výstražné tabule s textom: „Pozemok Lesov SR,š.p.“, „Zákaz vstupu nepovolaným osobám!“, vhodne doplnenými piktogramami.

6.6. Zariadenia CO

Zabezpečenie stavby z hľadiska CO nie je potrebné riešiť. V prípade vzniku povodňovej situácie bude táto zabezpečovaná obvyklým spôsobom na základe pokynov príslušnej povodňovej komisie.

6.7. Riešenie protikoróznej ochrany

Navrhované stavebné materiály si nevyžadujú riešiť protikoróznu ochranu nakoľko su pozinkované.

6.8. Údržba a opravy

Podmienkou úspešného udržovania objektov nádrží je dodržiavanie manipulačného  a prevádzkového poriadku , bezpečnostno technický dozor, stály dohľad s ich pravidelnými prehliadkami, najmä pohotovostnou službou za povodňových stavov vody v potoku.

V rámci údržby sa majú urýchlene odstraňovať všetky poškodenia hrádze a izolácie, či vznikli prirodzeným opotrebením alebo účinkami povodní.

Zásadou je, aby sa preventívnymi prehliadkami a opatreniami zabránilo možným poškodeniam. Zvlášť prehliadky robiť po prechode väčších vôd a po intenzívnych lejakoch sa odstrania plaviace sa konáre z česiel, hladiny a dna výpustnej šachty.

6.9. Úprava plôch

Plochy dotknuté stavebnou činnosťou mimo staveniska je zhotoviteľ povinný na náklady investora uviesť do pôvodneho stavu.

Pri výstavbe areálu sa uvažuje s úpravou plôch podľa dispozičného a výškového riešenia. Plocha mimo vodných nádrží sa oseje hydroosevom trávnym semenom.

Brehy potoka nebudú dotknuté.

6.10. Prevádzka a údržba

Prevádzka a údržba stavby bude zabezpečovaná investorom v zmysle manipulačného a prevádzkového poriadku.

6.11. Odpady

Spôsob nakladania s odpadmi a vedľajšími produktami zo stavebných a demolačných prác

### Počas realizácie stavby je pôvodca odpadu pri nakladaní s odpadmi a vedľajšími produktmi zo stavebných a demolačných prác  povinný rešpektovať zákon č. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vyhlášku  MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášku  MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, vyhlášku  MŽP SR č. 366/2015 Z. z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášku  MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

### Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.

# Nakladanie s odpadmi

Produkovaný odpad počas výstavby je zaradený do kategórie a druhu podľa vyhlášky    MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a to nasledovne:

Číslo odpadu   Názov a druh odpadu  Kategória     Predpokl.     Predpokladaný spôsob

odpadu         množstvo            spracovania

15 01 02              Obaly z plastov              O                 20 kg            Odpad odovzdať na

zhodnotenie oprávnenej

organizácii

15 01 04              Obaly z kovu                  O                 23 kg             Odpad odovzdať na

zhodnotenie oprávnenej

organizácii

17 01 01              Betón                              O                155 kg         Odpad odovzdať na

zhodnotenie oprávnenej

organizácii

17 04 05              Železo a oceľ                  O               25 kg               Odpad odovzdať na

zhodnotenie oprávnenej

organizácii

Výkopová zemina a kamenivo sa použijú na zásyp vzniknutý po výkopoch  na úpravu terénu a rekultivačné práce .  Podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch, zákon o odpadoch  sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

Vedľajšie produkty

Poradové       Názov vedľajšieho                Predpokladané         Predpokladaný spôsob

číslo                produktu                                množstvo                   umiestnenia

- Výkopová zemina a kamenivo      8551 m3        Úprava terénu v mieste

stavby,úprava les.skladov

a svahov les.ciest

- Drevo                                     2,0 m3       Palivové drevo –drevoštiepka

Pôvodca odpadu je povinný pri nakladaní s odpadmi plniť povinnosti ustanovené v § 14 a  § 77 ods. 3 zákona o odpadoch a dodávateľ stavby je pri nakladaní s odpadmi povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu v zmysle citovaných predpisov platných na úseku odpadového hospodárstva.

Pôvodca odpadu je povinný pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri    pracovné dni vopred, písomne ohlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z.

6.12. Skúšobná prevádzka a uvedenie stavby do prevádzky

Stavba sa preskúša napustením vody po maximálnu kapacitu uzatvorením  ich prietokových priepustov a bezpečnostných prepadov. Tým sa skontroluje kompaktnosť, nepresakavosť hrádze hlavne základov a jeho stabilita.

Do užívania bude uvedená po získaní kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu.

6.13.Ochranné a bezpečnostné zariadenia , inžinierske siete

Pri realizácii stavebných je potrebné vytýčiť polohu inžinierskych sietí ,  zistiť ich hĺbku a rešpektovať ochranné pásma. Zakreslenie inžinierskych sietí v PD je len orientačné V mieste kolízie inžinierskych sietí so stavebnými objektami je potrebné postupovať podľa podmienok ochrany SEK, požiadaviek a vyjadrení správcu sieti. Na stavenisku je potrebné vyznačenie sieti zachovať a ochrániť ich, výkopy v blízkostí podzemných vedení realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi siete.

Počas výstavby sa nesmú na existujúcich trasách podzemných sietí zriadovať stavebné skládky a stavebné dvory.

V mieste rúrových priepustov , základov bet. opevnenia  sa nepredpokladá styk stavebných objektov alebo ochranného pásma  s STL plynu , podzemného vedenia Telekomu, stĺpov el. vedenia SSE príp. vodovodu a kanalizácie

Nevyhnutné zmeny PD na stavbe sa bude riešiť v rámci autorského dozoru projektu.

7. Podmieňujúce, vyvolané a iné investície

Podmieňujúce investície nie sú potrebné.

8. Organizácia výstavby

8.1. Požiadavky na postupné uvádzanie stavby do užívania

Vzhľadom na charakter stavby a jej umiestnenie, je možné stavbu realizovať jednorázovo.

8.2. Zásady riešenia zariadenia staveniska

Z hľadiska využitia vybudovaných objektov pre zariadenie staveniska priamo na stavenisku po dobu výstavby investor takéto objekty vlastní v blízkej prevádzkovej budove LS Duchonka.

Investor má možnosť poskytnúť priestory na dočasné zariadenie staveniska (stavebný dvor) na vlastnom okolitom pozemku.

Na stavebnom dvore sa umiestnia min. 1 ks prenosná UNIMO bunka a jedna so sociálnym zariadením, zriadia sa odstavné plochy pre jedno až dve autá-stavebné mechanizmy.

Stavebný priestor bude vymedzený manipulačnými pásmi počas výstavby.

8.2.1. Požiadavky na sociálne zabezpečenie

Predpokladá sa, že na stavbe bude súčasne pracovať 6-10 pracovníkov, čo závisí od možnosti budúceho zhotoviteľa a termínu zmluvy o dielo, t.z., zhotoviteľ musí nasadiť na práce taký počet pracovníkov, aby stavba bola realizovaná v požadovanej výbornej kvalite za dodržania zmluvného termínu. V prípade vážnejších poranení doporučujeme využiť zdravotnícke zariadenie Bánovce nad Bebravou cca 18 km.

Zdravotnícky materiál pre prvú pomoc musí byť v kancelárii majstra, resp. stavbyvedúceho na prístupnom mieste aj za jeho neprítomnosti.

S ubytovaním pracovníkov priamo na stavbe sa neuvažuje.

Stravovanie - pre pracovníkov stavby zabezpečí zhotoviteľ (jedno hlavné teplé jedlo).

Vodu na pitné účely pre pracovníkov stavby zabezpečí stavebný zhotoviteľ dovozom minerálnych vôd do unimobuniek v množstve 2-3 litr./osobu/deň. V prípade, že výstavba by mala byť realizovaná v zimnom období je vhodné zabezpečiť dovoz teplého čaju.

Dovoz pracovníkov na stavbu si zabezpečí zhotoviteľ buď vlastným dopravným prostriedkom, alebo s využitím verejnej dopravy SAD do Zlatníkov.

8.2.2. Zabezpečenie prívodu úžitkovej vody a el. energie

Vzhľadom na charakter stavby, nevznikajú osobitné nároky na zabezpečenie úžitkovej vody.

El. energiu pre potreby stavby zabezpečí elektrocentrála zhotoviteľa.

Telefón –  stavenisko nie je pokryté  signálom telekomunikačných operátorov.

8.2.3. Údaje o dopravných trasách

Pozri stať 6.1. tejto správy.

8.2.4. Vplyv realizácie stavby na životné prostredie

Pozri stať 6.2. tejto správy.

8.2.5. Podmienky a nároky na realizáciu stavby

Investor je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko so všetkými náležitosťami v potrebnom časovom predstihu /1 mesiac pred začatím stavebných prác/ bez fyzických a právnych závad, resp. nárokov "tretích osôb". Stavenisko sa bude odovzdávať podľa dohody. Pri odovzdávaní staveniska musí investor upozorniť zhotoviteľa na všetky podzemné i nadzemné rozvody a zariadenia a zabezpečiť ich presné polohové a výškové vytýčenie. Súčasne s odovzdaním staveniska určí investor aj prístupové komunikácie a upresní umiestnenie zariadenie staveniska.

8.2.6. Stručný opis postupu výstavby

Výstavba bude pozostávať z týchto základných fáz:

- odovzdanie staveniska

- výstavba GZS

- vytýčenie stavby

- realizácia stavebných objektov podľa časového harmonogramu :

2023 Október – december :

1 výrub a odstránenie nežiadúcich krov, pňov a stromov,

2 zobratie organickej zeminy uložením na dočasné skládky a prekládka potoka

3 odkopávky v zádržnom dvore VN s premiestnením zeminy na výstavbu zemnej hrádze

výkop vodotokov pre úpravu dna na vtoku a výtoku hrádze spodnou výpusťou  , prekládka vzdušného vednia VN

- Založenie bet. šachty mícha a spodnej výpuste , potrubia s izoláciami ílového tesnenia a jadra hrádze a dna

- Vybudovanie kamennej  pätky hrádze a drenážneho potrubia

- Zriadenie a zhutnenie násypov hrádze

2024 Január - Máj

- Výstavba hrádze a chodníka chodníka a priepustov, výsadba stromov.

2024 Jún – október

6 .   výkop jám a rýh pre vytokových a vtokových betónových čiel, vodovodné potrubia,

7. po ukončení všetkých výkopových prác bude nasledovať úprava pláne a svahovanie,

8. potom nasleduje rozhrnutie predtým na skládky uloženej organickej pôdy na upravenú plochu a osiatie tejto plochy hydroosevom alebo semenom trávy miestnych autochtónnych druhov

2024 október - november

- záverečné úpravy územia

- kolaudácia

- likvidácia zariadenie staveniska

2025 január - marec

- odovzdanie stavby do užívania

8.2.7. Návrh použitia stavebných a montážnych mechanizmov

Pre výstavbu doporučujeme použiť následovné stavebné a montážne mechanizmy:

UNC, univerzálny lopatový nakladač na kolesovom podvozku, UDS ap., prípadne bežné používané lopatové bágre, vybračný valec, NA valník 6x6, autožeriav do 10 t. , autodomiešavač, buldozér.

8.2.8. Časový postup likvidácie ZS

Likvidácia objektov zariadenia staveniska sa uskutoční ihneď, najneskôr do jedného mesiaca po odovzdaní stavby investorovi.

Zhotoviteľ odovzdá stavbu investorovi ak tomu nebudú brániť vážne príčiny /nekvalita, vady ap./, pričom je povinný zo staveniska odstrániť prebytočný nepoužiteľný materiál a bezpodmienečne uviesť plochy, ktoré boli dotknuté stavebnou činnosťou do pôvodneho stavu.

8.3. Predpokladané termíny

Lehota výstavby pri uvedenom rozsahu sa odhaduje na 20 mesiacov , za podmienok zabezpečenia finančných prostriedkov . Predpokladaný začiatok výstavby : jeseň 2023 a ukončenie výstavby marec 2025.

Presné termíny realizácie výstavby budú zmluvne upresnené medzi investorom a zhotoviteľom.

8.4. Komentár k zostaveniu prepočtu stavby

Jednotlivé nákladové položky sú určené zo skúseností získaných a už vypracovaných projektov stavieb podobného druhu, rozborovými položkami podľa platných cenníkov, na základe ponukových cien výrobcov navrhovaných stavebných materiálov a tiež odborným odhadom v prílohe č. 11.

9. Zoznam príloh

5.  SO 05 VN Bystré lúka

5.1. Technická správa

5.2.  Situácia

5.3.  Pozdĺžny profil VN a hrádzou

5.4. Priečne rezy VN

5.5. Hrádza a združený výpustný objekt

5.6. Úprava potoka (Pozdĺžny profil, priečne rezy)

5.7. Výkaz výmer

Vo Zvolene , marec 2023		    Zodpovedný projektant: Ing. František Háber

Vypracoval :  Ing. Miroslav Hrib,PhD