Název stavby:		Demolice skladu chemických látek

Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2199

Katastrální území:		Břidličná

Investor:			AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

Dokumentace

### odstranění stavby

============================

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Seznam příloh						List č. 1

A.   	Průvodní  zpráva							1 x A4

- Souhrnná technická zpráva						5 x A4

- Situační výkresy

C1.	Situační výkres širších vztahů				2 x A4

C2.	Katastrální situační výkres					2 x A4

D.	Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

D1.a1	Technická zpráva						1 x A4

D1.b1 	Stávající stav a bourání – Půdorys základů -40 cm		2 x A4

D1.b2 	Stávající stav a bourání – Půdorys přízemí			2 x A4

D1.b3 	Stávající stav a bourání – Řez A-A				1 x A4

D1.b4 	Stávající stav a bourání – Pohledy				2 x A4

D1.b5 	Foto – Pohled jihovýchodní					1 x A4

D1.b6 	Foto – Pohled jihozápadní				   	1 x A4

D1.c1 	Výkaz materiálu (slepý rozpočet)				1 x A4

Název stavby:		Demolice skladu chemických látek

Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2199

Katastrální území:		Břidličná

Investor:			AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

Datum:			Prosinec 2023

Vypracoval:		Ing. Karel Kovář, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

Název stavby:		Demolice skladu chemických látek

Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2199

Katastrální území:		Břidličná

Investor:			AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

A.		Průvodní  zpráva

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Průvodní  zpráva					List č. 1

A.1.	Identifikační údaje stavby

A.1.1.	Údaje o stavbě

a) Název stavby:		Demolice skladu chemických látek

b) Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2199

Katastrální území:	Břidličná

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

A.1.2.	Údaje o vlastníkovi

Objednatel:		AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

A.1.3.	Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:		Ing. Karel Kovář, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace:		1200282

A.2.	Členění odstraňované stavby

Demolice skladu technických plynů tvoří jeden ucelený stavební objekt a není členěn na více objektů.

A.3.	Seznam vstupních podkladů

- jednání s objednatelem

- prohlídka stávajícího stavu;

- snímek katastrální mapy;

- výkresová dokumentace – budovy bývalého skladu technických plynů

- fotodokumentace stávajícího stavu

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Název stavby:		Demolice skladu chemických látek

Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2199

Katastrální území:		Břidličná

Investor:			AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

B.		Souhrnná technická  zpráva

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Souhrnná  technická zpráva					List č. 1

B.1.	Popis území stavby

- Charakteristika území ve kterém se odstraňovaná stavba nachází a zastavěného stavebního pozemku

Pozemek se nachází v zastavěném území města Břidličná, v areálu podniku AL INVEST Břidličná a.s. na parcele číslo 2199 v katastrálním území Břidličná. Směrem severním se nachází oplocení areálu a za oplocením areálu státní silnice II. třídy (Břidličná – Valšov), směrem východním se nachází vnitropodnikové zpevněné skladové plochy. Směrem západním se nachází regulační stanice plynu 6000 m3 a 1200 m3/hod. Plochy pod regulačními stanicemi slouží pro uskladnění vstupního hliníku. Směrem jižním se nachází vnitropodniková komunikace a skladové plochy vstupního hliníku.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně a chráněném území.

Před zahájením demoličních prací bude provedeno odpojení stávající přípojky elektro.

- Ochrana území podle jiných právních předpisů

Pozemek není chráněn podle jiných právních předpisů.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Pozemek se nenachází v záplavovém, v seizmickém, v poddolovaném území. Pozemek je rovinatý a není nebezpečí sesuvu.

- Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků

Odstranění stavby skladu chemických látek nemá vliv na okolní stavby. Jedna se o samostatně stojící stavbu. Odstraňovaná stavba je založena na žel. bet. pásech na úrovni -1,7 m. přilehlý terén a komunikace je na úrovni -0,48 až -0,73 m. Odstranění stavby nemá vliv na odtokové poměry sousedních pozemků, nemá vliv na požární bezpečnost sousedních pozemků. Vzniklý volný prostor po demolici objektu skladu chemických látek bude zapraven štěrkem do úrovně okolního terénu.

- Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejích výskytu

Prostor stavby není kontaminován látkami škodlivými  pro životní prostředí. U objektu nebyly použity materiály na bázi azbestu.

- Požadavky na kácení dřevin

Kolem bouraného objektu se nenachází žádné dřeviny, které by bránily provádění bouracích prací.

- Věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice

Průběh prací nemá časovou ani věcnou vazbu na okolní výstavbu, vyvolané investice ani související investice. Uvolněná plocha bude využita pro novou investiční výstavbu podniku.

Souhrnná  technická zpráva					List č. 2

- Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

Při provádění bouracích prací budou dotčeny sousední pozemky, které jsou ve vlastnictví investora a to:

p.č. 2598/1 – ostatní plocha, využití jiná plocha, o výměře 7987 m2

p.č. 2200 – zastavěná plocha a nádvoří, využití - zbořeniště, o výměře 2061 m2

B.2.	Celkový popis stavby

- druh a účel odstraňované stavby

Hlavním účelem objektu bylo uskladnění nebezpečných surovin – kyselin, popřípadě zásaditých surovin v oddělených skladech, využívaných v technologickém procesu zpracování Al materiálu.  Objekt  sloužil pro příjem, uložení a výdej materiálu v originálním balení. Ve skladu se neprováděla jiná manipulace s uloženým materiálem. Podlahy skladu (kyselinovzdorná dlažba) není kontaminována výše uvedenými materiály.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Jedná se o stávající objekt. Demolice objektu je z důvodu uvolnění prostoru pro novou výstavbu výrobní haly, nutné pro další rozvod podniku. Uložení kyselin a zásad bude řešeno v nově vybudovaném skladu v jiném prostoru areálu podniku. Vybouráním objektu nedojde ke snížení požární bezpečnosti v areálu ani k narušení sousedního objektu z hlediska statického, hygienického, požárního či ochrany životního prostředí.

- Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněná dle jiných předpisů.

- Stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek, u staveb obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů

Celková zastavěná plocha skladu kyselin  je 87,1 m2. Vybouráním objektu není dotčena stávající výstavba bytů v městě. Hala je pravidelného půdorysu.  Max. půdorysný rozměr je 14,42*6,4 m, max. výška je 4,18 m. Obestavěný prostor 337 m3. Užitná plocha 60,81 m2.

Užitný prostor 218,9 m3. Poměr stavebních konstrukcí 35%.

- Základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady předpokládaný způsob odstranění stavby.

Stavba není členěna na etapy. Při bouracích prací je nutno zohlednit provoz na vnitropodnikových komunikacích a provoz regulační stanice plynu, nacházející se ze západní strany objektu ve vzdálenosti cca 6,0 m.  Bourací a demontážní práce budou prováděny postupně:

-  demontáž střešní krytiny – tvarovaný plech

-  demontáž dřevěného podhledu, dř. obkladu a dřevěných vazníků

-  demontáž ocelových sloupů a pororoštu a vybourání lemování poklopu

- vybourání zdiva z lehčených tvárnic

Souhrnná  technická zpráva					List č. 3

- vybourání podlah, rampy a betonových základů na úroveň – 100 cm

(cca 30 cm pod okolní terén)

- zapravení stavební jámy po odbourání pásů, odtěžení násypu – štěrkem

- Suť bude provádějící firmou odvezena na řízenou skládku. (předpoklad H. Benešov)

- Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, zděný objekt obdélníkového průřezu, s pultovou střechou. Ve skladu se nachází umyvárna se zádveřím pro případ potřísnění se uskladňovaným materiálem a dále dvě skladové plochy. Jedna pro kyseliny a druhá pro zásadité materiály. Z jižní strany se nachází manipulační rampa pro příjem a výdej materiálu. Budova je založena na plošných základech. Zdivo je provedeno z lehčených tvárnic tl. 40 cm oboustranně omítnutých. Strop a zároveň střešní konstrukce je dřevěná ze sbíjených vazníků s dřevěným deskovým podhledem. Krytina střechy z tvarovaného plechu. Okno dřevěné, dveře dřevěné do ocelové zárubně, vrata dvoukřídlová ocelová do ocelového rámu. Manipulační rampa je kryta zastřešením ve stejné skladbě jako sklad. Vynesení zastřešení je pomocí dvou ocelových sloupů kotvených do betonové patky. Podlaha rampy je betonová s vynesením pomocí ocel. nosníků. Prosvětlení skladu je pomocí sklobetonových oken. Větrání skladu je pomocí větracích mřížek osazených do sklobetonových oken.

- stručný popis technických nebo technologických zařízení

Ve skladu se nenachází technologická zařízení

- Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu na stavbě

Stavba slouží svému původnímu určení – skladová kyselin a zásad. Staticky je objekt v dobrém stavu. Součásti konstrukcí budovy není azbest.

Po vymístění do nového skladu přestane sloužit svému původnímu určení.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není řešeno-jedná se o demolici stávajícího objektu

b)  Napojovací místa technické infrastruktury

V objektu jsou částečně funkční nn rozvody.  Před zahájením bouracích a demontážních prací budou všechny rozvody nn odpojeny.

c)	Způsob odpojení

Přívod nn bude odpojen v rozvodně z které je napojen.

B.4.	Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

- Terénní úpravy po odstranění stavby

Stavba bude odstraněna na úroveň – 100 cm (cca 30 cm pod okolní terén). Po té bude proveden zásyp štěrkem. Plocha bude v budoucnu využita pro výstavbu nové výrobní haly.

- Použité vegetační prvky, biotechnické opatření

Nedotčeno.

Souhrnná  technická zpráva					List č. 4

B.5.	Zásady organizace bouracích prací

- Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a jejich zajištění

Pro demolici není potřeba.

- Odvodnění staveniště

Odvodnění pozemku zůstává původní.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na stávající vnitropodnikové komunikace.

- Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Odstranění stavby nemá vliv na okolní stavby ani pozemky a nebude mít vliv na stávající odtokové poměry.

- Ochrana okolí staveniště

Vlastní staveniště bude provizorně oploceno pletivem na ocel. sloupky. Po dokončení demolice bude oplocení demontováno. Na oplocení budou osazeny informační tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště.

Pro provizorní osvětlení staveniště bude využito stávající venkovní osvětlení areálu podniku.

- Maximální zábory

Při odstraňování objektu nebude prováděn žádný zábor cizích pozemku.

- Požadavky na bezbarierové obchozí trasy

Nedotčeno.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace.

Odpady vzniklé při bourání a demontáži konstrukcí stavby budou tříděny a postupně odváženy do sběrny, popřípadě na skládku.

Jedná se o betonovou suť, keramickou suť, ocelová konstrukce, ocelové plechy, sklo a zemina.

- Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Při provádění stavby bude omezován hluk (práce budou prováděny pouze v denní době - max. od 6,00 – 22,00 hod) a prašnost – bourané konstrukce budou kropeny vodou.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Před zahájením bouracích prací bude zpracován technologický a časový postup provádění prací.

Po té budou zahájeny práce dle výše uvedeného postupu.

Vybourané konstrukce a suť bude odvážena na určené místo.

Souhrnná  technická zpráva					List č. 5

- Úpravy pro bezbarierové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Nedotčeno.

- Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Prostor staveniště bude oplocen. Na staveniště bude zakázán vstup nepovolaným osobám. U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule s údaji o investorovy, stavbě a dodavateli stavby.

.

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Název stavby:		Demolice skladu chemických látek

Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2199

Katastrální území:		Břidličná

Investor:			AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

D1.a1	Technická zpráva

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Technická  zpráva						List č. 1

- Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Jedná se o samostatně stojící zděný objekt obdélníkového průřezu. Ve skladu se nachází umyvárna se zádveřím pro případ potřísnění se uskladňovaným materiálem a dále dvě skladové plochy. Jedna pro kyseliny a druhá pro zásadité materiály. Z jižní strany se nachází manipulační rampa pro příjem a výdej materiálu. Budova je založena na plošných základech. Zdivo je provedeno z lehčených tvárnic tl. 40 cm oboustranně omítnutých. Strop a zároveň střešní konstrukce je dřevěná ze sbíjených vazníků s dřevěným deskovým podhledem. Krytina střechy z tvarovaného plechu. Okno dřevěné, dveře dřevěné do ocelové zárubně, vrata dvoukřídlová ocelová do ocelového rámu. Manipulační rampa je kryta zastřešením ve stejné skladbě jako sklad. Vynesení zastřešení je pomocí dvou ocelových sloupů kotvených do betonové patky. Podlaha rampy je betonová s vynesením pomocí ocel. nosníků. Prosvětlení skladu je pomocí sklobetonových oken. Větrání skladu je pomocí větracích mřížek osazených do sklobetonových oken.

- Popis technologického postupu bouracích prací

Stavba není členěna na etapy. Při bouracích prací je nutno zohlednit provoz na vnitropodnikových komunikacích a provoz regulační stanice plynu, nacházející se ze západní strany objektu ve vzdálenosti cca 6,0 m.  Bourací a demontážní práce budou prováděny postupně:

-  demontáž střešní krytiny – tvarovaný plech

-  demontáž dřevěného podhledu, dř. obkladu a dřevěných vazníků

-  demontáž ocelových sloupů a pororoštu a vybourání lemování poklopu

- vybourání zdiva z lehčených tvárnic

- vybourání podlah, rampy a betonových základů na úroveň – 100 cm

(cca 30 cm pod okolní terén)

- zapravení stavební jámy po odbourání pásů, odtěžení násypu – štěrkem

- Suť bude provádějící firmou odvezena na řízenou skládku. (předpoklad H. Benešov)

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282

Název stavby:		Demolice skladu chemických látek

Místo stavby:		Břidličná, areál AL INVEST Břidličná

Parcela číslo:		2199

Katastrální území:		Břidličná

Investor:			AL INVEST Břidličná a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

IČO:			27376184

Stupeň:			Dokumentace odstranění stavby

D1.c1	Výkaz materiálu (slepý rozpočet)

Datum:						Prosinec 2023

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo autorizace:					1200282