MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

- požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality predmetu zákazky.

Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru, tzn. doplní ponúkané presné parametre alebo uvedie áno/nie.

| Odťahovacie vozidlo kategória N3 | Značka / Typ Vyplní uchádzač |
| --- | --- |
| - Technická špecifikácia vozidla | Ponúkané presné hodnoty, resp. áno/nie Vyplní uchádzač |
| - Základné rozmery a hmotnosti vozidla |  |
| - Celková šírka maximálne 2 420 mm |  |
| - Celková dĺžka minimálne 9 000 mm |  |
| - Celková výška maximálne 2 800 mm |  |
| - Rázvor minimálne 5 100 mm |  |
| - Celková hmotnosť minimálne 16 000 kg |  |
| - Farebné vyhotovenie RAL 1028 |  |
| - Odpruženie vozidla |  |
| - Predná náprava odpružená mechanicky |  |
| - Zadná náprava odpružená vzduchovo |  |
| - Motor a prevodovka vozidla |  |
| - Motor vznetový, preplňovaný |  |
| - Druh paliva: motorová nafta |  |
| - Minimálny obsah 6 500 cm3 |  |
| - Minimálny výkon 180 kW |  |
| - Palivová nádrž min. 110 L |  |
| - Prevodovka min. manuálna |  |
| - Minimálny počet prevodových stupňov 9 |  |
| - Vozidlo vybavené hydraulickým okruhom umožňujúci ovládanie pracovnej nadstavby a hydraulickej ruky, tzv. „PTO“ |  |
| - Poháňaná zadná náprava s uzávierkou diferenciálu |  |
| - Ostatné požiadavky na vozidlo |  |
| - Vozidlo vybavené klimatizáciou v kabíne vodiča – integrovaná klimatizácia |  |
| - Vyhrievané minimálne sedadlo vodiča |  |
| - Vozidlo vybavené autorádiom s možnosťou Bluetooth pripojenia |  |
| - Centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním |  |
| - Tempomat |  |
| - Imobilizér |  |
| - Elektricky vyhrievané a nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá |  |
| - Elektricky vyhrievané čelné sklo |  |
| - Elektricky ovládané bočné sklá |  |
| - Vozidlo vybavené zvukovým výstražným zariadením v prípade cúvania vozidla s možnosťou manuálneho vypnutia |  |
| - Vozidlo s CAN Open FMS – možnosť pripojenia pracovných nadstavieb |  |
| - Podvozok s možnosťou ovládania niektorých funkcií od nadstavby (zvyšovanie otáčok motora) |  |
| - 15 – kolíkové elektrické pripojenie prívesu |  |
| - 7-PIN zásuvka na pripojenie prívesu (+ redukcia na 13-PIN) |  |
| - Vozidlo vybavené vlečnou tyčou pre nákladné vozidlá |  |
| - Vo vozidle alebo na pracovnej nadstavbe umiestnená nádrž na vodu, minimálne 30 litrov, s mydlom na umývanie rúk |  |
| - Vozidlo vybavené výstražnými svetelnými majákmi a zábleskovými LED svetlami v prednej maske a v zadnej časti vozidla (podľa platnej legislatívy v SR v čase dodania) |  |
| - Na kabíne vodiča veľký oranžový LED maják |  |
| - Zábleskové LED oranžové blikače v prednej maske vozidla min. 4 ks |  |
| - LED maják, alebo LED zábleskové blikače alebo LED aleja v zadnej časti vozidla |  |
| - Súčasťou každého vozidla je inštalácia monitorovacieho systému totožného (kompatibilného) s doteraz používaným systémom vo vozidlách NDS, a.s. (monitorovanie polohy, spotreby a stavu PHM v nádrži, činnosť prídavných zariadení a pracovných nadstavieb, prihlásenie vodiča do systému cez karty zamestnancov s následným automatickým vytvorením stazky vozidla). Verejný obstarávateľ používa monitorovací systém Truck Data Memory G3. |  |
| - Vozidlo doplnené o hliníkový ochranný rám (chráni nádrž vozidla a výfukovú sústavu), zabraňuje vbehnutiu pod vozidlo |  |
| - Maximálna výška 450 mm |  |
| - Homologizovaný proti nárazu vozidla podľa E24 |  |
| - V položke plánovaná servisná činnosť určená výrobcom vozidiel realizovaná dodávateľom predmetu zákazky (periodické servisné prehliadky podľa intervalov predpísaných výrobcom) na jednotlivé vozidlá v rozsahu 24 mesiacov alebo do najazdenia 80 000 km od uvedenia vozidiel do prevádzky (v cene je zahrnutá práca a materiál). |  |
| - Technické požiadavky na pracovnú nadstavbu |  |
| Špeciálna pracovná nadstavba, pevne uchytená na podvozku nákladného automobilu, umožňujúca prevážanie vozidiel a mechanizmov. Pracovná nadstavba s možnosťou hydraulického nakláňania pre možnosť nakladania vozidiel a mechanizmov priamo z vozovky – bez použitia hydraulickej ruky. |  |
| - Vyhotovenie plošiny z hliníku |  |
| - Vyhotovenie z hliníku povrchovo upraveného proti šmyknutiu – drážkovaný hliník |  |
| - Výška hliníkového profilu 30 mm |  |
| - Farebné prevedenie minimálne vonkajších častí nadstavby RAL1028 (bočná lišta plošiny, bočné ochranné lišty, odkladacie boxy) |  |
| - Vyhotovenie oceľového rámu plošiny s pozinkovanou povrchovou úpravou |  |
| - Rám upevnený na podvozok vozidla |  |
| - Dĺžka ložnej plochy najmenej 6 300 mm |  |
| - Šírka ložnej plochy maximálne 2 550 mm |  |
| - Možnosť hydraulického nakláňania plošiny |  |
| - Minimálne dva hydraulické valce |  |
| - Možnosť hydraulického posúvania plošiny |  |
| - Posúvanie plošiny na podvozku nákladného auta umožnené pomocou oceľových pozinkovaných klzných plôchh s možnosťou samo-mazania týchto častí |  |
| - Pracovná nadstavba vybavená systémom valcov alebo kolies v jej zadnej časti čo umožňuje posúvanie tejto plošiny po zemi |  |
| - Pracovná nadstavba vybavená bočnou ochranou z hliníka – zabraňuje skĺznutiu vozidla do strán |  |
| - Bočná ochrana vybavená z vnútornej strany špeciálnou lištou |  |
| - Bočná lišta musí byť integrovná v bočnej ochrane z hliníka |  |
| - Bočná lišta vybavená minimálne 4 kusmi špeciálnych upevňovacích hákov |  |
| - S možnosťou posúvania hákov po celej dĺžke bočnej lišty |  |
| - S možnosťou odnímania týchto hákov |  |
| - Háky vyhotovené na základe EN12640 |  |
| - Pracovná nadstavba vybavená hydraulickým navijakom, ktorý je súčasťou plošiny – priamo osadený v pracovnej plošine, tvoriaca jeden celok |  |
| - Možnosť hydraulického posúvania navijakového systému doprava alebo doľava po šírke pracovnej nadstavby |  |
| - Navijak upevnený v hliníkovom bloku, ktorý zabezpečuje jeho postranné posúvanie |  |
| - Blok vyhotovený z jedného kusu bez zvárania pre zabezpečenie maximálnej pevnosti |  |
| - Klzná plocha zabezpečená pomocou teflónových častí na navijaku - samomazacia |  |
| - Minimálna ťažná sila navijakového systému 6 ton |  |
| - Minimálna dĺžka lana navijakového systému 20 metrov |  |
| - Možnosť uzamknutia navijaku pre bezpečné upevnenie a prevážanie vozidiel a mechanizmov |  |
| - Možnosť pneumatického odomknutia odvíjania lana navijaku |  |
| - Ovládanie navijakového systému pomocou diaľkového ovládania |  |
| - Pracovná nadstavba vybavená 2 nastaviteľnými prednými dorazmi kolies prepravovaných vozidiel alebo mechanizmov |  |
| - Vyhotovené z hliníku |  |
| - Šírka dorazu v rozmedzí 45 a 65 cm |  |
| - Možnosť nastavenia dopredu a dozadu |  |
| - Možnosť posuvu doprava a doľava |  |
| - Možnosť nastavenia sklonu dorazu |  |
| - Pracovná nadstavba vybavená ťažným zariadením v jej prednej časti – umožňuje upevnenie vozíka pri preprave |  |
| - S možnosťou odnímania |  |
| - Ovládanie vysúvania pracovnej nadstavby umožnené pomocou joystickov umiestnených na pravej strane pracovnej nadstavby s možnosťou diaľkového ovládania |  |
| - Ovládací panel uložený v skrinke s možnosťou uzatvárania roletou |  |
| - Pracovná nadstavba vybavená hydraulickými stabilizátormi podvozku nákladného automobilu v zadnej časti (za zadnou nápravou) s možnosťou manuálneho spustenia a zaistenia vozidla pri vysúvaní plošiny alebo nakladaní ťažkého nákladu |  |
| - Stabilizátory vyhotovené v spodnej časti (kontaktná plocha so zemou) s „drapákom“ pre možnosť stabilizovania aj na ľade |  |
| - Ostatné požiadavky na pracovnú nadstavbu |  |
| - Pracovná nadstavba doplnená minimálne o 4 skrinky z nehrdzavejúcej ocele s dvierkami po stranách podvozku |  |
| - Rozmery minimálne: 400 x 700 x 400 (Š x V x H) |  |
| - Pracovná nadstavba vybavená dodatočnými hliníkovými rampami alebo nájazdami – umožňujú zmenšenie uhlu nájazdu |  |
| - Umiestnené v prednej časti plošiny s možnosťou uzamknutia proti pohybu |  |
| - V prípade potreby možnosť manuálneho pripojenia na zadnú časť plošiny so zabezpečením proti vypadnutiu zarážacími kolíkmi |  |
| - Pracovná nadstavba vybavená prípojkou na stlačený vzduch v zadnej časti |  |
| - Pracovná nadstavba vybavená ochranným rámom v prednej časti – zabraňuje posunutiu nákladu do kabíny vodiča v prípade nehody |  |
| - Ochranný rám vybavený minimálne 2 kusmi LED pracovnými svetlami |  |
| - Možnosť ovládania z kabíny a diaľkovým ovládaním |  |
| - Ochranný rám vybavený minimálne 2 kusmi LED zábleskovými svetlami – oranžovej farby |  |
| - Ochranný rám vybavený opakovanými koncovými svetlami vozidla |  |
| - Nadstavba vybavená bočnými LED projektormi na ľavej strane |  |
| - Pri zapnutom PTO projektujú na ľavú stranu vozidla (na vozovku) červené čiary zobrazujúce bezpečnú vzdialenosť obchádzania |  |
| - Ochranný rám farebne vyhotovený vo farbe RAL 1028 |  |
| - Nadstavba doplnená o držiak na hasiaci prístroj |  |
| - Hydraulická ruka |  |
| - Umiestnenie hydraulickej ruky za kabínou vodiča a pred pracovnú nadstavbu |  |
| - Vozidlo vybavené prednými výsuvnými hydraulickými stabilizátormi pri používaní hydraulickej ruky |  |
| - Rozpätie minimálne 4 600 mm |  |
| - Vybavené systémom automatických zámkov zabraňujúcim posunu priečnikov podpier počas prepravy |  |
| - Podpery ukončené výkyvnými taniermi umožňujúcimi ukotvenie vozidla aj na nerovnom povrchu |  |
| - Doplnené o nadstavce umožňujúce ukotvenie vozidla aj na ľade |  |
| - Podpery doplnené o LED oranžové pozičné svetlá |  |
| - Vozidlo vybavené hydraulickými stabilizátormi podvozku nákladného automobilu v zadnej časti (za zadnou nápravou) s možnosťou manuálneho spustenia a zaistenia vozidla pri vysúvaní plošiny alebo nakladaní ťažkého nákladu |  |
| - Stabilizátory vyhotovené v spodnej časti (kontaktná plocha so zemou) s „drapákom“ pre možnosť stabilizovania aj na ľade |  |
| - Stabilizátory doplnené o LED oranžové pozičné svetlá |  |
| - Systém hydraulickej ruky s automatickým hydraulickým vyvažovaním |  |
| - Systém hydraulickej ruky vybavený snímačmi nesprávneho uloženia ramena a podpier do prepravnej polohy (prekročenie výšky alebo šírky vozidla) |  |
| - Vizuálna signalizácia do kabíny vodiča |  |
| - Zvuková signalizácia do kabíny vodiča |  |
| - Systém hydraulickej ruky vybavený ochranou proti preťaženiu |  |
| - Systém hydraulickej ruky vybavený dodatočným chladením hydraulického oleja |  |
| - Teleskopická časť umožňujúca dosah minimálne 10 metrov od stredu vozidla |  |
| - Nosnosť pri vysunutej teleskopickej časti |  |
| - Minimálne 6 000 kg pri 2 350 mm |  |
| - Minimálne 3 500 kg pri 4 200 mm |  |
| - Minimálne 2 400 kg pri 6 000 mm |  |
| - Minimálne 1 700 kg pri 8 000 mm |  |
| - Ovládanie hydraulickej ruky zabezpečené pomocou diaľkového ovládania |  |
| - Hydraulická ruka doplnená o LED pracovné svetlá, umožňujúce bezpečnú prácu v celom rozmedzí jej dosahu |  |
| - Doplnenie o podkladové 4 dosky pod hydraulické podpery |  |
| - Dosky vyrobené z tvrdeného plastu |  |
| - Rozmery minimálne 500 x 500 x 50 mm |  |
| - Farebné vyhotovenie hydraulickej ruky RAL 7049 |  |
| - Ovládanie |  |
| - Ovládanie svetiel |  |
| - Možnosť ovládania všetkých svetiel (pracovné, zábleskové) v kabíne vodiča s vizuálnou kontrolou zapnutých/vypnutých konkrétnych svetiel |  |
| - Ovládanie plošiny |  |
| - Mechanické ovládanie pomocou joystickov uvedených v bode 1.4.12 |  |
| - Diaľkové ovládanie plošiny musí mať možnosť ovládania minimálne: |  |
| - Posuv navijakového systému vpravo a vľavo |  |
| - Posun lana – odvíjanie a navíjanie |  |
| - Plošina dozadu a dopredu |  |
| - Plošina hore a dole |  |
| - Zapínanie pracovných svetiel na plošine |  |
| - Zapínanie zábleskových svetiel na plošine |  |
| - Funkcia STOP |  |
| - Ovládanie hydraulickej ruky |  |
| - Ovládanie zabezpečené pomocou diaľkového ovládania s displejom |  |
| - Zobrazenie stavu vysunutia podpier a ich opretia o zem |  |
| - Zobrazenie aktuálnych hodnôt zaťaženia hydraulických valcov vonkajšieho a vnútorného ramena v % s presnosťou minimálne ± 1% |  |
| - Zobrazenie počítadla motohodín a pracovného času |  |
| - Ovládanie hydraulickej ruky zabezpečené pomocou joystickov |  |