| Názov obstarávateľa: | AGROHONT DUDINCE, a.s. |
| --- | --- |
| IČO: | 36000469 |
| Predmet zákazky: | Granulačná linka |
| Množstvo: | 1 súbor |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| --- | --- |
| - Trubkový šnekový dopravník - priemer min. 150 mm - príkon min 2,7 max 3,3 kW - výkon min. 15t/hod pri 45° ( 550 kg/ m3) | /vyplní uchádzač/ |
| - Zásobník nad granulátor - výsypka 60°, hrdlá pre hladinoznaky a ručné hradítko uzatvorené, s aspiračným nástavkom, na samostatnej konštrukcii min. 0,5 m3, lakovaný | /vyplní uchádzač/ |
| - Podávací dopravník s frekvenčným meničom - výkon podľa výkonu granulačného lisu - príkon min. 2 kW – max 2,2 kW | /vyplní uchádzač/ |
| - Mixér – súčasť granulátoru - napojenie na vodu - výkon podľa výkonu granulačného lisu - príkon min. 3,8 kW max 4 kW - napojenie vody | /vyplní uchádzač/ |
| - Granulačný lis prstencová konštrukcia - príkon min 35 kW max 37 kW - výkon minimálne 2t pri matrici 5 mm a za použitia pary | /vyplní uchádzač/ |
| - Šnekový dopravník - dĺžka min. 3 m, výkon 4 t granulí pri 5 uhle 30° | /vyplní uchádzač/ |
| - Korečkový elevátor - výška hc – 8 m - minimálny výkon 6t/hod granule pr. 5 mm - príkon min 2 kW max 2,2 kW | /vyplní uchádzač/ |
| - Rotačný podávač - súčasťou chladiča | /vyplní uchádzač/ |
| - Chladič granulí s príslušenstvom - výkon podľa výkonu granulátoru - vlastný elektrorozvádzač | /vyplní uchádzač/ |
| - Trubkový šnekový dopravník - priemer min 150 mm - príkon min 2,7 kW max 3,3 kW - výkon min. 10t/hod pri 45°( 750kg/m3) | /vyplní uchádzač/ |
| - Armatúry spádovej dopravy - kompletné prepojenie linky | /vyplní uchádzač/ |
| - Oceľové konštrukcie | /vyplní uchádzač/ |
| - Montáže technológií a oceľových konštrukcií | /vyplní uchádzač/ |
| - Kompletné elektroinštalácie vrátane projektu a revízie – bez hlavného prívodu | /vyplní uchádzač/ |
| - Doprava |  |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu