*** ING. MARIÁN PETRÁŠ ***                       HVIEZDOSLAVOVA 10 TRNAVA

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER                            TEL. O905/422156     033/5511714

D1.2  STATIKA  SO 01

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

NÁZOV STAVBY               RODINNÝ DOM S 2 BYT. JEDNOTKAMI

CHOCHOLNÁ - VELČICE

Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS

Adamovské Kochanovce

MIESTO STAVBY               Chocholná – Velčice, parc. č. 580, 581, 582

INVESTOR	               Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

ZVäZOK

GEN. PROJEKTANT          A.dom, s.r.o. Horné Bašty 2, Trnava

AUTOR PROJEKTU          Ing. arch. Katarína VISKUPIČOVÁ

STATIK STAVBY		Ing. Marián PETRÁŠ, reg. č. 0077*A*3-1

SPOLUPRÁCA		Janka MIKUŠOVÁ

DÁTUM                               december 2018

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO          A – 31 / 2018

ING. MARIÁN PETRÁŠ

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB

HVIEZDOSLAVOVA 10,   917 01 TRNAVA,  tel. 0905-422156, 033-5511714

TECHNICKÁ SPRÁVA

k projektu pre realizáciu stavby

NÁZOV STAVBY            RODINNÝ DOM S 2 BYT. JEDNOTKAMI

CHOCHOLNÁ – VELČICE, OBJEKT SO 01

Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS

Adamovské Kochanovce

MIESTO STAVBY            Chocholná – Velčice, parcela č. 580, 581, 582

INVESTOR             Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

GENERÁLNY PROJEKTANT             A.dom, s.r.o., Horné Bašty 2, 917 01 Trnava

AUTOR PROJEKTU             Ing. arch. Katarína VISKUPIČOVÁ

STATIK STAVBY             Ing. Marián PETRÁŠ, reg. č. 0077*A*3-1

SPOLUPRÁCA             Janka MIKUŠOVÁ

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO             A – 31 / 2018

DÁTUM             december 2018

1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Predmetom tohto projektu je dopracovanie statického riešenia nosných konštrukcií novostavby stavebného objektu SO 01 - „Rodinného domu s 2 bytovými jednotkami“ navrhovaného vytvorenia podmienok pre  deinštitucionalizáciu domovov sociálnych služieb pre deti a dospelých Adamovské Kochanovce, situovaného v intraviláne obce Chocholná – Velčice, na stavebných parceliach č. 580, 581 a 582, v mieste pôvodných objektov čiastočne podpivničeného staršieho rodinného domu a samostatne stojacej letnej kuchyne, ktoré budú v súvislosti s navrhovanou stavbou celoplošne asanované spolu aj s ich základmi, ak by tieto vzájomne kolidovali so základmi navrhovaného objektu.

Projekt nadväzuje na projekt nosných konštrukcií riešeného objektu vypracovaný v novembri 2018 pre potreby stavebného konania.

Povrch existujúceho terénu v mieste riešeného objektu je iba mierne sklonitý, s maximálnym prevýšením do 0,6 m.

Generálnym projektantom riešeného rodinného domu je projektová kancelária A.dom, spol. s r.o., Horné bašty 2, 917 01 Trnava, architektom stavby, hlavným inžinierom a autorom projektu je Ing. arch. Katarína Viskupičová.

Z konštrukčného hľadiska ide o jeden samostatne stojaci jedno až dvojpodlažný stavebný objekt pôdorysného tvaru „L“, pričom jeho prevažná časť je dvojpodlažná, prestrešená mierne spádovanou plochou strechou, nad ktorou je navrhnutý vizuálny náznak sedlovej šikmej strechy navrhnutý z oceľových zalamovaných rámov, medzi ktorými bude napnutá sieťovina.

Strecha nad prízemím jednopodlažnej časti je navrhnutá ako pochôdzna oddychová strešná terasa, komunikačne prístupná z poschodia centrálneho schodiskového traktu. Táto je taktiež prestrešená ľahkou sedlovou strechou s oceľovými zalamovanými nosnými rámami, so strešnou krytinou navrhnutou z priehľadných polykarbonátových dutinových strešných dosiek.

Na objekt sa z dvoch jeho strán napája vonkajší prístrešok prestrešujúci s ním bezprostredne susediace komunikačné chodníky a vonkajší krytý altánok. Jeho nosná konštrukcia je navrhnutá ako ľahká, oceľová, so strešnou krytinou rovnako ako pri prestrešení oddychovej pochôdznej strešnej terasy na 1. poschodí navrhnutou z priehľadných polykarbonátových dutinových strešných dosiek.

Projekt je vypracovaný v rozsahu projektu pre realizáciu stavby v siedmich vyhotoveniach. U jeho spracovateľa je tento vedený pod zákazkovým číslom A-31/2018.

2.  VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Projekt navrhovaných nosných konštrukcií je vypracovaný na základe týchto podkladov :

- Architektonický návrh dispozičného, tvarového a konštrukčného riešenia navrhovaného objektu, ktorého autorom je Ing. arch. Katarína Viskupičová, ktorá je súčasne aj hlavným inžinierom projektu a zodp. projektantom jeho Architektonicko-stavebnej časti

- Výškopisné a polohopisné zameranie predmetného územia poskytnuté spracovateľovi tohto projektu generálnym projektantom

- Znalecký posudok stanovenia ceny v mieste riešeného objektu sa v súčasnosti nachádzajúcich iných stavebných objektov určených na celoplošnú asanáciu, vypracovaný .........

- Statický posudok a projekt búracích prác existujúcich pôvodných stavebných objektov v súčasnosti sa nachádzajúcich v mieste navrhovanej stavby, vypracovaný hlavným projektantom v spolupráci so spracovateľom tohto projektu

- Obhliadka miesta stavby, vykonaná spracovateľom tohto projektu v novembri 2018

- Posúdenie základových pomerov miesta stavby, vypracované geológom RNDr. Milanom Pokorným v novembri 2018, na základe zhromaždenia výsledkov v minulosti vykonaných Inžiniersko-geologických prieskumov a posudkov realizovaných v širšej oblasti navrhovanej stavby

- Projekt riešeného objektu vypracovaný pre potreby stavebného konania v novembri 2018

- priebežné konzultácie s autorom a hlavným inžinierom projektu, ako aj so spracovateľmi projektov jej technického vybavenia

- odborná literatúra a v súčasnosti platné slovenské technické normy STN... a STN EN....

3.  ZÁKLADOVÉ POMERY PREDMETNÉHO ÚZEMIA

Pre potreby tohto projektu priamo v mieste navrhovanej stavby nebol vypracovaný podrobný Inžiniersko-geologický prieskum a posudok. Ani priamo v záujmovom území a v jeho blízkosti taktiež v minulosti neboli vykované žiadne inžinierskogeologické, či hydrogeologické prieskumy. Najbližšie k záujmovému územiu boli v rovnakom IG rajóne v minulosti urobené inžinierskogeologické prieskumy pre 5.tr. ZDŠ  nachádzajúcu sa cca 400 m juhozápadne od záujmového prostredia, v roku 1970 a pre IBV – Zábrežie, nachádzajúcu sa cca 400 m južne od záujmového prostredia, v roku 2008.

Na základe geomorfologického členenia Slovenska sa dané územie nachádza v geomorfologickej oblasti Slovensko-moravských Karpát, v celku Považského podolia, v oddiely Bielokarpatského podhoria.

Územie sa nachádza na vyvýšenom pahorkatinnom stupni, cca 20 m nad plochou údolnou nivou rieky Váh. Povrch terénu priamo záujmového územia je skoro rovinný s nadmorskou výškou okolo 219,50 m nad morom.

Územie spadá do hydrogeologického povodia rieky Váh, dielčieho povodia riečky Chocholnica, prameniacej v pohorí Biele Karpaty, pretekajúcej juhovýchodným smerom a pri obci Trenčianske Bohuslavice sa vlievajúcej do riečky Bošáca. Dĺžka jej toku je cca 22,3 km.

Podľa inžinierskogeologickej klasifikácie sa záujmové územie nachádza v IG-rajónu Ft – rajónu fluviálnych terasových sedimentov, tiahnuceho sa medzi údolnou nivou rieky Váh a pohorím Biele Karpaty. Na geologickej stavbe horninového prostredia sa v tomto rajóne podieľajú štrky terasy starej prvotnej rieky terajšieho Váhu.

Pôvodný vrchný pokryv územia v dôsledku v minulosti realizovanej stavebnej činnosti je narušený a nahradený rôznorodými navážkami a zavážkami  mocnosti do 1 m

Na základe archívnych podkladov je možné predpokladať, že v hĺbke viac ako 1,0 m pod terénom budú v mieste stavby základovú pôdu v rozsahu aktívnej zóny priťaženia navrhovanou stavbou tvoriť jemnozrnné zeminy štrkovité, ktoré podľa STN 73 1001 sú typu MG – hliny štrkovité, triedy F1. Ich konzistencia je prevažne tuhá. Možno u nich uvažovať s tabuľkovou výpočtovou únosnosťou Rdt = 200 kPa a s výpočtovou únosnosťou Rd = 230 kPa. Pri návrhu zakladania v týchto zeminách je rozhodujúca veľkosť sadania, predovšetkým posúdenie nerovnomerného sadania.

Smerom do hĺbky v zeminách pribúda obsah štrkovej frakcie, čo znamená, že zeminy prechádzajú v zeminy štrkovité. Podľa STN 731001 ide o zeminy typu GM – štrky hlinité, triedy G4 až štrky typu G-F – štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy, typu G3. Tieto sú uľahlé. Možno u nich uvažovať s tabuľkovou výpočtovou únosnosťou Rdt = 250 kPa, pri šírke základu 0,5 m a 300 kPa, pri šírke základu 1,0 m.

Vzhľadom na iba mierne sklonitý tvar terénu je dané územie stabilné. Nie sú na ňom badateľné znaky svahových pohybov. Stavebné výkopy s kolmými stenami vzhľadom k bezpečnosti pri práci je možné hĺbiť do

hĺbky 1,0 m. Hlbšie výkopy musia byť sklonité, so sklonom 1:0,5, prípadne pažené.

Podľa STN 733050, čl. 64 odporúčame uvažovať s rozpojiteľnosťou a ťažiteľnosťou týchto zemín v triede 3, pričom skutočné zatriedenie je potrebné vykonať až pri samotných zemných prácach.

Hladina spodnej vody sa v danom území nachádza v hĺbke viac ako 10 m pod terénom, teda nebude negatívne vplývať na zakladanie riešeného stavebného objektu.

Seizmický stupeň územia je v danej lokalite podľa normy STN 73 0036 v 6°MSK-64. U v minulosti pozorovaných epicentier bolo vypočítané magnitúdo u historických zemetrasení do roku 1870 M = 4,0-4,50 a po roku 1870 M = 2,9-3,4. Hodnota špičkového seizmického zrýchlenia agR =0,86 m.s-2. Podľa hodnotenia vplyvu vlastností horninového prostredia na seizmický pohyb, patrí podložie v danom území do kategórie B, ktoré je charakterizované rýchlosťou šmykových vĺn VS od 250 do 400 m.s-1 v hĺbke 10 m a rastúcou na 350 až 800 m.s-1 v hĺbke 50 m.

Zóna premŕzania v daných klimaticko-geografických pomeroch, vzhľadom na charakter existujúcich zemín a výšku ich kapilárnej vzlínavosti, siaha do hĺbky 100 cm pod terén.

4.  STAVEBNOTECHNICKÝ POPIS NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ RIEŠENÉHO OBJEKTU „SO 01“

ZAKLADANIE OBJEKTU

Založenie riešeného stavebného objektu „SO 01“, v daných základových pomeroch je navrhnuté ako plošné, na betónových dvojstupňových základových pásoch, v horných častiach prepojených s podkladným betónom podlahy prízemia, zároveň vytvárajúcim roznášaciu základovú dosku pre uloženie vnútorných nenosných deliacich priečok.

Základové pásy pod nosnými stenami sú dimenzované podľa odporúčaní vykonaného Posúdenia základových pomerov v mieste stavby na predpokladanú tabuľkovú výpočtovú únosnosť základovej pôdy Rdt = 200,0 kPa. V prípade lokálneho výskytu menej únosných zemín (navážok), bude potrebné navrhovanú hĺbku založenia buď prehĺbiť prípadne navrhované šírky základových pásov podľa potreby rozšíriť.

Vzhľadom na mierne sklonitý tvar existujúceho terénu je základová škára novovytváraných základových pásov riešeného objektu navrhnutá v rôznych výškových úrovniach, prevažne na kótach od -0,90 do -1,30 m od ± 0,000 = 219,15 m n.m. BPV, zároveň sa rovnajúcej navrhovanej výškovej úrovni podlahy prízemia riešeného objektu.

Výnimkou sú základové pásy situované v mieste existujúcej pivnice pôvodného, v súvislosti s navrhovanou stavbou celoplošne asanovaného, staršieho objektu, ako aj v jej bezprostrednej blízkosti, ktorých základová škára je navrhnutá prevažne na kóte -2,15, t.j. cca 20 cm pod úrovňou podlahy tejto pivnice.

Pred zahájením výkopov navrhovaných základových pásov je potrebné z miesta stavby celoplošne odstrániť existujúce vrstvy podláh pôvodných stavebných objektov, prípadne ich vonkajších spevnených plôch, resp. horné humusovité vrstvy terénu po kótu -0,500 a a dôsledne vytýčiť a vyznačiť všetky prípadné cez ňu prebiehajúce inžinierske siete, ktoré budú sú funkčné odpojené a z miesta riešenej stavby odstránené.

Šírka spodnej časti dvojstupňových základových pásov je v závislosti od ich polohy a statického namáhania navrhnutá rôznych veľkosti 500, 550, 750 a 900 mm, pričom táto bude realizovaná z betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax22-S4, s výnimkou existujúcej pivnice betónovaného priamo do stavebného výkopu bez šalovania ich bočných strán.

Ich armovanie bude realizované prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R), prevažne iba v ich strednej časti, ktorá súčasne bude tvoriť aj armatúru nad nimi situovaných zúžených základových krčkov šírky 300, resp. 400 mm, vyskladaných z betónových debniacich tvárnic DT30, resp. DT40, zaliatych betónom tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4.

Táto armatúra zároveň zabezpečuje aj previazanie navrhovaných základových pásov s nad nimi vytváraným podkladným betónom pod podlahou prízemia, navrhnutým prevažne hrúbky 150 mm z betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného celoplošne pri spodnom povrchu jednou vrstvou sieťoviny KY-50 – oká ø8,0/8,0-150/150 mm, stykovanou vo všetkých smeroch vzájomným presahom cez min. 3 oká.

Výnimkou je podkladný betón tejto podlahy v mieste existujúcej pivnice pôvodného objektu, kde je tento zhrubnutý na hrúbku 200 mm a jeho armovanie okrem spodného povrchu bude realizované aj pri jeho hornom povrchu.

Existujúce obvodové nosné steny a podlaha pivnice pôvodného objektu budú vybúrané iba v miestach, cez ktoré budú prechádzať, resp. s nimi bezprostredne susediť novovytvárané základové konštrukcie riešeného objektu. V ostatných miestach zostanú zachované, pričom zachovávané steny tejto pivnice sa výškovo znížia po spodnú hranu novovytváraného zhrubnutého podkladného betónu pod podlahou prízemia, aby sa tento na ne mohol uložiť.

V zmysle STN EN 1992-1-1 (Navrhovanie betónových konštrukcií) je potrebné zabezpečiť dostatočné krytie výstuže armovaných častí základových pásov a podkladných betónov podlahy prízemia betónom, a to u základových pásov v hrúbke min. 50 mm a u podkladných betónov v hrúbke min. 40 mm !!!

Priestor existujúcej pivnice bude po asanácii jej pôvodného stropu zasypaný drvenou stavebnou suťou získanou z jeho vybúravaných nosných stien a základov, zhutňovanou po vrstvách hrúbky max. 30 cm, s cieľom dosiahnuť na jej povrchu Edef,2 = min. 60,0 MPa.

Horné krčky dvojstupňových základových pásov pod obvodovými nosnými stenami riešeného stavebného objektu, ako aj nad nimi situované okraje navrhovaných podkladných betónov jeho podláh prízemia je potrebné z exteriérovej strany zatepliť na tento účel certifikovanou tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu (napr. STYRODUR SB, ROOFMATE SL-A a pod.), v hrúbke podľa požiadaviek projektu Architektonicko-stavebnej časti.

Pod podkladnými betónmi podláh prízemia je zo štrkodrvy frakcie 0-32 mm navrhnutá konsolidačná a zásypová vrstva vyrovnávajúca hrubé terénne úpravy predmetného územia. Jej odporúčaná hrúbka je pod podkladným betónom hrúbky 150 mm min. 20 cm a pod podkladným betónom hrúbky 200 mm, t.j. nad existujúcou pivnicou pôvodného asanovaného objektu hrúbky 15 cm. Túto je potrebné zemným valcom, resp. vibračnou žabou dôkladne zhutniť, s cieľom dosiahnuť na jej povrchu mieru zhutnenia Edef 2 = min. 40,0 MPa.

Hlbšie stavebné výkopy slúžiace napr. pre uloženie ležatých inštalačných rozvodov technického vybavenia stavby je možné zasypávať aj vyťaženou existujúcou zeminou získanou z hĺbenia spodných častí navrhovaných dvojstupňových základových pásov, ktorú je však potrebné po vrstvách hrúbky maximálne 20 cm dôkladne hutniť na objemovú tiaž sušiny väčšiu akú má táto zemina v prirodzenom uložení.

Definitívny tvar základových pásov a ich hĺbka založenia sa upresnia priamo na stavbe pri ich realizácii na základe skutočného zloženia a vlastností základovej pôdy, ktoré je možné dôslednejšie preveriť až po zrealizovaní navrhovaných výkopových prác !!!

Armovanie navrhovaných dvojstupňových základových pásov je detailnejšie riešené vo výkresovej časti projektu, na výkrese č. S-8 !!!

K prevzatiu základovej škáry  je nevyhnutné prizvať statika stavby, resp. geológa !!!

Pred betonážou základových pásov a podkladných betónov podláh prízemia riešeného objektu je potrebné podľa požiadaviek projektov jednotlivých technických profesií zrealizovať inštalačné rozvody nimi navrhovaného technického vybavenia stavby, resp. pre tieto vytvoriť a zaistiť nimi požadované stavebné prestupy a drážky !!!

Hydroizolačné, tepelnoizolačné a ostatné podlahové vrstvy prízemia riešeného stavebného objektu je potrebné realizovať podľa projektu Architektonicko-stavebnej časti !!!

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie riešeného stavebného objektu „SO 01“ pozostávajú z jeho obvodových a vnútorných keramických nosných murív prízemia a poschodia, usporiadaných v priečnom aj v pozdĺžnom smere, čím sa spolu s jeho betónovými prefabrikovanými stropmi zabezpečuje jeho dostatočná priestorová tuhosť a stabilita.

Obvodové aj vnútorné nosné murivá šírky 300 mm sú v prevažnej miere navrhnuté z keramických brúsených tehlových tvaroviek pevnostnej triedy min. P10, spájaných na tento účel certifikovaným celoplošným lepidlom, s výnimkou ich prvých rád, ukladaných na zakladaciu maltu pre prvé škáry.

Viac staticky namáhané medziokenné stenové piliere hrúbky 300 mm obvodových nosných stien prízemia a poschodia dvojpodlažnej časti riešeného objektu sú navrhnuté z keramických brúsených tehlových tvaroviek pevnostnej triedy P15, spájaných na tento účel certifikovaným celoplošným lepidlom, s výnimkou ich prvých rád, ukladaných na zakladaciu maltu pre prvé škáry.

Najviac staticky namáhané pomerne subtilné medziokenné stenové piliere obvodových nosných stien prízemia a poschodia sú navrhnuté z keramických nebrúsených tehlových tvaroviek AKU ťažké, pevnostnej triedy P20, murovaných na tento účel certifikovanú tenkovrstvovú lepiacu maltu, s výnimkou ich prvých rád, ukladaných na zakladaciu maltu pre prvé škáry.

Dĺžkové rozmery jednotlivých úsekov navrhovaného keramického tehlového muriva ako aj navrhovaných medziokenných stenových pilierov v maximálnej miere rešpektujú ich výrobcom odporúčaný tzv. „plánovací raster“, ktorý vychádza z výrobných rozmerov navrhovaného murovacieho materiálu  a umožňuje vylúčiť alebo minimalizovať jeho rezanie na stavbe .

Skladobné dĺžkové rozmery sú preto prevažne násobkami modulu 125 mm. Podobne je to u výškového skladobného modulu jednotlivých rád keramických tehál, ktorý je 250 mm, t.j. u brúsených tehál 249mm + 1mm lepiaca malta a u nebrúsených tehál 238 mm a 12 mm spojovacia malta. Výnimkou sú prvé škáry navrhovaných tehlových tvárnic prízemia aj poschodia, prídavnej hrúbky 25 mm pre ich vyrovnanie na tento účel certifikovanou zakladacou maltou, príslušného murovacieho systému.

Pri murovaní navrhovaných stien je potrebné dodržiavať technologické postupy a systémové detaily, znázornené v Technickej príručke výrobcu použitého keramického murovacieho systému !

V keramických nosných murivách oboch podlaží budú pravdepodobne na viacerých miestach vytvorené prierazy a drážky pre inštalačné rozvody technického vybavenia stavby - ich polohy a rozmery je potrebné realizovať podľa požiadaviek projektov jednotlivých technických profesií.

Medzi zvislé konštrukcie zaraďujeme aj strešné atiky lemujúce voľné okraje navrhovanej mierne spádovanej plochej strechy poschodia riešeného stavebného objektu, ako aj pochôdznej oddychovej strešnej terasy poschodia, situovanej nad stropom prízemia jeho jednopodlažnej časti.

Strešné atiky plochej strechy poschodia sú navrhnuté šírky 150 mm, jednotnej výšky 500 mm, pričom tieto budú vyskladané z betónových debniacich tvárnic DT 15, zaliatych betónom tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, konštrukčne armovaným zvislou aj horizontálnou prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R), ktorá je bližšie špecifikovaná na výkrese č. S-10.

Strešné atiky oddychovej pochôdznej strešnej terasy poschodia sú navrhnuté hrúbky 200 mm, výšky 365 mm, z monolitického betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R), ukladanou podľa výkresu č. S-9, kotvenou do pod nimi sa nachádzajúcich železobetónových vencov stropu prízemia.

Obvodové nosné murivá budú z exteriérovej strany celoplošne zateplené na tento účel certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom, ktorý je bližšie špecifikovaný v projekte Architektonicko-stavebnej časti.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Medzi vodorovné nosné konštrukcie prízemia aj poschodia riešeného stavebného objektu „SO 01“ je možné zaradiť železobetónové stužujúce vence a preklady nad jeho jednotlivými okennými a dvernými stavebnými otvormi, ktoré sú buď monolitické, železobetónové, alebo sú tieto vyskladané z typových keramicko-betónových prekladov napr. firmy HELUZ typu ploché, prierezov 115/71 a 145/71 mm, rôznych dĺžok, v závislosti od požadovanej svetlosti príslušného stavebného otvoru, nad ktorým budú tieto osádzané.

Všetky stužujúce železobetónové vence „V...“, a preklady „P...“ riešeného stavebného objektu sú navrhnuté z betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R), ktorej tvar a rozmiestnenie sú bližšie špecifikované na výkresoch č. S-9 (Armovanie žb. vencov a prekladov prízemia) a S-10 (Armovanie žb. vencov a prekladov poschodia) vo výkresovej časti tohto projektu.

Podľa normy STN EN 1992-1-1 je u prútových žb. nosných prvkov (vencov a prekladov) potrebné dodržať minimálne 25 mm krytie výstuže betónom, a to z ich všetkých strán.

Pri betonáži monolitických žb. nosných prvkov je potrebné použiť ponorný vibrátor zabezpečujúci dôkladné zhutnenie betónu najmä v miestach so zvýšenou koncentráciou výstuže.

Žb. vence a preklady budú betónované prevažne v dvoch pracovných etapách, s horizontálnymi pracovnými škárami situovanými v mieste navrhovaného uloženia železobetónových dutinových predpätých stropných prefabrikátov, vzhľadom na ich rôzny rozpon a statické namáhanie navrhnutých rôznej hrúbky (160, 200 a 265 mm), z ktorých budú oba stropy v prevažnej miere vyskladané.

Výnimkou je stropná doska nad prízemím centrálneho schodiskového traktu, ktorá je riešená ako monolitická, železobetónová hrúbky 160 mm, vytvorená z betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R), ktorej tvar a rozmiestnenie sú bližšie špecifikované na výkrese č. S-11.

Strop nad prízemím jednopodlažnej časti riešeného objektu, svetlého rozpätia 5,25 m je vyskladaný z betónových predpätých dutinových stropných prefabrikátov hrúbky 160 mm, s jeho hornou hranou navrhnutou na kóte +2,800.

Strop nad prízemím dvojpodlažnej obytnej časti, svetlého rozpätia 8,70 m je vyskladaný z betónových predpätých dutinových stropných prefabrikátov hrúbky 265 mm, s jeho hornou hranou navrhnutou na kóte +3,025. V rovnakej výškovej úrovni je navrhnutá aj horná hrana železobetónovej stropnej dosky prízemia centrálneho komunikačného schodiskového traktu.

Strop nad poschodím dvojpodlažnej obytnej časti, svetlého rozpätia 8,70 m je vyskladaný z betónových predpätých dutinových stropných prefabrikátov hrúbky 200 mm, s jeho hornou hranou navrhnutou na kóte +6,150.

Strop nad poschodím centrálneho schodiskového traktu svetlého rozpätia 4,05 m je vyskladaný z betónových predpätých dutinových stropných prefabrikátov hrúbky 160 mm, s jeho hornou hranou navrhnutou na kóte +6,150.

Navrhované dutinové predpäté stropné prefabrikáty sú prevažne štandardnej typizovanej skladobnej šírky 1,20 m, s výnimkou dvoch panelov na každom podlaží, situovaných na okrajoch ich príslušných nosných konštrukčných traktov, ktoré sú podľa potreby zúžené.

Pri ich dimenzovaní sa vychádzalo zo statickej tabuľky žb. dutinových predpätých stropných prefabrikátov firmy Leier, typov LHD 16-1, LHD 20-2 a LHD 26,5-1, u ktorých boli pre dané svetlé rozpätia prevzaté ich dovolené rovnomerné plošné zaťaženie qsd, rôznej veľkosti, pričom do tohto zaťaženia sú zarátané všetky dovolené stále + náhodilé zaťaženia prenásobené príslušnými výpočtovými súčiniteľmi podľa platnej normy STN EN 1990, s výnimkou ich vlastnej tiaže. Alternatívne je možné použiť aj dutinové predpäté stropné prefabrikáty iných výrobcov s porovnateľným dovoleným zaťažením !!!

Uloženie dutinových stropných prefabrikátov na žb. vence a preklady je potrebné realizovať podľa odporúčaní technického predpisu ich výrobcu buď na maltové lôžko hrúbky 10 mm, resp. na pre tento účel certifikovanú neoprénovú podložku rovnakej hrúbky !!!

Špáry medzi dutinovými stropnými prefabrikátmi budú zaliate betónom tr. STN EN 206 C25/30-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax8-S4, po predchádzajúcom zabudovaní požadovanej zálievkovej výstuže ocele tr. B500B (10 505) zabezpečujúcej vzájomné prekotvenie dutinových stropných prefabrikátov s ich okrajovými fasádnymi žb. nosnými prvkami. Jej tvar a rozmiestnenie sú bližšie špecifikované vo výkresovej časti projektu, na výkresoch č. S-6 (Skladba a armovanie stropu prízemia) a S-7 (Skladba a armovanie stropu poschodia). Z dôvodu zabránenia zatečeniu čerstvého betónu do dutín stropných prefabrikátov je do týchto pred betonážou potrebné osadiť na tento účel výrobcom odporúčané koncové uzávery z PVC.

Pred betonážou navrhovaných zálievok špár dutinových stropných prefabrikátov je potrebné ich bočné steny dôkladne očistiť a navlhčiť.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA CENTRÁLNEHO KOMUNIKAČNÉHO SCHODISKA

V centrálnej časti riešeného objektu je medzi jeho jednopodlažnou a dvojpodlažnou časťou situované trojramenné priamopásové komunikačné schodisko, v zrkadle ktorého je vytvorená možnosť pre umiestnenie osobného výťahu.

Nosnú konštrukciu jednotlivých schodiskových ramien tohto schodiska tvoria 1x a 2x zalamované monolitické železobetónové dosky hrúbky 160 mm, navrhnuté z betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)–Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného prútovou betonárskou výstužou ocele tr. B500B (10 505 R), ktorej tvar a rozmiestnenie sú bližšie špecifikované na výkrese č. S-11.

Tieto budú v miestach medzipodest a hlavnej podesty kotvené do s nimi susediacich vnútorných a obvodových keramických nosných stien, resp. ich ukončujúcich železobetónových monolitických stužujúcich vencov. Výstupné schodiskové rameno tohto schodiska bude kotvené do žb. monolitickej stropnej dosky prízemia tohto traktu, ktorá zároveň tvorí jeho hlavnú hornú podestu.

Povrchová úprava schodiskových stupňov a podstupníc, ako aj medzipodest tohto schodiska je uvažovaná celkovej hrúbky 10 mm, s povrchom tvoreným PVC obkladom.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA TERASY POSCHODIA

Nosná konštrukcia navrhovaného prestrešenia oddychovej pochôdznej strešnej terasy poschodia, situovanej nad plochou strechou prízemia jednopodlažnej časti riešeného objektu je navrhnutá ako ľahká, oceľová, vytvorená z typových valcovaných profilov rôznych prierezov a dimenzií, v závislosti od ich polohy a požadovaného statického namáhania, navrhnutých z ocele tr. S 235, chránenej proti korózii na tento účel certifikovaným antikoróznym náterovým systémom bližšie špecifikovaným v projekte Architektúry.

Jej hlavné nosné prvky pozostávajú zo štyroch oceľových zalamovaných rámov prierezu HEA 120, v hornej časti sedlového tvaru, osovo od seba vzdialených 1,99 a 2,80 m, kotvených do železobetónových stužujúcich vencov stropu prízemia, do ktorých budú pred ich betonážou za týmto účelom osadené ich oceľové kotevné platne „PL...“, navrhnuté z typových kotevných platní firmy PEIKKO typu KL 200x200x12 mm (platne „PL1“) a KL 100x100x8 mm (platne „PL2“).

Tieto budú v miestach ich zalamovania horizontálne prepojené uzavretými oceľovými profilmi prierezu SHS 100/100/3 mm, ukladanými na hornú pásnice priečlí zalamovaných priečnych nosných rámov. Zo statického hľadiska okrem ich horizontálneho zavetrenia budú vytvárať nosný podklad pre uloženie do nich kotvených strešných väzníc prierezu RHS 60/60/3, osádzaných v osových vzdialenostiach á = 700 mm, výškovo zalícovaných s ich hornou hranou.

Do takto vytvorených oceľových nosných roštov oboch navrhovaných strešných rovín budú kotvené typové polykarbonátové dvojdutinové strešné platne hrúbky 16 mm, bližšie špecifikované v projekte Architektúry.

Zo spodnej strany strešnej krytiny budú priečlí hlavných priečnych nosných rámov tohto prestrešenia kotvené drevené lamely v projekte Architektúry bližšie špecifikovaných slnolamov.

Vzájomné stykovanie jednotlivých oceľových konštrukčných prvkov tejto navrhovanej nosnej konštrukcie je riešené pomocou priebežných tupých a kútových zvarov vytváraných v hrúbke stykovaného materiálu. V dielenskej dokumentácii zhotoviteľa navrhovanej oceľovej nosnej konštrukcie je možné po dohode so statikom stavby časť navrhovaných zvarov nahradiť skrutkovanými stykmi a spojmi.

NOSNÁ KONŠTRUKCIE VIZUÁLNEJ ŠIKMEJ STRECHY NAD POSCHODÍM RIEŠENÉHO OBJEKTU

Nad mierne spádovanou plochou strechou poschodia riešeného objektu je navrhnuté jej čiastočné prestrešenie vizuálne vytvárajúce náznak šikmej sedlovej strechy. Táto prebieha po celej jej dĺžke, v dvoch tretinách jej šírky, s výnimkou strechy nad centrálnym schodiskovým traktom, kde táto vizuálna šikmá strecha nebude..

Nosná konštrukcia tohto vizuálneho prestrešenia je navrhnutá ako oceľová, vytvorená z typových oceľových valcovaných profilov rôznych prierezov a dimenzií, navrhnutých z ocele tr. S 235, povrchovo chránenej proti korózii na tento účel certifikovaným antikoróznym náterovým systémom určeným do vonkajšieho prostredia, bližšie špecifikovaným v projekte Architektonicko-stavebnej časti.

Jeho hlavnú nosnú konštrukciu tvoria oceľové priečne nosné zalamované rámy, nad úrovňou strešnej atiky riešeného objektu sedlového tvaru, so sklonom 37°, ktorých stĺpy plynule prebiehajú aj popred jeho fasádne nosné steny poschodia až po úroveň spodných hrán okenných prekladov jeho prízemia. Tieto sú navrhnuté z oceľových profilov prierezu HEA 120, osádzaných v osových vzdialenostiach prevažne á = 2,0, 3,0 a 3,10 m.

Stĺpy týchto rámov, predsadené pre fasádnymi nosnými stenami riešeného objektu budú kotvené v dvoch výškových úrovniach do vo fasádach zabudovaných monolitických železobetónových stužujúcich vencov a prekladov stropov prízemia a poschodia, pomocou do nich za týmto účelom zakotvených  krátkych oceľových horizontálnych konzol „K1-K3“, pričom ich navrhované konštrukčné riešenie je znázornené na výkrese č. S-14, na ktorom je znázornená aj celá navrhovaná oceľová nosná konštrukcia tohto vizuálneho prestrešenia.

Voľné okraje priečnych oceľových nosných rámov, prechádzajúce nad mierne spádovanú plochú strechu poschodia riešeného objektu budú ukladané na krátke oceľové stĺpiky prierezu SHS 120/120/6 mm, konzolovo votknuté do betónových dutinových predpätých stropných prefabrikátov jeho stropu, pomocou k nim navarených oceľových kotevných platní prierezu 300x300x10 mm s výstuhami, do betónových stropných prefabrikátov osádzaných technológiou chemicky lepených kotiev HILTI HIT HY-200 v kombinácii s oceľovými skrutkami HILTI HIT-Z M16x155, podľa detailu tohto kotvenia znázorneného na výkrese č. S-14.

V miestach týchto kotvení je potrebné dutiny v stropných prefabrikátoch dôkladne vyplniť zálievkovým betónom, detto betonáž špár medzi stropnými prefabrikátmi !!!

Vzájomné pozdĺžne horizontálne prepojenie hlavných priečnych nosných rámov tohto vizuálneho prestrešenia je navrhnuté v jeho troch výškových úrovniach prevažne horizontálnymi nosníkmi prierezu IPE 120. Výnimkou je horizontálne prepojenie napájajúce sa na spodný okraj krajného rámu pred prednou fasádou riešeného objektu, kde je miesto profilu IPE120 navrhnutý oceľový profil HEA 120, mierne nižšej výšky, podsunutý pod krajný priečny nosný rám navrhovaného prestrešenia vonkajšieho komunikačného chodníka.

Vzhľadom na navrhovanú celkovú dĺžku tohto vizuálneho prestrešenia, je ho potrebné približne v strede jeho pozdĺžneho rozpätia dilatovať na dva dilatačné celky, pričom každý dilatačný celok je potrebné v rovinách striech vo vyznačených polohách zavetriť diagonálnymi tiahlami vytvorenými napr. z nerezových, prípadne pozinkovaných na tento účel certifikovaných lán, ktoré budú bližšie špecifikované v dielenskej dokumentácii zhotoviteľa jeho oceľovej nosnej konštrukcie.

Vzájomné stykovanie jednotlivých konštrukčných prvkov tohto prestrešenia je navrhnuté prevažne pomocou skrutkových stykov a spojov, z ktorých časť je znázornená na výkrese č. S-14 a časť bude po dohode so statikom stavby dopracovaná v dielenskej dokumentácii jeho zhotoviteľa.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA VONKAJŠIEHO CHODNÍKA A ALTÁNKU

Nosná konštrukcia navrhovaného prestrešenia dvorového komunikačného chodníka a sním bezprostredne susediaceho altánku je navrhnutá ako ľahká, oceľová, vytvorená z typových uzavretých valcovaných profilov štvorcového a obdĺžnikového tvaru, rôznych dimenzií, v závislosti od ich polohy a požadovaného statického namáhania. Tieto sú navrhnuté z ocele tr. S235, chránenej proti korózii na tento účel certifikovaným antikoróznym náterovým systémom bližšie špecifikovaným v projekte Architektúry.

Jej hlavná nosná konštrukcia pozostáva zo stĺpov prierezov SHS 80/80/4, a RHS 140/80/6 a z na ne napojených priečnych a pozdĺžnych horizontálnych nosníkov prierezov SHS 80/80/4, SHS 80/80/3, RHS 140/80/6 a RHS 80/60/3.

Oceľové nosné stĺpy tohto vonkajšieho prestrešenia sú založené na betónových základových pätkách prierezov 400x400, 500x500, resp. 600x600 mm, výšky 900 mm, navrhnutých z prostého betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-Cl1,0-Dmax22-S3, s hornou hranou navrhnutou na kóte -0,300, do ktorých budú pred ich betonážou za týmto účelom osadené a vyrektifikované ich oceľové kotevné platne „KP1“ a „KP2“, navrhnuté z typových oceľových kotevných platní firmy PEIKKO, typu KL 150x150x12 mm (kotvenie „KP1“) a KL 200x200x12 mm (kotvenie „KP2“) - viď. výkres č. S-1.

Priečne a pozdĺžne horizontálne nosníky hlavnej nosnej konštrukcie riešeného prestrešenia,  prierezov SHS 80/80/4, SHS 80/80/3, RHS 140/80/6 a RHS 80/60/3 sú osádzané v rôznych výškových úrovniach, s prevýšením v mieste altánku 62 mm a v mieste chodníka 52 mm, čím sa vytvoria požadované spády jednotlivých strešných rovín.

Vzhľadom na navrhovanú celkovú dĺžku tohto vonkajšieho prestrešenia, je ho potrebné vo vyznačenej polohe dilatovať, čím sa tento rozdelí na dva samostatné dilatačné celky.

Medzi prestrešením chodníka a prestrešením altánku je umiestnený priebežný dažďový žľab a oceľové nosné stĺpy a pozdĺžne horizontálne nosníky ich navrhovanej hlavnej nosnej konštrukcie sú v tomto mieste za týmto účelom zdvojené.

Kotvenie priečnych horizontálnych nosníkov prierezu RHS 80/60/3 mm navrhovanej hlavnej nosnej konštrukcie tohto prestrešenia k fasáde riešeného stavebného objektu SO.01 je navrhnuté v úrovni jeho železobetónových monolitických stužujúcich vencov stropu prízemia, do ktorých budú v ich miestach za týmto účelom pred ich betonážou osadené a vyrektifikované ich oceľové kotevné platne „PL1“, navrhnuté z typových kotevných platní firmy PEIKKO typu KL 100x100x8 mm.

Na pozdĺžne nosníky hlavnej nosnej konštrukcie riešeného prestrešenia budú v osových vzdialenostiach prevažne á = 700 mm kotvené priečne strešné väznice prierezu SHS 60/40/3, ukladané na ležato, medzi ktoré budú na ich okrajoch a v niektorých polohách aj v strede vovarené priečne oceľové profily RHS 40/20/2,5. Do takto vytvorených oceľových nosných roštov jednotlivých navrhovaných strešných rovín budú kotvené typové polykarbonátové dvojdutinové strešné platne hrúbky 16 mm, bližšie špecifikované v projekte Architektúry.

Zo spodnej strany priečnych nosníkov hlavnej nosnej konštrukcie navrhovaného prestrešenia budú do týchto vešané drevené lamely v projekte Architektúry bližšie špecifikovaných slnolamov. Tieto sú orientované rovnobežne s fasádami riešeného stavebného objektu SO.01.

Vzájomné stykovanie jednotlivých oceľových konštrukčných prvkov tejto navrhovanej nosnej konštrukcie je riešené pomocou priebežných tupých a kútových zvarov vytváraných v hrúbke stykovaného materiálu. V dielenskej dokumentácii zhotoviteľa navrhovanej oceľovej nosnej konštrukcie je možné po dohode so statikom stavby časť navrhovaných zvarov nahradiť skrutkovanými stykmi a spojmi.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA VONKAJŠEJ STENY PRI ULIČNOM VSTUPE

V mieste uličného vstupu na riešený stavebný pozemok je pri vstupných bránach v projekte Architektúry navrhnutého oplotenia potrebné vytvoriť pôdorysne zalamovanú vonkajšiu stenu, ktorej vnútorný priestor bude slúžiť ako stojisko nádob separovaného odpadu a v jednej jej časti budú vytvorené niky a stavebné úpravy pre do nej zabudované zariadenia navrhovaného technického vybavenia riešenej stavby (elektromer, poštová schránka a elektronický vrátnik).

Nosná konštrukcia tejto steny je v jej nadzemnej časti navrhnutá z pohľadového monolitického železobetónu, hrúbky 200 a 400 mm, navrhnutého z betónu tr. STN EN 206 C30/37-XC4,XF3(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného kombináciou kari sietí KH-20 (oká ø6,0/6,0 – 150/150 mm) a prútovej betonárskej výstuže ocele tr. B500B (10 505 R), ukladanej podľa výkresu armovania tejto steny - výkres č. S-16.

Všetky hrany tejto pôdorysne zalamovanej steny odporúčame vytvoriť so skosením veľkosti min. 10 mm. Z dôvodu zabezpečenia jej dlhodobej životnosti, nenasiakavosti a mrazuvzdornosti je potrebné zvýšené krytie jej armatúry, a to v hrúbke min. 40 mm, ako aj dôkladné zhutnenie použitého betónu ponornými vibrátormi.

Založenie tejto vonkajšej železobetónovej steny je navrhnuté na základových pásoch vytvorených z prostého betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax22-S3, s hornou hranou na kóte -0,45 a spodnou hranou na kóte -1,35,  betónovaných priamo do stavebného výkopu, bez šalovania ich bočných strán. Do týchto je potrebné pri ich betonáži zabudovať jej zvislú kotevnú výstuž.

5.  DIMENZOVANIE NAVRHOVANÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Dimenzovanie navrhovaných nosných konštrukčných prvkov riešeného stavebného objektu „SO 01“, bolo vykonané podľa v súčasnosti  platných slovenských technických noriem STN... a STN EN....

Pri výpočte zvislého zaťaženia na navrhované stropné konštrukcie riešeného stavebného objektu sa okrem ich vlastnej tiaže a nimi prenášaného ostatného stáleho zaťaženia od navrhovaných vrstiev podláh a striech, a ich spodných omietok uvažovalo s ich náhodilým premenným rovnomerným zaťažením stanoveným podľa normy STN EN 1991-1-1 pre plochy pre domáce aktivity a obytné účely, kategórie A, veľkosti qk = 2,00 kN.m-2, zväčšeným o vlastnú tiaž nad nimi situovaných premiestniteľných priečok s vlastnou tiažou nie väčšou ako 2,0 kN/m dĺžky steny, veľkosti qk = 0,80 kN.m-2, resp. pre strechu kategórie H so sklonom menším ako 40° veľkosti qk = 0,75 kN.m-2, ktoré bolo z dôvodu možnosti jej  využitia pre extenzívnu zeleň zväčšené na qk = 2,00 kN.m-2.

Náhodilé rovnomerné premenné zaťaženie schodiskových ramien a železobetónovej stropnej dosky prízemia centrálneho schodiskového traktu bolo v súlade s touto normou uvažované veľkosti qk = 3,00 kN.m-2 a vedľa neho situovanej pochôdznej oddychovej strešnej terasy veľkosti qk = 4,00 kN.m-2.

Klimatické zaťaženie navrhovaných plochých striech snehom bolo stanovené podľa normy STN EN 1991-1-3 a jej národnej prílohy NA1 z marca 2012, podľa ktorej lokalita, v ktorej sa navrhovaný stavebný objekt „SO 01“ nachádza prináleží do snehovej zóny 2. s nadmorskou výškou terénu približne 219,15 m n.m. (BPV), ktorej odpovedá základné charakteristické zaťaženie snehom na povrchu zeme sk = 0,859 kN.m-2, resp. charakteristické zaťaženie plochých striech s chránenou polohou, so sklonom menším ako 30°, veľkosti s = 0,825 kN.m-2.

U prestrešenia vonkajšieho komunikačného chodníka napojeného na dvojpodlažnú časť riešeného objektu bolo náhodilé zaťaženie snehom zväčšené o vplyv jeho možných závejov.

Všetky oceľové nosné konštrukcie navrhovaných prístreškov a prestrešení boli dimenzované aj na ich náhodilé klimatické zaťaženie vetrom, stanovené podľa normy STN EN 1991-1-4 a jej národnej prílohy, podľa ktorej daná lokalita sa nachádza vo vetrovej oblasti so strednou rýchlosťou vetra vb = 26 m/s a v kategórii terénu III.

Všetky normové stále zaťaženia boli uvažované v súlade so súčasne platnými normami STN EN...  s výpočtovým súčiniteľom 1,35, zatiaľ čo náhodilé a klimatické užitočné zaťaženia s výpočtovým súčiniteľom 1,50, s výnimkou vzájomného kombinovania náhodilých zaťažení snehom a vetrom, pri ktorých boli použité príslušné zmenšovacie súčinitele.

Statický výpočet vnútorných síl monolitických železobetónových prekladov stropov prízemia a poschodia riešeného objektu, ako aj dimenzovanie a posudzovanie hlavných oceľových nosných prvkov navrhovaných prestrešení, boli riešené  programom IDA NEXIS 32 na ich stále a variabilné zaťaženia a ich vzájomné kombinácie. Dimenzovanie železobetónových prierezov navrhovaných žb. prekladov a prievlakov bolo následne vykonané programom Static Calculator podľa normy STN EN 1992-1-1 a jej národnej prílohy STN EN 1992-1-1/NA.

Dimenzovanie železobetónových dutinových stropných prefabrikátov bolo vykonané porovnaním ich požadovaného celkového plošného rovnomerného zaťaženia, s výnimkou ich vlastnej tiaže, prenásobeného výpočtovými súčiniteľmi stanovenými podľa normy STN 1990, s ich dovolenou plošnou únosnosťou udávanou v statických tabuľkách ich výrobcu.

Najviac staticky namáhané medziokenné stenové piliere boli dimenzované a posudzované výpočtovým programom firmy HELUZ – výrobcu keramických brúsených tehál.

Základové pásy boli dimenzované a posudzované na predpokladané zloženie a mechanicko-pevnostné vlastnosti základovej pôdy popísané v kapitole č. 3 výpočtovým programom FINE GEO5 - 2018 CS.

Na základe vykonaného statického výpočtu najviac staticky namáhaných charakteristických nosných prvkov riešenej stavby boli posúdené ich rozmery a prierezy a bola vyhodnotená ich únosnosť.

6.  ZÁVER

Na základe vykonaného statického výpočtu je možné konštatovať, že navrhované nosné konštrukcie riešeného stavebného objektu „SO 01“, sú zo statického hľadiska dostatočne únosné a stabilné, schopné spoľahlivo prenášať ich požadované stále a náhodilé zaťaženia, ako aj ich vzájomné kombinácie !!!

Projekt pre realizáciu stavby nenahrádza potrebu spracovania dielenskej dokumentácie navrhovaných oceľových nosných konštrukcií, ktorú si je povinný v rámci predvýrobnej prípravy zabezpečiť ich zhotoviteľ !!! V rámci nej sa doriešia detaily stykov a spojov jednotlivých oceľových nosných prvkov !!!

Túto pri jej spracovávaní je preto potrebné priebežne konzultovať so statikom stavby a pred jej výrobou si ju nechať ním aj schváliť !!!

K prevzatiu základovej škáry je potrebné prizvať statika stavby, resp. geológa !!!

Statika stavby, resp. stavebného dozora je potrebné tiež prizývať k prevzatiu armatúry navrhovaných žb. nosných prvkov pred ich betonážou !!!

Všetky zmeny oproti predpokladom tohto projektu konzultovať s jeho spracovateľom !!!

V Trnave, december 2018                                                                Vypracoval :  Ing. Marián Petráš

Obsah projektu :

TECHNICKÁ SPRÁVA

Výkresová časť :

S-1	ZÁKLADY – výkres tvaru

S-2	PRÍZEMIE – výkres tvaru

S-3	POSCHODIE – výkres tvaru

S-4	STRECHA – výkres tvaru

S-5	PRIEČNY REZ SCHODISKOM

S-6	SKLADBA A ARMOVANIE STROPU PRÍZEMIA

S-7	SKLADBA A ARMOVANIE STROPU POSCHODIA

S-8	ARMOVANIE ŽB. ZÁKLADOVÝCH PÁSOV „ZP...“

S-9	ARMOVANIE ŽB. VENCOV A PREKLADU PRÍZEMIA

S-10	ARMOVANIE ŽB. VENCOV A PREKLADU POSCHODIA

S-11	ARMOVANIE ŽB. PRVKOV SCHODISKA „SCH1“

S-13	OK PRESTREŠENIA TERASY POSCHODIA

S-14	OK VIZUÁLNEHO PRESTREŠENIA STRECHY POSCHODIA

S-15	OK PRESTREŠENIA ALTÁNKU A VONKAJŠÍCH CHODNÍKOV

S-16	ARMOVANIE ŽB. STENY PRI ULIČNOM VSTUPE