| Príloha k zmluve o dielo | Kompletná rekonštrukcia spoločnej kúpeľne č. 1 na oddelení 9A a spoločnej kúpeľne č. 2 vrátane výmeny rozvodov TÚV, SV, elektro inštalácie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadanie |  |  |  |  |  |
|  | Špecifikácia predmetu zákazky |  |  |  |  |
| rok | 2017 |  |  |  |  |
| zadal | Ing. Alena Mitschová –vedúca OSaP |  |  |  |  |
| tel: | 0918535334 |  |  |  |  |
| mail: | alena.mitschova@ru.unb.sk |  |  |  |  |

Zadanie:  	Kompletná rekonštrukcia spoločnej kúpeľne č. 1 na oddelení  9A a spoločnej kúpeľne č. 2 vrátane výmeny rozvodov TÚV,  SV, elektro inštalácie

priestor:				sociálne zariadenie – spoločná kúpeľňa

| Popis spoločná kúpeľňa č.1 | dĺžka | 5750mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | šírka: | 2735mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | svetlá výška | 3000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výška pôvodného obkladu 3000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pôvodné zariadenie kúpeľne pozostávajúce vymurovaných sprchovacích kútov, 1WC a výlevky. Priestor kúpeľne má podlahovú vrstvu nalepenú na pôvodnej podlahe. Pri rekonštrukcii priestoru požadujeme vybúranie až po nosnú konštrukciu, vrátane hydroizolácií, ktoré budú nahradené novými. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis spoločná kúpeľňa č.2 | dĺžka | 3200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | šírka: | 2800mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | svetlá výška | 3000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výška pôvodného obkladu 3000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pôvodné zariadenie spoloč. kúpeľne pozostávajúce z vymurovaného sprchovacieho kúta, 1WC a umývadlo. Priestor kúpeľne je obložený obkladom, jestvujúcou keram. podlahou. Pri rekonštrukcii priestoru požadujeme vybúranie až po nosnú konštrukciu, vrátane hydroizolácií, ktoré budú nahradené novými. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navrhované úpravy: | Priestor kúpeľne č. 1 bude dispozične zmenený v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z bežnej prevádzky oddelenia - viď schéma pôdorysu nový stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priestor kúpeľne č. 2 bez dispozičných zmien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompletné vybúranie obkladov, dlažieb (až po nosnú konštrukciu), demontáž všetkých zariaďovacích predmetov a nahradenie novými |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prechod kúpeľňa/chodba – bezbariérovo, rovnako aj vstup do sprchovacích kútov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové deliace priečky: | výška deliacich priečok | 2100-2200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nové deliace priečky vymurovať z pórobetónových tvárnic hrúbky 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steny: | keram. obklad min. rozmer dlaždice 250/400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | výška obkladu - po strop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strop: | sadrokartónový plný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlaha: | keram. dlažba min. rozmer 300/300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protišmyková, dobre čistiteľná – vzorku vopred odsúhlasiť so správcom budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zariaďovacie predmety | stredný štandard dodávka všetkých komponentov na komplet, ako komplet funkčná sada (napr. WC misa so sedátkom, splachovačom, tlačítkom,......) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC | zavesené WC typu Geberit, madlo, dvere do WC 800/1970mm, bezprahový vstup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x sprchovací kút - uzatvorený | murovaný pre kúpeľňu č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x sprchovací kút - uzatvorený | pre kúpeľňu č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dvere sprch. kútu voliť pre úplné otvorenie vstupu. Dvere osadiť na podlahu, pre bezbariérový vstup. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ! spád podlahy kúta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sprchovacia batéria páková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | madlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nerezový žľab na odtok DN 50 po celej šírke sprch. kúta t.j. 1000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sprchovací kút - otvorený | ! spád podlahy kúta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vyspádovať na dĺžku 2 metre - umývanie pacientov na posteli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vstup do sprchy – bezbariérovo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sprchovacia batéria páková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nerezový žľab na odtok DN 50 po celej šírke sprch. kúta t.j. 1000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| umývadlo | š 500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | páková batéria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | el. dvoj zásuvka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nad zrkadlom na stene svietidlo ovládanie pri umývadle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revízne dvierka | 2ks 600/600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ks 500/500 mm 2ks 600/600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kúpeľňový ventilátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3ks – typ Xpelier DX 200T ventilátora zvoliť s ohľadom na veľkosť priestoru (m3 odvetraného priestoru) a časté používanie soc. Zariadenia veľkým počtom ľudí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svietidlá, vypínače, zásuvky | 6 ks stropné - ovládanie pri dverách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiátor | 2 ks nástenné - nad zrkadlom - ovládanie pri umývadle Vypínače, zásuvky – Legrand Valena 2x Pôvodný liatinový radiátor natrieť farbou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Elektroinštalácia	kompletne nová elektroinštalácia pre oba priestory natiahnutá z rozvádzača + dodanie revíznej správy

Pôvodný stav:

Štandard novej kúpelne: