#### V.	Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu

Zámer je predložený v jednom variante, navrhovateľ v zmysle § 22, ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podal príslušnému orgánu žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia.

Žiadosť bola odôvodnená skutočnosťou, že umiestnenie činnosti v predmetnom území je v súlade s rozvojovými zámermi mesta Bratislava, ktoré tu v budúcnosti uvažuje s umiestnením podobných aktivít (zariadenia zdravotníctva). Lokalizácia činnosti v rámci pozemku vychádza z dispozičných podmienok a umiestnenie jednotlivých objektov je optimalizované z hľadiska potrieb nemocnice Ružinov, ako aj bezpečnostných podmienok a požiadaviek v leteckej preprave. Vzhľadom na tieto skutočnosti, ako aj priestorové podmienky pozemku, iné varianty by boli nerealizovateľné.

Počas spracovania predmetného zámeru a ďalších činností súvisiacich s nárokmi na dodatočné stavebné úpravy objektu Urgentu bol navrhnutý ďalší variant umiestnenia heliportu južne od pôvodne navrhovaného, pri dodržaní všetkých bezpečnostno- technických a prevádzkových parametrov daných pre takýto typ heliportu. Z uvedeného vyplýva, že predkladaný zámer obsahuje hodnotenie dvoch rovnocenných variantov – Pôvodný variant pri objekte ZŠ V. Dzurillu je označený ako variant A, novonavrhovaný situovaný južnejšie je označený ako variant B.

Hlavným zameraním činnosti je poskytovanie efektívnejšej a rýchlejšej akútnej zdravotnej starostlivosti než tomu je doteraz.

Stavebno-technickými a prevádzkovými parametrami sa jedná o identické varianty. Rozdiely vyplývajú zo vzdialenosti od objektu urgentu a dĺžky prístupovej lávky. Vo variante A je to od 8,4, resp. 9,0 m, vo variante B je to cca 10 m. Rovina stúpania po vzlete a približovacia rovina sú prakticky identické a pre vplyv na hlukové pomery okolia ich rozdiely nehrajú významnú úlohu. V nasledovnom prehľade sú uvedené hlavné výhody a nevýhody posudzovaných variantov.

Variant A

Výhody

- menšia vzdialenosť od objektu urgentu

- menšie nároky na stavebné úpravy okolitých objektov

Nevýhody

- malá vzdialenosť stavebnej konštrukcie od prevádzkovej časti ZŠ V. Dzurillu, vrátane dvoch nájomných bytov s rizikom tienenia heliportu

- vyšší počet náletových drevín určených na výrub

- zvýšené nároky na zakladanie konštrukcie heliportu z hľadiska hydrogeologických podmienok (vysoká hladina podzemnej vody)

- vyššie riziko poškodenia sklenených výplní fasády ZŠ V. Dzurillu

Variant B

Výhody

- bez zásahu do areálu ZŠ V. Dzurillu

- menší rozsah výrubov drevín

- mierne vhodnejšie hydrogeologické podmienky pre zakladanie stavebnej konštrukcie

Nevýhody

- väčšie nároky na stavebné úpravy okolitých objektov

- vyššia vzdialenosť o objektu urgentu

- vyššie nároky na organizáciu stavebných prác nad príjazdovou rampou

Z uvedeného kvalitatívneho porovnania vyplýva mierna preferencia variantu B. Hlavným pozitívom preferovaného variantu B je umiestnenie v rámci areálu nemocnice Ružinov bez nárokov na susedné aktivity.

##### Porovnanie navrhovanej činnosti s nulovým variantom

Nulový variant predstavuje budúci stav, kedy by sa predmetná činnosť v danej lokalite nerealizovala. Pri tomto stave by prevádzka VZZS bola sústredená na voľnú trávnatú plochu pri parkovisku na Ružinovskej ulici. Z logistického hľadiska je tento stav nevýhodný, pretože pri prevoze pacientov z a do vrtuľníka je potrebná súčinnosť sanitiek pri preprave na príslušné oddelenie.

Vedenie nemocnice sa dlhodobo snaží riešiť danú situáciu, ktorou sa vytvoria podmienky pre zlepšenie podmienok pri riešení akútnych stavov prevážaných pacientov.

V porovnaní s nulovým variantom prakticky nedôjde k zmene oproti súčasnému stavu, pretože všetky činnosti spojené VZZS sa realizujú už v súčasnosti, hlavný rozdiel bude v jeho centralizovaní ku objektu centrálneho prijímacieho oddelenia, ktoré má perspektívne prejsť modernizáciou. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o nevýrobnú činnosť, ďalšie zložky životného prostredia (ovzdušie, podzemná a povrchová voda) navrhovaná činnosť nadmerne nezaťaží. Vplyvom prevádzky výstavby heliportu oproti súčasnosti, neočakávame nárast hlukovej záťaže z leteckej dopravy nakoľko bude slúžiť pre nemocnicu Ružinov a iba nahradí súčasný nevyhovujúci stav v jestvujúcom areáli.

Rovnako nedôjde ani k ovplyvneniu zdravotného stavu obyvateľstva, charakter činnosti nie je rizikový.

Z pohľadu ochrany prírody sa v území nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia vyčlenené v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Platí tu prvý stupeň ochrany. Vplyvom výstavby heliportu v porovnaní so súčasným stavom dôjde k ovplyvneniu areálovej vegetácie, ktorá bude odstránená v počte cca 20 ks vo variante A a cca 10 ks vo variante B.

V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky chránené v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Na základe komplexného porovnania navrhovanej činnosti s nulovým variantom odporúčame realizáciu zámeru. V rámci ďalšej prípravy zámeru navrhujeme realizovať opatrenia uvedené v kapitole IV.10.