Akce :	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU Z16 – DOLNÍ VILÉMOVICE

Místo stavby:	k.ú. Dolní Vilémovice

Investor :	Obec Dolní Vilémovice, Dolní Vilémovice 142,  675 52 Lipník

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU Z16 – DOLNÍ VILÉMOVICE

SO-03 PLYNOVOD

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Vypracoval: Ing. Vítězslav Pruša						Datum : leden 2022

A/ ÚVODNÍ  ÚDAJE

## A.1.	Identifikační údaje

## A1.1.  Údaje o stavbě

Stavba

Název stavby: 	          TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU Z16 – DOLNÍ        VILÉMOVICE

Místo stavby: 		k.ú. Dolní Vilémovice, soubor pozemků.

Kraj: 			Vysočina

Předmět dokumentace: 	dokumentace pro DUR+DSP, stavba trvalá pro vybudování lokality rod.domků a souvisejí infrastruktury

## A1.2. Údaje o žadateli

Zadavatel:  			         Obec Dolní Vilémovice, Dolní Vilémovice 142, 675 52 Lipní

Adresa :	viz výše

Zastoupený :	Miroslavem Sedlákem, starostou obce

Bankovní spojení :	  5226711/0100

IČO :	00289302

DIČ :		není

## A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

- Zhotovitel projektové dokumentace

Jméno :   		Ing. Vítězslav Pruša

      - Provozovna: 	Třebíč 674 01 , manž.Curieových 657

- Sídlo :		Třebíč 674 01 , J.Ježka 128

    - ČKAIT :		1000688

- Zpracovatelé jednotlivých částí

Část komunikace

Jméno :   		Ing. Jiří Hrnčíř

- Sídlo :		Kanice 37, 66401 Kanice

    - ČKAIT :		1004944

Část kanalizace, vodovod, plynovod

Jméno :   		Ing. Vítězslav Pruša

  - Provozovna: 	Třebíč 674 01 , manž.Curieových 657

- Sídlo :		Třebíč 674 01 , J.Ježka 128

    - ČKAIT :		1000688

Část elektro

Jméno :   		Zdeněk Musil

- Sídlo :		Tyršova 48, Stařeč 67522

    - ČKAIT :		1400005

## A.2. Seznam vstupních podkladů

Pro vypracování proj. dokumentace bylo použito následujících podkladů:

- Zaměření –Ing.Mojmír Novotný-geodetické práce s.r.o

- Ideový návrh inž.sítí - územní studie ing.arch.Drbálek

- Konzultace s objednatelem

- Pochůzka po lokalitě

- Údaje o stávajících sítích

## A.3. Údaje o území

Rozsah řešeného území

Obec Dolní Vilémovice se nachází cca 12 km jihovýchodně od Třebíče a cca 11 km severovýchodně od Jaroměřic nad Rokytnou.

Obec je komunikačně napojena na silnici II/401 (Vladislav – Jaroměřice nad Rokytnou).

Lokalita se nachází v severním okraji obce Dolní Vilémovice, je zemědělsky využívanou plochou (orná půda), terén je svažitý směrem k jihu. Ze západu a jihu je lokalita ohraničena místní komunikací, ze severu sousedí se zemědělsky využívanou půdou, z východu je ohraničena stávajícími zahradami.

Stávající technická infrastruktura je ukončena na okrajích zastavěného území.

Řešené území je dle ÚP Dolní Vilémovice vymezeno jako funkční plocha BV – plochy bydlení venkovského charakteru, plocha lokality je cca 1,52 ha.

- Dosavadní využití a zastavěnost území

Dosavadní využití území pro inženýrské sítě jako přípravná plocha pro výstavbu nových domků .

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Území není chráněno jako památkové území, památková zóna a ani jako zvláště chráněné území nebo záplavové území.

- Údaje o odtokových poměrech

Realizací komunikace a inž.sítí se změní odtokové poměry v území. Dešťové vody z komunikací budou odváděny do zasakovacích prvků v lokalitě. Dešťové vody z pozemků rodinných domků budou likvidovány na pozemku a návrh velikosti zasaku bude součástí dokumentace RD.

V lokalitě na komunikacích je navrženo celkem 5 ks vpustí. Předpoklad odvodňované ploch pro jednu vpusť je 400m2 ( při navrženém počtu 5 vpustí a ploše 890m2  komunikace je průměrná odvodňovaná plocha cca 178m2/1 vpusť-návrh je proveden s rezervou). Umístění vpustí je provedeno s ohledem na instalované retrdéry.

Celková odvodňovaná plocha: 400 m2 / 1 vpusť

Průměrný součinitel odtoku: 0,7

Celková redukovaná odvodňovaná plocha: 280 m2

Návrhové srážkoměrné parametry

Srážkoměrná stanice dle ČSN 75 9010: Třebíč

Zvolená periodicita srážky: 0,2

| tc | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hd | 11,9 | 16,6 | 19,4 | 21,4 | 23,9 | 26,2 | 28,8 | 33 | 33,9 |
| tc | 360 | 480 | 600 | 720 | 1080 | 1440 | 2880 | 4320 |  |
| hd | 34,8 | 35,6 | 36,5 | 37,3 | 39,9 | 41,6 | 54,4 | 62,2 |  |

tc ... doba trvání srážky [min]

hd ... návrhové úhrny srážek [mm]

Návrh zasakovacího prvku pro 1ks vpusti

| Název |  | RN |
| --- | --- | --- |
| Koeficient vsaku [m/s] | kv | 2,5x10-5 |
| Hladina podzemní vody [m] | HPV | 4 |
| Zatížení dopravou | Q | těžká |
| Výška krytí [m] | K | 1,2 |
| Povolený odtok [l/s] |  | 0 |
| Redukované odvodňované plochy [m2] | Ared | 280 |
| Kritická doba deště [min] | tc | 120 |
| Kritický úhrn deště, hd [mm] | hd | 33 |
| Kritický výpočtový objem deště [m3] | Vvz | 7,7 |
| Šířka objektu [m] | B | 1,2 |
| Délka objektu [m] | L | 11,4 |
| Výška objektu [m] | H | 0,6 |
| Stavební objem [m3] |  | 8,2 |
| Užitný objem [m3] |  | 7,8 |
| Vsakovací plocha [m2] |  | 17,1 |
| Doba prázdnění [h] |  | 10 |

Do zasakovacího prvku budou připojeny i drény odvodnění komunikace.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Řešené území je v souladu s ÚP Dolní Vilémovice, kde je vymezeno jako plocha bydlení – venkovského charakteru. Je navržena zástavba izolovanými rodinnými domy, které jsou v severní části dopravně obsluhovány z nové obousměrné místní obslužné komunikace, napojené na místní komunikaci. V jižní části jsou dva pozemky napojeny samostatnými sjezdy. Lokalita navazuje na stávající bytovou zástavbu, a objekt občanské vybavenosti (mateřskou školu a pohostinství, obklopené veřejným prostranstvím, které bude sloužit i pro účely nové zástavby.

Náplní nové lokality je bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou, s doplněním drobné vybavenosti. Konceptem je oživit tradiční model zástavby vesnice, jejíž uliční oplocení je posunuto na úroveň stavební čáry. Předzahrádky bez oplocení jsou určené k parkování a zeleni, vytvářející poloveřejný prostor a rozšiřující ulici. Pozemky jsou velikosti 1076 – 1824 m2.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Realizací stavby budou dodrženy obecné požadavky na využití území.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů budou dopracovány do dokumentace před jejím předáním k územnímu rozhodnutí dle požadavku stavebního úřadu.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby-dotčené pozemky

| Pozemky dotčené |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1371 | 10001 | Obec Dolní Vilémovice, č. p. 142, 67552 Dolní Vilémovice | 2363 | komunikace |
| 3/26 | 10001 | Obec Dolní Vilémovice, č. p. 142, 67552 Dolní Vilémovice | 168 | ostatní |
| 3/3 | 10001 | Obec Dolní Vilémovice, č. p. 142, 67552 Dolní Vilémovice | 6867 | zahrada |
| 1372 | 10001 | Obec Dolní Vilémovice, č. p. 142, 67552 Dolní Vilémovice | 4751 | komunikace |
| 547/171 | 10001 | Obec Dolní Vilémovice, č. p. 142, 67552 Dolní Vilémovice | 3175 | orná |
| 43 | 10001 | Obec Dolní Vilémovice, č. p. 142, 67552 Dolní Vilémovice | 1899 | ostatní |
| 59/1 | 10001 | Obec Dolní Vilémovice, č. p. 142, 67552 Dolní Vilémovice | 1767 | ostatní |

| Pozemky sousední |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1217/3 | 3/27 | 547/196 | 58/3 |
| st.1/1 | 3/37 | 547/198 | 44/5 |
| st.1/3 | 3/35 | 547/187 | 44/18 |
| st.2 | 547/188 | 547/199 |  |
| 3/2 | 547/189 | 547/202 |  |
| 7 | 547/192 | 547/201 |  |
| 3/289/2 | 547/193 | 60 |  |
| 9/3 | 547/194 | st.45/2 |  |
| 3/7 | 547/190 | 58/1 |  |

## A.4. Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu

- Účel užívání stavby

Celá lokalita bude využívána jako prostor k bydlení v rodinných domcích včetně související infrastruktury.

- Trvalá nebo dočasní stavba

Stavba bude trvalá

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka)

Nejsou

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbarierové řešení staveb

Stavby inženýrských sítí nevyžaduje dodržení těchto předpisů a související výstavba obslužné komunikace bude provedena dle požadavků zabezpečujících bezbarierové řešení staveb

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Budou zapracovány dle vyjádření DOSS a správců sítí.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

- Navrhované kapacity stavby

Členění stavby

SO-01 Komunikace

SO-02 Vodovod

SO-02.1. Vodovod-hlavní stavba

SO-02.2 Odbočky vodovodu-vedlejší stavba

SO-03 Plynovod

SO-04 Rozvody NN a VO

Počet navržených RD						9 (z toho 1 ve výstavbě se samostatným komunikačním napojením a 1 na samostatném komunikačním napojení)

Počet bydlících osob v lokalitě-nový návrh			36

SO-01 Komunikace

Základní charakteristiky komunikací:

Kategorie:				komunikace se smíšeným provozem

Funkční skupina:			D1 – obytná zóna

Typy příčného uspořádání:		MO2p, MO2

Provoz: 				obousměrný

Šířka komunikace:			5,5 m

Návrhová rychlost:			20 km/h

Kategorie vozidel:			- osobní automobily,

- nákladní automobily (zásobování, HZS, svoz odpadu)

Plocha komunikace asfaltové			810,8 m2

Plocha retardérů+parkoviště+odpad -dlažba bet.	175,3 m2

Plocha -sjezdy+komunikace recyklát		388,7 m2

Celkem						1374,8 m2

SO-02 Vodovod

| Bilance potřeby vody pro jeden RD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodinné domky | 4 | osoba | 95,9 | l/osoba.den | 383,56 |  | l/den |  |  |
| Celkem |  |  |  |  | 383,56 |  | l/den |  |  |
| Možnost využití provozní vody: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměrná denní potřeba vody |  |  |  |  | 383,56 |  | l/den |  |  |
| Maximální denní potřeba vody |  | koef.d | 1,5 |  | 575,34 |  | l/den |  |  |
| Maximální hodinová potřeba vody |  | koef.h | 2,1 |  | 0,01 |  | l/s |  |  |
| Roční potřeba vody |  |  |  |  | 140,00 |  | m3/rok |  |  |
| Bilance potřeby vody pro lokalitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodinné domky | 136 | osoba | 95,9 | l/osoba.den |  | 13041,04 |  | l/den |  |
| Celkem |  |  |  |  |  | 13041,04 |  | l/den |  |
| Možnost využití provozní vody: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměrná denní potřeba vody |  |  |  |  |  | 13041,04 |  | l/den |  |
| Maximální denní potřeba vody |  | koef.d | 1,5 |  |  | 19561,56 |  | l/den |  |
| Maximální hodinová potřeba vody |  | koef.h | 2,1 |  |  | 0,48 |  | l/s |  |
| Roční potřeba vody |  |  |  |  |  | 4759,98 |  | m3/rok |  |

Celková potřeba vody v lokalitě

| Průměrná denní potřeba vody |  |  |  |  | 3 452,04 | l/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální denní potřeba vody |  | koef.d | 1,5 |  | 5 178,06 | l/den |
| Maximální hodinová potřeba vody |  | koef.h | 2,1 |  | 0,08 | l/s |
| Roční potřeba vody |  |  |  |  | 1260,00 | m3/rok |

| SO-02.1 Vodovod-hlavní stavba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Řad | Mat. | D | délka |
| V1 | PE100SDR11RC | 90 | 470,60 |

| SO-02.2 Odbočky vodovodu-vedlejší stavba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka | Mat | Počet | Celkem |
| 2,50 | PE100SDR11RC-D32 | 8 | 20,00 |
| 13,70 | PE100SDR11RC-D32 | 1 | 13,70 |
| Celkem |  | 9 | 33,70 |

SO-03 Plynovod

Bilance potřeby plynu

Počet rodinných domů                                                              ……...………………… 9

Max.výkon spotřebičů v rodinných domech celkem                ……. ……………………90kW

Roční odběr  v rodinných domech celkem …………………..…………………….       22 000 m3

Maximální hodinový odběr v rodinných domech celkem ………….…………………   90,0 m3/h

Minimální hodinový odběr v rodinných domech celkem  …………….. ………………0,9 m3/h

Větev P1    		PE100SDR11RC-63		341,3m

Celkem							341,30m

Přípojky

2ksx9,0m		PE100SDR11RC-D32		 18,0m

2ksx10,0m	PE100SDR11RC-D32		 20,0m

3ksx8,0m		PE100SDR11RC-32		  	 24,0m

1ksx1,5m		PE100SDR11RC-32		  	   1,5m

Celkem

9	ks		PE100SDR11RC-32			 63,50m

SO-04 Rozvody NN a VO

Rozvody NN

Jedná se o připojení 8 rodinný domů ( jeden dům ve stavbě a má stávající přípojku NN)

Typ domácnosti „B“ – vaření el. energií.

1 dům 	- 11 kW

8 domů	- 88 kW

soudobost beta	0,35

Příkon celkem	0,48x 88 = 42,24 kW

Veřejné osvětlení

Na osvětlení nové komunikace bude použito 11 ks svítidel.

1 svítidlo 	- 0,031kW

11 svítidel	- 0,341kW

soudobost beta	1

Příkon celkem	1x 0,341= 0,341 kW

Stupeň důležitosti napájení el. energií - 3. stupeň.

- Základní předpoklady výstavby

Zahájení stavby  		dle investora

Ukončení výstavby 		dle investora

- Orientační náklady stavby

| HLAVNÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | mj | jed.cena | množství | Celkem |
| KOMUNIKACE ASFALTOVÁ |  |  |  |  | m2 | 1800 | 810,8 | 1 459 440,00 Kč |
| KOMUNIKACE ZPEVNĚNÁ |  |  |  |  | m2 | 1000 | 564 | 564 000,00 Kč |
| VODOVOD |  |  |  |  | m | 2400 | 470,6 | 1 129 440,00 Kč |
| PLYNOVOD |  |  |  |  | m | 2000 | 341,3 | 682 600,00 Kč |
| NN |  |  |  |  | m | 800 | 220 | 176 000,00 Kč |
| VO |  |  |  |  | m | 800 | 250 | 200 000,00 Kč |
| Součet |  |  |  |  |  |  |  | 4 211 480,00 Kč |
| VEDLEJŠÍ STAVBY - ODBOČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mj | jed.cena | množství | Celkem |
| VODOVOD |  |  |  |  | m | 1600 | 31,2 | 49 920,00 Kč |
| PLYNOVOD |  |  |  |  | m | 2000 | 63,5 | 127 000,00 Kč |
| Součet |  |  |  |  |  |  |  | 176 920,00 Kč |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 4 388 400,00 Kč |

## A.5. Členění stavby na objekty

SO-01 Komunikace

SO-02.1 Vodovod

SO-02.2 Odbočky vodovodu

SO-03    Plynovod

SO-04 Rozvody NN a VO

V Třebíči leden 2022

B/ PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

## B.1. Popis území stavby

## a) charakteristika stavebního pozemku

Nová lokalita  pro výstavbu rodinných domků bude budována v obci Dolní Vilémovice, na okraji obce. Obec má v současné době vybudovanou technickou infrastrukturu v blízkosti lokality. Lokalita bude mít napojení dopravní na stávající asfaltovou komunikaci, napojení na pitný vodovod, ,rozvody plynu a NN.

Dešťové vody z komunikace budou likvidovány zasakem na pozemku, splaškové vody z rodinných domků budou řešeny v rámci výstavby rodinných domků domovní ČOV a zasakem na pozemku.

Stavební pozemek je možno považovat z hlediska stávajících sítí a komunikací jako vhodný pro zastavění.

## b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum)

Byla provedena pochůzka po území. Hydrogeologický průzkum byl proveden pro stanovení podloží a zasakovací kapacity podloží.

## c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se bude dotýkat běžných ochranných pásem inženýrských sítí.

## d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Stavba se nenachází v záplavovém území a ani v poddolovaném území.

## e) vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba po svém dokončení nebude mít při provozu negativní vliv na okolní stavby. Odtokové poměry se stavbou změní dle již dříve uvedeného. Na pozemcích rodinných domků dojde k minimálním změnám vzhledem k poměru  stavby a velikosti pozemku.  Případné navýšení odtoku dešťových vod ze soukromých pozemků bude řešeno v dokumentaci rodinných domků s tím, že bude využita retence a zálivka.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

nejsou

g) požadavky a maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné, trvalé)

Trvalý zábor zemědělského půdního fondu bude v lokalitě pro potřeby budování inž. sítí-komunikace- pozemk 547/171 -815m2. Sítě budou budovány v časovém rozmezí do 1roku.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Dopravní napojení

Celá stavbu bude situována v blízkosti místní komunikace v obci ve vlastnictví obce. Dopravní napojení během stavby bude řešeno příjezdem po již vybudovaných komunikacích. Komunikace v lokalitě jsou řešeny v jiném projektu.

Napojení na technickou infrastrukturu

Odkanalizavání

V současnosti není v obci vybudována splašková kanalizace. Z tohoto důvodu bude do    vybudování kanalizace provedeno řešení pomocí domovních ČOV se zasakem. Toto bude součástí řešení návrhu rodinných domků.

Vodovod

Vodovod bude napojen na stávající rozvod v obci na rozvod vody. Bude provedeno napojení na dvou místech – pod lokalitou  a na opačné straně lokality a na rozvod za školkou. Vodovod bude tímto přes lokalitu zaokruhován. Rozvody půjdou v souběhu s ostatními sítěmi. Budou dovedeny na okraj pozemku, zde budou ukončeny zaslepením. Další část bude součástí projektu rodinného domku.

Dešťová kanalizace

V lokalitě nebude budována dešťová kanalizace. Plochy komunikace budou odvodněny do zasakovacích boxů pod terénem. Jednotlivé vpusti budou mít vlastní zasakovací prvek. Výpočet je uveden v textu dříve.

Zásobení zemním plynem

Plynovod bude napojen na stávající rozvod v obci na rozvod STL. V místě napojení je rozvod veden vedle komunikace a bude napojen pod lokalitou na stávající rozvod. Rozvody půjdou v souběhu s ostatními sítěmi. Budou dovedeny na okraj pozemku, zde budou v plynoměrném pilíři ukončeny kulovým uzávěrem. Další část bude součástí projektu rodinného domku.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Související investice nejsou.

## B.2. Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je navržena pro vybudování stavebních míst pro 34 rodinné domky.

Počet navržených objektů			9

Počet obyvatel					cca 36

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Řešené území je v souladu s ÚP Dolní Vilémovice, kde je vymezeno jako plocha bydlení – venkovského charakteru. Je navržena zástavba izolovanými rodinnými domy, které jsou v severní části dopravně obsluhovány z nové obousměrné místní obslužné komunikace, napojené na místní komunikaci. V jižní části jsou dva pozemky napojeny samostatnými sjezdy. Lokalita navazuje na stávající bytovou zástavbu, a objekt občanské vybavenosti (mateřskou školu a pohostinství, obklopené veřejným prostranstvím, které bude sloužit i pro účely nové zástavby.

Náplní nové lokality je bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou, s doplněním drobné vybavenosti. Konceptem je oživit tradiční model zástavby vesnice, jejíž uliční oplocení je posunuto na úroveň stavební čáry. Předzahrádky bez oplocení jsou určené k parkování a zeleni, vytvářející poloveřejný prostor a rozšiřující ulici. Pozemky jsou velikosti 1076 – 1824 m2.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Neřeší se- jedná se komunikaci a o podzemní stavby.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobní

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Komunikace je navržena dle požadavků pro bezbarierové řešení komunikací.

Inženýrské sítě – neřeší se.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena dle zásad pro potřeby bezpečného užívání.

B.2.6 Základní technický popis staveb

SO-01 Komunikace

Základní charakteristiky komunikací:

Kategorie:				komunikace se smíšeným provozem

Funkční skupina:			D1 – obytná zóna

Typy příčného uspořádání:		MO2p, MO2

Provoz: 				obousměrný

Šířka komunikace:			5,5 m

Návrhová rychlost:			20 km/h

Kategorie vozidel:			- osobní automobily,

- nákladní automobily (zásobování, HZS, svoz odpadu)

Pro zabezpečení dopravní obsluhy navrženého obytného souboru se 7 rodinnými domy je navržena místní komunikace, která začíná od severního místa napojení na stávající místní komunikaci a pokračuje na jih, kde je ukončena slepě obratištěm. Připojení je navrženo přes zpomalovací práh délky 6,0 m. Obratiště na konci komunikace je navrženo ve tvaru T o délce 15 m a šířce 7,0 m se zaoblením nároží o poloměrech 6 m.

Z hlediska šířky dopravního prostoru (5,5 m) je komunikace řešena jako dvoupruhová, obousměrná. Komunikace je z hlediska dopravní funkce navržena pro trvalý smíšený provoz chodců, cyklistů a motorových vozidel - tzn. místní komunikace IV. třídy a funkční podskupiny D1 – obytná zóna. Veškeré komunikace jsou dimenzovány tak, aby umožnily obsluhu přilehlých objektů osobními a nákladními automobily (zejména vozidel svozu odpadu a HZS, tj. vozidel do délky 10 m).

Komunikace je navržena v přímé nebo směrových obloucích s prostými kružnicovými oblouky. Minimální poloměr směrového oblouku je navržen 12 m.

Zaoblení nároží připojení na severu je navrženo oblouky o poloměru 5 m. Navrhované komunikace výškově kopírují stávající terén a polohově navazují na stávající komunikace. Maximální podélný sklon komunikací je navržen 8,33 %, minimální 2,5 %, základní příčný sklon je jednostranný 2,0 %. Sjezdy k jednotlivým rodinným domům budou realizovány přes nájezdový obrubník a pouze v délce po hranici pozemku.

V jižní části řešeného území je navržena účelová komunikace pro připojení pozemků parc. č. 547/191 a 547/84. Komunikace bude napojena na stávající místní komunikaci v místě výhybny a je navržena v šířce 4,0 m.

SO-02 Vodovod

Potrubí vodovodu bude provedeno v materiálu PE100SDR11RC. Na trase vodovodu budou vybudovány podzemní hydranty, které budou sloužit pro odvzdušnění a odkalení vodovodu a současně po požární zabezpečení.

Specifikace trubek

Tlaková řada: 		PN16

SDR:	SDR11

Dimenze: 		32mm  a 90mm

Materiál:	Základní trubka z PE100RC se zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhlin, ochranný plášť z modifikovaného polyetylenu PEpro, detekční vodič (do Dn225 včetně)

MRS:	10 MPa

Norma:	ČSN EN 12201-2, příloha C

Základní použití: 	Pro tlakové rozvody pitné vody.

Pro podtlakové aplikace do podtlaku 0,08MPa (0,8bar), tj. pro absolutní tlak 0,02 MPa/20°C.

Konstrukce: 	Základní trubka jednovrstvá plnostěnná 100% z PE100RC černá s modrými koextrudovanými pruhy. Odstranitelný houževnatý ekologický ochranný modrý plášť z modifikovaného PE, s bílými identifikačními pruhy, s trvale čitelným značením. S integrovaným detekční vodič účinně chráněný a izolovaný vnějším ochranným pláštěm.

Trubky s ochranným pláštěm dle Přílohy C normy ČSN EN 12201-2, ( typ 3 dle PAS1075).

Spojování: 	Rozebíratelný spoj svěrnými tvarovkami, nerozebíratelný spoj elektrofúzním svařováním nebo svařováním natupo. Před spojováním je nutno odstranit ochranný plášť.

Přívod pitné vody do lokality je řešen potrubím PE90 .

Vodovod v objektu je řešen pro rozvod vody určené k lidské spotřebě v souladu s ČSN 73 6660 a ČSN EN 806-1,2 s ochranou vnitřního vodovodu podle ČSN EN 1717.

Před uvedením do provozu budou vodovodní sítě desinfikovány a propláchnuty. Vzorek vody bude před kolaudací předložen k rozboru oprávněnou laboratoří.

SO-03 Plynovod

Plynovodní potrubí bude uloženo v souběhu s navrhovanými ostatními sítěmi.

Plynovod bude proveden z plastových trub PE 100SDR11 a kovových armatur. Veškeré kovové části budou navrženy s životností min.50let. Na koncích řadů bude provedeno odvzdušnění pomocí plynoměrných pilířů..

Na hranicích pozemků budou provedeny plynoměrné pilíře s uzávěrem.

Přípojky budou provedeny navrtáním s uzávěrem v plynoměrném pilíři.

SO-05 Rozvody NN a VO

Rozvody NN

Napájení rodinných domů a přípojných míst v dané lokalitě bude řešeno kabelovou smyčkou uloženou v zemi. Kabely budou napojeny z nové trafostanice.

Napájecí kabely budou uloženy v zemi, pod komunikacemi budou kabely uloženy v chráničkách.

Na hranicích pozemků budou umístěny rozpojovací pojistkové skříně. V těchto skříních bude napájecí kabel smyčkován. Z pojistkových přípojkových skříní budou napojeny pro každou parcelu samostatně elektroměrové skříně. Typy a jištění kabelů, typy skříní atd. bude řešeno v dalším stupni prováděcí dokumentace.

Kabelové koncovky a spojky jsou smršťovací pro celoplastové kabely.

Mezi trafostanicemi bude v souběhu s vedením NN položen kabel VN.

Jedná se o připojení 8 rodinný domů ( jeden dům ve stavbě a má stávající přípojku NN)

Typ domácnosti „B“ – vaření el. energií.

1 dům 	- 11 kW

8 domů	- 88 kW

soudobost beta	0,35

Příkon celkem	0,48x 88 = 42,24 kW

Rozvody VO

Venkovní osvětlení podél komunikací v zástavbě je navrženo LED svítidly 29W, 3500lm pro venkovní osvětlení na osvětlovacích stožárech SL5000 (v=5m nad terénem).

Napájení bude provedeno z pilíře VO umístěného u stávajícího sloupu vedení NN na kterém je umístěno svítidlo. Napájecí kabely budou uloženy v zemi a budou smyčkovány ve stožárových svorkovnicích venkovních svítidel. K rozbočení je použit pilíř. Tento pilíř bude osazen pojistkami, na kterých bude provedeno rozdělení obvodů.

Jednotlivá svítidla budou tak, aby bylo dosaženo rovnoměrné zatížení vodičů. Souběžně s napájecím kabelem bude ve výkopu uložena zemnící páska FeZn 30x4, na kterou bude připojeno uzemnění osvětlovacích stožárů pomocí drátu FeZn8.

Stožáry VO budou rozmístěny rovnoměrně podél komunikace, nejlépe na přechodu zeleného pásu a chodníku. Silové napájecí kabely je možné ukládat společně s kabelovými rozvody NN.

Bilance výkonů

Na osvětlení nové komunikace bude použito 11 ks svítidel.

1 svítidlo 	- 0,031kW

11 svítidel	- 0,341kW

soudobost beta	1

Příkon celkem	1x 0,341= 0,341 kW

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,

Na řešení je vypracována požární zpráva.

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,

Neřeší se-podzemní objekty bez nebezpečí

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby,

Neřeší se-podzemní objekty bez nebezpečí.

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.

Nástupní plochy-příjezdová komunikace je navržena v souladu s požadavky pro příjezd požární techniky a požární zásah.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení.

Neřeší se

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Stavba inženýrských sítí má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí v oblasti obce v navrhované části.  Stavební firma provádějící stavební práce musí na základě zákona, dodržovat ochranu dřevin stojících mimo les dle norem ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN Zemní práce včetně doplňků. Musí být dodrženy min. vzdálenost 2,5 m od paty kmene stromu.

Mimo vlastní realizaci nemá stavba negativní dopad na životní prostředí.

Pozornost je nutno věnovat omezení prašnosti a znečišťování výjezdů na komunikace i vlastních komunikací.

Značný vliv na ochranu životního prostředí bude mít výběr zodpovědného dodavatele stavby, který je povinen po skončení výstavby uvést všechny dotčené pozemky do požadovaného stavu

Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků:

hluk - lokalita se nachází v okrajové poloze území využívaného především k bydlení.

Negativní účinky hluku z provozu na pozemní komunikaci se nepředpokládají. Zvýšenou hladinu hluku lze předpokládat v období realizace stavby - k jeho eliminaci budou přijata příslušná opatření;

Hluk bude při výstavbě komunikací a inženýrských sítí produkován především motory stavebních a dopravních strojů, pohybujících se v areálu výstavby, nelze vyloučit kumulaci více činností, vždy však v krátkodobém souběhu.

Zdroje hluku v období výstavby a doba jeho produkce:

buldozer ....................................90 LAeq-10 m (dB)

bagr............................................81

univerzální nakladač..................81

automix......................................75

autojeřáb....................................75

vibrační válec.............................85

vibrátor přítlačný........................75

Pro práce v pracovní době do 16.00 hod. nebude překročen limit ekvivalentní hladiny hluku stanovený vlád. nařízením. Pro období výstavby platí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostoru 60 dB(A) v době od 7.00 – 21.00 hod. Pokud by byl předpoklad překročení tohoto limitu, je třeba požádat o výjimku orgán hygienické služby, který stanoví podmínky provozu na omezenou dobu a hlučné činnosti omezit na nejnutnější možnou míru v časově přijatelné denní době.

- pevné a nebezpečné odpady - provozem stavby nevznikají;

- dopravní zátěž – bez vlivu (sekundární vliv vyplývající z realizace stavby).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Neřeší se

Zařízení nevytváří podstatný hluk, nenachází se v povodňové oblasti ani v oblasti poddolované nebo se zvýšenou seizmicitou.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

Připojení

Komunikace bude napojena na stávající místní komunikaci-jiná část dokumentace

Inž. sítě budou napojeny na stávající rozvody. v obci.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

- Jsou popsány v oddílu A.4.h)

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Pro umožnění geometrického výpočtu byla každá jednotlivá komunikace proložena výpočtovou osou. Komunikace v obytné lokalitě je řešena ve funkční skupině D1 (komunikace se smíšeným provozem) – obytná zóna s převahou pobytové funkce s přímou obsluhou staveb, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a her dětí ve společném prostoru za stanovených podmínek provozu podle zvláštních předpisů. Obytná zóna je dimenzována pro šířku dopravního prostoru 5,5 m pro obousměrný provoz, což odpovídá šířce jízdního pruhu 2,75 m (bez vodicích proužků). Pro regulaci rychlosti vozidel jsou navrženy zpomalovací prahy. Parkovací stání jsou navrženy v zálivech šířky min. 2,5 m. Připojení obytné zóny na místní komunikaci je navrženo přes nájezdový obrubník s nášlapem 2 cm a zpomalovací práh délky 6,0 m. Začátek obytné zóny bude vyznačen varovným a signálním pásem a příslušným dopravním značením. Komunikace je dimenzována tak, aby umožnila obsluhu přilehlých objektů osobními a nákladními automobily (zejména vozidel svozu odpadu a HZS). Komunikace a zpevněné plochy budou odvodněny příčným a podélným sklonem do uličních vpustí s odvedením srážkových vod do vsakovacích zařízení – viz samostatná část dokumentace.

Komunikace v obytné lokalitě

Komunikace je navržena v délce 143,41 m. Začátek úpravy (ZÚ = 0,000) je v připojení na stávající místní komunikaci (na severu) a konec úpravy (KÚ = 0,143 41) je v na slepém konci s obratištěm (na jihu). Směrové řešení vyplývá z návrhu parcelace jednotlivých RD. Směrově je osa navržena z úseků v přímé a prostých kružnicových oblouků (min. R = 12 m). Poloměry směrových oblouků odpovídají návrhové rychlosti Vn 20 km/h (dle ČSN 73 6110). Výškové řešení je navrženo tak, aby co nejvíce vykrývalo stávající terén. Podélný sklon komunikace je navržen o sklonech 2,5 až 8,3 %. Vozovka má jednostranný příčný sklon 2,0 %. Pláň je navržena v příčném sklonu min. 3,0%. Vozovka komunikace je navržena jako asfaltová. Betonové obruby lemující zpevněné plochy jsou navrženy s nášlapem 10 cm, případně snížené u sjezdů k RD s nášlapem 2 cm.

Účelová komunikace

Komunikace je navržena v délce 62,25 m. Začátek úpravy (ZÚ = 0,000) je v připojení na stávající místní komunikaci a konec úpravy (KÚ = 0,062 253) je na hranici pozemku parc. č. 547/84. Směrové řešení vyplývá z návrhu parcelace. Směrově je osa navržena z úseků v přímé a prostých kružnicových oblouků (min. R = 10 m). Poloměry směrových oblouků odpovídají návrhové rychlosti Vn 20 km/h (dle ČSN 73 6110).   Výškové řešení je navrženo tak, aby co nejvíce vykrývalo stávající terén. Podélný sklon komunikace je navržen o sklonech 4,0 až 15,0 %. Vozovka má jednostranný příčný sklon 3,0 %. Pláň je navržena v příčném sklonu min. 3,0%. Vozovka komunikace je navržena z recyklátu s uzavíracím nátěrem. Vozovka je navržena bez obrub, pouze s nezpevněnou krajnicí.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude řešen po stávající komunikaci. Vjezd a výjezd na místní komunikaci je přehledný a rozhledové poměry jasné. Tato komunikace bude v případě znečištění jejího povrchu výstavbou čištěna.

c) doprava v klidu.

Pro řešení statické dopravy je závazná ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kde je specifikováno, že odstavná a parkovací stání u nových staveb musí být řešena jako součást stavby, nebo jako neoddělitelná část stavby a umístěna na pozemku stavby, a řídí se velikostí bytu (rodinného domu). Do 100 m2 celkové obytné plochy obytných místností rodinného domu je požadováno 1 odstavné stání, nad 100 m2 2 stání. Na veřejném prostranství jsou navržena 4 parkovací stání (z toho 1 vyhrazené pro osoby ZTP), ostatní doprava v klidu bude řešena samostatně v rámci jednotlivých projektových dokumentací RD. Parkovací stání jsou navržena v zálivech šířky 2,5 m, délka stání je navržena min. 5,75 m. Vyhrazené stání pro osoby ZTP je navrženo také jako podélné stání – délka 7,0 m a šířka 3,5 m.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Pozemky jsou určeny jako stavební. Po realizaci staveb bude každý samostatný investor rodinného upravovat pozemek. Veřejné plochy u komunikace budou po realizaci ohumusovány a osety. Tato součást není obsažena v této dokumentaci.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nemá negativní vliv z hlediska ochrany přírody a ovzduší. Vzhledem k rozsahu a typu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru. Lze předpokládat mírné zvýšení prašnosti po dobu výstavby.

V rámci navrhované stavby se předpokládají následující druhy odpadů dle vyhl. 381/01 Sb.

17 01 02- cihla

17 02 01- dřevo

17 02 03- plast

17 04 05- železo nebo ocel

17 04 08- kabely

17 05 01- zemina

Veškerý odpad bude zatříděn, uložen a likvidace takových materiálů bude provedena v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství, kterými jsou Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a s ním související Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Vyhláška č. 383/2001 SB., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vliv na přírodu a krajinu  -  stavební pozemek nenarušuje ani se nedotýká žádného chráněného území z hlediska ochrany přírody ani lesních porostů.

Znečištění ovzduší – provoz domků společně se stávajícím imisním pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí – imisní příspěvky RD jsou malé a technologické bodové zdroje znečištění ovzduší jsou v rámci stavby minimální.

Pro popsaný zdroj není potřeba zpracování rozptylové studie a odborného posudku ve smyslu § 17 odst. 1, písm. b) a písm. c).

Znečištění vody a půdy se nemůže významněji projevit z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva. Za běžných podmínek se riziko kontaminace vod a půdy téměř vylučuje.

Po dobu výstavby objektu nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Zhoršení může způsobit hluk a prašnost při provádění některých stavebních činností. Vzhledem k charakteru okolí objektů musí dodavatel stavby zajistit důkladné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován noční klid. Práce nebudou prováděny neděli a o státních svátcích. V nejvyšší možné míře bude omezen provoz točivých zdrojů hluku.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavba neleží v chráněném území ani není v ochranném pásmu chráněného území.

Stavba sama není kulturní památkou a není v ochranném pásmu nebo na hranici chráněného území, památkové rezervace ani památkové zóny.

Stavba není v ochranném pásmu ani na jeho hranici.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Není součástí oblastí Natura

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

EIA není vzhledem k charakteru a rozsahu stavby zpracována

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V řešené lokalitě nejsou v současné době položeny podzemní a nadzemní inženýrské sítě s výjimkou vedení VN a NN a v blízkosti plynovod  STL a vodovod.

V řešené lokalitě se nenachází:

- chráněné území, ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nedojde stavbou k zásahu do významného krajinného prvku.

- V lokalitě nejsou evidovány žádné chráněné druhy živočichů ani nejde o zvláště

chráněné území.

- nenachází se zde žádná kulturní památka

- výskyt archeologické lokality v intravilánu obce se nepředpokládá

Obecně  platí,  že  před  započetím prací je  nutno  všechny podzemní  sítě  vytýčit  za  účasti správců a dodržet všechny jimi stanovené podmínky.

Památková péče:

Stavebník je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 22 a 23 zák. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. V případě archeologických nálezů musí být umožněn záchranný archeologický výzkum ve smyslu tohoto zákona.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Neřeší se-stavby technické infrastruktury

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Celá stavbu bude situována v pozemcích ve vlastnictví investora a na pozemcích, ke kterým má investor sjednanou smlouvu. Dopravní napojení během stavby bude řešeno příjezdem po již vybudovaných komunikacích. Napojení na technickou infrastrukturu bylo popsáno výše.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba si nevyžádá kácení vzrostlých stromů. V rámci navrhované stavby nebude nutné provádět demolice.

Území pro stavbu je rovinaté.

Inženýrské sítě jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury.

Na celém pozemku výstavby musí být provedena, před zahájením jakékoliv stavební činnosti, skrývka a uložení vrstvy ornice a podkornice na na mezideponii (veškerá orná půda musí být po ukončení stavební činnosti rozprostřena na původních pozemcích). Mimo požadavku na dočasné uložení ornice a podornice, vznikne nutnost uložení přebývající zeminy z výkopků na skládku. Asfalt, vzniklý řezáním asf. vozovek je určen k recyklaci, a bude uložen na řízené skládce. Vytlačená zemina bude odvážena také na tuto řízenou skládku, zbytek bude využit pro terénní úpravy pozemku ve vzdálenosti do 3km od stavby.

Všechny vstupy na staveniště, montážní otvory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označený bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu, nepovoleným osobám, na staveniště. Oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy. Po celou dobu  výstavby  musí  být  účinným  způsobem  udržován  bezpečný  stav  pracovních ploch a přístupových komunikací na staveništi. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. Minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při obousměrném provozu 1,5 m. Komunikace s větším sklonem než 1:3 musí mít alespoň na jedné straně jednotkové zábradlí o výšce 1,1 m. Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný průjezd, jako i zákaz vjezdu a konec cesty musí být označeny příslušnými značkami a tabulkami. Toto dočasné značení včetně  určení jeho  polohy bude  součástí  dokumentace dopravního značení, na základě možností dodavatele stavby, který si určí přesný postup výstavby, včetně přesné polohy staveniště.

Staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky min. 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Náhradní chodníky a komunikace nutno řádně vyznačit a  osvětlit.  U  liniových  staveb  nebo  u  stavenišť  (pracovišť),  na  kterých  se provádějí krátkodobé práce, postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1m. Toto hrazení může být nahrazeno jednotkovým zábradlím do výšky 1,1m, nápadnou překážkou nejméně 0,6m vysokou, nebo materiálem z výkopu výšky nejméně 0,9m, pokud je toto zajištění umístěno ve vzdálenosti větší než 1,5m od hrany výkopu.

U   prací   prováděných   na   veřejných   komunikacích,   kde   z provozních   nebo technologických důvodů nejde ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost provozu a osob  jiným  způsobem,  např.  řízením  provozu  nebo  střežením.  Ohrazení nebo  oplocení zasahující do veřejných  komunikací musí být  v noci  a  za  snížené  viditelnosti  osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti min. každých

50m.

Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (jámy, otvory, stroje, apod…) je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno.

Pro  zachování  přístupu  do  jednotlivých  nemovitostí  je  nutno  přes  stavební  rýhy v místech vstupů vybudovat provizorní lávky se zábradlím výšky 1,10 m.

Staveniště mimo zastavěné území musí být ohrazeno nebo oploceno jen v případě, že  sousedí  s veřejnou  komunikací  ve  vzdálenosti  do  30m.  Staveniště  mimo  zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup (pole, atd.), se nemusí ohradit nebo oplotit, je-li s uživateli  pozemku  dohodnuto  jakým  způsobem  bude  provedeno  po  dobu  staveniště upozornění na nebezpečí.

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Pro výstavbu inženýrských sítí nedojde k záboru zemědělské půdy. Jsou navrženy na ostatních plochách a na plochách orné půdy a zahrady s dobou výstavby okolo 5měsíců.

Pro výstavbu komunikace bude použito orné půdy a bude potřebné vynětí:

Parc.č.547/171				815m2

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Zemní práce budou v přebytku. Bude provedena náhrada v prostoru komunikace nesedavým materiálem a současně bude vytlačená zemina odvezena na místní skládku. Přesná bilance zemních prací bude vypracována v dalším stupni dokumentace a dle tohoto výpočtu bude navržena skládka  i její velikost.