| Názov obstarávateľa: | TURIEC -AGRO s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 31608469 |
| Predmet zákazky (stroj): | Silážny lis (vakovač) |
| Množstvo: | 1 ks |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| --- | --- |
| hmotnosť od 9500 kg do 9700 kg | x |
| výška stroja v prepravnej polohe min 3,7m -max 3,8m | X |
| dĺžka stroja v prepravnej polohe min 7,2m -max 7,5m | x |
| šírka stroja v prepravnej polohe min 2,4m -max 2,5m | x |
| predlženie prac tunela min o 500mm - 1000mm | X |
| podávací stôl hydraulický ovládaný | x |
| dĺžka oceľového lana pri plnom rozvinutí min 70m - max 90m | x |
| hydraulické navíjanie oceľových lán | X |
| pracovný záber rotora min 2,2m max 2,5m | x |
| počet čechracích valcov min 2ks max 5ks | x |
| priemer tunela min 2,7m max. 3,0m | X |
| lisovanie hmoty pomocou vkladacieho rotora | x |
| počet vtláčacích zubov na rotore min 100ks - max 200ks | x |
| ochranná strieška obsluhy | X |
| bezpečnostný systém zastavenia lisu na diaľku | x |
| pripojenie k traktoru pomocou gule K80 | x |
| prevodovka pre traktory v výkone min 180k a max 200k | X |
| hydraulické natáčanie zadných kolies | x |
| brzdy vo všetkých kolesách ovládané vzduchom | x |
| všetky hydraulické funkcie musia byť ovládané z jedného miesta obsluhy stroja | X |
| možnosť lisovať do silážnych vakov bez obmedzenia dĺžky | x |
| systém silážovania pomocou krátkeho oceľového lana a kotvy, bez zadnej opornej brány | x |
| možnosť odpojenia zadnej opornej brány | X |
| brzdy na nastavenie odporu odvíjania lán min 2 ks max - 7 ks | x |
| oceľové laná na vytvorenie brzdného účinku účinku min 2ks -4ks | x |
| oporná brána s oceľovým rámom a pevným výpletom | X |
| pracovné zuby chránené tvrdonávarovými a vymeniteľnými plechmi | x |
| zadná stena prac tunela hydraulicky výtlačná | x |
| podávací stôl vybavený gumotextilným pásom z 1 kusa | X |
| zvýšené bočnice podávacieho stola | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |  |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
|  |  | Hodnota: |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby