| Názov obstarávateľa: | Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča |  |
| --- | --- | --- |
| IČO: | 00189219 |  |
| Predmet zákazky (stroj): | Plošný mulčovač – 6 m |  |
| Množstvo: | 1 ks |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | x |
| polonesený min. trojrotorový mulčovač |  | x |
| Pracovná šírka - min. 6 m |  | x |
| Robustná konštrukcia – povrchová úprava plášťa - žiarovo zinkovaná |  | x |
| Pracovné orgány - horizontálne uložené nože - 4 ks na každom rotore |  | x |
| Počet nožov – min. 12 ks |  | x |
| plus samostatne rovné nože - 2 ks na rotor (sada kukurice) |  | x |
| Istenie - trecia spojka, voľnobežná spojka |  | x |
| Ťažné oje - do dolného závesu |  | x |
| Kroková stredná náprava a jednoduché bočné nápravy |  | x |
| Kardán - štandardný - 21 drážkový |  | x |
| Typ závesu - oko 50 mm |  | x |
| Vstupné otáčky -1000 ot/min. |  | x |
| Predné protiostrie |  | x |
| Protiriadkovacia clona |  | x |
| Zvýšená ochrana pancierovaním do kamenitých podmienkov |  | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |  |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
|  |  | Hodnota: |
| Celková cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača