SPRIEVODNÁ SPRÁVA                                 .

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

  - názov stavby:  LESNÁ CESTA - PITELOVÁ  JASTRABÁ

  - katastrálne územie: Jastrabá

  - okres:                       Žiar nad Hronom

  - kraj:                          Banskobystrický

  - investor:                   M&J BUSINESS s.r.o.

Stará Kremnička 13

965 01 Žiar nad Hronom

1.6.    sídlo investora:         M&J BUSINESS s.r.o.

Stará Kremnička

965 01 Žiar nad Hronom

1.7.    lesná oblasť:            Kremnické vrchy kategória B - oblasť so stredným

stupňom   ohrozenia požiarom

1.8. projektant:                   Milan Hlinka

Selčianska cesta 50

976 11 Selce

2.ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

2.1. typ komunikácie:           trieda, 2L 4,0/15

2.2. dĺžka komunikácie:       3,185km

2.3. šírka koruny:                  4,0m

2.4. šírka vozovky:                3m

2,5. minimálny sklon:            1%

2.6. maximálny sklon:           12%

2.7. kardinálne body: sprístupnenie lesnej cesty pre celú spádovú oblasť. Pre

zabezpečenie vstupu lesnej a požiarnej techniky.

Okolo lesných porastov v danej lokalite v správe investora

prechádza železničná trať smer Kremnica potencionálna

príčina požiaru  viď: porastová mapa a Situácia.

3.PREHĽAD PODKLADOV:

Ako podklad k vypracovaniu projektovej dokumentácie slúžila terénna obchôdzka s objednávateľom a meračské práce. Ďalší podklad predstavujú meračské práce spracované do porastovej mapy v mierke 1:10 000, ktorá slúži ako situácia. Ďalšie mapové podklady sú, porastová mapa M= 1:10 000  a prehľadná mapa.

4. ČLENENIE STAVBY:

S.O. 0.1. LESNÁ CESTA - PITELOVÁ  JASTRABÁ

5. STAVEBNÉ NÁKLADY:

C.Ú. 2022

6. SÚČASNÝ STAV:

Jedná sa o existujúcu  lesnú cestu kategórii 3L 4,0/15 dĺžky km 3,185.

Lesná cesta v súčasnosti predstavuje komunikáciu bez vozovky (pomiestne spevnenú) a nefunkčným systémom odvodnenia telesa lesnej cesty.

Na konci úseku v katastri obce Jastrabá sa napája na komunikáciu III. Triedy 2488, tento úsek sa nachádza v ochrannom pásme dráhy v km. 243,849.

7. ZDÔVODNENIE VÝSTAVBY:

Lesná cesta zabezpečí vstup do lesných porastov pre likvidáciu kalamity a vstup požiarnej techniky do danej lokality v prípade vzniku požiaru a sprístupní lesné porasty pre hospodársku činnosť.

Jedná sa o tieto nutné opatrenia:

-zabezpečenie lesníckej činnosti v lesných porastoch v danej lokalite.

-ochranu lesných kultúr a mladých lesných porastov proti požiarom.

-sprístupnenie danej oblasti pre protipožiarnu techniku.

Milan Hlinka:                                                                     Dňa: január 2023