Załącznik nr 9 do SWZ

GKO.271.15.2024

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ (WYPEŁNIA OFERENT) |
| --- | --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną |  |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.), |  |
|  | Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). |  |
|  | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2. |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień odbioru. |  |
|  | Dane ogólne samochodu: | Marka pojazdu: Rok produkcji: Typ podwozia: |
|  | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. Rezerwa masy między MMR a DMC min. 10%) |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W Belka sygnalizacyjna w technologii LED, budowa niskoprofilowa o szerokości co najmniej 1750 mm. Belka montowana na dachu kabiny, musi być osłonięta konstrukcją w kolorze czarnym, uniemożliwiająca uszkodzenie jej przez np. gałęzie. Belka musi być wyposażona co najmniej w sześć modułów oświetleniowych typu LED umieszczonych z przodu oraz co najmniej po jednym module typu LED na każdym boku belki. - Lampy przednie ostrzegawcze tzw. piloty – 4 sztuki, minimum 6 LED w każdej lampie, zamontowane z prawej i lewej strony przedniej części pojazdu, wysokość montażu dolnych lamp od podłoża powinna odpowiadać typowej wysokości lusterek wstecznych lub tylnych szyb pojazdów osobowych (tak aby lampy były doskonale widoczne przez kierujących tymi pojazdami). Lampy muszą być zainstalowane w poziomie. - Lampy przednie ostrzegawcze tzw. piloty – 4 sztuki, minimum 6 LED ,zamontowane z przodu pojazdu na jego narożach. Lampy boczne niebieskie ostrzegawcze na bokach zabudowy – zamontowane powinny być w jednej linii jedna na początku zabudowy patrząc od strony kabiny pojazdu druga jak najbliżej końca zabudowy. - fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowo w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacja świetlna samochodu. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon. - w zasięgu dowódcy/kierowcy zamontowany dodatkowy włącznik, umożliwiający przeprowadzenie transmisji danych ze smartfonu, poprzez system Bluetooth, na generator sygnałów i na głośniki zewnętrzne pojazdu |  |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. |  |
|  | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |
|  | Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: - silnik o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 320 KM , - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6 - skrzynia biegów manualna |  |
|  | Wymiary pojazdu: Maksymalna długość pojazdu 8076 mm, Maksymalna wysokość pojazdu 3400 mm. |  |
|  | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
|  | Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - możliwość rozłączenia napędu osi przedniej. - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej, - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. |  |
|  | Pojazd wyposażony w maskownicę pomiędzy kabiną a zabudową z dodatkową listwą LED doświetlającą pole wejścia do kabiny. Pojazd wyposażony w orurowanie z przodu pojazdu z dodatkowym oświetleniem dalekosiężnym w postaci 4 refleketorów LED. |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych samopoziomujących zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |  |
|  | Kabina wyposażona w: - wyprowadzenie złączy z deski rozdzielczej pojazdu np. usb min. 4 szt. -indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - wywietrznik dachowy, - klimatyzację, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. - W kabinie kierowcy 2 kpl. Radiotelefonów (z ładowarkami) nasobnych spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7., dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Odbiornik GPS wbudowany w radiotelefon. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Pełna klawiatura DTMF. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą minimum IP67, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej”. Mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57. Akumulator Li-Ion min. 1950 mAh. Dedykowana samochodowa ładowarka jednopozycyjna, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu zasilania minimum 12 V prądu stałego, zapewniającą: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowań przy zabezpieczeniu radiotelefonów przed przemieszczaniem. Miejsce montażu ładowarek należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ładowarki zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem łatwo dostępnym, umiejscowionym na zewnątrz przy ładowarkach. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem ładowarek samochodowych. Kabina wyposażona dodatkowo: - Sygnał pneumatyczny w postaci trąb, - uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania. |  |
|  | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, - sterowanie falą świetlną, |  |
|  | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
|  | Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej. |  |
|  | Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika. |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
|  | Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. |  |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |  |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |  |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |  |
|  | Pojazd wyposażony w system ABS. |  |
|  | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego. |  |
|  | Pojazd wyposażony w: - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, - zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, - pojazd należy wyposażyć w homologowany zaczep holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 13000 kg, typ paszczowy zgodny lub równoważny z PN-92/S-48023 wraz z elektrycznymi i pneumatycznymi gniazdami przyłączeniowymi. |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| - 2 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. Wyklucza się inne bez względu na rodzaj zabezpieczenia. |  |
|  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych. |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowane dwie zamykane skrzynie, wykonane z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynie wyposażone w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami pod rodzaj drabiny wskazany przez Zamawiającego oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego. Na dachu przewidzieć miejsce oraz wykonać uchwyty pod węzę ssawne pod drabiną oraz na drabinę nasadkową. |  |
|  | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego). |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). |  |
|  | Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
|  | Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |  |
|  | Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz szuflady 2 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy, wentylator oddymiający itp. Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy powinny być wyposażone w odwodnienie. Schowki wyposażone w skrzynki plastikowe np. koloru niebieskiego. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, |  |
|  | Pojazd wyposażony w: - dodatkowe oświetlenie dalszego pola pracy, - listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi. |  |
|  | Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. |  |
|  | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności min. 4500 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony. |  |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C. |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2900l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.450 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. |  |
|  | Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
|  | Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. |  |
|  | Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. |  |
|  | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. |  |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |
|  | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. |  |
|  | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
|  | Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. |  |
|  | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
|  | Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. |  |
|  | Pojazd wyposażony w: - Kącik czystości, - Schowek na torbę R1 zabudowany żaluzją, - pełny zbiornik środka pianotwórczego, - projekt oklejenia pojazdu (ustalony z Zamawiającym na etapie produkcji). |  |
| III. | Wyposażenie: |  |
| 3.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). Korytarz życia. Wykonanie projektu oklejenia na pojeździe (projekt do uzgodnienia na etapie realizacji). |  |
| 3.2 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co najmniej 25 m. w raz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Wyciągarka zabudowana materiałem kompozytowym. Osprzęt do wyciągarki (dostosowany do parametrów zastosowanej wciągarki, w tym maksymalnej siły uciągu) : - lina stalowa zakończona kauszami o wytrzymałości dostosowanej do maksymalnej siły uciągu wciągarki, długości min. 8 m – 1szt., - szekla Ω typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym dostosowanym do maksymalnej siły uciągu wciągarki – 2 szt., - pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności dostosowanej do maksymalnej siły uciągu wciągarki (przy kącie 0°), długości min. 5 m – 1 szt. - zblocze dostosowane do grubości liny wyciągarki, - pas min. 1,5 m – 2 szt. |  |
| 3.4 | Klin pod koła 1 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa – 2 kg – 2 szt., kamizelka ostrzegawcza – 1 szt. |  |
| 3.5 | Zestaw hydrauliczny 1 kpl. - Agregat hydrauliczny 1 szt. o parametrach: obsługa 2 narzędzi, silnik 4-suwowym spalinowym o minimalnej mocy 2,2 kW, minimalne ciśnienie robocze 720 bar, pojemność zbiornika paliwa minimum 1700 cm³. - Rozpieracz ramieniowy 1 szt. o parametrach: minimalne ciśnienie robocze 720 bar, minimalne rozparcie 725 mm, minimalna siła rozpierania przy zamkniętych ramionach 41 kN, wyposażony w zestaw adaptorów ciągnących. - Nożyce 1 szt. o parametrach: minimalne ciśnienie robocze 720 bar, minimalne rozwarcie ostrzy 170 mm, minimalna siła cięcia w zagłębieniu 579 kN. - Rozpieracz kolumnowy z przedłużeniem 1 kpl. o parametrach: Rozpieracz kolumnowy o minimalnym ciśnieniu roboczym 720 bar, minimalna siła rozpierania w pełnym zakresie 150 kN, minimalna siła ciągnięcia w pełnym zakresie 28 kN, maksymalna długość rozpieracza zsuniętego 615 mm, minimalna długość rozpieracza wysuniętego 955 mm, wyposażony w zestaw końcówek wymiennych ( krzyżową, klinową i stożkową). Przedłużenie o parametrach: maksymalna długość przedłużki 330 mm, maksymalna waga przedłużki 3,5 kg. - Wąż hydrauliczny o długości minimum 5 m - 2 szt. - Łańcuchy ciągnące wraz z zamkami 1 kpl. |  |
| 3.6 | Aparat powietrzny nadciśnieniowy z maską, butlą kompozytową i sygnalizatorem bezruchu 4 kpl. o parametrach: zgodny z normą EN 137:2006 typ 2 lub równoważne, wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP, manometr pneumatyczny wysokiego ciśnienia 0-400 bar, manometr fotoluminescencyjny, gumowe zabezpieczenie i zintegrowany gwizdek alarmu, głośność alarmu minimum 90 dBA. Maska pełnotwarzowa z przezroczystą osłoną z poliwenglanu odporną na uderzenia i powłoką chroniącą przed zarysowaniami zapewniająca szerokie pole widzenia bez optycznych zniekształceń. Dopasowanie do twarzy poprzez pięciopunktowy pasek regulacyjny. Butla kompozytowa o pojemności minimum 6,8 l, maksymalne ciśnienie robocze 300 bar, zgodna z normą EN 12245. Sygnalizator bezruchu wykrywający brak ruchu po czasie maksymalnie 25 sekund, aktywowany przy pomocy wyjmowanego klucza oraz przycisku z możliwością ręcznego uruchomienia alarmu. Obudowa wodo i pyłoszczelna minimum IP67, odporność na płomień zgodnie z normą EN 137 lub równoważne. |  |
| 3.7 | Radiotelefon przenośny ( nasobny) wraz z ładowarką zamontowaną w pojeździe 4 kpl. Parametry radiotelefonu: minimalna liczba kanałów 1000, zakres częstotliwości VHF 136-174 MHz, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, praca w systemie cyfrowym i analogowym, zasilanie z baterii o pojemności minimum 2000mAh, stopień ochrony minimum IP 68. |  |
| 3.8 | Latarka kątowa akumulatorowa wraz z ładowarką zamontowaną w pojeździe 4 kpl. o parametrach: minimalny strumień świetlny 175 lm, minimalny zasięg 405 m, źródło światła LED, zasilanie akumulatorowe, odporność na upadek z wysokości minimum 2m, stopień ochrony minimum IP66, certyfikat EX ( ATEX) |  |
| 3.9 | Kamera termowizyjna 1 szt. o parametrach: wyświetlacz minimum 3" kolorowy o minimalnej rozdzielczości 320x240 pikseli, minimalny czas pracy na baterii 4 godziny, bateria Li-ion, minimalna częstotliwość odświeżania obrazu 9 Hz, interfejs Micro-USB, minimalna rozdzielczość w podczerwieni 160 x 120 pikseli. |  |
| 3.10 | Prądownica strażacka turbo 2 szt. o parametrach: minimalna nasada 52 mm, wydajność regulowana 100/200/300/400 l/min, rodzaje strumienia zwarty, rozproszony, parasol ochronny max 160°, wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP. |  |
| 3.11 | Prądownica strażacka prosta 2 szt. o parametrach: rodzaj strumienia zwarty i rozproszony, wymagane świadectwo CNBOP, prądownica wyposażona w zamknięcie przepływu, wydajność przy 5 bar minimum 190 l/min, wydajność przy 12 bar minimum 320 l/ min. |  |
| 3.12 | Prądownica pianowa 1 szt. o parametrach: wymagane świadectwo CNBOP, nasada Ø52, minimalny przepływ 200 l/min, maksymalna długość rzutu strumienia piany 23 m, aluminiowy zawór odcinający. |  |
| 3.13 | Tłumica gumowa teleskopowa 4 szt. o parametrach: maksymalna długość całkowita z częścią roboczą 204 cm, maksymalna długość tłumicy do transportu po złożeniu 132 cm, drążek teleskopowy, maksymalna szerokość części roboczej 275 mm, maksymalna długość części roboczej 490 mm. |  |
| 3.14 | Łopata, szpadel, widły, po 2 szt. o parametrach: głowica wykonana ze stali hartowanej, trzon stalowy zintegrowany z głowicą, na końcu trzonu uchwyt typu „D”. |  |
| 3.15 | Szczotka 2 szt. o parametrach: trzon aluminiowy, minimalna szerokość 380 mm, maksymalna długość 185 mm. |  |
| 3.16 | Wąż tłoczny W52 10 szt. o parametrach: oplot wykonany z przędzy poliestrowej lub równoważnej, wykładka wewnętrzna wykonana z gumy syntetycznej lub równoważnej, minimalne ciśnienie robocze 15 bar, maksymalne ciśnienie rozrywające 50 bar, wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP. |  |
| 3.17 | Wąż tłoczny W75 8 szt. o parametrach: oplot wykonany z przędzy poliestrowej lub równoważnej, wykładka wewnętrzna wykonana z gumy syntetycznej lub równoważnej, minimalne ciśnienie robocze 15 bar, maksymalne ciśnienie rozrywające 50 bar, wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP. |  |
| 3.18 | Rozdzielacz 1 szt. o parametrach: nasady STORZ 75/52-75-52, wyposażony w zawory kulowe w ilości 3 szt., wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |
| 3.19 | Wysysacz głębinowy 1 szt. o parametrach: wyposażony w przyłącze wejścia wody o nasadzie Ø52, wyposażony w przyłącze wyjścia wody Ø75, minimalna ilość wysysanej wody przy ciśnieniu 0,55 MPa z głębokości ok 1,5 m ( wysokość ssania) 200 dm³/min. |  |
| 3.20 | Plecak gaśniczy do pożaru traw i lasu 2 szt. o parametrach: minimalna pojemność wody 25 l, minimalne wydajność 3,7 l/min, minimalny zasięg rzutu prądownicy pistoletowej dla prądu zwartego 8,5 m, minimalny zasięg rzutu prądownicy pistoletowej dla prądu rozproszonego 4 m. |  |
| 3.21 | Opryskiwacz spalinowy 1 szt. o parametrach: maksymalna wydajność turbiny 1300 m³/h, maksymalny zasięg opryskiwania horyzontalnie 14,5 m, Minimalna pojemność zbiornika paliwa 1,7 l, minimalna pojemność zbiornika na rozpylaną substancję 14l. |  |
| 3.22 | Uniwersalne narzędzie ratownicze 1 szt. o parametrach: długość całkowita w przedziale 700-800 mm, dielektryczne o właściwościach izolacyjnych minimum do 1 kV potwierdzonych badaniem w oparciu o normę PN-EN 60832-1:2010. |  |
| 3.23 | Siekiera doręczna uniwersalna 1 szt. o parametrach: siekiera przeznaczona do prac ciesielskich oraz ścinania drzew, ostrze/ głowica siekiery bez stożka do rozłupywania, waga siekiery od 1,5 kg do 2 kg, ostrze wykonane ze stali hartowanej, trzon wykonany z włókna szklanego lub innego materiału o równoważnych właściwościach, długość w przedziale od 55 cm do 65 cm. |  |
| 3.24 | Topór strażacki ciężki 1 szt. o parametrach: masa obucha toporu od 1,5 kg do 1,6 kg, trzonek dielektryczny o właściwościach izolacyjnych minimum do 1 kV potwierdzonych badaniem w oparciu o normę PN-EN 60832-1:2010. |  |
| 3.25 | Młot ręczny 1 szt. o parametrach: waga całkowita nie mniejsza niż 4,8 kg, waga całkowita nie większa niż 5,2 kg, krawędzie głowicy młota zaokrąglone, trzon wykonany z włókna szklanego lub innego materiału o równoważnych właściwościach pokryty materiałem antypoślizgowym. |  |
| 3.26 | Bosak strażacki lekki 1 szt. o parametrach: długość całkowita minimum 1600 mm, maksymalna długość całkowita 1900 mm, trzonek dielektryczny o właściwościach izolacyjnych minimum do 1 kV potwierdzonych badaniem w oparciu o normę PN-EN 60832-1:2010. |  |
| 3.27 | Nożyce do cięcia prętów 1 szt. o parametrach: rękojeść rurowa, uchwyt z tworzywa sztucznego, szczęki ze stali, stal chromowo-molibdenowej lub równoważnej, szczęki o zdolności cięcia min. 16 kg/ mm2, regulacja szczęk max. dł. 91 cm. max. waga 5,5 kg |  |
| 3.28 | Torba medyczna z deską ortopedyczną i szynami kramera 1 kpl. o parametrach: wyposażenie torby zgodne z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 czerwca 2021 r. „ZASADY ORGANIZACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM” torba o charakterze modułowym minimum 10 szt. saszetek. Deska ortopedyczna o parametrach: nośność minimum 159 kg, mocowania na pasy 4 na stronę, zwężenie końca, dodatnia pływalność, uchwyty transportowe, minimalne wymiary ( długość x szerokość x grubość) 184 cm x 55 cm x 5 cm, stabilizator klockowy głowy, komplet 4 pasów ratowniczych. Szyny kramera o następujących parametrach: torba transportowa – 1 szt. Zestaw 14 sztuk szyn o wymiarach: 15 0x15 cm – 1 szt., 150 x12 cm – 1 szt., 120 x12 cm – 1 szt., 100 x 10 cm – 1 szt., 90 x12 cm – 2 szt., 80 x12 cm – 1 szt., 80 x 10 cm – 1 szt., 70 x10 cm – 1 szt., 70 x 7 cm – 1 szt., 60 x8 cm- 1 szt., 60 x7 – 1 szt., 25 x5 cm – 2 szt. |  |
| 3.29 | Pachołek drogowy 6 szt. o parametrach: minimalne wymiary 500 x 300x 300 mm, kolor biało-pomarańczowy, maksymalna waga 1,2 kg. |  |
| 3.30 | Pilarka łańcuchowa do drewna 1 szt. o parametrach: minimalna moc silnika 4 KM, minimalna pojemność skokowa 50 cm³, minimalna długość prowadnicy 40 cm., wyposażona w łańcuch, masa urządzenia bez prowadnicy i łańcucha nie może przekraczać 5 kg. |  |
| 3.31 | Kaseton wężowy 1 szt. o parametrach: przeznaczony do przenoszenia 3 odcinków węża W52/20, maksymalna waga 4 kg. |  |
| 3.32 | Motopompa pływająca 1 szt. o parametrach: minimalna wydajność 1200 dm³/min, minimalny zasięg rzutu wody 30m, minimalna wysokość podnoszenia 28 m słupa wody, maksymalne zużycie paliwa 1,25l/h, minimalna pojemność zbiornika paliwa 1,8 l, minimalny czas pracy na jednym zbiorniku 1,4h, maksymalna waga 30 kg, wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP. |  |
| 3.33 | Piła szablasta 1 szt. o parametrach: zasilanie z akumulatora Li-ion o minimalnym napięciu 18V, beznarzędziowa wymiana brzeszczotu, beznarzędziowe ustawienie ogranicznika, hamulec elektryczny, dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania. |  |
| IV. | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 4.1 | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
| 4.2 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem w języku polskim: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa. Samochód wydany z pełnym zbiornikiem konwencjonalnego środka pianotwórczego |  |
| 4.3 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne |  |
| 4.4 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |
|  | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym. |  |

Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” /„nie spełnia” lub wpisując dane techniczne. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP ).

…………………………………………………….………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy