Názov akcie:

SKLADová hala

Rekonštrukcia

Stupeň projektovej dokumentácie :

Ohlásenie stavebných úprav podľa § 55 ods. 2 písm c) a § 57 zákona č. 50/1976Zb.

TECHNICKÁ SPRÁVA

Identifikačné údaje stavby

| Objednávateľ | VITA - ZEL & COMPANY, SPOL. S R.O, NOVÁ 1473, 946 32 MARCELOVÁ |
| --- | --- |
| Miesto stavby | K.Ú. KRÁTKE KESY , MARCELOVÁ, p č. 692/242, 692/46 |
| Zodpovedný projektant | ING. BAKOŠ TIBOR, |
| projektant | ING. BAKOŠ TIBOR, KAMENIČNÁ 754, 946 01 |
| Projektový stupeň | Projektová dokumentácia k ohláseniu stavebných úprav |
| Predmet projektu | SKLADová hala |

Členenie stavby a  základné údaje charakterizujúce  stavbu

SO01       SKLAD PRE CELOROČNÉ SKLADOVANIE cibule

| počet nadzemných podlaží | 1 |
| --- | --- |
| Počet podzemných podlaží | 0 |
| zastavaná plocha : pôvodná 1437(1440) m2 | so zateplením : 1460 m2 |
| OBOSTAVANÝ PRIESTOR , NAVRHOVANÝ STAV | 11600m3 |
| VÝŠKA ZÁSTAVBY od± 0,000 | 8,150m |
| INDEX ZASTAVANOSTI | - (-%) |

Technológia uskladnenia/sušenia  cibule / skladové kapacity

| SKLAD/ SUŠIAREŇ CIBULE 1 č.101 | 1 ks | Objem skladu : 1710m3 | Kapacita skladu spolu : 6120m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLAD/ SUŠIAREŇ CIBULE 2 č. 102 | 1 ks | Objem skladu : 1665m3 |  |
| EXPEDIČNÁ HALA 103 | 1 ks | Objem skladu : 2745m3 |  |

Zdôvodnenie stavby  a účel  projektu stavby a jej prevádzky:

Rekonštrukcia existujúceho skladu poľnohospod. plodín a zeleniny sa zaoberá hlavne rekonštrukciou a úpravou fasády, jej dodatočným zateplením, úpravou a rozdelením skladovej haly a  doplnením sušiacej  linky pozberovej úpravy  , sušenia  a celoročného uskladnenia cibule. Účelom stavebných úprav objektu je zlepšenie vlastností obvodového plášťa a modernizácia všetkých  objektov a jej okolia . Po vykonaní navrhovaných úprav musia -technické vlastnosti stavebných konštrukcií a objektu splňať požiadavky normy . Stavebnými úpravami objektu dôjde k zlepšeniu tepelno-technických vlastností obálkových konštrukcií ako celku a zároveň budú vytvorené podmienky pre ďalšie uskladnenie poľnohospod. plodín.

Zameranie existuj. stavby  : casť architektúra

Vypracoval:	Ing. Tibor Bakoš, Kameničná 754, mob: 0918 187444

Dátum:	05 / 2023

Prehlad východiskových podkladov a charakteristika územia stavby:

Ako  východiskové podklady pre spracovanie skut. Vyhotovenia  sa použila tvaromiestna prehliadka okolia a parcely : Č.P.  692/242, 692/46  K.Ú. KRÁTKE KESY , MARCELOVÁ a použili  sa  aj mapové a geodetické podklady a zameranie stavebného pozemku.   Stavebný pozemok sa nachádza v okrajovej zóne obce MARCELOVÁ. Pozemok sa nachádza v areáli polnohodpodárskeho družstva VITA - ZEL & COMPANY.  Pozemok je z väčšej časti rovinatý, bez väčších terénnych zlomov.   Jednotlivé verejné siete sa nachádzajú pred parcelou vedľa komunikácie a sú bez zásahu. . Parcela je prístupná z pevnej bet. komunikácie z juhozápadnej  i severovýchodnej strany.  Na riešených parcelách sa nachádza existujúci nevyužitý sklad.  Na susedných parcelách sa nachádzajú existuj skladové objekty na pozberovú úpravu a skladovanie zeleniny. Riešené územie – areál  kde sa nachádza rekonštruovaný objekt je ohradené existujúcim oplotením. Objekt  je napojený na inžinierske siete z vnútroareálovej distribučnej siete. ( vodovod, elektrická prípojka ) Kapacitné možnosti technickej infraštruktúry sú dostačujúce,  Jednotlivé verejné siete sa nachádzajú pred parcelou a budú bez zásahu.

Umiestnenie zámeru - zámer je situovaný v meste MARCELOVÁ  v k.ú  KRÁTKE KESY na p.č. 692/242, 692/46 o výmere 1440m². Predmetný areál je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Prístup k areálu je vybudovaný z cestného prepojenia od obce Marcelová z miestnej spevnenej obslužnej cesty ( asfalt a a cestný panel).

Pamiatková starostlivosť:

Riešený objekt sa nenachádza v pamiatkovo chránenom území.

Termín začatia a dokončenia stavby – lehota výstavby

Termín začatia a dokončenia stavby

Začatie stavby					:   okt.-nov  2023

Lehota výstavby					:   12-15 mesiacov

Posúdenie súladu činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou

Podľa územnoplánovacej dokumentácie je v zmysle plánu funkčného využitia dotknuté územie mimo zastavaného územia za hranicou rozvojového územia ,na okraji izolačnej zelene a poľnohospodársky využívanej pôdy. Navrhovaná stavba je v súlade so súčasným územným plánom obce. Navrhované riešenie plne rešpektuje funkčné a priestorové využitie  otknutého územia

Starostlivosť o životné prostredie:

Realizačné   práce svojim stavebno - technickým riešením nenarušia životné prostredie. Z hľadiska riešenia problematiky odpadového hospodárstva bude odpad, ktorý vznikne počas  realizačných prác (stavebná suť, a iný neškodný odpad) sa bude likvidovať na skládke stavebnej. V rámci riešenej stavby sa nebude vyskytovať žiadny zdroj hluku, ktorý by nepriaznivo vplýval na pracovné prostredie a vonkajšie okolie. Zariadenia inštalované v objekte musia vyhovovať platným normám a predpisom v oblasti šírenia zvuku.

Časové väzby stavby na okolitú zástavbu

Rekonštrukcia   objektu skladu  si nevyžiadala premiestnenie jestvujúcich inžinierskych sietí.  So zeleňou v dotyku staveniska bude nakladané s prihliadnutím na nariadenie o starostlivosti o verejnú zeleň, v prípade potreby chránená.

Príprava pre výstavbu

Príprava  staveniska bude pozostávať z uskutočnenia zariadenia staveniska z určenia plôch pre skladovanie stavebného materiálu, spevnenie plôch, riešenie príjazdových komunikácií, umiestnenie sociálno–hygienických zariadení pracovníkov (šatne, wc ). Pred zahájením výstavby sa vytýčia odberové miesta vody, elektrickej energie spôsoby  ochrany existujúcich  drevitých porastov a prekládky vedení. Navrhovaný vstup a výjazd rešpektuje podmienky vyplývajúce z vyhlášky č. 83/76 Zb., v znení vyhlášky č. 45/79 Zb. a vyhlášky č. 376/92 Zb., ako i dopravný režim v lokalite. Pri výjazde vozidiel zo stavby bude zhotoviteľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať podmienky obsiahnuté v Cestnom zákone č. 55/84 Zb. o čistote verejných komunikácií t.j. povinnosť udržiavať čistotu počas výstavby stavbou znečisťovaných komunikácií a verejných priestranstiev a výstavbu zabezpečovať bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. Na stavenisku ako i v samotných priestoroch plánovanej stavby bude zhotoviteľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať   :

- zákon  č. 59/82 zb. o základných požiadavkách na  BOZP  a hygienu práce

- všeobecné platné technické a technolog.požiadavky, normy pre daný char. prác a vyhlášku č  484/90  zb.

- zákonník práce a nariadenie vlády  č. 233/88 zb.

- vyhlášku  č. 374/90 zb.   SÚBP   a SBÚ   o bezpečnosti  práce

- zákon  č. 96/92  zb.  o starostlivosti o zdravie ľudu

- zák. č. 174/68  zb. o štátn. odbornom dozore nad  bezpečnosťou práce , v  znení   neskorších predpisov,

- hlavne  zákona  č. 256/94  zb.   a zákona  č. 42/72  zb.

- bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach,  vyhl.  Č. 51/78  zb.

- bezpečnostné predpisy vyplývajúce z STN.

Na stavenisku bude pri stavebných prácach , zhotoviteľ stavby rešpektovať dohodu o bezpečnosti práce a zdravia  č. 155/81  Medzinárodnej organizácie práce  ES , novelu  Zákonníka práce z 20.10.1993  ako i zákon  NR SR  č. 275/93 zb. , v súlade s vyhláškou  Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny  SR . Zhotoviteľ bude na stavenisku , v plánovanom  objekte v plnom rozsahu rešpektovať zákon o požiarnej o ochrane č. 525/90 zb.,  ako i vyhlášku  MV  č. 446/91 zb. ,  zákon  NR  SR  z 21.1.1993  a STN  v danej problematike, hlavne  STN   73 0818    a    73 0822  . Objekty sú prístupné po miestnej spevnenej betónovej komunikácii . Nástupná plocha sa zriadi v zmysle čl. 225    STN  73 0802 .  Zásadové cesty musia byť zriadené v zmysle  čl. 226 a 234  STN  73 0802

Spôsob odborného ošetrenia porastov, resp. Výrub stromov

Navrhované umiestnenie skládok sypkého,  tuhého materiálu a stavebných mechanizmov  je riešené tak, aby sa  nedotýkali jestvujúcej vzrastlej zelene.

Stanovenie bezpečnostných pásiem

Počas výstavby i pri samotnej neskoršej prevádzke objektu nie je nutné stanovovať ani dočasné ochranné hygienické pásma. Navrhovaná stavba a terénne úpravy nebudú mať vplyv na existujúce ochranné pásma.

Stavebné a montážne práce realizovať pri dodržaní nasledovných  zásad:

- Výkopy musia byť zbezpečené proti pádu osôb

- Výkopy širšie ako 0,5 m musia mať zriadené  prechody šírky najmänej 0,75 m a pri hĺbke výkopov do 1,5m musia mať tieto prechody jednotyčové zábradlie po oboch stranách, pri hĺbkach výkopov nad 1,5 musí byť toto zábradlie dvojtyčové.

- Okraje výkopov nesmú byť 0,5m od okraja zaťažované vykopanou zeminou ani inými bremenami.

- Výkopy hlbšie ako 1,5m musia byť opatrené bezpečnostými zostupmi pre pracovníkov, musia mať zabezpečenú stabilitu stien a vo výkopoch hlbších ako 1,3m na odľahlých pracoviskách nesmú pracovníci robiť osamotene.

- Ochranné pásmo inž. sietí je 1m a pri práci so strojmi v blízkosti ochranného pásma sa dodávateľ musí dohodnúť s prevádzkovateľom sietí.

- Prisýpavanie muriva strojmi sa môže vykonávať len na príkaz zodpovedného pracovníka, pričom sa treba presvedčiť či v prisýpavanom priestore nie sú žiadne osoby, pevnosť muriva je dostatočná a prisypávanie sa robí po vrstvách s patričným zhutnením.

- Pri murovaní nad výškou 1,5m je potrebné zabezpečiť pracovníkov proti prepadnutiu a pádu z výšky kolektívnym alebo osobným zabezpečením. Na mieste práce musí byť zabezpečený komunikačný priestor min. šírky 0,6m.

- Všetky otvory v podlahách musia býť zakryté proti prepadnutiu osôb a materiálov.

- Drevené podporné konštrukcie nesmú byť  tenšie ako 7 cm a môžu byť nadstavované len max. v jednej tretine prvkov, pri dodržaní bezpečnostných zásad.

- Oddebnenie prvkov možno vykonať len na príkaz zodpovedného pracovníka a po dosiahnutí požadovanej pevnosti.

- Oddebnenie z rebríka ako aj zahadzovanie odebneného materiálu je zakázané.

- Pred uplynutím doby tvrdnutia betónu je zakázané konštrukčne zaťažovať.

- Pre každú montáž je potrebné použitie zdvíhacích mechanizmov, montážnych zariadení a postupov prác v súlade BOZP

- Osadzovanie montovaných prvkov konštrukcie je možné , len ak sú zabezpečené a pripravené konštrukcie pre ich stabilizáciu a podopretie a tiež príslušné montážne plošiny.

- Zabezpečiť pracoviská pred pádom z výšky a zaistiť dodržanie všetkých relevantných predpisov o praáci a nad voľnou hĺbkou.

- Tento projekt zabezpečenia ochrany životného prostredia prezentuje základné požiadavky na riešenie danej problematiky v štádiu prejednávania a odsúhlasovania predmetnej stavby a je východiskom pre dopracovanie v ďalšom stupni projektovej dokumentácie t.j. v realizačnom projekte.

Plochy pre zariadenie staveniska

Technológia skladby  a spôsob jej realizácie kladie minimálne nároky na vonkajšie plochy pre skladové priestory. Priestor na umiestnenie zariadenia staveniska je situovaný na juhozápadnej strane parcely. Je uvažované s umiestnením jednej plechovej mobilnej bunky na skladové účely a jednej bunky na kancelárske účely. Pri zariadení staveniska bude umiestnený odpadový kontajner pre stavebný odpad. Skladovanie stavebných materiálov musí byť riešené len na nevyhnutné množstvo pre okamžitú potrebu. Dodávateľ musí využiť na skládku vlastný stavebný dvor, poprípade si vytvoriť medziskládku.

Voda, elektrická energia, sociálne zariadenie

a/ Odber vody - miesto odberu určí správca a investor. Realizátor stavby zabezpečí napojenie vody cez vodomer pre účely stavebné ako aj pre sociálne vybavenie.

b/ Odber elektrickej energie - realizátor stavby vybaví napojenie s vlastným meraním na rozvodovú skriňu objektu.

c/ Sociálne zariadenie – prenosné (chemické)

Dopravné trasy

Dovoz materiálu sa bude realizovať po obecnej komunikácii, ktorá umožňuje prístup motorových vozidiel až k objektu, odkiaľ je možnosť dopraviť materiál až do vyhradených skladových priestorov. Odvoz stavebného odpadu zo stavby sa bude realizovať prostredníctvom mobilných kontajnerov (množstvo kontajnerov sa určí podľa momentálnej potreby tak, aby bol zabezpečený plynulý odvoz stavebného odpadu).

Osobitné opatrenia pri realizácii prác

- stavenisko bude počas realizácie stavebný  prác označené výstražnými tabuľami podľa príslušných STN a  vyhlášky SVBP č. 375/Zb. zo 14. augusta 1990;

- realizátor je zodpovedný za dodržanie predpisov prevádzky všetkých dopravných a zdvíhacích zariadení, ktoré    bude používať pri stavebných prácach;

Vplyv realizácie stavby na životné prostredie

Všetky aplikované materiály a technológie prác, ktoré budú použité pri realizácii stavby, vyhovujú podmienkam ochrany životného prostredia a ekológie.

Technologický postup búracích prác

Búracie práce budú pozostávať z celkového odstránenia existujúceho krovu  a obvodového muriva. Hlavné rozpájanie a dekonštrukčné práce budú zabezpečené strojovo, dokončovacie práce budú prevedené ručne . Pred zahájením  búracích prác treba objekt odpojiť od inžinierskych sietí – vodovodná, kanalizačná, plynová a elektrická prípojka. V zhľadom na okolitú zástavbu treba dodržať všetky bezpečnostné predpisy a treba dbať na správny spôsob a postup búracích prác.  Existujúce prípojky  technickej infraštruktúry  ( vodovod, kanalzácia, plynovod, el. prípojka ) budú odborne odpojené a použité pri výstavbe nového domu . Všetky búracie práce budú prevedené pod odborným dozorom. Vzhľadom na polohu staveniska a charakteru búracích prác  je nutné umiestnenie nepriehľadného oplotenia vo výške 2 m. Pri búracích prácach treba dodržovať predpisy o bezpečnosti práce a pracovníci musia byť vybavení OOPP a zabezpečení proti pádu z výšky ochrannými a záchytnými konštrukciami.

PRIESKUM STAVU OBJEKTOV

(1) Pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác sa musí uskutočniť prieskum stavu objektu a jeho okolia, zistiť inžinierske siete a stav dotknutých susedných objektov. Na prieskum sa musia využiť existujúce podklady o objekte a podklady o susedných objektoch. O vykonanom prieskume sa musí vyhotoviť zápis.

(2) Na základe prieskumu podľa odseku 1 dodávateľ stavebných prác zabezpečí pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác vypracovanie technologického postupu týchto prác.

(3) Pri zmene podmienok počas búracích a rekonštrukčných prác sa technologický postup musí upraviť tak, aby bola vždy zaistená bezpečnosť pri práci.

Prípravné práce

(1) Pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor musí vymedziť podľa

technológie vykonávaných prác, zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb a bezpečne sa musia zabezpečiť vstupy do objektu, ako aj ochrana verejného záujmu ohrozeného týmito prácami. Ustanovenia § 52 nie sú týmto dotknuté.

(2) Prieskumom zistené podzemné priestory (dutiny, studne a iné podzemné objekty) sa pred začatím prác musia zasypať alebo zabezpečiť iným spôsobom.

(3) Rozvodné siete a kanalizácie alebo zariadenia inštalované v búraných objektoch sa pred začatím prác musia odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať. Podľa potreby sa pred poškodením musia zabezpečiť aj siete, do ktorých ústia prípojky z búraných objektov. Ak sa v rekonštruovaných objektoch z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť rozvodné siete a kanalizácia, musí dodávateľ stavebných prác určiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky.

(4) Na odber elektrického prúdu pre potreby búracích prác v objekte sa musí zriadiť samostatné vedenie. Na zníženie prašnosti búracích prác kropením sa musí zabezpečiť zdroj vody. Tieto prípojky sa musia zabezpečiť počas búracích prác proti poškodeniu.

(4) Ohrozený priestor v zastavanom území sa musí vymedziť plným oplotením do výšky 1,8 m, ak tomu nebráni technológia búrania. Ak priestor nemožno oplotiť, musí sa zabezpečiť iným vhodným spôsobom (strážením, vylúčením prevádzky a pod.).

Vstupy a vjazdy do búraného objektu/ Údaje o osobitných  opatreniach

Vstupy, výstupy, zostupy a vjazdy do priestorov búraných objektov a na jednotlivé pracoviská sa musia zabezpečiť od začiatku prác až do ich skončenia a viditeľne označiť. Priestor staveniska musí byť  označený zákazom vstupu nepovolaných osôb, pričom všetky vstupy  musia byť uzatvárateľné a uzamykateľné. Komunikácie na stavenisku musia byť udržiavané v bezpečnom stave a označené dopravnými tabuľami podľa potreby.

POSTUP REALIZÁCIE BÚRACÍCH PRÁC :

1.Odstránenie strešnej krytiny (ručne)

2.odstránenie nosnej konštrukcie strechy (strojovo, ručne) – pri búracích prácach staticky zabezpečiť  spodnú konštrukciu

3.odstránenie vertikálnych a horizontálnych konštrukcií ( strojovo)

BÚRACIE PRÁCE

Základné ustanovenia

(1) Technologický postup sa musí spracovať na základe podrobnej prehliadky búraného  objektu a jeho statického posúdenia tak, aby počas prác nedošlo k nekontrolovateľnému porušeniu stability objektu alebo jeho časti.

(2) Búranie objektov vyšších ako prízemných, strhávanie alebo búranie zvislých konštrukcií od výšky 3 m, búranie schodov a vysunutých častí, rekonštrukcia a búranie, pri ktorých dochádza k zmene konštrukčnej bezpečnosti objektov, strojové búranie, búranie špeciálnymi metódami (rezanie kyslíkom a pod.) a búracie práce nad sebou môžu vykonávať len kvalifikovaní pracovníci pod stálym dozorom zodpovedného pracovníka.

(3) Pri búraní, ktoré vykonávajú dve alebo viaceré čaty súčasne, sa musí zabezpečiť stály dozor odpovedným pracovníkom.

(4) Búranie sa musí vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších objektov, najmä tých, ktoré

rozoberaním priliehajúcich stavieb stratili oporu. Spôsob statického zabezpečenia okolitých objektov ohrozených búracími prácami sa musí určiť v projekte stavby.

(5) Pomocné konštrukcie 25) vybudované vnútri objektu alebo na jeho vonkajších stranách sa nesmú

zaťažovať vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne strhávať materiál z búraného objektu, ak nie sú na to určené.

(6) Materiál zo zbúranej časti objektu sa musí odstraňovať tak, aby sa nepreťažili podlahy alebo stropy.

(7) Vybúraný materiál sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh búracích prác.

(8) Tlakové nádoby na rezanie kyslíkom sa musia uložiť mimo dosahu nebezpečenstva, ktoré vzniká pri búraní.

(9) Sklenené a iné nebezpečné ostrohranné predmety sa musia pri ručnom búraní odstraňovať tak, aby neboli zdrojom úrazu.

(10) Búranie sa nesmie prerušiť, ak nie je zabezpečená stabilita búranej konštrukcie alebo jej časti. Táto požiadavka platí aj v prípade nevyhnutného prerušenia búrania z dôvodov náhleho zhoršenia sa poveternostných podmienok. Tým nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 6.

(11) Pri čiastočnom búraní, rekonštrukcii a modernizácii budov, ktoré zostávajú v prevádzke alebo sú

obývané, sa musí v technologických postupoch určiť bezpečnostné zaistenie vrátane kontroly pracovísk z hľadiska ochrany pracovníkov a iných osôb.

a, Navrhovaná asanácia opláštenia bude realizovaná štandardným spôsobom t. j. postupným rozoberaním zhora nadol, pri súčastnom odpratávaní jednotlivých častí konštrukcií a pri vylúčení prác nad sebou.

b, stavebné konštrukcie nebudú strhávané ( napr. použitím lán, pák a zdvihákov ) a na ich likvidáciu nesmie byť použitá trhavina. Pri strojovom búraní ( napr. pri použití autožeriavov a malej mechanizácie ) je zakázané strhávanie striech a strešných konštrukcií.  Konštrukcie, ktoré budú rozoberané rezaním, nesmia ohroziť pracovníkov ani stabilitu ostatnej rozoberanej konštrukcie. Uvoľnené stavebné prvky budú :

spúšťané el. vrátkom resp. po šikmej, zaplachtovanej lavici do priestorov dvora resp. do pristavených kontajnerov.

c, So stavebnými prvkami možno manipulovať až po ich úplnom odpojení od ostatnej konštrukcie. Priestory v bezprostrednom dotyku s plochami, ktoré môžu byť ohrozené pádom stavebných sutí musia byť výrazne a jednoznačne vyznačené a fyzicky oddelené od možného vstupu nepovolaných osôbVzhľadom na jestvujúce nosné i nenosné konštrukcie asanovaného stavebného fondu navrhujeme na stavenisku nasadiť ( použiť ) malú mechanizáciu ( Multicar, UNC, kompresor, elektrické kladivá, rozbrusovače ). Na odvoz stavebných sutí navrhujeme použiť  nákladné vozidlá ( TATRA )  a špeciálne vozidlá na odvoz veľkokapacitných kontajnerov.

d, Daný postup realizácie búracích prác platí pre daný stavebný objekt. Všetky búracie práce budú prevedené pod odborným dozorom. Vzhľadom na polohu staveniska a charakteru búracích prác  nie je nutné umiestnenie nepriehľadného oplotenia. Na stavenisku sa nachádza jeden vstup prístupný z pevnej komunikácie. Vstup bude slúžiť pre vstup pracovníkov a vjazd a výjazd malých stavebných  dopravných mechanizmov. Vstup na stavenisko bude uzatvárateľný a označený  zákazom o vstupe nepovolaných osôb. Vstup  a výjazd rešpektuje podmienky vyplývajúce z vyhlášky č. 83/76 Zb., v znení vyhlášky č. 45/79 Zb. a vyhlášky č. 376/92 Zb., ako i dopravný režim v lokalite -  a všetky predpisy bezpečnosti práce:  / v prípade ich novelizácie aplikovať ich aktuálny obsah !!!!!/

Búranie strešných konštrukcií

(1) Búranie strešných konštrukcií alebo krovov strhávaním pomocou lán a ťažných strojov je povolené, ak sú vykonávané opatrenia na stabilizáciu zostávajúcej časti konštrukcie.

(2) Výbušninami sa nesmú strhávať plechové krytiny a krytiny položené na plnom debnení.

(3) Pri ručnom búraní strechy sa musí voliť postup tak, aby nebola narušená pevnosť ostatných častí

konštrukcie.

(4) Ak nie je zabezpečená únosnosť búranej konštrukcie, búranie sa musí vykonať zo samostatnej pomocnej konštrukcie.

Búranie zvislých konštrukcií

(1) Konštrukčné prvky sa môžu odstraňovať pri ručnom búraní iba vtedy, ak nie sú zaťažené.

(2) Ručné búranie nosných konštrukcií sa vykonáva zásadne vertikálnym smerom zhora dolu.

(3) Pri búraní pomocou strojov sa vonkajšie steny strhávajú vždy z vonkajšej strany objektu. Pri prízemných objektoch bez podpivničenia sa búranie môže vykonávať z vnútra objektu, ak sú odstránené vodorovné prvky nad miestom stroja. Zakazuje sa strhávať steny rozkolísaním.

(4) Pred búraním priečok pod vodorovnými konštrukciami treba zistiť, či nemajú nosnú funkciu.

(5) Únosnosť vodorovných konštrukcií, na ktorých sa bude strhávať materiál, sa v prípade potreby zvyšuje podperami.

(6) Ručné strhávanie stien pilierov pomocou pák alebo zdvihákov je zakázané.

(7) Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich stabilita, je zakázané používať jednoduché rebríky na priväzovanie lán a hákov k strhávanej časti objektu.

(8) Postupné búranie panelových objektov sa smie vykonávať až po rozpojení jednotlivých panelov a po zabezpečení ich stability.

Búranie podláh, stropov a jednotlivých vodorovných prvkov

(1) Ručné búranie stropov s nosnou konštrukciou je povolené iba vtedy, ak sú steny nad ňou zbúrané, ak sú odkryté nosné prvky a je zo stropu odstránený zbúraný materiál.

(2) Stropné časti sa musia pred uviazaním na zdvíhací mechanizmus uvoľniť od ostatných konštrukcií.

(4) Pri ručnom búraní, ak hrozí prelomenie podlahy alebo sa podlahy prelomia, musí sa práca prerušiť a podlahy sa musia spoľahlivo podoprieť alebo úplne odstrániť.

(5) Pri búraní jednotlivých poschodí pomocou stroja musia byť stropy v najbližšie nižšom poschodí, prípadne ďalších poschodiach podopreté konštrukciou podľa statického výpočtu na zaťaženie stropu materiálom, ktorý bude na ne padať.

Práce nad sebou

(1) Búracie práce nad sebou sú povolené, ak v technologickom postupe sú určené podmienky zabezpečenia pracovníkov.

(2) Zodpovedný pracovník, ktorý priamo riadi búracie práce, v prípade ohrozenia musí dať dohodnutým znamením pokyn na okamžité opustenie pracoviska.

Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov:

Čeľusťový drtič, Čelný kolesový nakladač, Pásové hydraulické rýpadlo , Teleskopický manipulátor, Vývozová súprava

Cudzie vedenia na stavenisku

Podzemné vedenia, ktoré sú prítomné na stavenisku je potrebné rešpektovať .  Prieskum prítomnosti podzemných vedení na stavenisku nie je predmetom zmluvného vzťahu na vypracovanie tejto dokumentácie.

SO01 SKLADOVÁ HALA

Stručný opis jestvujúceho stavu

Objekt skladu  je zrealizovaný s pozdĺžnou orientáciou  na parcele.  Vstupy do objektu, sú prispôsobené a ovplyvnené výškopisným členením a  typologickým riešením stavby

Nosná konštrukcia haly

Založenie objektu je plošné na základových pätkách bližšie neoverených. Hornú stavbu tvorí oceľová nosná konštrukcia, pomocou väzieb priečne orientovaných. Obvodové steny skladu su čiastočne murované  do výšky 2m  a vo vrchnej časti uzatvorené pozinkovaným plechom. Výpn medzi murivom a strechou dotvárajú polystyrénové tabule.

Rozpätie konštrukcie v priečnom smere je 2x10,0m. Priečna väzba stavby pozostáva z trojíc oceľových stojok votknutých do základov, vzájomne prepájané priehradovými väzníkmi pultového tvaru. Osová vzdialenosť priečnych väzieb je 3,5m. Vnútorné svetlé rozmery stavby sú 19,7x66,8m. Nosná konštrukcia je vyhotovená použitím trubkových profilov. Stĺpy sú prierezu CHS 133x5. Svetlá výška stavby je 4,8m. Priehradové väzníky sú vyhotovené z trubiek priemeru 102; 89; 60 a 48mm. Sekundárnu nosnú konštrukciu stavby tvoria drevené väznice, ktoré sú zakryté polystyrénovými tabuľami. Opláštenie strechy stavby je riešené azbestocementovou vlnitou krytinou. Podlahovú plochu objektu skladu vytvára  železobetónová doska  premenlivej hr.  od 18-do 20cm.

| Elektroinštalácia | existujúci sklad je zásobovaný elektrickou energiou. |
| --- | --- |
| Zásobovanie vodou | existujúci sklad nie je zásobovaný pitnou ani požiarnou vodou. |
| Splaškové odpadové vody | V existujúcom sklade nevznikajú žiadne splaškové odpadové vody nakoľko v objekte nie sú žiadne sociálne miestnosti. |
| Dažďové odpadové vody | Odvedenie dažďových odpadových vôd zo strechy je na terén investora |
| Komunikácie, chodníky a arkoviská | využíva existujúce vnútroareálové napojenie, vnútro-areálovou komunikáciou sa dá dostať až do skladu |

Okná, dvere:

Na objekte sa nachádzajú drevené  okná ,  resp.  vetracie otvory s kovovým rámom a vetracou mriežkou. V štítových stenách  sú otváravé  priemyselné vráta .

Podlahy:

V  sklade je  zrealizovaná  priemyselná podlaha so železobetónu, miestami poškodená manipulačnou technikou, ( lok- poruchy)

Klampiarske práce

Strešné žľaby a odpadové potrubia budú  sú z  pozink  plechu s lokálnou absenciou. .

Krytina :

Opláštenie strechy stavby je riešené azbestocementovou vlnitou krytinou. Bude odstránená.

Typologické využitie :

Funkčnou náplňou objektu bolo skladovanie poľnohospodárskych plodín. ( obilia a zeleniny ) .  Sklad sa aj naďalej   bude využívať na uskladnenie vlastnej produkcie resp. nakúpenej produkcie zeleniny – cibuľe.

SO01 SKLADOVÁ HALA

Stavebno-technické riešenie stavby – nový návrh

V rámci rekonštrukčných úprav  nedôjde k zmene  pôdorysných rozmerov objektov.

Stručný popis navrhovaného objektu:

Objekt zostane  s pozdĺžnou orientáciou  na parcele.  Vstupy do objektu, sú prispôsobené pôvodným vstupom  a ovplyvnené výškopisným členením a  typologickým riešením stavby . Objekt je zrekonštruovaný z dôvodu  rozšíriť kapacitné možnosti logistického zázemia  fy. a vytvoriť vhodné miesto pre uskladnenie   a pozberovú  úpravu  zeleniny.  Objekt haly, jej skladové priestory sú  priamo vetrané a sušené.  Skladový objekt je nevykurovaný . Stavba má v plnej miere  skladovú funkciu.

Nosná konštrukcia objektu :

Pôvodné horizontálne a vertikálne nosné konštrukcie budú bez zásahu.  V rámci interiéru dôjde k zmene dispozície deliacich priečok.

Založenie objektu  je bez zásahu. Aplikuje sa nová železobetónová podlaha  so vsypom  nad pôvodnú s prepojením napr. Betonkontakt. Pred aplikáciou novej vrstvy sa musí pôvodny povrch  podlahy očistiť a odstrániť z nej mechanické nečistoty. Horná stavba -  oceľová nosná konštrukcia zostáva bez zásahu.  Priečna väzba stavby pozostáva z trojíc oceľových stojok votknutých do základov, vzájomne prepájané priehradovými väzníkmi pultového tvaru. Osová vzdialenosť priečnych väzieb je 3,5m. Vnútorné svetlé rozmery stavby sú 19,7x66,8m. Nosná konštrukcia je vyhotovená použitím trubkových profilov. Stĺpy sú prierezu CHS 133x5. Svetlá výška stavby je 4,8m. Priehradové väzníky sú vyhotovené z trubiek priemeru 102; 89; 60 a 48mm.  V rámci stredových podpier sa doplnili chýbajúce podpery.   Kotvené budú do základových konštrukcii a nie do novej podlahy. V nevyhnutných prípadoch, keď dispozičné riešenie nedovoľuje doplnenie vnútornej stojky sa má použiť dodatočný podperný rám : viď pôdorys nový stav. : odporúčané prierezy : stojka :HEA 140 , prievlak IPE 140.   Sú doplnené v stredovom  modulovej  v osiach : 12,14,15,17 . Obvodové steny skladu su murované  do výšky 2m . Praskliny  budú lokalne opravené  , omietka bude celoplošne odstránená a aplikovaná nová cementová omietka. Odporúčam aplikovať vyrovnávajúci veniec.  Domurovanie otvorov sa zrealizuje z pôrobetónových tvárnic s previazaním na ex. murivo v každom 3 rade.  Doplňujúce  požiadavky na ex. konštrukcie :

- Prekontrolovať koróziu zamurovaných stojok v obvodovom plášti, pri nadmernej degradácii (zmenšenie prierezu o 5%) vykonať opravu. !

- Vykonať protikoróznu úpravu na celej nosnej konštrukcii pomocou organickéjho náterového systému pre prostredie koróznej agresivity C4. Pred nanášaním náteru je potrebné previesť odmastenie a otryskanie povrchu minimálne na stupeň čistoty Sa2 ½ (ISO 8501-1).

- Doplniť orezané stĺpy vo vnútornom rade. Kotviť na základové konštrukcie a nie na podlahovú dosku 
V nevyhnutných prípadoch, keď dispozičné riešenie nedovoľuje doplnenie vnútornej stojky sa má použiť dodatočný podperný rám

Väzník a  strešná konštrukcia

Na základe prevedených statických výpočtov  treba konštrukciu väzníc zosilniť a prispôsobiť podmienkam na zaťaženie aj od solárnych panelov.  Vymeniť všetky drevené strešné väznice na tenkostenné prierezy „Z“. Prierez bude určený po výbere dodávateľa. Pre uchytenie väzníc na trubkové horné pásy treba vyhotoviť atypické navarené príchytky. Doplniť stuženie strešnej roviny pre redukciu vzperných dĺžok horných pásov väzníkov pomocou rozperných prútov SHS 80x3 a krížených diagonál Ø12 v štyroch poliach priečnej väzby. Vykonať protikoróznu úpravu na celej nosnej konštrukcii pomocou organickéjho náterového systému pre prostredie koróznej agresivity C4. Pred nanášaním náteru je potrebné previesť odmastenie a otryskanie povrchu minimálne na stupeň čistoty Sa2 ½ (ISO 8501-1).

Konštatujem, že nosná konštrukcia objektu po kvalitnom zosilnení splňuje nároky kladené na jej celistvosť a stabilitu.

Obvodový plášť.

Objekt bude s dodatočným zateplením, hr. 100mm-150mm. Zateplenie sa prevedie pomocou ľahkej sendvičovej konštrukcie   „PIR „ panelmi    (mikrolinkovaný standart) hr. 100-150 mm, ktorý je vertikálne  členený a kotví sa na stĺpy pomocou sekundárnej konštrukcie : paždíc osadených  nad murovanou časťou.

steny : hr. panelov odporúčané 150mm,  (min. 120mm, )

strecha :  min  120mm -nosná časť bez vlny ,   (odporúčané.150mm ) .

poznámka : Po odstránení pôvodnej krytiny sa preverí stav strešných väzníc . V prípade nedostatočnej nosnosti pôvodnej strešnej  väzníkovej konštrukcie je možné požiť min hrúbky nových strešných panelov  a tým znížiť zaťaženie. Pri vhodnosti väzníc odporúčam väčšie hrúbky panelov.

Okná, dvere:

Na objekte sa osadia okná v mieste pôvodných otvorov a okien.  Prevádzka sušenia vyžaduje osadenie nasávacích a výfukových otvorov . Budú opatrené  kovovou vetracou mriežkou  osadené  v plastovom ráme.  Nasávacie a výfukové otvory  sú orientované v štítovej stene.   Okná  pre presvetlenie manipulačného priestoru  sú plastové / členené / otváravosklopné. Priemyselné vráta v štítových stenách  a v skladovej časti  sú sekciové. V rámci požiarnej bezpečnosti sa osadili nové únikové uzávery. Medzeru medzi rámom a ostením pri osádzaní okien a dverí treba vyplniť PUR penou. Koeficient prechodu tepla okennej konstrukcie je doporučené zasklenie : Uq 0,9 Wm-2.K-1,Tepelný prestup : ≤1,1 Wm-2.K-1 Pozor na osadenie  protipožiarnych okien a dverí . Priestory  bez prirodzeného vetrania a oslnenia budú vetrané nútene a  osadia sa dvere s vetracou mriežkou.

Podlahy:

Pri  zhotovení podláh sa musia splniť požiadavky ako pri stavbách iných  technológií. V  sklade sa zrealizovala nad pôvodnou bet. podlahou  nová priemyselná podlaha s  vyhlľadeným povrchom  s kontrakčnými škárami..

Klampiarske práce

Strešné žľaby a odpadové potrubia budú  z farbeného pozink  plechu.

Vnútorné úpravy povrchov:

V priestoroch haly  budú všetky viditeľné kovové prvky opatrené fareným náterom, ktorí sa určí vo fáze realizácie. Vzhľadom na účel objektu je nutné voliť také druhy povrchových úprav, ktoré musia spĺňať kvalitatívnu formu prevedenia, musia byť  ľahko čistiteľné, a neakumulovať do seba prach. V priestoroch   budú priznané konštrukcie oplaštenia.

Realizovaná konštrukcia musí  spĺňať  základné požiadavky vyplývajúce z noriem a iných záväzných predpisov kladené na:

-mechanická odolnosť a stabilita konštrukcií

-požiarna odolnosť materiálov a požiarna bezpečnosť  stavby

-hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia

-bezpečnosť stavby pri jej užívaní

-ochrana pred hlukom a vibráciami

-energetická úspornosť a ochrana tepla stavby

Realizátor v žiadnom prípade nesmie realizovať časť stavby v rozpore s normami resp. inými záväznými predpismi, v prípade ak by bola  kolízia medzi projektom a záväznými predpismi realizátor je povinný na to upozorniť a pokračovať v realizácii spornej časti až po odstránení kolízií projektu. Všetky uvedené materiály  a techn. procesy  majú len informatívny charakter, neslúžia pre realizáciu stavby a  môžu sa nahradiť adekvátnym materiálom podobného techn. a kvalitatívneho charakteru  !

Zvislé obvodové konštrukcie sú navrhnuté z materiálu, ktorý by mal spĺňať  nasledovné  kritériá :

Tepelný odpor   muriva + omietok  na daný charakter objektu !

Zvuková nepriezvučnosť 49 dB

Požiarna odolnosť min. 15 min

Pevnosti v tlaku P 8 na maltu MVC 5 Mpa alebo na tenkovrstvovú spojovaciu maltu

Typologické využitie :

Samotný objekt pozostáva z 2  vzájomne prepojených funkčných celkov, a to: Spracovateľskej- logistickej časti  a  skladovej

Do prednej časti haly sa umiestnili priestory pozberovej úpravy zeleniny -  sušiareň cibule a do zadnej expedičnej časti sa umiestnila baliaca linka.K uskladneniu tovaru dochádza v  priestoroch  skladu  v  boxoch na paletách. Prepravu tovaru vo vnútri haly zabezpečuje vysokozdvižný vozík. Skladovacia výška je najviac 4,5 m.  palety sú stohovatelné o romeroch 1*1,2*1,8m. Objekt haly ( jej skladové priestory)  sú  priamo vetrané  cez fasádnu konštrukciu.. Potrebná teplota skladov je do .....°c.  osvetlenie je zabezpečené kombinovanou  osvetlovacou technikou   - okná a lampy.

Počet pracovníkov  :

Logistická časť :		/ ženy /   5

/ muži/    2

Smennosť : 1-smenná prevádzka.

Navrhovaný objekt haly  je nevýrobného charakteru. Prevádzka priamo slúži len na skladovanie zeleniny.  Prevádzku objektu bude zabezpečovať prevádzkovateľ. Obsluhu a údržbu musia vykonávať odborne spôsobilé osoby s príslušnou kvalifikáciou.

Technické riešenie technológie pre dlhodobé uskladnenie a sušenie cibule:

Popis technického riešenia:

Sklad pre dlhodobé uskladnenie a sušenie cibule je rozdelený na dve samostatné skladovacie jednotky a časť pre spracovanie a expedíciu cibule. Skladovacie jednotky sú vystrojené technológiou pre podmienky vhodné pre dlhodobé skladovanie produktov v drevených boxpaletach. Rozmer dreveného boxpalety je: 1,6 x 1,2 x 1,25 m (dxšxv). Kapacita 1 boxpalety: 1,2 t cibule. Ďalšia časť skladu je určená pre technologické spracovanie uskladnenej cibule a nasledujúcej expedície.

Skladové jednotky sú určené na dlhodobé skladovanie a sušenie cibule. Vo vnútri týchto jednotiek je nainštalovaná tlaková stena zhotovená z výdrevy so špeciálnou povrchovou úpravou odolnou proti vode a usadeniam pliesne so vzduchovým kanálom v každej stene. Tato tlaková stena je prechodná s pochôdznou platformou v jej hornej časti. Táto platforma – podesta je vybavená zábradlím, prístupovým otvorom a žebríkom. Na túto platformu sú zavesené 4 ks tesniacich nafukovacích rukávcov o celkovej dĺžke cca.28m. Tieto tesniace rukávy sa nafukujú pomocou malého elektrického kompresora s flexi hadicou. V podlahe pochôdzneho medzipodlažia sú nainštalované 4 ks ventilátorov a 2 ks elektrických topidel s reguláciou, umiestnených vždy medzi ventilátory. Predpokládaná max. kapacita skladovacích jednotiek je 572 ks boxpalet. (tj. 2 x 288 ks).

Vo všetkých skladových jednotkách je možné pri vhodných exterérových podmienkach premiešať vnútorný a vonkajší vzduch pomocou ventilačných otvorov v štítovom opláštení budovy a tým dosiahnuť väčšiu efektivitu skladovania.

Tieto ventilačné otvory ovládajú namontované motory v každej jednotke. Prevedenie všetkých zámočníckých prvkov je z pozinkkovanej ocele.

Systém skladovania a udržiavania teplot je riadený hlavným počítačom so zbernicou dát. Tieto údaje sú zobrazené na hlavnom riadiacom rozvádzači s dotykovou obrazovkou, kde si obsluha volí jednotlivé režimy skladovania skladovaného produktu. Systém obsahuje 1 x sústavu čidel pre sledovanie vonkajších teplôt a teplôt, 1 x hlavný rozvádzač so zabezpečením a signalizáciou všetkých prvkov, kompletnú potrebnú elektroinštaláciu a rozvody, komunikačné káble a čidlá.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby SO01

Protipožiarna bezpečnosť stavby je posudzovaná podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. (ďalej len „vyhlášky“) v nadväznosti na STN 92 0201-1 až 4, STN 92 0241, STN 92 0400, vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z., a ostatných platných právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi.  Objekt sa v tejto súvislosti posudzuje ako stavba poľnohospodárskej výroby podľa vyhl., § 1, ods.(1) k)  STN 92 0201-2 pozostávajúca z nehorľavého konštrukčného celku s požiarnou výškou hp= 0 m (§13, ods.3 vyhlášky).

Rozdelenie stavby na PÚ

Projektovaná stavba podľa § 3 bude tvoriť jeden samostatný PÚ N 1.01

| číslo miestnosti | názov miestnosti |  | plocha miestnosti (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | sklad/ sušiareň cibule 1 |  | 380,00 |
| 102 | sklad/ sušiareň cibule 2 |  | 370,00 |
| 103 | expedičná hala |  | 610,00 |
| spolu |  |  | 1 360,00 |

Stavebné a požiarne konštrukcie

Požiarny úsek N1.01 je začlenený do 1. stupňa požiarnej bezpečnosti. Požiadavky na požiarnu odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií podľa STN 92 0201-2, tab.5 STN 92 0201-2 – Viacpodlažné stavby

| Stavebná konštrukcia | Popis konštrukcie | Požiarna odolnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Požadovaná | Skutočná |
| Obvodová stena nezabezpeč. stabilitu stavby v posl. nadz. podlaží | Sendvičové PIR panely hr.120mm- konštrukčný prvok druhu D3 – podľa čl. 2.5.1 c) STN 92 0201-2 | EI15 | EI15 |
| Nosné konštr. zabezpeč. stabilitu stavby v posl. nadz. podlaží | Ocelové stĺpy ø160 mm - konštrukčný prvok druhu D1 – podľa čl. 2.5.1 a) STN 92 0201-2 | R15 | R- |
| Nosné konštr. striech bez požiarnej deliacej funkcie | Ocelové stĺpy ø160 mm - konštrukčný prvok druhu D1 – podľa čl. 2.5.1 a) STN 92 0201-2 | EI15 | EI- |
| Nosné konštr. zabezpeč. stabilitu stavby v posl. nadz. podlaží | Ocelové väznice - konštrukčný prvok druhu D1 – podľa čl. 2.5.1 a) STN 92 0201-2 | R15 | R- |
| Strešný plášť | Sendvičové PIR panely hr.100mm - konštrukčný prvok druhu D3 – podľa čl. 2.5.1 c) STN 92 0201-2 | EI15 | EI15 |

Hodnoty protipožiarnej odolnosti navrhovaných stavebných konštrukcií sú len informatívne podľa STN EN 1992-1-2, STN EN 1996-1-2 a STN 73 0821. Skutočnú protipožiarnu odolnosť stavebných konštrukcií je potrebné dokladovať certifikátmi, alebo preukázaním zhody.

Únikové cesty

Únik osôb je zabezpečený zo skladu NÚC s východom rovno na voľné priestranstvo.  Počty evakuovaných osôb boli zadané priamo – v súlade so STN 92 0241. Počet, dĺžka a šírka NÚC v plnom rozsahu vyhovuje požiadavkám §65, §68 a §69 vyhl. MV č. 94/2004 Z.z. i STN 92 0201-3. Podlahy na oboch stranách dverí vyhovujú požiadavkám stanovených v §70, ods. 1 vyhlášky a čl. 17.14 STN 92 0201-3.

SHZ, EPS, ZOTSH

Inštalácia požiarnotechnického zariadenia podľa §87 a §88 vyhlášky nie je nutná.

Zásobovanie objektu požiarnou vodou

Pre PÚ sa potreba vody neurčuje v zmysle §10 ods. vyhlášky č. 699/2004 Z.z.

Vybavenie objektu hasiacimi prístrojmi

PÚ bude vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi. HP bude označený návodom na použitie a stanovište piktogramom podľa NV č. 387/2006 Z. z. a STN 92 0202. Navrhujú sa do stavby podľa STN 92 0202-1 v nadväznosti na §89 vyhlášky.

Technické vybavenie objektu

V objekte je nutné zrealizovať  technologické vybavenia požadované pre proces sušenia  a pozberovej úpravy cibule. (elektroinštalácia  a chladenie ).  Objekt sa napojí na vnútroareálové prípojky vody a elektrickej energie. Dažďové vody zo striech budú volne odvádzané do terénu do vsakovacieho rigolu.  V rámci investičnej výstavby sa vybuduje nová žumpa pre  splaškovú  vodu z umývadla v hale.

Technológia sušenia : technické riešenie

Koncept technického riešenia technológie potravinárskeho sušenia je spracovaný na základe technických podkladov ktoré špecifikujú požiadavky na riešenie technológie sušenia. Technické riešenie je navrhnuté tak, aby boli splnené všetky súťažných požiadavky energeticky úsporné, ekologické a bezpečné technológie.  Proces sušenia je riešený pomocou ventilátorov umiestnených  v 1 module suš. Časti.   Podrobn. Popis viď samostatná časť PD – technológia.

Projektované kapacity objektu  na odber energií: :

Elektroinštalácia :

Elektrická kábelová prípojka

Samotná elektrická kábelová prípojka je existujúca,vedená z NN rozvádzača jestvujúcej TS-216 s podzemným kábelom typu AYKY (NAYY)-J4 x 95 + 50 mm2 v dĺžke cca  do 300 bm ( vzdušnou čiarov )...až na existujúcu rozpojovaciu istiacu skriňu „SR 5.2“ s meraným prúdom !...ktorá je uzemnená cez zemiaci pás FeZn 30 x 4 mm a „Ekvipotenciálnu svorkovnicu“ktorá bude pripojená na zemiacu sústavu skladovej haly !... Priemerná hodnota rezistivity pôdy je zvolená podľa príslušnej tabuľky : „Poddajný íľ,ornica = 100 Ωm !!!...Kábelová rýha je (predpoklad !...) opatrená výstražnou fóliou š.220 mm červenej farby -30 cm pod terénom !...

Napojenie objektu na meranú elektrickú energiu

Napojenie objeku skladovej haly bude nasledovné: Napojenie objektu bude meraným prúdom z rozpojovacej istiacej skrine „SR 5.5“vedené cez murovanú obvodovú stenu objektu kábelom typu AYKY(NAYY)-J3 x 95 + 50 mm2 (v dĺžke cca 5 bm !...) z predriadeného ističa BC160NT305-100-L/100A až na hlavný istič BC160NT305-80-L/80A v hlavnom rozvádzačaí „RH-MS“ skladovej haly !...Hlavný rozvádzač „RH-MS“ skladovej haly bude uzemnený  vodičom CY 25 mm2 cez ekvipotenciálnu svorkovnicu „R-ES“ pričom bude napojený aj priamo na zemiacu sústavu samotnej skladovej haly!...Káble pri vyústeniach do rozvádzačov budú uložené v ochranných trubkách PVC 8063 FA – 63/52 mm .Pred začatím zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení v danej lokalite !...Zemné práce previesť  r u č n e  .Priestorovú úpravu technických vedení previesť v zmysle STN 736005;STN 386410;STN 386414 !...

Základné technické údaje spolu :

| Napäťová sústava : | NN; 3f.~;+N+PE;400/230 V; 50 Hz; TN-C-S; |
| --- | --- |
| Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom : | v zmysle STN 332000 – 4 – 41; STN 332000 - 1 až 5.54 |
| Istenie a ochrana elektrických obvodov proti nadprúdom : | Dimenzované v zmysle STN 332000-5-523, STN 332000-4-43 a STN 332000-4-473! |

Vnútorné silnoprúdové rozvody:

Všetky vnútorné vývody z budúcich novoosadených rozvádzačov „RH-MS“ Sladovej haly budú prevedené káblami typu CXKE-V na elektroinštalačných žlaboch v prípade v podhľade stropu v samozhášavých parapetných kanáloch a elektroinštalačných lištách v zmysle požiadaviek  STN 332000-3;STN 332000-4-41;STN 332000-5-54;STN 332000-6-61;STN 341610;STN 332130;STN 332310; a ostatných súvisiacich noriem a predpisov !...Umelé osvetlenie je riešené v zmysle STN 360450; STN 360451 s odkázaním na STN EN 12464-1-4!... Údržba osvetlenia sa bude prevádzať podľa miestnych prevádzkových a bezpečnostných predpisov,pričom údržba osvetlenia zabraňuje poklesu svetelného toku realizovanej osvetľovacej sústavy. Údržba,pravidelné čistenie svietidiel a výmenu vadných svetelných zdrojov budú prevádzať pri vypnutom a zaistenom stave.

Zemiaca sústava a Bleskozvod:

Uzemňovaciu sústavu riešeného objektu (-ov) je úmyselne vytvorené vodivé spojenie elektrických zariadení a predmetov tak,aby určené miesto spotrebiča,zariadenia alebo siete bolo udržiavané na úrovni potenciálu zeme !. Bude zhotovená pre  o c h r a n n é   účely ako   k o m b i n o v a n é   u z e m n e n i e   pre zaistenie správnej funkcie a bezpečnosť elektrického zariadenia !... Bude vytvorené zo zvodovej časti ochrany pred bleskom pripojenej k dotknutej časti objektu.    Zemiaca sústava je vytvorená zo zemiacieho pásu FeZn 30 x 4 mm a posilnená so zemiacimi tyčmi FeZn Φ 28 x 2000 mm ktoré sú spojené svorkami v zemi !...

VODOVOD

a/ Vodovodná prípojka

Budova bude napojená na areálový rozvod vody z vedľajšej budovy. Prívod vody do objektu bude prevedený z rúry RPE 63x8,6.  Na prechody oceľ/RPE budú použité typizované prechodky typ dG. 	Zemné práce budú prevedené v zmysle STN 73 3050. Potrubie bude uložené do ryhy o šírke 60 cm na zhutnené pieskové lôžko o hrúbke 15 cm. Do výšky cca 30 cm sa zasype zhutneným obsypom. Zbytok ryhy sa zasype vyťaženou zeminou. Terén bude opravený do pôvodného tvaru, komunikácia a chodníky budú zabetónované.

b/ Vnútorné rozvody

Vodovodné potrubie bude privedené do objektu, kde bude umiestnený vnútorný hlavný uzáver vody. V objekte bude rozvodné potrubie privedené k odberným miestam. Rozvody budú vedené v stavebných konštrukciách a v podlahe. Pri montáži je potrebné dbať na umožnenie tepelnej dilatácie predovšetkým rozvodov teplej vody.

Vnútorné rozvody budú prevedené z plastových rúr z polyetylénu RAUTITAN STABIL

c/ Požiarne rozvody

V objekte budú rozmiestnené nástenné hydrantové navijaky s tvarovo stálou hadicou a uzatvárateľnou prúdnicou. Rozmiestnenie navijakov bude podľa projektu požiarnej ochrany. Dĺžka hadice zariadení bude 30 m, minimálna svetlosť hubice 25 mm. Prietočné množstvo vody Q = 1l/s.  počet 3ks.

Požiarne rozvody vody budú prevedené z oceľových rúr závitových bezšvových bežných z materiálu 11 353.1 pozinkovaný, spojovaných liatinovými fitinkami.	Potrubné rozvody budú zavesené závesným systémom HILTI alt. SIKLA, s použitím objímok s gumenými vložkami. Všetky nosné konštrukcie a šraubové spoje budú v prevedení žiarový pozink resp. niklkadmiované. Rozstupy závesov realizovať v zmysle prílohy č.9 STN 73 6660. 	Potrubia budú označené v zmysle STN 13 0072. Na potrubí bude uvedený typ média a smer prúdenia. Na armatúrach bude vyznačená poloha - Otvorené/Zatvorené. Označení musí byť jednoznačné a viditeľné z miesta lokálnej obsluhy, armatúr, apod.	Izolácia požiarnych rozvodov bude izolované proti oroseniu polyetylénovou penovou izoláciou hrúbky 9 mm.

d/ Zariaďovacie predmety

v objekte bude osadené 1 umývadlo. Zariaďovací predmet je  navrhnutý  z katalógu napr. JIKA, so  zápachovým uzávierom a výtokovou  batériou .

Kanalizácia

a/ Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka bude z objektu odvádzať iba splaškové vodu od - umývadla . Navrhovaná kanalizačná prípojka bude napojená na žumpu.  Vonkajšia kanalizácia bude prevedená z REHAU RAUPIANO PP D110, tesneného gumovými krúžkami. Montáž potrubí bude prevedená podľa technických predpisov výrobcu.  Zemné práce budú prevedené v zmysle STN 73 3050. Potrubie bude uložené do ryhy o šírke 80 cm na pieskové lôžko o hrúbke 20 cm. Do výšky cca 40 cm sa zasype zhutneným obsypem. Zbytok ryhy sa zasype vyťaženou zeminou, v telese komunikácie zhutneným štrkopieskom. Terén bude opravený do pôvodného tvaru, komunikácie a chodníky budú zabetónované.

b/ Vnútorná kanalizácia

Z objektu budú odvádzané iba splaškové vody od zariaďovacích predmetov. Pripojovacie potrubie, odpadové kanalizačné potrubia a zvodové potrubia budú prevedené z polypropylénových rúr a tvaroviek REHAU RAUPIANO. Potrubia budú vedené v podlahe a v stene.

c/ Dažďová kanalizácia

Dažďové vody zo strechy objektu budú odvedené volne na terén

Starostlivosť o životné prostredie

V zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016  okrem čl. I § 13 písm. e) šiesteho bodu, § 14 ods. 1 písm. j) a čl. V prvého a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016, a čl. I § 83 ods. 3 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.) a  Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje KATALÓG ODPADOV sú odpady vznikajúce výstavbou navrhovanej objektovej skladby zatriedené nasledovne:

| Č. SKUPINY, A DRUH ODPADU |  | NÁZOV PODSKUPINY A DRUHU TOVARU |  | KATEGÓRIA ODPADOV | MNOŽSTVO „t“ |  | SPÔSOB ZNEŠKODNENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 |  | OBALY Z PAPIERA A LEPENKY |  | O | 0,15 |  | R3 |
| 15 01 02 |  | OBALY Z PLASTOV |  | O | 0,175 |  | R3 |
| 15 01 03 |  | OBALY Z DREVA |  | 0,5 | 1,5 |  | R3 |
| 15 01 04 |  | OBALY Z KOVU |  | O | 0,15 |  | R4 |
| 15 01 06 |  | ZMIEŠANÉ OBALY |  | O | 0,2 |  | D1 |
| 17 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 01 01 |  | BETÓN |  | O | 3 |  | R5 |
| 17 01 02 |  | TEHLY |  | O | 0 |  | R5 |
| 17 01 03 |  | OBKLADAČKY, DLAŽDICE KERAMIKA |  | O | 0 |  | D1 |
| 17 01 07 |  | ZMESI BETÓNU, TEHÁL, ŠKRIDIEL, OBKLADOVÉHO MAT. A KERAMIKY INÉ AKO UVEDENÉ V 17 01 06 |  | O | 1,5 |  | D1 |
| 17 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 02 01 | DREVO |  | O |  |  | 5,5 | R1 |
| 17 02 02 | SKLO |  | O |  |  | O | R2 |
| 17 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 04 02 |  | HLINÍK |  | O | 0,01 |  | R4 |
| 17 04 05 |  | ŽELEZO A OCEĽ |  | O | 3 |  | R4 |
| 17 04 07 |  | ZMIEŠANÉ KOVY |  | O | - |  | R4 |
| 17 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 05 06 |  | VÝKOPOVÁ ZEMINA INÁ AKO UVEDENÁ V 17 05 05 |  | O | 10 |  | R5 |
| 17 09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 09 |  | ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB DEMOLÁCIÍ INÉ AKO UVEDENÉ V A 17 0901, 17 09 02 A 17 09 03 |  | O | 3 |  | D1 |
| 17 09 04 |  | INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ (ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02 A 17 09 03 (S PRÍMESAMI-SADROKARTÓN, IZOLAČNÉ MATERIÁLY:NOBASIL,SKLENNÁ VATA, POLYSTYRÉN...) |  | O | 1700m2 hr.10cm ( 15kg/m3) |  | R5 |
| 20 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 03 |  | VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY (KOMPOZITY NA BÁZE LEPENKY) |  |  | 0,1 |  | R5 |
| 20 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 03 01 |  | ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD |  | O | 1,5 |  | D1 |

D1 	Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

D4 	Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov

R1 	Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

R2 	recyklácia ako palivo

R3 	Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú jako rozpúšťadlá (vrátane   kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

R4 	Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

R5 	Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

Poznámka:

So vznikom odpadov typu N-nebezpečné počas výstavby uvažujeme !

| 17 06 05 | stavebné materiály obsahujúce azbest | Strešná krytina | N | 780-800m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Osdstránenie certifikovanou fy. uskladnená na skladku na to uršenú.

Prepokladaná kubatúra výkopovej zeminy: cca 300 t (všetko skup.15/ 17/20, kat. 0) použitie na spätné ter. úpravy.   Uskladňovanie sutí:  priamo do vozidiel stavby, drobný materiál do kontajnera a s intervalovým odvozom na skládku odpadov.  Objekt nebude mať po ukončení prác negatívny vplyv na životné prostredie.

Vplyv stavby na životné prostredie a spôsob obmedzenia nežiadúcich   vplyvov

Predmetná stavba nebude mať negatívny dopad na životné prostredie lokality resp. mesta a nebude mať negatívny vplyv na prevádzkové a komerčné pomery v lokalite.  Počas výstavby i pri samotnej neskoršej prevádzke objektov nie je nutné stanovovať ani dočasné ochranné hygienické pásma. Navrhované stavby a terénne úpravy nebudú mať vplyv na existujúce ochranné pásma.

Pravdepodobnosť účinkov  na zdravie obyvateľstva

Hluk

Miestne zvýšenie hluku sa predpokladá počas výstavby, resp. pohybu ťažkých mechanizmov dodávajúcich materiál na stavenisko, pri zemných prácach. Tento druh emisií bude vo zvýšenej miere intenzívne pôsobiť len počas výstavby areálu. V rámci riešenej stavby sa nebude vyskytovať žiadny zdroj hluku, ktorý by nepriaznivo vplýval na pracovné prostredie a vonkajšie okolie. Zariadenia inštalované v objekte musia vyhovovať platným normám a predpisom v oblasti šírenia zvuku. Na splnenie hygienických limitov podľa vyhlášky MZ SSR č. 14/1977 Zb. budú v priestoroch novovybudovaného objektu postačovať bežné zvukoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií a okná s indexom Rw31dB.

Vibrácie

Počas prevádzky – dotknuté územie a jeho bezprostredné okolie budú ovplyvňované v prevažnej miere hlukom z mobilných zdrojov pozemnej dopravy. Dotknuté ani hodnotené územie nie je obývané. Vzhľadom na lokalizáciu areálu v bezprostrednej blízkosti cestnej komunikácie sa neočakáva citlivé vnímanie hluku obyvateľstvom. Vibrácie ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky objektu sa predpokladá ako zanedbateľné. Vzhľadom   na prístupovú cestu na stavenisko, vzdialenosť obytnej zóny nie je predpoklad šírenia vibrácií do obytnej časti mesta.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

V navrhovanom objekte nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. Objekt skladového viacúčelového objektu  nespôsobí prekročenie emisných limitov znečisťujúcich látok v ovzduší a výrazné zvýšenie hladiny hluku. Vlastná prevádzka nie je intenzívnym zdrojom toxických alebo iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Celkovo sa dá konštatovať že posúdená výstavba a jeho prevádzka  nebude pôsobiť znečisťovanie ani znehodnocovanie prostredia.

Prevádzku  uvedenej činnosti   bude   riadiť   zaškolená   osoba   -   stály   pracovník. Z prevádzky  a realizácie  navrhovanej  výstavby objektu nevznikajú  iné možnosti  ohrozenia životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva.

Z hľadiska ochrany ovzdušia

nevznikajú pri prevádzke žiadne emisie ohrozujúce súčasný stav životného prostredia.

Z hľadiska bezpečnosti práce

## Bude najdôležitejším dbať na bezpečnosť pracovníkov pri manipulácií s vysokozdviž. vozidlami a ostatnou technikou.

Emisie

## Počas výstavby hodnotenej činnosti môže byť zvýšená prašnosť v okolí stavby z dôvodu stavebných prác a činnosti stavebných strojov. Ich vplyv bude krátkodobý a je ho možno minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Prevádzkovaním skladu cibule  nevznikne zdroj znečisťovania ovzdušia.Uvedenie stavby do prevádzky výrazne neovplyvní znečistenie ovzdušia okolia objektu v dlhodobom ani krátkodobom režime. Vplyvy hodnotíme ako nevýznamné

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození :

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození podľa ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. Posúdenie rozsahu rizika pri stavebných úpravách – definícia podľa § 2a ods. d / zákona 367/2001 z.z. je riziko pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia  zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví:

| Riziko | Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci |  | Stupeň možných následkov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č | NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVÁ, NEODSTRÁNITEĽNÉ OHROZENIA | PVP1 |  | PVP2 | SMN1 | SMN2 |
| 1 | Práce pri zdolávaní závažnej prevádzkovej nehody, alebo poruche technického zariadenia | Nízka |  | vysoká | žiadny | vysoký |
| 2 | Ľudský faktor/ nedisciplinovanosť, zábudlivosť, momentálna indispozícia fyzická zdatnosť a pod | Žiadna |  | vysoká | žiadny | vysoký |
| 3 | Manipulácia s bremenami | Žiadna |  | vysoká | žiadny | vysoký |
| 4 | Doprava bremien nadmernej veľkosti a rozmerov | Žiadna |  | vysoká | žiadny | vysoký |
| 5 | Úrazy pádom pri chôdzi | Žiadna |  | vysoká | žiadny | vysoký |
| 6 | Nezakryté točivé časti strojov | Nízka |  | vysoká | žiadny | vysoký |
| 7 | Meteorologické podmienky - tma, hmla, poľadovica | Žiadna |  | vysoká | žiadny | vysoký |
| 8 | Vniknutie osôb do nepovolených priestorov | Nízka |  | vysoká | žiadny | vysoký |

Stanovenie kritérií z hľadiska pravdepodobnosti:
a/ pre prípad vzniku poškodenia zdravia:

PVP 1 - prípad z hľadiska vzniku poškodenia zdravia - ak sa dodržiava disciplína, sú dodržiavané pracovné a  bezpečnostné predpisy, krátka alebo žiadna expozícia vplyvu nebezpečenstva a  ohrozenia, súčasný výskyt len jedného nebezpečenstva a ohrozenia, väčšia vzdialenosť od výskytu  nebezpečenstva a ohrozenia.
PVP 2 – prípad z hľadiska vzniku poškodenia zdravia – ak sa nedodržiava pracovná disciplína, nie sú  dodržiavané pracovné a bezpečnostné predpisy, dlhá expozícia vplyvu nebezpečenstva a ohrozenia, súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození.

b/ pre prípad možných následkov na zdraví :

SMN 1 – prípad, ak pri výskyte daného nebezpečenstva alebo ohrozenia sa dosiahne minimálny dopad na zdravie zamestnanca.

SMN-2- prípad, ak pri výskyte daného nebezpečenstva alebo ohrozenia sa predpokladá maximálny možný dopad na zdravie zamestnanca

Klasifikácia z hľadiska pravdepodobnosti pre PVP: 
Žiadna- poškodenie zdravia pri práci nevznikne
Nízka- poškodenie zdravia pri práci sa nepredpokladá , ale sa nedá vylúčiť
Vysoká- poškodenie pri práci vznikne vždy
Klasifikácia z hľadiska pravdepodobnosti pre PVP:
Žiadny- nie je doložitelný vplyv na zdravie zamestnanca
Nízky- nie je práceneschopnosť zamestnanca a nie sú následky
Stredný- je práceneschopnosť zamestnanca a nie sú následky
Vysoký- trvalé následky, invalidita, smrť

Riziko nehôd s ohľadom na použité látky a technológie, riziká spojené s real. Činnosti

Riziká poškodenia, alebo ohrozenia životného prostredia je možné špecifikovať zhruba v rozsahu  a pravdepodobnosti výskytu takto:  Vznik požiaru objektov,  a katastrofické poveternostné situácie, Niektoré riziká je možné minimalizovať bežnými opatreniami a dodržovaním všeobecne záväzných predpisov, noriem, manipulačných, požiarnych a havarijných plánov. Špeciálne preventívne alebo bezpečnostné opatrenia /varovné systémy/ nie sú nutné.

Záver:

Všetky konštrukcie, prvky a výrobky budú zrealizované a dodané v súlade s STN a platnými právnymi predpismi v SR. Požiadavky, ktoré nie sú jednoznačne určené týmto projektom stavby, sa budú riadiť príslušným ustanovením STN  alebo platnými právnymi predpismi. Táto dokumentácia slúži pre vydanie  územného a stavebného rozhodnutia  a jej vyhotovenie overené stavebným úradom slúži počas výstavby na prípadnú kontrolu súladu realizovaného diela s vydanými povoleniami. Dokumentácia bola spracovaná v podrobnosti stanovenej pre tento účel. V prípade jej použitia na výberové konanie dodávateľa a/alebo nacenenie realizačných prác preto generálny projektant v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za rozdiely v špecifikácii a rozsahu častí stavby, ktoré vznikli z rozdielu medzi podrobnosťou tejto dokumentácie, resp. stavom poznania v čase jej spracovania a neskôr spracovaným realizačným projektom, ako aj medzi cenovými rozdielmi z toho vzniknutými.

Niektoré čiastkové detaily budú riešené po výbere dodávateľov jednotlivých častí stavby v rámci autorského dozoru generálnym projektantom a odsúhlasené investorom z hľadiska ceny (napr. presné typy povrchových úprav a materiálov zo vzorkovníkov vybraných dodávateľov). Dodávatelia (výrobcovia) alebo produkty navrhované pre jednotlivé stavebné prvky alebo časti stavby, uvedené vyššie, alebo vo výkresovej časti, sú doporučené generálnym projektantom ako úroveň kvalitatívneho štandardu a môžu byť nahradené za minimálne rovnako kvalitné, po predchádzajúcom schválení investorom a generálnym projektantom. Ak dôjde k zmene produktu alebo uceleného systému na podnet dodávateľa pri časti stavby, ktorá bola odsúhlasená inštitúciami a správcami sietí (napr. vyhradené technické zariadenia), je dodávateľ povinný vypracovať zmenu dokumentácie a zabezpečiť jej odsúhlasenie príslušnou inštitúciou na svoje náklady a nechať si ju následne odsúhlasiť generálnym projektantom.

Farebné riešenie, použitie materiálov a konkrétnych výrobkov podlieha schváleniu investora a generálního projektanta. Dodávateľ je povinný udržovať všetky novozrealizované prvky čisté a nepoškodené. Preto bude každú časť po jej zrealizovaní vhodne chrániť. Generálny dodávateľ stavby je zodpovedný za zariadenie staveniska, dopravno-inžinierske opatrenia v priebehu stavby a za všetky povolenia s tým súvisiace. V prípade rozporu medzi architektonicko-stavebnou časťou a ostatnými profesiami je architektonicko-stavebná časť nadradená ostatným častiam. V prípade nesúladu medzi výpismi položiek a výkresmi pôdorysov, rezov a pohľadov sú tieto nadradené výpisom položiek. V prípade rozporu medzi textovou a výkresovou časťou je výkresová nadradená textovej. Pokiaľ sa vyskytnú nezrovnalosti v projektovej dokumentácii alebo v dokumentoch poskytnutých generálnym projektantom, musí o tom dodávateľ neodkladne informovať investora a generálneho projektanta. Všetky nejasnosti musia byť zo strany dodávateľa riešené s dostatočným predstihom tak, aby generálny projektant mohol poskytnúť kvalifikovanú odpoveď.

Vypracoval : 	 V Komárne  07/2023  Ing. Bakos Tibor