| GENERÁLNY PROJEKTANT | STAVOPORT, s.r.o. I.Olbrachta 900/6 911 01 Trenčín tel. 0903/724073 |  |
| --- | --- | --- |
| INVESTOR | Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín |  |
| MIESTO STAVBY | p.č. 545/20, k.ú. Trenčín |  |
| DRUH P.D. | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ZLÚČENÉ S ÚZEMNÝM KONANÍM |  |
| DÁTUM | September 2018 |  |
| NÁZOV PROJEKTU | Výťah – Centrum sociálnych služieb |  |
| OBJEKT | SO 01 2 Architektonicko-stavebné riešenie |  |
| OBSAH | TECHNICKÁ SPRÁVA | ČÍSLO PARE |
| VYPRACOVAL | Ing. Juraj Kurpel |  |
| KONTROLOVAL | Ing. Zuzana Illová |  |

Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:	Výťah – Centrum sociálnych služieb

Miesto stavby:		p.č. 545/20, k.ú. Trenčín

Okres:				Trenčín

Kraj:				Trenčiansky

Charakter stavby:		Výťah

Investor:			Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 22, 911 64 Trenčín

Generálny projektant:		STAVOPORT, s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín

Stupeň:			Projekt pre stavebné povolenie zlúčené s územným konaním

Technická správa

- Účel objektu

Predmetom projektu je vybudovanie prístavby výťahu na severovýchodnej strane jestvujúceho objektu – domu sociálnych služieb. Výťah uľahčí prepravu osôb, najmä imobilných a ležiacich, keď vnútorný priestor výťahu umožní prepravu ležadiel.

- Zastavaná plocha:	5 m2

- Obostavaný priestor:	 120 m3

2. Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Navrhovaný objekt vychádza z dispozičného, konštrukčného, architektonického a urbanistického riešenia podľa konkrétnych územno-technických a osobných podmienok investora.

Riešený stavebný objekt je pristavaný k jestvujúcemu objektu, pričom navrhovaná časť má svoje základy a nosnú konštrukciu po celej výške. Funkčne sa jedná o samostatný celok – výťahovú šachtu s priestorom na strojovňu. Objekt má obdĺžnikový pôdorys, plochú strechu s atikou z troch strán a so spádovaním na súčasný objekt. Nosná konštrukcia je zo železobetónu opatrená tepelnou izoláciou a omietaná.

Celkovo má výťah 9 staníc – na každom z podlaží na chodbe pri schodisku. Vybavenie výťahovej šachty rieši PS 01 Výťah.

Výška objektu v najvyššom bode je 26,525m, tj. +24,050 od ±0,000 (na 1.NP budovy).

3. Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie

V projekte sa rieši len severovýchodná strana objektu a jeho fasáda. Prístup do šachty výťahu je z chodby na severovýchodnej strane objektu pri schodisku.

Pôdorysne z objektu šachta vyčnieva minimálne a vzhľadom na orientáciu nebude zatieňovať okolitú zástavbu.

- Architektonicko-stavebné riešenie

1.1 Búracie práce

Búracie práce budú pozostávať z odstránenia okenných výplní otvorov na severovýchodnej fasáde objektu. Ďalej budú vybúrané otvory pre výťah, prípadne zúžené domurovaním. V stenách budú vysekané drážky pre nové rozvody sietí.

Na plánovanom mieste stavby je v prízemnej časti objektu železobetónové vonkajšie schodisko, ktoré bude odstránené.

1.2 Základové konštrukcie

Do jestvujúcich základových konštrukcií nebude zasahované. Pred založením objektu výťahu budú základy obnažené a podľa potreby sa prispôsobí projekt na základe posudku statika.

Konštrukcia výťahu je založená na železobetónovej doske, ktorú podopierajú mikropilóty o priemere 89mm s hrúbkou steny 10mm. Celkovo je použitých 7ks mikropilót, pričom by mali hĺbkovo zasahovať do štrkového podložia.

Základová doska výťahu je hrubá 350mm.

1.3  Zvislé konštrukcie

Výťahová šachta je zo železobetónu, hrúbka stien 250mm s oceľovou výstužou. Vnútorný pôdorysný rozmer šachty 2700x1975mm. Na stropnej doske je atikové murivo z debniacich tvárnic DT15 s vloženou výstužou a zaliate betónom.

1.4 Vodorovné konštrukcie

Základová doska má hrúbku 350mm a je uložená na podkladnom betóne hr. 100mm. Stropná doska výťahu je hr. 160mm a nesie tepelnú izoláciu z klinov a vrstvy hydroizolačné.

1.5 Úprava povrchov

Miesta po vybúraných konštrukciách a nových murovaných budú doomietané, podlahy doplnené v náväznosti na jestvujúce podlahové krytiny a vrstvy.

1.6 Izolácie

Konštrukcia šachty výťahu je zo železobetónu systémom bielej vane s použitím vodostavebného betónu, čím sa zaistí vodonepriepustnosť konštrukcie.

Stropná doska je tepelne izolovaná spádovými klinmi a hrúbkou min 150mm.

Celý objekt bude po obvode zateplený systémom tepelnou izoláciou hr. 150mm podľa predpisov ETICS.

1.7 Klampiarske konštrukcie

Ukončenie atiky je opatrené atikovým plechom so spádovanám na strechu výťahu. Strecha samotná je spádovaná na strechu jestvujúceho objektu, ukončenie strechy výťahu je opatrené oplechovaním, doplnená, resp. upravená bude aj atika v mieste výťahu.

1.8 Technické vybavenie

Šachta je navrhovaná pre výťah podľa PS 01 Výťah. K výťahu bude doplnený prívod NN a ďalších potrebných inštalácii. V najnižšom podlaží objektu bude osadený záložný zdroj.

Trenčín, 2018 september

Vypracoval: Ing. Juraj Kurpel