ZAAR  TRNAVA –Ing. arch. Marcela Masaryková – autorizovaný architekt

B – SÚHRNNÉ  RIEŠENIE STAVBY

AKCIA                                                REGENERÁCIA  VNÚTROBLOKU – sídlisko E

SVIT

MIESTO  STAVBY                           SVIT – sídlisko E

OBJEDNÁVATEĽ                            MESTO SVIT

STUPEŇ                                             projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťami

realizačného projektu

DÁTUM                                              máj 2017

B . SÚHRNNÉ  RIEŠENIE  STAVBY

- Ekonomické hodnotenie

Ide o stavbu, ktorou sa bude regenerovať priestor existujúceho vnútrobloku na sídlisku E Svit. Regeneráciou sa zhodnotí  kvalita celého priestoru a vytvorí sa nový režim fungovania vnútrobloku.

- Charakteristika územia stavby.

  - Územie výstavby a architektonická a technická koncepcia stavby

Stavba je rozdelená na nasledovné stavebné objekty:

chodníky z dlažby

Plocha nových chodníkov z dlažby predstavuje výmeru 400,86 m2. Výstavba sa nachádza na území  celého vnútrobloku z dôvodu komunikačného prepojenia vnútrobloku. Všetky chodníky sú len pre peších s povrchovou  úpravou dlažby. Vo vnútrobloku sa nenachádzajú v súčasnosti žiadne chodníky , ide iba o vyšlapané plochy , ktoré v návrhu sú rešpektované ako najvhodnejšie prepojenie v priestore vnútrobloku.

Pretože ide o pešie chodníky je navrhnutá dlažba hrúbky 6 cm vo farebnom prevedení kombinácie červenej farby a šedej po okraji chodníka. Podkladovú vrstvu tvorí štrkodrva fr. 4 8 mm v celkovej hrúbke aj s dlažbou 350 mm.

verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie je riešené vo vnútrobloku tak, že lemuje hlavné prístupové chodníky ,kde je priestor pre nové aktivity. Osvetlenie je v dlažbe navrhnuté s vodotesnými svietidlami. Napojenie nového svetlenia bude z jestvujúceho stožiara verejného svetlenia v meste.

celkový počet svietidiel v dlažbe je 17 ks

zeleň, mobiliár, a hracie prvky

Zeleň je riešená na celkovej výmere 6686,9 m2.Táto plocha predstavuje územie s minimom zelene, v podstate vo vnútrobloku je iba  jeden náletový ovocný strom. Ostatná súčasná kríková výsadba je náhodilá,  nekoncepčná, nefunkčná a v konečnom dôsledku nepostačujúca na tak rozsiahly priestor . Preto je navrhnutá funkčná, účelová výsadba zelene a zároveň i esteticky pôsobiaca.

Nedostatok stromov je vyvážený návrhom novej výsadby v počte 101 ks

Kríky sú v návrhu na výsadbu v počte 2325 ks z toho pokryvné druhy v počte  ks.1192 ks.

Nový trávnik je vybudovaný na ploche 5691,2 m2.

Mobiliár tvorí vybavenosť plochy pre deti vo od 6 do 15 rokov a to 4 ks hracích prvkov a to 1 ks športovej zostavy ,1 ks zostavy so šmykľávkou , 1 ks kresliaca tabuľa s hrami a 1 ks detská trampolína Vybavenosť mobiliárom predstavujú lavičky v počte 8 ks a smetné koše v počte 6  ks. V centrálnej časti sú 2 ks stromov uložené do stromových mreží . Súčasťou mobiliáru sú 2 ks cyklostojanou.

celková výmera zelene                                   6686,9 m2

celkový počet  hracích a športových prvkov          4 ks

celkový počet  lavičiek                                           8  ks

celkový počet smetných košov                               6 ks

výmera dláždených chodníkov                       400, 86 m2

počet navrhnutých kríkov na dosadbu              2325 ks

počet stromov na dosadbu                                   101 ks

výmera pre založenie trávnika                        5691,2 m2

Celková výmera riešeného územia       6686,9 m2

2.3   Technológia

Stavba  si vyžaduje technické riešenie verejného osvetlenia , technológiu konštrukcie chodníkov ,vybudovanie nových dláždených chodníkov, a technológie pre povrch

nového detského ihriska z liatej gumy.

2.4   Starostlivosť o ŽP

Celý projekt je zameraný na skvalitnenie ŽP ,kompletne sa revitalizuje zelená plocha vnútrobloku, buduje sa nová zeleň s výsadbou 2325 ks kríkov a 101 ks stromov, celkove sa revitalizuje zeleň na výmere 6686,9 m2

Stavba bude mať len pozitívny vplyv na ŽP.

2.5  Požiarna ochrana

Celkove sa jedná  z hľadiska požiarnej ochrany o prístupovú plochu.

2.6  PPF

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta a nevyžaduje si vyňatie z PPF.

2.7  Urbanistické začlenenie stavby do územia

celková riešená plocha                                                  6686,9 m2

plocha nových chodníkov                                               400,86 m2

počet svietidiel verejného osvetlenia                                   17 ks

počet  hracích prvkov                                                            4 ks

počet lavičiek                                                                        8  ks

počet smetných košov                                                           6  ks

počet kríkov na dosadbu                                                  2325 ks

počet stromov na dosadbu                                                  101ks

plocha na rekultiváciu trávnika                                        5691,2 m2

3. Zabezpečenie budúcej prevádzky

Stavba si vyžaduje údržbu jednotlivých technologických zariadení ,údržbu zelene a trávnika a dláždených chodníkov

Vlastníkom a prevádzkovateľom stavby je mesto Svit.