TECHNICKÁ  SPRÁVA

Regenerácia  vnútrobloku – sídlisko E  SVIT – tvorba a ochrana zelene.

Plocha sídliska E vo Svite je vymedzená priestorom ul. Záhradnou a jej vnútroblokom ,

ktorý je tvorený všetkými bytovými domami po štyroch stranách.

Celková výmera pre riešenie je 7578,k14 m2 , z toho na rekultiváciu trávnikovej plochy a výsadby je 6686,86 m2. Ostatný rozdiel plochy má vyhovujúcu trávnikovú plochu .

V priestore riešeného územia boli zamerané a vyhodnotené  všetky porasty t.j. stromy, kríky.

Z pôvodných porastov sú na odstránenie určené 2 stromy, z toho jeden ovocný strom, ktorý sa nachádza pri betónovom ihrisku a je neudržiavaný , nekvalitný a v tomto prostredí absolútne nevhodný. Druhý strom je suchý veľký smrek a na odstránenie sú určené všetky mladé thuje vysadené pri poslednom novom bytovom dome, ktoré sú suché. V rámci prieberky  porastov sú vyznačené kríky na presadbu z dôvodov nekoncepčnosti a nekvality.

Pretože sa jedná o veľkú plochu , ktorá je predmetom riešenia, a kde  bolo potrebné zosúladiť už vybudované ihriská, prepojovacie chodníky, miesta pre oddych, už s pôvodnou zeleňou, do funkčného celku, ktorý umožňuje a dáva predpoklady na oddych v kultivovanom prostredí s kvalitným fungovaním herných plôch.

V novom návrhu je venovaná zvýšená pozornosť novej výsadbe zelene. ktorá plochu zjednocuje tým, že sa opakuje alejová výsadba stromov, hlavne pri ploche nového parkoviska, po okraji ulice Záhradnej a v plochách za novými bytovými domami.

Alejová výsadba v ulice Záhradnej je podstatná pre zjednotenie zelene, pretože pôvodná výsadba je veľmi rôznorodá a alej  potláča rôznorodosť výsadby. Navrhnutá alej pri novom parkovisku funguje pre tvorbu tieňa a pre vymedzenie hraníc hracieho priestoru.

Kríková výsadba je navrhnutá hlavne v spojoch novo navrhnutých dláždených chodníkov.

Tým sa  sleduje urobiť prechod chodníkmi zaujímavý, atraktívny a zároveň zabrániť zbytočnému prešľapávaniu plochy.

V celom priestore je však dominujúca výsadba živých plotov, ktoré sa farebne a druhovo striedajú. Zámer tejto výsadby spočíva  opäť v zjednotení zelenej plochy a určení celej koncepcie  výsadby , pretože v súčasnosti je výsadba zelene veľmi náhodilá, nekoncepčná ,

nefunkčná.

V novom návrhu sú listnaté stromy všetky navrhnuté guľovité v maximálnou výškou 5 – 6 m pri založení koruny stromu vo výške 220 cm , pri obvode kmeňa 14 – 16 cm .

Ihličnaté stromy sú v návrhu pyramidálne , ako protiklad ku guľovitým druhom listnatých stromov. Kríky sú farebné a prevažne stálozelené s prihliadnutím k čo najmenej náročnej údržbe.

Dôležitou súčasťou návrhu sú nové dláždené chodníky o výmere 401 m2  ktoré sú vedené v podstate v miestach, kde sú v súčasnosti vyšľapané chodníky a vedú logicky  buď k bytovým domom a nový chodník , ktorý spája celý priestor vnútrobloku , ide diagonálou celým priestorom .

Uprostred sa  chodník rozširuje tak, že stredom chodníka vznikol zelený ostrov , ktorý má kríkovú a trvalkovú výsadbu a z každej strany sú umiestnené lavičky v počte 8 ks . Ďalšie lavičky sú umiestnené popri chodníku a nahradzujú staré lavičky.

Smetné koše sú súčasťou plochy v počte 6 ks  a sú umiestnené 2 ks pri zelenom ostrovčeku  s lavičkami a  v mieste rozchodu všetkých troch chodníkov. K mobiliáru  patria i 2 ks stromové mreže, ktoré sú v mieste rozšírenia jedného chodníka na tri chodníky.

V dláždených chodníkoch sa strieda farebnosť a hrúbka dlažby je 6 cm.

Súčasťou nového riešenia je i nové detské ihrisko, ktoré je situované v priestore súčasného, ale nefunkčného detského ihriska. V súčasnosti sa v priestore vnútrobloku nachádza jedno detské ihrisko s lanovkou , jedno betónové ihrisko, ktoré sa vyznačením čiar upraví na ihrisko streetballu .

Pôvodné detské ihrisko s lanovkou má hracie prvky pre vekovú kategóriu viac ako 6 rokov. Povrchová úprava je z piesku. V novom riešení bude povrchová úprava zmenená na liatu gumu . Nové detské ihrisko má hracími prvkami zastúpenú nižšiu vekovú kategóriu do 6 rokov. V rámci dodávky hracích prvkov je v cene liata guma a spodná stavba zo štrkopiesku v dvoch frakciách v hrúbke 20 cm a betónové obrubníky. Toto sa týka iba dvoch hracích prvkov a to zostavy so šmyklávkou a športovej zostavy vrátane bezpečnostných zón. Ostatné prvky , ktoré sú vo výkrese vykreslené i s bezpečnostnými zónami majú samostatne rozpočtovanú spodnú stavbu a liatu gumu .

Montáž a kotvenie prvkov, výkopové práce, betónovanie, príprava spodnej stavby pre osadenie trampolíny, hlbenie bezpečnostných zón, osadenie obrubníkového lôžka , realizácia spodnej stavby zo štrkopieskov v dvoch frakciach v hrúbke 20 cm, doprava prvkov a ostatné náklady sú zarátané  v cene hracích prvkov.

Do nového riešenia patrí  i verejné osvetlenie , ktoré je priamo vo vnútrobloku v stredovej časti a riešené osvetlením do dlažby . Osvetlovacie  telesá sú umiestnené v rozšírenej časti stredového chodníka , aby vytvárali bezpečné prostredie v mieste sedenia. Ostatné osvetlovacie telesá v dlažbe sú v mieste rozdelenia jedného chodníka na tri chodníky vedúce k obytným blokom. V tomto mieste sa nachádza i nové detské ihrisko , čím i v tomto priestore sa zvýši bezpečnosť.

vypracovala : Ing.arch.Marcela Masaryková                   máj 2017