Kováč Architects s.r.o.

Štvrť SNP 997/11

Galanta 924 01

PROJEKT STAVBY pre stavebné konanie

MŠ KALINČIAKOVA, ZLATÉ MORAVCE

- ROZŠÍRENIE KAPACÍT A PRÍSTAVBA JEDÁLNE

OBJEKT: VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV - PAVILÓN "J"

- SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce, č.parc.: 2542/1, 2542/2, 2542/8

Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce

Investor – objednávateľ:

Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 940, 953 01 Zlaté Moravce

FEBRUÁR 2020

- Identifikačné údaje

  - Údaje o stavbe

Názov stavby 			:  MŠ KALINČIAKOVA, ZLATÉ MORAVCE

- ROZŠÍRENIE KAPACÍT A PRÍSTAVBA JEDÁLNE

Objekt				:  VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV - PAVILÓN "J"

Miesto stavby	:  Zlaté Moravce, k.ú. Zlaté Moravce, č. parc.: 2542/1, 2542/2, 2542/8, NR kraj, okres Zlaté Moravce, SR

Stupeň PD			:  Projekt stavby pre stavebné konanie

Investor - objednávateľ	:  Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 940, 953 01 Zlaté Moravce

Zodpovedný projektant	:  Kováč Architects s.r.o., Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01

Ing. arch. Ing. Ján Kováč, a.a.

  - Údaje o spracovateľovi projektu

Zodpovedný projektant		:  Kováč Architects s.r.o.

Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01

Ing. arch. Ing. Ján Kováč, a.a.

Vypracoval             		:  Ing. Kristína Sándorová

2.     Urbanistické, architektonické a stavebno-technické

riešenie stavby

2.1     Opis dotknutých doterajších predpokladaných ochranných pásiem

V  lokalite sa nachádzajú podzemné inžinierske siete, objekty občianskej vybavenosti a bytové domy. Ich ochranné pásma a záujmy realizáciou predmetného projektu nebudú dotknuté.

Poloha stavby je dokumentovaná na priloženom situačnom výkrese. Budova sa nachádza v centre mesta Zlaté Moravce. Objekt je prístupný po spevnených miestnych komunikáciách obce. Pozemok je napojený na verejné inžinierske siete samostatnými prípojkami /vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrická energia/.

2.2     Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Poloha staveniska je dokumentovaná na priloženom situačnom výkrese. Plánovaný zámer investora bude realizovaný na zastavanom území mesta na parcele č. 2542/1, 2542/2, 2542/8.

Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy - nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií (obvodový plášť) sa navrhujú príslušné stavebné práce z dôvodu modernizácie a zvýšenia energetickej účinnosti budovy.

2.3	Zásady celkového technického riešenia stavby, stručný popis  pozemných, podzemných a inžinierskych objektov

2.3.1. Stavebnotechnické riešenie

Koncepcia architektonického a dispozičného riešenia budovy ostáva zachovaný.

Existujúce výplne otvorov tvoria drevené okná a drevené dvere. Technický stav a tepelnoizolačné vlastností existujúcich výplní otvorov nespĺňajú súčasné požiadavky.

Všetky existujúce exteriérové výplne otvorov navrhujeme demontovať.

Navrhované vonkajšie výplne okenných a dverných otvorov sa prevedú ako plastové, zasklené izolačným trojsklom s tepelnoizolačnými vlastnosťami k=0,7 KW-1m2. Kovanie celoobvodové far. odtieň podľa výberu investora. Montáž okien podľa technologického predpisu. Pri styku rámu okna a murovaného ostenia z interiérovej strany použiť paronepriepustnú pásku a z exteriérovej strany paropriepustnú. Priestor medzi rámom a ostením okien a vonk. dverí vyplniť Pur penou. Súčasťou dodávky okien je vnútorný prefabrikovaný parapet hr. 25 mm s melamínovou fóliou, farebný odtieň biely. Vonkajší parapet z pozinkovaného plechu opatrený protikoróznym náterom.

2.3.2. Dispozičné riešenie

Zmena dispozičného riešenia nie je navrhnutá.

2.3.3. Členenie stavby

Stavba sa nečlení na stavebné objekty.

3.       Požiarna ochrana

Potrebné množstvo požiarnej vody bude zabezpečené z verejného vodovodu prostredníctvom existujúceho obecného rozvodu cez existujúce podzemné požiarne hydranty vo vzdialenosti do 200m od objektu.

4.     Starostlivosť o životné prostredie

Životné prostredie nebude realizáciou stavby negatívne ovplyvnené. Objekt je vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnuté na princípe maximálnej ochrany životného prostredia najmä v jeho zložkách ochrany vôd a podzemia. Počas výstavby nevznikajú žiadne odpady a látky ktoré ovplyvňujú alebo ohrozujú kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia.

4.1 Voda

Budú zabezpečené všetky opatrenia, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu a zhoršeniu kvality podzemných vôd.

4.2 Ovzdušie

Bez ohrozenia kvality ovzdušia. Počas výstavby môže dôjsť k zvýšenej prašnosti, čo bude eliminované kropením a polievaním.

4.3 Ochrana prírody

V súvislosti s realizáciou predmetného zámeru nedôjde k výrubu stromov. Dreviny nachádzajúce sa na ploche riešeného územia ostanú zachované.

4.4 Odpady

Modernizácia Materskej školy Kalinčiakova v meste Zlaté Moravce nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolie stavby a na životné prostredie. Modernizáciou a zvýšením energetickej účinnosti budovy sa dosiahne vyššia estetická úroveň a kvalita životného prostredia.

Objekt vzhľadom na svoj charakter neprodukuje odpady s osobitnými nárokmi na likvidáciu. Splaškové vody sú odvádzané do verejnej kanalizácie obce. Odvoz komunálneho odpadu je riešený v rámci obecnej likvidácie odpadu. Vykurovanie jednotlivých priestorov sa nemení.

Stavba pri dodržaní projektovaných parametrov nemá negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy jeho prevádzka nebudú mať zhoršujúci vplyv na životné prostredie, nakoľko nedôjde k manipulácii s nebezpečnými látkami.

Kategorizácia odpadov vznikajúcich stavbou a užívaním objektu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorý ustanovuje katalóg odpadov o znení neskorších noviel. Podrobnejšie viď súhrnná technická správa.

5.     Bezpečnosť a ochrana zdravia

Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečí investor sám a jednotliví dodávatelia prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých pracovníkov. Stavenisko musí byť ohradené a zabezpečené proti vstupu nepovolaným osobám.

6.    Záver

V rámci stavebných prác pre modernizáciu budovy materskej školy Kalinčiakova v meste Zlaté Moravce sa navrhuje výmena exteriérových výplní otvorov. Pôvodné exteriérové výplne otvorov budú vymenené za plastové okná a dvere s izolačným trojsklom vrátane parapetov.