Obsah

1          Základné údaje

1.1	Údaje o stavbe

1.2	Údaje o objenávateľovi

1.3	Údaje o projektantovi

1.4       Prehľad východiskových podkladov

2.         Architektonicko- stavebné riešenie

- Základné údaje

1.1	Údaje o stavbe

Názov stavby: 		DPB - montážne kanály - brzdová stolica

Charakter stavby:	Obnova montážneho kanálu

Miesto stavby: 		Areál DPB, Autobusové depo Petržalka – Janíkov Dvor

p.č.2021/100

Katastrálne územie:		Petržalka

Obec:				Bratislava-Petržalka

Okres: 			Bratislava V

Kraj: 				Bratislavský

Dátum: 			11/2021

                - 1.2 Údaje o objednávateľovi

Dopravný podnik Bratislava, a. s.

Olejkárska 1

814 52	Bratislava

1.3 Údaje o projektantovi

Generálny projektant          	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 03 Bratislava

Architektonicko-

stavebné riešenie         	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 03 Bratislava

Zodpovedný projektant:      	Ing. arch. Pavol Citovický

Autor:                                   	Ing. arch. Pavol Citovický

Statika:                    		Ing. Marián Halvoň

Elektroinštalácia:		Ing. Ján Jurčovič

Jednotlivé časti projektu boli spracované zodpovedným projektantom príslušnej profesie.

1.4. Prehľad východiskových podkladov

obhliadka priestorov

projekt pre stavebné povolenie vypracovaný firmou GFI STUDIO,s.r.o. z roku 05/2006

2.  Architektonicko-stavebné riešenie

Autobusové depo Petržalka – Janíkov Dvor  slúži na opravu a údržbu autobusov. Súčasťou depa sú aj montážne kanály. Pri používaní zdvíhacích zariadení v montážnych kanáloch došlo k poškodeniu na stenách kanála. Tento projekt má slúžiť na sanáciu poškodených časti kanála, zosilnenie nosných konštrukcií  a modernizáciu   zvyšných častí. V rámci rekonštrukcie dôjde k výmene valcového testera bŕzd a úprave základu v danom mieste. Technológia kontroly vôle náprav ostáva v pôvodnom riešení, počas rekonštrukcie navrhujeme demontáž rozvodov a technológie prípadne ochranu počas prác.

Návrh opatrení na sanáciu poškodeného kanála:

Podbetónovanie navrhovaného L profilu je vlastne zhrubenie stien so zalícovaním po kraj konzoly. Po vystužení prvku a následnej betonáži a dôkladným ukončením betonáže podliatím konzoly. Navrhnutá je nová výstuž s prekotvením do jestvujúcich konštrukcii. Spôsob uloženia výstuže ako aj hĺbka a spôsob kotvenia viď statický posudok.

Podľa požiadaviek užívateľa navrhujeme konštrukčnú úpravu koľajnice a výmeny poškodenej koľajnice po celej dĺžke kanála.  V mieste brzdovej stolice a testera bŕzd je nutné betonáž a výstuž prispôsobiť dodanej technológii

Pred sanáciou  poškodených častí kanála je potrebné demontovať osvetlenie, rozvody stlačeného vzduchu, výustky VZT, pororošt a oceľové schodiská. Búracie práce pozostávajú z odstránenia častí hrany kanála pod koľajami.

Pred betonážou treba skoordinovať všetky inštalácie elektro, VZT -predĺženie potrubia, stlačený vzduch , inštalovanej technológii a prispôsobiť navrhovanej výstuži steny.

Po dobetónovaní na betónovú stenu sa namontujú rozvody stlačeného vzduchu (nie je predmetom tohto projektu), výustky VZT (nie je predmetom tohto projektu) a nové osvetlenie montážneho kanála ktoré bude napojené na existujúce rozvody (viď. samostatná časť PD). Pororošt ktorý je privarený na nosníkoch bude odstránený a nahradený novým posuvným roštom so schodiskom. Oceľové schody na koncoch kanála budú demontované a po prípadnej úprave budú namontované na pôvodné miesto. Oceľové schody v strede kanála budú odstránené a nahradené posuvnými oceľovými schodmi. Súčasťou kanála budú aj hydraulické kanálové zdvíhacie zariadenie ktoré budú napojené na rozvody stlačeného vzduchu.( Výber kanálových zdvíhacích zariadení nie je predmetom tejto dokumentácie pre statické posúdenie boli uvažované zdviháky do 15 ton). Po betonáži bude celý kanál natretý protišmykovým náterom, odolným voči ropným látkam, umývateľný, svetlo sivej farby.

Projektová dokumentácia tohto objektu nie je určeným technickým zariadením a neobsahuje činnosti na určených technických zariadeniach v zmysle vyhlášky 205/2010 a zákona o dráhach č.513/2009 § 16.

V Bratislave 	11/2021			              	Ing. arch. Pavol Citovický