Villa Vino Rača, a.s., Pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava 3 – Rača IČO: 00 190 268, tel.0918/684 324, email: sekretariat@villa vinoraca.sk

Bratislava: 24.02.2022

Vec: Súťažné podklady k Výzve na predkladanie ponúk

(pri obstarávaní sa postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.8/2017 k obstaraniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020, Aktualizácia č.3)

Identifikácia obstarávateľa:

Názov organizácie: 	Villa Vino Rača, a.s.

Sídlo: 			Pri Vinohradoch 2, 831 06 Bratislava

IČO: 			00 190 268

IČ DPH: 		SK2020332138

konateľ: 		Ing. Ján Krampl, CSc.

Kontaktná osoba:

Ing. 			Marta Klementisová

Mobil:  		0918 684 324

Telefón: 		02/492 02 420

E-mail: 		m.klementisova@villavinoraca.sk

Názov predmetu obstarávania:	Linka na plnenie vína a hroznových nápojov vrátane príslušenstva

Miesto dodania predmetu obstarávania:

Pri Vinohradoch 2, 831 06 Bratislava

Kategória: 	tovar

Stručný opis predmetu zákazky:

|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Základný stroj | Celonerezové prevedenie, samospádové plnenie s atmosferickým podtlakom s výkonom 2000 fl a ochrannou atmosferu pre N | áno |  |
|  | Dusíková regulácia pre hladinu vína | áno |  |
|  | Bezpečnostné kryty CE z plexiskla | áno |  |
|  | Dopravný pás na posun fliaš v stroji | áno |  |
|  | Počet vstrekovacích hláv pitnou vodou | 12 |  |
|  | Počet plniacich ihiel | 12 |  |
|  | Zatváracia hlavica priemer 31,5 mm s vlastným podávačom 1 ks a vibrátorom fliaš | áno |  |
|  | Zatváracia hlava na korkové zátky pre podávač | áno |  |
|  | Aplikátor – vákuum pod korkovú zátku | áno |  |
|  | Kontrola hladiny pred zátkovaním LIVELATOR | áno |  |
|  | Stanica na odsávanie vzduchu z fľaše a následná aplikácia dusíka do fľaše pred plnením | áno |  |
|  | Osvetlenie LED stroja interné | áno |  |
|  | UV svetlo pre plničku | áno |  |
|  | Elektronická regulácia rýchlosti stroja | áno |  |
|  | Kontrola preplnenia stroja fotobunkami pred/po | áno |  |
|  | N pod alkorkový uzáver pre uzavretím | áno |  |
|  | Podávač mechanický na korkové zátky priamo do zátkovača - solo externé zariadenie 4500/hod 1,5 kw , nerezové potrubie | áno |  |
|  | Čerpadlo produktové 40 HL/hod | áno |  |
|  | Lineárny sušič fliaš s ohrevom vzduchu na 32 C s výkonom 2400 fl/hod v linke 12 kw |  |  |
|  | Formáty PLAST FAREBNY odlíšenie fliaš pre stroj 3 druhy fliaš | áno |  |
|  | K plničke nakladací stôl s pohonom lineárny 4 cestný 1500mm , motorvariator 3 kw | áno |  |
|  | Celonerezové dopravníky cez celu linku nerezové vrátane motorvariatora , prechodu Ss pohonom a plastovej teťaze , obsahuje aj 2 ks zátačiek 90 st. elektrický materiál pre spojenie a materiál spájací inox. | áno |  |
|  | Zadný odoberací stôl fliaš nerezový s plastovými reťazami a pohonom | áno |  |
|  | Zásobník k linke Nerezový K 3000 L P. 1160 ,výška plášťa 2750 , výška celkom 3400mm , armatúra -dvierka , horný otvor DN 50 ,spodný a bočný ventil klapkový DN 50 ,stavoznak v nerezovom žľabe, koštovací ventil1/2“držiak na rebrík , miesto pre sondu | áno |  |
|  | Zásobník k linke Nerezový K 5000 L P. 1500 ,výška plášťa 2750 , výška celkom 3400mm , armatúra -dvierka , horný otvor DN 50 ,spodný a bočný ventil klapkový DN 50 ,stavoznak v nerezovom žľabe, koštovací ventil1/2“držiak na rebrík , miesto pre sondu | áno |  |
|  | Zásobník k linke Nerezový K 8500 L P. 1930 ,výška plášťa 2750 , výška celkom 3400mm , armatúra -dvierka , horný otvor DN 50 ,spodný a bočný ventil klapkový DN 50 ,stavoznak v nerezovom žľabe, koštovací ventil1/2“držiak na rebrík , miesto pre sondu | áno |  |
|  | dodanie na miesto realizácie, ktorým je výrobný areál v prevádzke zadávateľa | áno |  |
|  | osadenie linky | áno |  |
|  | zapojenie linky, t.j. zapojenie do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) linky pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EÚ a SR | áno |  |

Ďalšie požiadavky (pri dodaní linky):

-           návod na obsluhu v slovenskom jazyku

Mena a ceny uvedené v ponuke:

Uchádzačom navrhovaná konečná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 desatinné miesta.

Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Určenie ceny a spôsobu jej určenia musia byť zrozumiteľné a jasné.

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov navrhovanú konečnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná konečná cena v EUR bez DPH,

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

Kritérium na vyhodnotenie ponuky:

CENA bez DPH v EUR za dodanie predmetu zákazky

Ponuky budú vyhodnotené z pohľadu najnižšej ceny pri následnom posúdení splnenia ostatných požiadaviek

Obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade potencionálneho dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Predpokladaná hodnota zákazky:					195 333,33 Eur

Lehota viazanosti ponuky:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľom do 31.04.2022.

Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok súťaže.

Lehota predkladania ponúk:				do 18.03.2022 do 16:00 hod.

Spôsob a miesto predkladania ponúk: 	ELEKTRONICKY

prostredníctvom obstarávacieho systému JOSEPHINE

Termín vyhodnotenia: 						21.03.2022 o 09:00 hod.

Termín dodania predmetu obstarávania (trvanie zmluvy): 		do 31.05.2022

Minimálne náležitosti z výzvy na predkladanie ponúk:

- doklad o tom, že na majetok potencionálneho dodávateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii (netýka sa  fyzických osôb uvedených  v § 2 odseku 2 písmena b), d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia výzvy na predkladanie cenovej ponuky)

- doklad o tom, že potencionálny dodávateľ neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia výzvy na predloženie cenovej ponuky  zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia výzvy na predkladanie cenovej ponuky),

- doklad o tom, že ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista nesmú byť  právoplatne odsúdení za trestný čin podvodu, za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy súvisiace s terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami, využívanie detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi (nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia výzvy na predkladanie cenovej ponuky),

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu  zákazky (nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia výzvy na predkladanie cenovej ponuky),

Pokiaľ má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, originál alebo úradne overenú fotokópiu dokumentu, ktorý podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má uchádzač sídlo, dostatočne preukazuje oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky

Potenciálny dodávateľ môže predbežne doklady (a, b, c, d) na preukázanie splnenia podmienky nahradiť Čestným vyhlásením (tvorí prílohu č.1 resp. č.2)

Potenciálny dodávateľ môže požadované doklady (a, c, d) nahradiť vyhlásením o zaregistrovaní sa a  platnej registrácii  v zozname hospodárskych subjektov vedených ÚVO.

- preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a to predložením dokladov:

- prehľad o celkovom obrate - výška obratu za posledné ukončené tri hospodárske roky nemôže byť súhrnne nižšia ako 600 000 Eur

- zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky 
od vyhlásenia zákazky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (povinné v prípade obstarávania tovaru a služieb),

Formálne náležitosti a obsah cenovej ponuky a jej príloh:

- Cenová ponuka musí obsahovať:

- identifikačné údaje potencionálneho dodávateľa: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO,  telefón, mail),

- Cenová ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom/českom jazyku, v opačnom prípade musí byť okrem ponuky predložený aj úradne overený preklad predložených dokladov.

- Cenová ponuka musí byť potvrdená dodávateľom (podpis a pečiatka) a to aj na strane kde je uvedená sumárna cenová kalkulácia, s dátumom vyhotovenia.

- Cenová ponuka vrátane povinných príloh, nesmie byť staršia ako 3 mesiace od vyhlásenia výzvy na predkladanie cenovej ponuky

- Účastník súťaže nemôže byť subdodávateľom víťaza obstarávania.

- Predložením cenovej ponuky účastník akceptuje všetky požiadavky obstarávateľa

Súčasťou cenovej ponuky sú:

- Cenová ponuka so stručným opisom predmetu zákazky – Linka na plnenie vína a hroznových nápojov vrátane príslušenstva (príloha č.1 Súťažných podkladov)

- Čestné vyhlásenie, ak je uchádzač právnická osoba (príloha č.2 Súťažných podkladov) – ak je relevantné resp. doklady ktoré čestné vyhlásenie nahrádza

- Čestné vyhlásenie, ak je uchádzač fyzickou osobou (príloha č.3 Súťažných podkladov) – ak je relevantné, resp. doklady ktoré ponuka nahrádza

- Preukázanie finančného postavenia – prehľad o celkovom obrate (za predchádzajúce tri roky)

- Preukázanie ekonomického postavenia – zoznam dodávok tovaru (za predchádzajúce tri roky)

Informácia o podmienkach uzavretia Zmluvy o plnení zákazky s víťazným uchádzačom:

Všetci uchádzači budú informovaní o výsledku súťaže.

Víťazný uchádzač bude musieť do 5 pracovných dní predložiť:

- Návrh zmluvy

- Originály dokladov (nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia výzvy na predkladanie cenovej ponuky), ktoré boli pri predloženej cenovej ponuke nahradené Čestným vyhlásením

Podmienky týkajúce sa zmluvy:

Zmluva o plnení predmetu zákazky sa uzatvára s víťazným uchádzačom, ako výsledok procesu obstarávania.

Zmluva musí obsahovať (ustanovenia uvedené  v tomto bode nižšie):

- predmet plnenia totožný s predmetom zákazky, podmienky plnenia zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, súťažnými podkladmi a ponukou víťazného uchádzača, vrátane ceny uvedenej v Ponuke,

- právne vymáhateľnú sankciu Obstarávateľa voči Uchádzačovi za nesplnenie predmetu zmluvy (dodanie stavebných prác, tovaru alebo služby), tj. nedodržanie termínu plnenia zmluvy riadne a včas,

- ak bolo pre stanovenie poradia Uchádzačov rozhodujúce aj iné Hodnotiace kritérium ako cena, právne vymáhateľnú sankciu Obstarávateľa voči Uchádzačovi za neplnenie Hodnotiacich kritérií; sankcia musí byť primeraná a musí byť minimálne vo výške finančného rozdielu medzi Ponukou Víťazného uchádzača a ďalšieho Uchádzača v poradí,

- nasledovné ustanovenie: „Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a  dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.“ Uvedenú povinnosť musia obsahovať aj zmluvy so subdodávateľmi zazmluvneného víťazného dodávateľa.

- aby úspešný dodávateľ v zmluve najneskôr  v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

- nasledovné ustanovenie: „Obstarávateľ si vyhradzuje právo od uzatvorenej zmluvy s dodávateľom jednostranne odstúpiť v prípade neschválenia projektu PPA, ktorého predmetom bude predmet zmluvy s dodávateľom“

K plneniu zmluvy (tj. dátumu účinnosti) môže dôjsť najskôr po dátume predloženia ŽoNFP, ktorej súčasťou je predmetná zmluva, na PPA.

Vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora predloží víťazný uchádzač do dátumu podpisu zmluvy informáciu o tom, či:

- má zákonnú povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), Obstarávateľ ešte pred uzavretím zmluvy o plnení zákazky preverí platné zapísanie víťazného uchádzača do registra partnerov verejného sektora,

- Obstarávateľ je pred uzavretím zmluvy povinný overiť, či víťazný uchádzač, ako aj jeho všetci známi subdodávateľ/ subdodávatelia (uvedení vo vzťahu k predmetnej zmluve) si povinnosť zápisu do registra splnil /i.

Obstarávateľ bez splnenia vyššie uvedenej požiadavky týkajúcej sa partnerov verejného sektora nesmie uzatvoriť zmluvu s víťazným uchádzačom.

......................................................................

Ing. Ján Krampl, CSc.

predseda predstavenstva

Príloha č.1

| Obstarávateľ: |  |
| --- | --- |
| Názov organizácie: | Villa Vino Rača, a.s. |
| Sídlo: | Pri Vinohradoch 2, 831 06 Bratislava - Rača |
| IČO: | 00 190 268 |
| IČ DPH: | SK2020332138 |

| Uchádzač: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón: |  |
| Mail: |  |

CENOVÁ PONUKA so stručným opisom predmetu zákazky

Názov predmetu obstarávania:	Linka na plnenie vína a hroznových nápojov vrátane príslušenstva

Názov stroja:		             _____________________				1ks/súb

Výrobca:

Typové označenie:

|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Základný stroj | Celonerezové prevedenie, samospádové plnenie s atmosferickým podtlakom s výkonom 2000 fl a ochrannou atmosferu pre N | áno |  |
|  | Dusíková regulácia pre hladinu vína | áno |  |
|  | Bezpečnostné kryty CE z plexiskla | áno |  |
|  | Dopravný pás na posun fliaš v stroji | áno |  |
|  | Počet vstrekovacích hláv pitnou vodou | 12 |  |
|  | Počet plniacich ihiel | 12 |  |
|  | Zatváracia hlavica priemer 31,5 mm s vlastným podávačom 1 ks a vibrátorom fliaš | áno |  |
|  | Zatváracia hlava na korkové zátky pre podávač | áno |  |
|  | Aplikátor – vákuum pod korkovú zátku | áno |  |
|  | Kontrola hladiny pred zátkovaním LIVELATOR | áno |  |
|  | Stanica na odsávanie vzduchu z fľaše a následná aplikácia dusíka do fľaše pred plnením | áno |  |
|  | Osvetlenie LED stroja interné | áno |  |
|  | UV svetlo pre plničku | áno |  |
|  | Elektronická regulácia rýchlosti stroja | áno |  |
|  | Kontrola preplnenia stroja fotobunkami pred/po | áno |  |
|  | N pod alkorkový uzáver pre uzavretím | áno |  |
|  | Podávač mechanický na korkové zátky priamo do zátkovača - solo externé zariadenie 4500/hod 1,5 kw , nerezové potrubie | áno |  |
|  | Čerpadlo produktové 40 HL/hod | áno |  |
|  | Lineárny sušič fliaš s ohrevom vzduchu na 32 C s výkonom 2400 fl/hod v linke 12 kw |  |  |
|  | Formáty PLAST FAREBNY odlíšenie fliaš pre stroj 3 druhy fliaš | áno |  |
|  | K plničke nakladací stôl s pohonom lineárny 4 cestný 1500mm , motorvariator 3 kw | áno |  |
|  | Celonerezové dopravníky cez celu linku nerezové vrátane motorvariatora , prechodu Ss pohonom a plastovej teťaze , obsahuje aj 2 ks zátačiek 90 st. elektrický materiál pre spojenie a materiál spájací inox. | áno |  |
|  | Zadný odoberací stôl fliaš nerezový s plastovými reťazami a pohonom | áno |  |
|  | Zásobník k linke Nerezový K 3000 L P. 1160 ,výška plášťa 2750 , výška celkom 3400mm , armatúra -dvierka , horný otvor DN 50 ,spodný a bočný ventil klapkový DN 50 ,stavoznak v nerezovom žľabe, koštovací ventil1/2“držiak na rebrík , miesto pre sondu | áno |  |
|  | Zásobník k linke Nerezový K 5000 L P. 1500 ,výška plášťa 2750 , výška celkom 3400mm , armatúra -dvierka , horný otvor DN 50 ,spodný a bočný ventil klapkový DN 50 ,stavoznak v nerezovom žľabe, koštovací ventil1/2“držiak na rebrík , miesto pre sondu | áno |  |
|  | Zásobník k linke Nerezový K 8500 L P. 1930 ,výška plášťa 2750 , výška celkom 3400mm , armatúra -dvierka , horný otvor DN 50 ,spodný a bočný ventil klapkový DN 50 ,stavoznak v nerezovom žľabe, koštovací ventil1/2“držiak na rebrík , miesto pre sondu | áno |  |
|  | dodanie na miesto realizácie, ktorým je výrobný areál v prevádzke zadávateľa | áno |  |
|  | osadenie linky | áno |  |
|  | zapojenie linky, t.j. zapojenie do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) linky pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EÚ a SR | áno |  |

| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |

Termín dodania:

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

| V ............................... dňa ....................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

meno, priezvisko a podpis

Príloha č.2

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

(ďalej len „Spoločnosť“)

Zastúpená:

Spoločnosť ako uchádzač k zákazke na dodanie tovaru, stavebných prác a služieb: Linka na plnenie vína a hroznových nápojov vrátane príslušenstva, obstarávateľa: Villa Vino Rača, a.s.

čestne vyhlasuje,

že ku dňu predkladania ponuky

- na majetok spoločnosti nie je vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii (netýka sa  fyzických osôb uvedených  v § 2 odseku 2 písmena b), d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku

- spoločnosť neporušila v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia výzvy na predloženie cenovej ponuky  zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista niesú právoplatne odsúdení za trestný čin podvodu, za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy súvisiace s terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami, využívanie detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi

- spoločnosť je oprávnená dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu  zákazky

| V ............................. dňa ...................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

podpis štatutárneho orgánu, odtlačok pečiatky

Príloha č.3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Obchodné meno uchádzača:

Miesto podnikania:

Dátum narodenia:

Ako uchádzač k zákazke na dodanie tovaru, stavebných prác a služieb Linka na plnenie vína a hroznových nápojov vrátane príslušenstva obstarávateľa: Villa Vino Rača, a.s.

čestne vyhlasujem,

že ku dňu predkladania ponuky

- na majetok v mojom vlastníctve nie je vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti mne zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku

- neporušil som v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia výzvy na predloženie cenovej ponuky  zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- nebol som právoplatne odsúdený za trestný čin podvodu, trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin súvisiaci s využívaním detskej práce, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

- nebol som právoplatne odsúdený za trestný čin podvodu, za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy súvisiace s terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami, využívanie detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi

- som oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu  zákazky

| V ............................... dňa ....................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

meno, priezvisko a podpis