Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Technické řešení I.

# INVESTIČNÍ AKCE

| ## Kategorie |  | AN – Přístupová síť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Podkategorie |  | VPIC - metalické kabelové přístupové sítě |  |
| ## Číslo SAP |  |  |  |
| ## Číslo interní |  |  |  |
| ## Schvalování akce |  | 2-kolové schvalování |  |
| ## Název |  |  |  |
|  | VPIC Šternberk, lokalita příkopy |  |  |

| ### Budoucí uživatel | NO-OS Olomoucko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Zpracovatel |  | Martin Damborský |  |
| ### Předkladatel | Vedoucí: Manažer: | Pavel Sedlář Pavel Sedlář |  |
| ### Schvaluje |  |  |  |

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

| Název: | VPIC Šternberk, lokalita příkopy |
| --- | --- |
| Kategorie: | AN - Přistupová síť |
| Podkategorie: | VPIC - Metal. kab přístupová síť |
| Typ investice: |  |
| Důvod 1: |  |
| Číslo interní: |  |
| Prvek SPP: |  |
| ABC: |  |
| HOST: |  |
| ATÚ: |  |

# Kapacitní údaje

|  |  | Průměrný náklad na: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100800_Délka HDPE trubek pro OK | 0.000 km | kmp mk |  |
| 100200_Délka metalických kabelů | 0.045 km | kmk mk |  |
| 100700_Délka nadzemní tratě | 0,000 km | km vyk |  |
| 100100_Délka párů v metalických kabelech | 2,250 km | km kv |  |
| 100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů | 0.133 km | kmo kv |  |
| Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. | 0 pár | b.j. |  |
| 100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích | 0 pár |  |  |
| 100900_Počet bytových domů | 0 BD |  |  |
| 101100_Počet bytových jednotek v bytových domech | 0 bj |  |  |
| 100500_Počet rodinných domů | 0 RD |  |  |
| 100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech | 0 bj |  |  |

Požadavky:

| Název polygonu: |  |
| --- | --- |

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Rekapitulace nákladů:

| Příprava: | 0 tis. Kč |
| --- | --- |
| Materiál - přímá dodávka TCZ: | 0 tis. Kč |
| Materiál zhotovitele-vykazovaný: | 0tis. Kč |
| Materiál zhotovitele-nevykazovaný: | 0 tis. Kč |
| Montáž: | 0 tis. Kč |
| Zemní práce: | 0tis. Kč |
| GOZ: | 0 tis. Kč |
| Poplatky: | 0 tis. Kč |
| Ostatní: | 0 tis. Kč |
| Provozní práce: | 0 tis. Kč |
| VBŘ příprava + realizace: | 0 tis. Kč |
| NPV: |  |
| OPEX: | 0 tis. Kč |
| Celkové investiční náklady včetně přípravy: | 0 tis.Kč |
| Celkové realizační náklady: Územní rozhodnutí udělal investor v rámci svého projektu. | 0 tis.Kč |

Termíny:

| Platnost ÚR od: | Územní rozhodnutí udělal investor v rámci svého projektu. |
| --- | --- |
| Platnost ÚR do: |  |
| Plánované zahájení přípravy: |  |
| Plánované ukončení přípravy: |  |
| Plánované zahájení realizace: |  |
| Plánované ukončení realizace: |  |
| Nabídka k přejímce (Plán): | …………………….. |

1.2 Účel stavby:

SD stavby “VPIC Šternberk, lokalita příkopy“. Akce řeší přeložku telefonních kabelů v k.ú. Šternberk na ulici Příkopy, Pekařská, Oblouková. V dotčené lokalitě se budou rekonstruovat komunikace a chodníky a dojde ke kolizi se stávajícími trasami CETIN, které bude nutno přeložit či ochránit. Územní rozhodnutí na přeložku udělal investor v rámci svých povolení.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu poskytnutá investorem.

2.2 Navrhované řešení:

Na křižovatce ulice Příkopy s ulicí Ztracená bude v chodníku naspojkovaný kabel PPFLE 25x4x0,4 a jeho trasa povede po levé straně ulice Příkopy až k č.p.6, kde se přes dělící spojku napojí na kabel PPFLE 3x4x0,4 vedoucí do č.p.6 a z dělící spojky se vyvede kabel PPFLE 25x4x0,4 do rezervy. U č.p.13 budou kabely odkopány a posunuty mimo plánovanou komunikaci a uloženy do dělených chrániček. U č.p.15 bude prodloužena stávající chránička až za plánovaný vjezd a spoj bude obetonován. Na ulici Pekařská a Oblouková jsou ještě čtyři místa, kde je nutné kabely odkopat a ochránit, či stranově posunout v chodníku a to u obchodního domu, u Policie,č.p.21-17 a č.p.9. Na ochránění bude použito půlených trubek SYSPRO a spoje s trubkami PE110 budou obetonovány.

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Rozvaděče: Nebudou postaveny Spojka bude označena Minimarkerem 3M , typ 1255. Dále bude provedeno závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení POS 65-2001 Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1). Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Akci nutno koordinovat s výstavbou kolem tvrze .

2.7 Ostatní:

Kontakty: Projektový koordinátor CETIN: Petr Truhlář – 606 721 590, ochrana sítě – p.Hupšil – 720 752 252, Investor stavby p.Vychodil – 585 086 236 Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:   nejsou

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
| --- | --- | --- | --- |

Navazující akce - vložené:

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
| --- | --- | --- | --- |

4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha

5. Přílohy

| Název přílohy | Stupeň |
| --- | --- |
| K1 – Katastrální mapa.pdf | SD |
| P1 – Polohopisný plán.dgn | SD |
| S1,S2 – Kabelové schema.dgn | SD |
| Informace o parcele.pdf | SD |
| Kalkulace nákladů - PPD | SD |
| Situace stavby garáže | SD |
| Podklady dokumentace Telefónica | SD |